Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Основы теории управления»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

- Вопрос. Какой из представленных на рисунке элементов обозначает сравнивающие звено  в структурной схеме:

- 1;

- 2;

- 2 и 3;

- 3.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Звено считается охваченным отрицательной обратной  связью, если  его выходной сигнал через какое-либо другое звено подается на вход:

А) перемножаясь с входным сигналом;

Б) суммируясь с входным сигналом;

В) вычитаясь из входного сигнала;

Г) другой вариант ответа.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- При переносе сумматора по ходу сигнала необходимо:

А) произвести перенос без добавления каких-либо звеньев;

Б)добавить звено  с передаточной функцией, равной обратной передаточной функции звена, через которое переносится сумматор;

В) заменить сумматор на сравнивающий элемент;

Г) добавить звено с передаточной функцией, равной передаточной функции звена, через который переносится сумматор.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- При переносе узла по ходу сигнала необходимо добавить звено с передаточной функцией, равной:

А) передаточной функции звена, через которое переносится узел;

Б)произвести перенос без добавления каких-либо звеньев;

В) обратной передаточной функции звена, через которое переносится узел;

Г) нельзя производить перенос.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Систему, в которой регулируемая величина при изменении внешних воздействий, после окончания переходного процесса в зависимости от внешних возмущений имеет разное значение, называют:

а) статической;

б) астатической;

в) с обратной связью;

г) комбинированной.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Интегральный регулятор является:

а) автоматическим;

б) астатическим;

в) аналитическим;

г) статическим.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Передаточная функция замкнутой цепи с положительной обратной связью равна:

а) передаточной функции прямой цепи, деленной на единицу плюс передаточная функция разомкнутой цепи;

б) передаточной функции прямой цепи, деленной на единицу минус передаточная функция разомкнутой цепи;

в) произведению всех звеньев системы;

г) сумме всех звеньев системы.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Частотные критерии устойчивости основываются на:

А) принципе аргумента;

Б) вычислении корней характеристического уравнения;

В) принципе максимума;

Г) построении графика фазо-частотной функции.

Правильный ответ:  А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Согласно принципу аргумента при изменении частоты от 0 до ∞ изменение (приращение) аргумента вектора D(j∞) равно (где m – число правых корней D(s); n-m – число левых корней D(s)):

А) ;

Б) ;

В) .

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Сопоставьте критерии устойчивости с их определениями.

|  | Критерий |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Гурвица | А) | необходимо и достаточно, чтобы были положительными все определители только с четными или нечетными индексами |
| 2) | Льенара-Шипара | Б) | чтобы график частотной передаточной функции не охватывал точку с координатами (-1; j0) |
| 3) | Найквиста | В) | необходимо и достаточно, чтобы все определители были положительными |
| 4) | Михайлова | Г) | необходимо и достаточно, чтобы график частотной функции характеристического уравнения при изменении частоты от 0 до бесконечности, начинался на вещественной положительной полуоси и обходил только против часовой стрелки последовательно n квадрантов координатной плоскости, где n - порядок характеристического уравнения |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Б | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2.Установите соответствие определениям и описаниям

|  | Определение |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Алгоритм функционирования системы | А) | Параметры объекта, которые подлежат изменению или стабилизации |
| 2) | Адаптивные системы | Б) | Изменение координат при нормальном ходе процесса определяется совокупностью правил, предписаний или математических зависимостей |
| 3) | Автоматический регулятор | В) | Системы, автоматически изменяющие значение своих параметров или структуру при непредвиденных изменениях внешних условий на основании анализа состояния или поведения системы так, чтобы сохранилось заданное качество ее работы |
| 4) | Регулируемые координаты | Г) | Системы поддержания постоянства управляемой величины |
| 5) | Системы стабилизации | Д) | Устройства, предназначенные для автоматического поддержания постоянного (требуемого) значения регулируемых параметров в разнообразных объектах или изменяющие регулируемые параметры по какому-либо закону |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Д | А | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3.Установите соответствие передаточных функций звеньев.

|  | Название |  | Передаточная функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Идеальное интегрирующее | А) |  |
| 2) | Реальное интегрирующее | Б) |  |
| 3) | Реальное дифференцирующее | В) |  |
| 4) | Апериодическое | Г) |  |
| 5) | Форсирующие | Д) |  |
| 6) | Изодромное | Е) |  |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г | В | А | Д | Е | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Сопоставьте вид функции с ее названием.

|  | Название |  | Передаточная функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Переходная | А) |  |
| 2) | Амплитудно-частотная | Б) |  |
| 3) | Фазово-частотная | В) |  |
| 4) | Импульсная | Г) |  |
| 5) | Логарифмическая амплитудная частотная | Д) |  |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | А | Б | Д | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность при исследовании САУ на устойчивость по критерию Михайлова?

- Сделать замену s=j;

- Построить график функции при изменении частоты   от 0 до ∞;

- Получить характеристическое уравнение системы D(s);

- Получить передаточную функцию замкнутой системы W(s).

Правильный ответ: Г, В, А, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Достаточным условием устойчивости для линейных САУ – все коэффициенты характеристического уравнения должны быть ______.

Правильный ответ: положительными

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Принцип суперпозиции – реакция системы на несколько одновременно действующих воздействий равна _____ реакций на каждое воздействие в отдельности

Правильный ответ: сумме

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Импульсной или весовой функцией функцию, описывающую реакцию системы (звена) на _______ воздействие при нулевых начальных условиях

Правильный ответ: единичное импульсное

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Переходной функцией системы (звена) называют функцию, описывающую реакцию системы (звена) на _______ воздействие при нулевых начальных условиях

Правильный ответ: единичного ступенчатое

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Систему, в которой регулируемая величина при изменении внешних воздействий после завершения переходного процесса принимает строго постоянное значение при различных значениях внешних возмущений, называют ___________.

Правильный ответ: астатической

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Определите где на графике запас устойчивости по амплитуде?

Правильный ответ:  1

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Определите где на графике запас устойчивости по фазе?

Правильный ответ: 3

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Дана одноконтурная система, определите передаточную функцию по входу g и выходу y равна:

Правильный ответ: W0W1W2/(1+W1W2W3)

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Получить дифференциальные уравнения системы, привести дифференциальное уравнение к нормальной форме. Получить математическую модель САУ в векторно-матричной форме.  САУ задана структурной схемой.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Обозначим на структурной схеме входные и выходные величины через  (переменные состояния) и . Согласно принятым обозначениям запишем передаточные функции элементов системы:

;	;	;	.

Отсюда можно получить дифференциальные уравнения в операторной форме:

;

;

;

.

Дифференциальные уравнения в нормальной форме:

;)

;

.

После преобразования получим:

.

Уравнение наблюдения:

;

Математическая модель заданной автоматической системы в векторно-матричной форме:

,

.

Матрицы  имеют такой вид:

;	;	.

Критерии оценивания:

– получение дифференциальных уравнений системы;

– приведение дифференциальных уравнений к нормальной форме;

– представление математической модели в векторно-матричной форме.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Дана структурная схема САУ. Получить дифференциальное уравнение автоматической системы. Привести дифференциальное уравнение к нормальной форме. Заменить дифференциальные уравнения приближенными разностными уравнениями.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

1) Дифференциальное уравнение САУ в операторной форме

.

2) Преобразуем это уравнение к нормальной форме (форма Коши):

; ; ;

или

;

.

3) Заменим дифференциальные уравнения разностными:

;	;	;

.

С учетом того, что  разностные уравнения будут иметь следующий вид:

,

,

,

,

где	 - дискретный шаг.

Уравнение наблюдения:

.

Критерии оценивания:

– получение дифференциального уравнения автоматической системы;

– приведение дифференциального уравнения к нормальной форме;

– замена  дифференциальных уравнений приближенными разностными уравнениями.

Компетенции (индикаторы): ПК-1