Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Технологии передачи данных»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какой из следующих терминов описывает набор правил и стандартов, которые определяют, как данные передаются по сети?

А) Протокол

Б) Топология

В) Архитектура

Г) Интерфейс

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Выберите один правильный ответ

Какой из следующих типов сетей охватывает небольшую географическую область, например, офис или дом?

А) WAN

Б) MAN

В) LAN

Г) PAN

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Выберите один правильный ответ

Какой из следующих протоколов используется для передачи данных в Интернете?

А) FTP

Б) HTTP

В) SMTP

Г) Все вышеперечисленные

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Выберите один правильный ответ

Какой из следующих уровней модели OSI отвечает за передачу данных между узлами сети?

А) Прикладной

Б) Транспортный

В) Сетевой

Г) Канальный

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Сопоставьте роль в команде поддержки удаленных сотрудников с ее задачей.

|  | Роль |  | Задача |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | IT-специалист | А) | Управление серверами и сетями |
| 2) | Менеджер по безопасности | Б) | Защита данных и систем |
| 3) | Системный администратор | В) | Обеспечение технической поддержки |
| 4) | Тренер | Г) | Обучение сотрудников использованию технологий |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Б | А | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Анализ вопросов проектирования беспроводной сети.

|  | Технология |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Wi-Fi | А) | Технология для создания локальных беспроводных сетей |
| 2) | Bluetooth | Б) | Применяется для устройств с низким энергопотреблением |
| 3) | Zigbee | В) | Стандарт для мобильной связи с высокой скоростью передачи данных |
| 4) | LTE | Г) | Стандарт для передачи данных на короткие расстояния |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Г | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Сопоставьте фактор проектирования беспроводной сети с его влиянием.

|  | Фактор |  | Влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Интерференция | А) | Определяет качество сигнала |
| 2) | Дальность | Б) | Уменьшает скорость передачи данных |
| 3) | Количество пользователей | В) | Влияет на производительность сети |
| 4) | Тип антенны | Г) | Определяет радиус действия сети |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | В | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность этапов анализа и синтеза в проектировании:

А) Анализ данных.

Б) Формулирование требований.

В) Синтез решений.

Г) Сбор данных.

Д) Верификация решений.

Правильный ответ: Г, А, Б, В, Д,

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Задания закрытого типа на установление правильной последовательности по теме:

А) Утверждение документации.

Б) Разработка проектной документации.

В) Согласование документации.

Г) Внедрение проекта.

Д) Подготовка исходных данных.

Правильный ответ: Д, Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Установите правильную последовательность элементов структуры проектной документации:

А) Заключение.

Б) Введение.

В) Основная часть.

Г) Список литературы.

Д) Приложения.

Правильный ответ: Б, В, А, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Входные устройства, такие как _______ и мышь, позволяют пользователю взаимодействовать с вычислительной системой.

Правильный ответ: клавиатура.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Структурная организация вычислительной системы может быть представлена в виде ____________, которая показывает взаимосвязи между компонентами.

Правильный ответ: блок-схемы.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Функциональная организация вычислительной системы включает в себя такие аспекты, как обработка данных, _____________и управление ресурсами.

Правильный ответ: хранение данных.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Основные принципы проектирования функциональной и структурной организации вычислительных систем включают модульность, __________ и надежность.

Правильный ответ: масштабируемость.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

На уровне ________ выполняются основные бизнес-логики и обработка данных, что позволяет пользователям взаимодействовать с системой через интерфейсы.

Правильный ответ: приложений.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

6. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

На уровне ________ осуществляется хранение и управление информацией, включая базы данных и файловые системы.

Правильный ответ: данных.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Как называется документ, который описывает требования к программному обеспечению? (Ответ запишите в виде словосочетания)

Правильный ответ: Техническое задание / ТЗ.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Как называется уровень абстракции, на котором описываются логические схемы с использованием логических элементов? (Ответ запишите в виде словосочетания)

Правильный ответ: RTL / Регистровый уровень.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Как называется язык, который используется для описания аппаратуры на уровне абстракции? (Ответ запишите в виде словосочетания)

Правильный ответ: HDL / Язык описания аппаратуры.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Как называется метод, который позволяет описывать поведение цифровых систем на высоком уровне? (Ответ запишите в виде слова)

Правильный ответ:  Моделирование / Абстракция.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

5. Как называется процесс создания прототипа изделия? (Ответ запишите в виде слова)

Правильный ответ: Разработка / Прототипирование.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

6. Как называется программное обеспечение, используемое для автоматизации проектирования? (Ответ запишите в виде словосочетания)

Правильный ответ: CAD / САПР.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. проектируйте корпоративную сеть для компании с 50 сотрудниками, учитывая необходимость подключения к интернету, внутреннему серверу, принтерам, а также обеспечьте безопасность и возможность расширения сети в будущем.

Время выполнения – 50 мин.

Ожидаемый результат:

Анализ требований:

Количество сотрудников: 50.

Необходимость в доступе к интернету, внутреннему серверу, принтерам и другим ресурсам.

Потребность в безопасности данных и возможности расширения сети.

Выбор оборудования:

Маршрутизатор: 1 маршрутизатор с поддержкой VPN и брандмауэра для защиты от внешних угроз и обеспечения удаленного доступа.

Коммутаторы: 2 коммутатора (по 24 порта) для подключения рабочих мест и периферийных устройств. Один из коммутаторов будет использоваться для подключения серверов и принтеров.

Беспроводная точка доступа: 1-2 точки доступа для обеспечения Wi-Fi покрытия в офисе.

Сервер: 1 сервер для хранения данных, управления пользователями и выполнения приложений (например, файловый сервер, сервер баз данных).

Принтеры: 2 сетевых принтера, доступных для всех сотрудников.

Схема подключения:

Рабочие места (50 ПК) подключаются к коммутаторам через Ethernet-кабели (Cat 6 для обеспечения скорости до 1 Гбит/с).

Принтеры подключаются к одному из коммутаторов.

Сервер подключается к коммутатору, который также соединен с маршрутизатором для доступа к интернету.

Беспроводные точки доступа подключаются к коммутатору для обеспечения Wi-Fi доступа.

Сегментация сети:

Создание VLAN для различных групп пользователей (например, отдельные VLAN для бухгалтерии, IT-отдела и общего доступа), что повысит безопасность и упростит управление трафиком.

Выделение отдельного VLAN для принтеров и серверов для минимизации рисков доступа к критически важным ресурсам.

Безопасность:

Настройка брандмауэра на маршрутизаторе для фильтрации трафика и защиты от внешних угроз.

Использование WPA3 для беспроводных подключений, а также настройка MAC-фильтрации для ограничения доступа к Wi-Fi.

Регулярные обновления программного обеспечения и антивирусных решений на всех устройствах.

Резервирование и отказоустойчивость:

Настройка резервного канала связи (например, через мобильный интернет) для обеспечения доступа в случае сбоя основного канала.

Использование RAID-массивов на сервере для защиты данных от потери.

План расширения:

Оставить свободные порты на коммутаторах для подключения дополнительных рабочих мест в будущем.

Проектировать сеть с учетом возможности добавления новых VLAN и устройств без значительных изменений в инфраструктуре.

Таким образом, спроектированная сеть обеспечит надежное и безопасное соединение для всех сотрудников, а также возможность масштабирования в будущем.

Критерии оценивания:

– обоснование выбора необходимого оборудования;

– описание подключения к сети;

– описание обеспечения безопасности;

– упоминание резервирования и отказоустойчивости.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Проанализируйте и сравните различные технологии передачи данных, используемые в современных компьютерных сетях, включая Ethernet, Wi-Fi, оптоволоконные технологии и мобильные сети, с акцентом на их преимущества, недостатки и области применения.

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

Ethernet:

Описание: Ethernet — это проводная технология передачи данных, которая использует пакетную передачу и работает на основе стандартов IEEE 802.3.

Преимущества:

Высокая скорость передачи данных (до 100 Гбит/с и выше в современных версиях).

Низкая задержка и высокая надежность соединения.

Простота в настройке и управлении.

Недостатки:

Ограниченная мобильность (требует физического подключения).

Затраты на прокладку кабелей и оборудование.

Области применения: Используется в локальных сетях (LAN), дата-центрах и офисах.

Wi-Fi:

Описание: Wi-Fi — это беспроводная технология передачи данных, основанная на стандартах IEEE 802.11, позволяющая устройствам подключаться к сети без проводов.

Преимущества:

Высокая мобильность и удобство использования.

Легкость в развертывании и настройке.

Поддержка множества устройств одновременно.

Недостатки:

Ограниченная скорость передачи данных по сравнению с Ethernet (обычно до 9.6 Гбит/с в Wi-Fi 6).

Уязвимость к внешним помехам и атакам (например, перехват данных).

Ограниченная дальность действия и необходимость в дополнительных точках доступа для больших площадей.

Области применения: Широко используется в домашних условиях, офисах, общественных местах и на мероприятиях.

Оптоволоконные технологии:

Описание: Оптоволоконные технологии используют световые сигналы для передачи данных через стеклянные или пластиковые волокна.

Преимущества:

Очень высокая скорость передачи данных (до 400 Гбит/с и выше).

Большая пропускная способность и дальность передачи (до нескольких километров без потерь).

Устойчивость к электромагнитным помехам.

Недостатки:

Высокая стоимость установки и оборудования.

Сложность в прокладке и ремонте.

Области применения: Используется в магистральных сетях, дата-центрах и для подключения удаленных офисов.

Мобильные сети (3G, 4G, 5G):

Описание: Мобильные сети обеспечивают беспроводную передачу данных через сотовые технологии, позволяя пользователям подключаться к интернету с мобильных устройств.

Преимущества:

Высокая мобильность и доступность в любом месте с покрытием.

Быстрая установка и масштабируемость.

Поддержка множества устройств и пользователей.

Недостатки:

Зависимость от качества сигнала и покрытия.

Ограниченная скорость передачи данных (хотя 5G значительно улучшает этот аспект).

Возможные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью данных.

Области применения: Широко используется для мобильного интернета, IoT-устройств и в ситуациях, когда проводное подключение невозможно.

Сравнительный анализ:

Скорость: Оптоволокно > Ethernet > Wi-Fi > Мобильные сети.

Мобильность: Мобильные сети > Wi-Fi > Ethernet > Оптоволокно.

Стоимость: Wi-Fi < Мобильные сети < Ethernet < Оптоволокно.

Надежность: Ethernet > Оптоволокно > Wi-Fi > Мобильные сети.

Заключение:

Выбор технологии передачи данных зависит от конкретных требований и условий эксплуатации. Ethernet и оптоволокно предпочтительны для высокоскоростных и надежных соединений в стационарных условиях, тогда как Wi-Fi и мобильные сети обеспечивают гибкость и мобильность, что делает их идеальными для использования в динамичных и изменяющихся средах. Важно учитывать как технические характеристики, так и экономические аспекты при проектировании сетевой инфраструктуры.

Критерии оценивания:

– использование стандартов 802.11, 802.3;

– описание преимуществ и недостатков существующих сетей;

– выводы на основании всех перечисленных особенностей сетей.

Компетенции (индикаторы): ПК-4