Комплект оценочных материалов по дисциплине

«МДК.01.02 Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования»

Специальность 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой технологический документ определяет последовательность операций при капитальном ремонте электродвигателя?

А) Схема подключения

Б) Маршрутная карта

В) Ведомость дефектов

Г) Чертеж общего вида

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 1.1, ОК 09

2. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой показатель является основным для оценки эффективности ремонтных работ?

А) Стоимость запасных частей

Б) Время простоя оборудования

В) Межремонтный интервал

Г) Количество персонала

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

3. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой способ монтажа обеспечивает точную центровку соединяемых валов?

А) Установка по монтажным меткам

Б) Выверка по уровню

В) Центровка по полумуфтам

Г) Монтаж на салазках

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между видом ремонта и его характеристикой.

| Вид ремонта | Характеристика |
| --- | --- |
| 1) Текущий | А) Полная разборка оборудования |
| 2) Капитальный | Б) Замена изношенных деталей |
| 3) Средний | В) Устранение мелких неисправностей |
| 4) Внеплановый | Г) Восстановление работоспособности |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между оборудованием и способом его установки.

| Оборудование | Способ установки |
| --- | --- |
| 1) Силовой трансформатор | А) На фундаментные болты |
| 2) Распределительный щит | Б) На направляющие салазки |
| 3) Конвейерный двигатель | В) На скользящие опоры |
| 4) Насосный агрегат | Г) На регулируемые подставки |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В

Компетенции: ПК 1.1, ОК 02

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы монтажа комплектной трансформаторной подстанции.

А) Устройство фундамента

Б) Сборка вводных устройств

В) Установка трансформатора

Г) Монтаж распределительных щитов

Д) Пуско-наладочные работы

Правильный ответ: А, В, Г, Б, Д

Компетенции: ПК 1.1, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы наладки системы автоматического управления электроприводом.

А) Проверка силовых цепей

Б) Настройка параметров ПИД-регулятора

В) Программирование контроллера

Г) Испытания на различных режимах

Д) Составление протокола наладки

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д

Компетенции: ПК 1.1, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы оценки эффективности ремонта оборудования.

А) Сравнение показателей до и после ремонта

Б) Измерение технических параметров

В) Анализ затрат на ремонт

Г) Расчет экономического эффекта

Д) Составление отчета

Правильный ответ: Б, А, В, Г, Д

Компетенции: ПК 1.3, ОК 03

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите мероприятия по ресурсосбережению при ремонте в порядке их приоритетности.

А) Восстановление изношенных деталей

Б) Утилизация отработанных материалов

В) Применение энергосберегающих технологий

Г) Оптимизация сроков ремонта

Правильный ответ: А, В, Г, Б

Компетенции: ПК 1.1, ОК 07

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы организации бригадной работы при монтаже оборудования.

А) Распределение обязанностей

Б) Изучение технической документации

В) Координация действий

Г) Контроль качества работ

Д) Сдача объекта

Правильный ответ: Б, А, В, Г, Д

Компетенции: ПК 1.1, ОК 04

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Документ, определяющий технические требования к качеству ремонта, называется _______________.

Правильный ответ: технические условия / ремонтный чертеж

Компетенции: ПК 1.1, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Показатель, характеризующий отношение времени работы оборудования к общему календарному времени, называется _______________.

Правильный ответ: коэффициент готовности

Компетенции: ПК 1.3, ОК 09

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Устройство для точной установки тяжелого оборудования на фундамент называется _______________.

Правильный ответ: домкрат / монтажные винты

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какие факторы учитываются при расчете продолжительности ремонтного цикла?

Правильный ответ: Интенсивность нагрузки, условия эксплуатации, качество обслуживания.

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

15. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какой принцип бережливого производства применяется при организации ремонтных работ?

Правильный ответ: Принцип 5S (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование).

Компетенции: ПК 1.1, ОК 07

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите порядок взаимодействия членов бригады при монтаже распределительного щита.

Правильный ответ: Монтажник-электрик устанавливает щит, второй - подводит кабели, третий - выполняет подключения. Мастер координирует работы и проверяет качество.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 04

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Составьте технологическую последовательность замены подшипникового узла вентилятора.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота операций, техническая грамотность.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 03

Полный ответ:

- Отключить и обесточить вентилятор

- Снять защитный кожух и привод

- Демонтировать старые подшипники

- Очистить и промыть посадочные места

- Установить новые подшипники

- Собрать узел, проверить вращение

- Провести пробный пуск

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Рассчитайте экономический эффект от восстановления ротора электродвигателя вместо покупки нового, если стоимость восстановления 15000 руб., нового ротора - 50000 руб., а срок службы после восстановления составляет 80% от нового.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Правильность расчетов, обоснованность вывода.

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

Полное решение:

- Экономия = 50000 - 15000 = 35000 руб.

- Эффективность = (35000/15000)×100% = 233%

Ответ: экономия 35000 руб., эффективность 233%

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Разработайте инструкцию по проведению приемо-сдаточных испытаний после ремонта электродвигателя.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота проверок, соответствие нормативам.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 05

Полный ответ:

Инструкция:

- Проверить комплектность и внешний вид

- Измерить сопротивление изоляции

- Проверить работу на холостом ходу

- Провести испытания под нагрузкой

- Оформить акт выполненных работ

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Вопрос: Проанализируйте причины низкой эффективности системы ППР на предприятии. Предложите мероприятия по улучшению.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Глубина анализа, практическая ценность предложений.

Компетенции: ПК 1.3, ОК 02

Полный ответ:

Анализ:

- Причины: Неоптимальные ремонтные циклы, недостаточная диагностика, низкая квалификация персонала.

- Мероприятия: Внедрение системы мониторинга оборудования, обучение персонала, оптимизация запасов материалов.