Комплект оценочных материалов по дисциплине

«МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли»

Специальность 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какая схема электроснабжения промышленного предприятия обеспечивает наибольшую надежность?

А) Радиальная

Б) Магистральная

В) Кольцевая

Г) Смешанная

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

2. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой класс напряжения является оптимальным для распределительных сетей промышленного предприятия?

А) 0,4 кВ

Б) 6-10 кВ

В) 35 кВ

Г) 110 кВ

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

3. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой документ определяет категорию надежности электроснабжения потребителя?

А) Проект электроснабжения

Б) Технические условия

В) Акт разграничения балансовой принадлежности

Г) Договор энергоснабжения

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 3.1, ОК 09

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между элементом системы электроснабжения и его функцией.

| Элемент системы | Функция |
| --- | --- |
| 1) ГРЩ | А) Преобразование напряжения |
| 2) Трансформатор | Б) Распределение электроэнергии |
| 3) АВР | В) Автоматическое переключение питания |
| 4) КТП | Г) Прием и распределение энергии |

Правильный ответ: 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между категорией надежности и характеристикой электроснабжения.

| Категория | Характеристика |
| --- | --- |
| 1) Первая | А) Допустим перерыв до 24 часов |
| 2) Вторая | Б) Независимые источники питания |
| 3) Третья | В) Резервирование питания |
| 4) Особая | Г) Два независимых источника |

Правильный ответ: 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите элементы системы электроснабжения по пути прохождения электроэнергии.

А) Распределительный пункт

Б) Главный распределительный щит

В) Трансформаторная подстанция

Г) Вводное распределительное устройство

Д) Электроприемники

Правильный ответ: В, Г, Б, А, Д

Компетенции: ПК 3.1, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы технологического присоединения к электрическим сетям.

А) Получение технических условий

Б) Разработка проектной документации

В) Выполнение технических мероприятий

Г) Заключение договора энергоснабжения

Д) Фактическое присоединение

Правильный ответ: А, Б, В, Д, Г

Компетенции: ПК 3.1, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите мероприятия по энергосбережению в порядке их приоритетности.

А) Учет электроэнергии

Б) Оптимизация тарифов

В) Внедрение энергоэффективных технологий

Г) Снижение потерь в сетях

Правильный ответ: А, Г, В, Б

Компетенции: ПК 3.2, ОК 07

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы ликвидации аварии в системе электроснабжения.

А) Локализация поврежденного участка

Б) Поиск и идентификация повреждения

В) Восстановление питания потребителей

Г) Оперативное переключение

Д) Ремонт поврежденного оборудования

Правильный ответ: Б, А, Г, В, Д

Компетенции: ПК 3.2, ОК 04

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите оборудование по степени его критичности для системы электроснабжения.

А) Осветительные сети

Б) Системы вентиляции

В) Технологическое оборудование

Г) Аварийное освещение

Правильный ответ: А, Б, Г, В

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Устройство для автоматического переключения на резервный источник питания называется _______________.

Правильный ответ: АВР (автоматический ввод резерва)

Компетенции: ПК 3.1, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Показатель, характеризующий отношение потребленной активной энергии к полной, называется _______________.

Правильный ответ: коэффициент мощности (cos φ)

Компетенции: ПК 3.1, ОК 09

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Документ, определяющий порядок взаимодействия с энергоснабжающей организацией, называется _______________.

Правильный ответ: договор энергоснабжения

Компетенции: ПК 3.1, ОК 09

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какие мероприятия включаются в систему планово-предупредительного ремонта энергооборудования?

Правильный ответ: Осмотры, текущие ремонты, капитальные ремонты, испытания и измерения.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

15. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какова цель компенсации реактивной мощности в системе электроснабжения?

Правильный ответ: Снижение потерь электроэнергии, улучшение качества напряжения, уменьшение нагрузки на оборудование.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 07

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите принцип действия системы автоматического ввода резерва (АВР).

Правильный ответ: АВР контролирует наличие напряжения на основном вводе. При его исчезновении автоматически отключает основной ввод и включает резервный источник питания.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 04

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Разработайте схему электроснабжения цеха с оборудованием I и II категорий надежности.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Правильность выбора схемы, учет категорий надежности, практическая реализуемость.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 03

Полный ответ:

Схема электроснабжения:

- Два независимых источника питания

- АВР на вводе цеха

- Раздельные линии для I и II категорий

- Резервные линии для оборудования I категории

- Автономный источник для особо важных потребителей

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Рассчитайте годовую экономию от компенсации реактивной мощности, если установка КРМ стоимостью 200 000 руб. снижает плату за электроэнергию на 60 000 руб./год.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Правильность расчетов, обоснованность выводов.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

Полное решение:

- Срок окупаемости = 200 000 / 60 000 = 3,3 года

- Годовая экономия = 60 000 руб.

Ответ: срок окупаемости 3,3 года, годовая экономия 60 000 руб.

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Составьте инструкцию по оперативным переключениям в распределительной сети 10 кВ.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота описания операций, соответствие требованиям безопасности.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 05

Полный ответ:

Инструкция:

- Получить разрешение на переключения

- Проверить схему сети

- Выполнить необходимые отключения

- Проконтролировать выполнение операций

- Составить отчет о переключениях

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Вопрос: Проанализируйте факторы, влияющие на выбор схемы электроснабжения промышленного предприятия.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Глубина анализа, учет технико-экономических показателей.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02

Полный ответ:

Анализ факторов:

- Категория надежности потребителей

- Мощность и размещение нагрузок

- Топология территории предприятия

- Перспективы развития производства

- Экономическая эффективность