Комплект оценочных материалов по дисциплине
ОП.01 «Инженерная графика»

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Толщина сплошной основной линии в зависимости  и формата чертежа лежит в следующих пределах?

- 0,5 ...... 2,0 мм.;

- 1,0 ...... 1,5 мм.;

- 0,7 ...... 1,4 мм.;

- 0,5 ...... 1,0 мм.;

- 0,5 ...... 1,5 мм.

Правильный ответ: в

Компетенции ОК01, ПК3.1

2. Размер шрифта h определяется следующими элементами?

- Высотой строчных букв;

- Высотой прописных букв в миллиметрах;

- Толщиной линии шрифта;

- Шириной прописной буквы А, в миллиметрах;

- Расстоянием между буквами.

Правильный ответ: Б

Компетенции ОК03, ПК 1.5

3. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии?

- Не более 10 мм;

- От 7 до 10 мм;

- От 6 до 10 мм;

- От 1 до 5 мм;

- Не более 15 мм.

Правильный ответ: в

Компетенции ОК02, ПК1.3

4. На каком чертеже (см. Рис. СЗ-5) рационально нанесены величины радиусов, диаметров, толщины деталей и размеры, определяющие расположение отверстий?

- На первом чертеже;

- На втором чертеже;

- На третьем чертеже;

- На четвертом чертеже;

- Нет правильного ответа.

Правильный ответ: а

Компетенции ОК05, ПК 2.3

5. Какое максимальное количество видов может быть на чертеже детали?

- Две;

- Четыре;

- Три;

- Один;

- Шесть.

Правильный ответ: д

Компетенции ОК07, ПК3.2

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие размера основной надписи и ее названию

|  | Расположение основной надписи |  | Размеры основной надписи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | На первом листе графического документа | А) | 185х40 мм |
| 2) | На первом листе текстового документа | Б) | 185х15мм |
| 3) | На последующих листах графического документа | В) | 185х55мм |
| 4) | На последующих листах текстового документа | Г) | 185х55мм |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Б | Б |

Компетенции ОК09. ПК 1.1

2. Установите соответствие изображения и его названия

|  | Название |  | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | график | А) |  |
| 2) | граф | Б) |  |
| 3) | схема | В) |  |
|  | 4)диаграмма | Г) |  |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции ПК6.3 ОК02

3. Установите соответствие обозначения и изображения сечений

Правильный ответ

| А- А | Б-Б | В-В | Г -Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 3 | 1 |

Компетенции ПК6.2, ОК 04

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1.Расположите масштабы в порядке их возрастания:

- 1:2

- 2:1

- 1:2,5

- 4:1

Правильный ответ: В, А, Б,Г

Компетенции ПК6.1

2.Расположите линии в порядке возрастания их толщины

- Волнистая

- Утолщенная

- Тонкая

- Основная

Правильный ответ: В, А, Г,Б

Компетенции ПК1.3 ОК08

3.Расположите элементы сборочного чертежа в порядке их оформления (от первого к последнему):

- Нанесение номеров позиций;

- Спецификация;

- Нанесение габаритных размеров;

- Выполнение разрезов.

Правильный ответ: Г,В, Б, А,

Компетенции ПК3.3, ОК06

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы):

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Номер шрифта соответствует высоте буквы _______

Правильный ответ:  прописной.

Компетенции ОК05, ПК 3.3

2. Шрифт под углом типа Б выполняется под углом _______

Правильный ответ: 750

Компетенции ОК07, ПК 6.3

3. Изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета называется _______

Правильный ответ: видом

Компетенции ОК1, ПК 1.3

4	Чертёж детали содержит изображения, шероховатость, обозначение материала, технические требования и  _______

Правильный ответ: размеры

Компетенции ОК08, ПК 1.2

5	Детали, имеющие форму тела вращения располагаются на чертеже обычно ____________.

Правильный ответ: горизонтально

Компетенции ОК06, ПК 1.4

6 Применяются следующие методы простановки размеров: цепной, координатный, _____________

Правильный ответ: комбинированный

Компетенции ОК03, ПК 1.3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1 Размер формата А1_________

Правильный ответ: 594х 841 мм

Компетенции ОК04, ПК 1.1

2 Формат определяется размерами _________

Правильный ответ: внешней рамки

Компетенции ОК02, ПК 3.3

3. Отношение размеров изображенного на чертеже предмета к его действительным размерам называется _________

Правильный ответ: масштабом.

Компетенции ОК02, ПК 1.1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1 По аксонометрической проекции детали построить три её вида.

Проставить размеры на трех видах детали.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый ответ (один из возможных вариантов):

Критерии оценивания:

− проекционная связь между видами;

− правильность нанесения и расположения размеров;

− соответствие типов линий их назначению.

Компетенции ОК02, ПК 6.1

2 Выполнить рабочий чертеж детали позиции 2

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый ответ (один из возможных вариантов):

Критерии оценивания:

− соответствие элементов детали условию;

− правильность нанесения и расположения размеров;

− соответствие типов линий их назначению.

Компетенции ПК1.3, ОК02