Комплект оценочных материалов по дисциплине

«ОП 02 Электротехника и электроника»

Специальность 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

АДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой закон описывает зависимость тока в цепи от напряжения и сопротивления?

А) Закон Джоуля-Ленца

Б) Закон Ома для полной цепи

В) Закон электромагнитной индукции

Г) Первый закон Кирхгофа

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

2. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой прибор используется для измерения силы тока в цепи?

А) Вольтметр

Б) Амперметр

В) Омметр

Г) Ваттметр

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 1.2, ОК 02

3. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какое устройство используется для преобразования переменного тока в постоянный?

А) Трансформатор

Б) Выпрямитель

В) Инвертор

Г) Стабилизатор

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между элементом электрической цепи и его условным обозначением на схеме.

| Элемент цепи | Условное обозначение |
| --- | --- |
| 1) Резистор | А) |
| 2) Конденсатор | Б) |
| 3) Катушка индуктивности | В) |
| 4) Диод | Г) |

Правильный ответ: 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А

Компетенции: ПК 1.1, ОК 09

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между типом электрической цепи и ее характеристикой.

| Тип цепи | Характеристика |
| --- | --- |
| 1) Последовательная | А) Напряжение на всех элементах одинаково |
| 2) Параллельная | Б) Ток через все элементы одинаков |
| 3) Смешанная | В) Содержит и последовательные, и параллельные участки |
| 4) Разветвленная | Г) Имеет несколько контуров |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы расчета сложной электрической цепи постоянного тока.

А) Составление уравнений по законам Кирхгофа

Б) Определение эквивалентного сопротивления

В) Расчет токов в ветвях

Г) Проверка баланса мощностей

Д) Расчет мощностей на элементах

Правильный ответ: Б, А, В, Д, Г

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы сборки схемы выпрямителя.

А) Установка диодного моста

Б) Подключение трансформатора

В) Монтаж сглаживающего конденсатора

Г) Подача переменного напряжения

Д) Контроль выходного напряжения

Правильный ответ: Б, А, В, Г, Д

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите элементы по степени увеличения их индуктивности.

А) Катушка с ферритовым сердечником

Б) Катушка без сердечника

В) Катушка с магнитопроводом

Г) Прямой проводник

Правильный ответ: Г, Б, А, В

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы измерения сопротивления изоляции мегомметром.

А) Подключение измерительных проводов

Б) Выбор диапазона измерения

В) Вращение рукоятки генератора

Г) Снятие показаний

Д) Разрядка измеряемой цепи

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 1.2, ОК 02

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите электроизмерительные приборы по классу точности (от более точного к менее точному).

А) 0,2

Б) 1,0

В) 0,5

Г) 2,5

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции: ПК 1.2, ОК 09

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Единица измерения электрической мощности называется _______________.

Правильный ответ: ватт (Вт)

Компетенции: ПК 1.1, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Прибор для измерения электрического сопротивления называется _______________.

Правильный ответ: омметр

Компетенции: ПК 1.2, ОК 09

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Устройство для изменения величины переменного напряжения называется _______________.

Правильный ответ: трансформатор

Компетенции: ПК 3.1, ОК 09

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какие параметры характеризуют переменный синусоидальный ток?

Правильный ответ: Амплитуда, частота, начальная фаза.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

15. Дайте краткий ответ

Вопрос: В чем заключается явление резонанса в электрической цепи?

Правильный ответ: Резкое увеличение амплитуды колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с собственной частотой контура.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите принцип действия полупроводникового диода.

Правильный ответ: Полупроводниковый диод пропускает ток только в одном направлении - от анода к катоду, благодаря p-n переходу. В прямом включении сопротивление мало, в обратном - велико.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 05

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Рассчитайте параметры электрической цепи: при напряжении 220 В и сопротивлении нагрузки 50 Ом определите силу тока и потребляемую мощность.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Правильность применения формул, точность расчетов.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

Полное решение:

- Сила тока: I = U/R = 220/50 = 4,4 А

- Мощность: P = U×I = 220×4,4 = 968 Вт

Ответ: сила тока 4,4 А, мощность 968 Вт

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Рассчитайте емкость батареи конденсаторов при их параллельном соединении, если C1 = 10 мкФ, C2 = 20 мкФ, C3 = 30 мкФ.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Правильность применения формул для соединения конденсаторов.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

Полное решение:

- При параллельном соединении:

Cобщ = C1 + C2 + C3 = 10 + 20 + 30 = 60 мкФ

Ответ: 60 мкФ

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Составьте инструкцию по проверке исправности диода с помощью мультиметра.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота описания процедуры, правильность методики проверки.

Компетенции: ПК 1.2, ОК 05

Полный ответ:

Инструкция:

- Установить мультиметр в режим проверки диодов

- Подключить щупы к выводам диода

- Зафиксировать показания

- Поменять щупы местами

- Сделать вывод: в одном направлении должно показывать 0,5-0,7 В, в другом – обрыв

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Вопрос: Проанализируйте преимущества и недостатки трехфазной системы электроснабжения по сравнению с однофазной.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Глубина анализа, знание особенностей трехфазных систем.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02

Полный ответ:

Анализ:

- Преимущества: Экономия материалов проводов, возможность получения вращающегося магнитного поля, равномерная нагрузка генератора.

- Недостатки: Более сложная схема защиты, необходимость выравнивания нагрузок по фазам.

- Вывод: Трехфазная система более эффективна для промышленного электроснабжения.