Комплект оценочных материалов по дисциплине

«ОП 03 Метрология, стандартизация и сертификация»»

Специальность 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какая характеристика средства измерений определяет его способность оказывать существенное влияние на результат измерений?

А) Погрешность

Б) Чувствительность

В) Вариация показаний

Г) Стабильность

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

2. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой документ устанавливает обязательные требования к продукции и процессам?

А) Стандарт организации

Б) Технический регламент

В) Технические условия

Г) Международный стандарт

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 3.2, ОК 09

3. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой вид поверки средств измерений проводится при вводе их в эксплуатацию?

А) Первичная

Б) Периодическая

В) Внеочередная

Г) Инспекционная

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 1.1, ОК 09

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между видом стандарта и его областью применения.

| Вид стандарта | Область применения |
| --- | --- |
| 1) ГОСТ Р | А) Международные требования |
| 2) ТР ТС | Б) Российская Федерация |
| 3) ISO | В) Таможенный союз |
| 4) МЭК | Г) Электротехника |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

Компетенции: ПК 3.1, ОК 09

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между метрологической характеристикой и ее определением.

| Характеристика | Определение |
| --- | --- |
| 1) Погрешность | А) Способность сохранять характеристики |
| 2) Точность | Б) Разность между показанием и истинным значением |
| 3) Стабильность | В) Близость показаний к истинному значению |
| 4) Сходимость | Г) Близость результатов повторных измерений |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы проведения измерений в технологическом процессе.

А) Обработка результатов

Б) Проведение измерений

В) Анализ полученных данных

Г) Выбор средства измерений

Д) Подготовка к измерениям

Правильный ответ: Г, Д, Б, А, В

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы процедуры сертификации продукции.

А) Испытания продукции

Б) Подача заявки

В) Анализ результатов

Г) Выдача сертификата

Д) Отбор образцов

Правильный ответ: Б, Д, А, В, Г

Компетенции: ПК 3.2, ОК 09

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите средства измерений по классу точности (от более точного к менее точному).

А) 1,0

Б) 2,5

В) 0,2

Г) 0,5

Правильный ответ: В, Г, А, Б

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы проведения метрологической экспертизы.

А) Формирование заключения

Б) Разработка рекомендаций

В) Проверка соответствия нормам

Г) Согласование результатов

Д) Изучение технической документации

Правильный ответ: Д, В, А, Б, Г

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите виды контроля качества по степени их значимости.

А) Инспекционный контроль

Б) Входной контроль

В) Приемочный контроль

Г) Операционный контроль

Правильный ответ: Б, Г, В, А

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Совокупность операций по установлению пригодности средства измерений к применению называется _______________.

Правильный ответ: поверка

Компетенции: ПК 1.1, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Документ, подтверждающий соответствие продукции установленным требованиям, называется _______________.

Правильный ответ: сертификат соответствия

Компетенции: ПК 3.2, ОК 09

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Нормативный документ, устанавливающий правила и характеристики для добровольного многократного использования, называется _______________.

Правильный ответ: стандарт

Компетенции: ПК 1.3, ОК 09

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какие виды погрешностей измерений вы знаете?

Правильный ответ: Систематические, случайные, грубые (промахи).

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

15. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какова цель проведения метрологической аттестации средства измерений?

Правильный ответ: Установление точности и надежности средства измерений и подтверждение его пригодности к применению.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите порядок проведения поверки электроизмерительного прибора.

Правильный ответ: Внешний осмотр, опробование, определение метрологических характеристик, сравнение с эталоном, составление протокола поверки.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 05

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Разработайте программу входного контроля электрооборудования.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота контролируемых параметров, соответствие требованиям нормативных документов.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

Полный ответ:

Программа входного контроля:

- Проверка сопроводительной документации

- Внешний осмотр на отсутствие повреждений

- Проверка комплектности

- Измерение сопротивления изоляции

- Проверка маркировки и паспортных данных

- Оформление акта входного контроля

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Рассчитайте относительную погрешность измерения напряжения, если показание вольтметра 220 В, а действительное значение 218 В.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Правильность применения формул, точность расчетов.

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

Полное решение:

- Абсолютная погрешность: ΔU = 220 - 218 = 2 В

- Относительная погрешность: δ = (ΔU/Uдейств) × 100% = (2/218) × 100% ≈ 0,92%

Ответ: относительная погрешность 0,92%

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Составьте инструкцию по проведению метрологической аттестации средства измерений.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота описания процедуры, учет требований нормативных документов.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 05

Полный ответ:

Инструкция:

- Подготовка средства измерений к аттестации

- Проведение контрольных измерений

- Сравнение с эталонными значениями

- Определение метрологических характеристик

- Оформление аттестата или протокола

- Присвоение клейма или знака поверки

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Вопрос: Проанализируйте преимущества внедрения системы менеджмента качества на предприятии.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Глубина анализа, понимание принципов СМК.

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

Полный ответ:

Анализ преимуществ:

- Повышение качества продукции и услуг

- Снижение затрат на брак и переделки

- Увеличение удовлетворенности потребителей

- Повышение конкурентоспособности

- Оптимизация бизнес-процессов

- Создание основы для непрерывного улучшения