Комплект оценочных материалов по дисциплине

«ОП 11 Основы автоматики и элементы систем автоматического управления»»

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой элемент системы автоматического управления выполняет сравнение заданного и фактического значения регулируемой величины?

А) Исполнительный механизм

Б) Задатчик

В) Регулятор

Г) Датчик

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

2. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой тип регулятора обеспечивает управление без статической ошибки?

А) П-регулятор

Б) ПД-регулятор

В) ПИ-регулятор

Г) ПИД-регулятор

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

3. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой документ определяет алгоритм работы системы автоматического управления?

А) Схема электрическая принципиальная

Б) Функциональная схема автоматизации

В) Схема подключений

Г) Общий вид установки

Правильный ответ: Б

Компетенции: ОК 09, ОК 01

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между элементом САУ и его функциональным назначением.

| Элемент САУ | Назначение |
| --- | --- |
| 1) Датчик | А) Формирование управляющего воздействия |
| 2) Регулятор | Б) Преобразование сигнала |
| 3) Преобразователь | В) Измерение регулируемого параметра |
| 4) Исполнительный механизм | Г) Реализация управляющего воздействия |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между видом регулятора и его характеристикой.

| Вид регулятора | Характеристика |
| --- | --- |
| 1) П-регулятор | А) Имеет составляющую по производной |
| 2) ПИ-регулятор | Б) Простейший, но имеет статическую ошибку |
| 3) ПД-регулятор | В) Устраняет статическую ошибку |
| 4) ПИД-регулятор | Г) Наиболее эффективный для сложных объектов |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы настройки ПИД-регулятора.

А) Настройка дифференциальной составляющей

Б) Определение динамических характеристик объекта

В) Настройка интегральной составляющей

Г) Настройка пропорциональной составляющей

Правильный ответ: Б, Г, В, А

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите элементы системы автоматизации по направлению прохождения информации.

А) Исполнительный механизм

Б) Объект управления

В) Регулятор

Г) Датчик

Правильный ответ: Б, Г, В, А

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите виды систем управления по сложности их диагностики.

А) Система с релейным управлением

Б) Система с ПИД-регулятором

В) Система с программируемым контроллером

Г) Система с нейросетевым управлением

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы анализа работы системы автоматического регулирования температуры.

А) Снятие переходной характеристики

Б) Сравнение с заданным значением

В) Измерение текущей температуры

Г) Определение качества регулирования

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите протоколы промышленной сети по скорости передачи данных.

А) HART

Б) PROFIBUS DP

В) Modbus RTU

Г) PROFINET

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции: ОК 09, ОК 01

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Устройство для преобразования контролируемого параметра в унифицированный сигнал называется _______________.

Правильный ответ: датчик / измерительный преобразователь

Компетенции: ПК 3.1, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Закон регулирования, содержащий пропорциональную, интегральную и дифференциальную составляющие, называется _______________.

Правильный ответ: ПИД-регулирование

Компетенции: ПК 1.3, ОК 09

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Система управления, в которой выходное воздействие не влияет на входное, называется _______________.

Правильный ответ: разомкнутая система

Компетенции: ПК 1.3, ОК 09

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какие основные параметры характеризуют качество системы автоматического регулирования?

Правильный ответ: Время регулирования, перерегулирование, статическая ошибка, запас устойчивости.

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

15. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какова основная функция задатчика в системе автоматического управления?

Правильный ответ: Формирование задающего воздействия, определяющего требуемое значение регулируемой величины.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите принцип действия системы автоматического регулирования уровня жидкости в резервуаре.

Правильный ответ: Датчик уровня измеряет текущее значение, регулятор сравнивает его с заданным и формирует сигнал на исполнительный механизм (клапан), который изменяет подачу жидкости для поддержания заданного уровня.

Компетенции: ПК 1.3, ОК 05

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Разработайте функциональную схему системы автоматического регулирования температуры в помещении.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота элементов схемы, правильность связей, практическая реализуемость.

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

Полный ответ:

Функциональная схема:

- Датчик температуры

- Контроллер (ПИД-регулятор)

- Исполнительный механизм (клапан на системе отопления)

- Задатчик температуры

- Объект регулирования (помещение)

- Связи: датчик → контроллер → исполнительный механизм → объект

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Рассчитайте коэффициент передачи объекта, если при изменении входного воздействия на 20% выходная величина изменилась с 50°C до 70°C.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Правильность применения формул, точность расчетов.

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

Полное решение:

- Δвход = 20% = 0,2

- Δвыход = (70 - 50)/50 = 0,4

- К = Δвыход/Δвход = 0,4/0,2 = 2

Ответ: коэффициент передачи объекта равен 2

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Составьте инструкцию по проверке работы датчика давления в системе автоматизации.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота операций, соблюдение требований безопасности.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 05

Полный ответ:

Инструкция:

- Отключить датчик от системы

- Подать эталонное давление

- Измерить выходной сигнал

- Сравнить с паспортными данными

- Проверить герметичность соединений

- Зафиксировать результаты проверки

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Вопрос: Проанализируйте причины возникновения автоколебаний в системе автоматического регулирования и методы их устранения.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Глубина анализа, техническая грамотность рекомендаций.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

Полный ответ:

Анализ причин и методов устранения:

- Причины: Неправильная настройка регулятора, наличие нелинейностей, запаздывание в системе.

- Методы устранения: Корректировка параметров ПИД-регулятора, введение фильтров, замена элементов с нелинейными характеристиками.