Комплект оценочных материалов по дисциплине

УП.02 Учебная практика

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой основной документ определяет структуру и продолжительность ремонтного цикла электрооборудования?

А) Годовой график ППР

Б) Положение о ППР

В) Дефектная ведомость

Г) Технический паспорт оборудования

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 2.1, ОК 09

2. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой метод планирования позволяет наглядно отобразить взаимосвязь и сроки выполнения работ?

А) Диаграмма Ганта

Б) Круговая диаграмма

В) Структурная схема

Г) Гистограмма распределения

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

3. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой показатель характеризует эффективность использования электрооборудования?

А) Коэффициент полезного действия

Б) Коэффициент готовности

В) Стоимость запасных частей

Г) Количество персонала

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 2.1, ОК 01

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между видом планирования и его содержанием.

| Вид планирования | Содержание |
| --- | --- |
| 1) Перспективное | А) Распределение работ по сменам |
| 2) Годовое | Б) План развития на 5-10 лет |
| 3) Месячное | В) График ремонтов на год |
| 4) Оперативное | Г) Уточнение недельных заданий |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А

Компетенции: ПК 2.1, ОК 03

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между ресурсом и методом его планирования.

| Ресурс | Метод планирования |
| --- | --- |
| 1) Трудовые | А) Нормы расхода материалов |
| 2) Материальные | Б) Расчет численности персонала |
| 3) Энергетические | В) Баланс рабочего времени |
| 4) Финансовые | Г) Смета затрат |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г

Компетенции: ПК 2.1, ОК 03

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы разработки годового графика ППР.

А) Составление перечня оборудования

Б) Определение трудоемкости работ

В) Расчет необходимых ресурсов

Г) Согласование с производственными службами

Д) Утверждение графика

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 2.1, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы планирования мероприятий по охране труда.

А) Идентификация опасных факторов

Б) Разработка инструкций

В) Обучение персонала

Г) Контроль выполнения

Д) Анализ эффективности

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 2.3, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите приоритеты при планировании ресурсосберегающих мероприятий.

А) Снижение энергопотребления

Б) Утилизация отходов

В) Оптимизация технологических процессов

Г) Применение энергоэффективного оборудования

Правильный ответ: В, Г, А, Б

Компетенции: ПК 2.1, ОК 07

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы планирования работы бригады.

А) Постановка задач

Б) Распределение обязанностей

В) Определение сроков выполнения

Г) Контроль промежуточных результатов

Д) Подведение итогов

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д

Компетенции: ПК 2.1, ОК 04

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы расчета потребности в запасных частях.

А) Анализ статистики отказов

Б) Определение номенклатуры

В) Расчет страхового запаса

Г) Формирование заявки

Д) Корректировка нормативов

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 2.1, ОК 01

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Документ, определяющий последовательность и сроки выполнения ремонтных работ, называется _______________.

Правильный ответ: график планово-предупредительных ремонтов (ППР)

Компетенции: ПК 2.1, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Система организации рабочего места, основанная на принципах бережливого производства, называется _______________.

Правильный ответ: система 5S

Компетенции: ПК 2.3, ОК 07

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Показатель, характеризующий отношение времени работы оборудования к общему времени, называется _______________.

Правильный ответ: коэффициент эксплуатации

Компетенции: ПК 2.1, ОК 01

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какие факторы учитываются при планировании ремонтного цикла?

Правильный ответ: Интенсивность эксплуатации, условия работы, техническое состояние, требования производителя.

Компетенции: ПК 2.1, ОК 01

15. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какова цель планирования мероприятий по промышленной безопасности?

Правильный ответ: Предупреждение аварий и несчастных случаев, обеспечение безопасных условий труда.

Компетенции: ПК 2.3, ОК 07

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите принципы взаимодействия службы эксплуатации с ремонтными подразделениями.

Правильный ответ: Эксплуатационный персонал передает заявки на ремонт, участвует в приемке оборудования, предоставляет информацию о режимах работы. Ремонтные службы выполняют работы по графику ППР, оперативные ремонты.

Компетенции: ПК 2.1, ОК 04

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Определение количества и квалификации персонала для участка с 5 единицами электрооборудования

Исходные данные

- Тип оборудования: 5 единиц электрооборудования (например: 2 трансформатора 10/0,4 кВ, 1 распределительный щит, 2 кабельные линии).

- Класс напряжения: до и выше 1000 В.

- Режим работы: круглосуточный (3 смены).

- Требования: ПУЭ, ПТЭЭП, ТК РФ.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота информации, учет особенностей оборудования.

Компетенции: ПК 2.1, ОК 03

Полный ответ:

Расчет численности персонала

1. Основной персонал (электромонтеры/электротехнический персонал)

Нормативы:

- По НПАОП 40.1-1.21-98 (для промышленных предприятий) – 1 электромонтер на 3-5 единиц оборудования при напряжении до 1000 В.

- Для оборудования выше 1000 В требуется дополнительный контроль – +1 специалист.

Расчет:

  - 3 электромонтера (III–IV группа допуска):

1 человек в смену (3 смены × 1 = 3 чел.).

  - Для оборудования выше 1000 В – минимум 1 ответственный с IV группой.

2. Ответственный за электрохозяйство

- По ПТЭЭП п.1.2.3: если мощность оборудования ≥10 кВА – назначается ответственный за электрохозяйство (IV–V группа).

- Должность: инженер-энергетик или старший электромонтер.

2.3. Ремонтный персонал

- Для планового ТО и ремонта: 1 электромонтер (III группа) на 2 оборудования (итого 2–3 чел. в дневную смену).

Итого по штату:

| Должность | Количество | Группа допуска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Электромонтер оперативный | 3 | III–IV | Сменный график |
| Электромонтер ремонтный | 2 | III | Дневная смена |
| Ответственный за электрохозяйство | 1 | IV–V | Назначается приказом |

3. Требования к квалификации

3.1. Группы по электробезопасности

- III группа: для работы с оборудованием до 1000 В.

- IV группа: для оперативного персонала выше 1000 В и ответственных.

3.2. Обязательные навыки

- Знание:

  - ПУЭ, ПТЭЭП, локальных инструкций.

  - Методов диагностики оборудования (замеры сопротивления, термография).

- Умение:

  - Эксплуатировать защитные средства (указатели напряжения, диэлектрические перчатки).

  - Оказывать первую помощь при поражении током.

4. Организация работы

- График: 8-часовые смены (3 смены × 1 чел.).

- Обязанности:

  - Ежесменный осмотр оборудования.

  - Ведение журналов дефектов и ремонтов.

  - Участие в плановых испытаниях.

Вывод: Для участка с 5 единицами электрооборудования требуется 6–7 человек (3 оперативных, 2 ремонтных, 1 ответственный).

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: рассчитать пример калькуляции работ для среднего ремонта двигателя стиральной машины.

Исходные данные

- Тип двигателя: коллекторный/асинхронный (на примере LG/Samsung)

- Неисправности: износ щеток, подшипников, межвитковое замыкание

- Стоимость запчастей: среднерыночные цены (2025 г.)

- Норма времени: согласно ЕНиР или отраслевым нормативам

Состав работ

| № | Наименование операции | Норма времени (час) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика двигателя | 0,5 |
| 2 | Разборка двигателя | 1,0 |
| 3 | Замена щеток | 0,5 |
| 4 | Замена подшипников | 1,5 |
| 5 | Прозвонка обмоток | 0,3 |
| 6 | Очистка коллектора | 0,2 |
| 7 | Сборка и тестирование | 1,0 |
| Итого |  | 5,0 |

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Правильность расчетов, обоснованность выводов.

Компетенции: ПК 2.1, ОК 01

Полное решение:

Расчет стоимости

1. Материалы и запчасти

| Наименование | Кол-во | Цена (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Щетки графитовые | 1 пара | 300 | 300 |
| Подшипник 6202 | 2 шт | 400 | 800 |
| Смазка Litol-24 | 50 г | 100 | 100 |
| Очиститель контактов | 1 флакон | 250 | 250 |
| Итого |  |  | 1 450 |

2. Трудовые затраты

- Тарифная ставка мастера: 500 руб/час

- Время работы: 5 часов

- Зарплата: 5 × 500 = 2 500 руб

2.1. Накладные расходы (20% от ФОТ)

- 2 500 × 0,2 = 500 руб

2.2. Прибыль (15% от себестоимости)

- (1 450 + 2 500 + 500) × 0,15 = 667,5 руб

3. Итоговая калькуляция

| Статья расходов | Сумма (руб) |
| --- | --- |
| Материалы | 1 450 |
| Оплата труда | 2 500 |
| Накладные расходы | 500 |
| Прибыль | 667,5 |
| Всего | 5 117,5 |

Ответ: Цена для клиента: 5 500 руб (с округлением).

Нормативные акты:

- ТК РФ (ст. 130 – оплата труда).

- ГОСТ Р 51645-2000 (требования к ремонту).

Примечание: Цены актуальны для регионов РФ. Для Москвы/СПб умножить на коэффициент 1,3–1,5.

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Составьте план проведения инструктажа по охране труда для электротехнического персонала.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота охвата тем, соответствие требованиям законодательства.

Компетенции: ПК 2.3, ОК 05

Полный ответ:

План инструктажа:

- Общие требования безопасности

- Требования перед началом работы

- Требования во время работы

- Требования при аварийных ситуациях

- Требования по окончании работы

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Вопрос: Проанализируйте требования к оформлению технической документации согласно действующим стандартам.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Глубина анализа, знание нормативной базы.

Компетенции: ПК 2.2, ОК 02

Полный ответ:

Анализ требований:

- Соответствие ГОСТам

- Полнота технической информации

- Наличие всех необходимых реквизитов

- Четкость и однозначность формулировок

- Учет требований охраны труда и промышленной безопасности