Комплект оценочных материалов по дисциплине

УП.03 Учебная практика

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какая схема электроснабжения промышленного предприятия обеспечивает наибольшую надежность?

А) Радиальная

Б) Магистральная

В) Кольцевая

Г) Смешанная

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

2. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой класс напряжения является оптимальным для распределительных сетей промышленного предприятия?

А) 0,4 кВ

Б) 6-10 кВ

В) 35 кВ

Г) 110 кВ

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

3. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой документ определяет категорию надежности электроснабжения потребителя?

А) Проект электроснабжения

Б) Технические условия

В) Акт разграничения балансовой принадлежности

Г) Договор энергоснабжения

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 3.1, ОК 09

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между элементом системы электроснабжения и его функцией.

| Элемент системы | Функция |
| --- | --- |
| 1) ГРЩ | А) Преобразование напряжения |
| 2) Трансформатор | Б) Распределение электроэнергии |
| 3) АВР | В) Автоматическое переключение питания |
| 4) КТП | Г) Прием и распределение энергии |

Правильный ответ: 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между категорией надежности и характеристикой электроснабжения.

| Категория | Характеристика |
| --- | --- |
| 1) Первая | А) Допустим перерыв до 24 часов |
| 2) Вторая | Б) Независимые источники питания |
| 3) Третья | В) Резервирование питания |
| 4) Особая | Г) Два независимых источника |

Правильный ответ: 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите элементы системы электроснабжения по пути прохождения электроэнергии.

А) Распределительный пункт

Б) Главный распределительный щит

В) Трансформаторная подстанция

Г) Вводное распределительное устройство

Д) Электроприемники

Правильный ответ: В, Г, Б, А, Д

Компетенции: ПК 3.1, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы технологического присоединения к электрическим сетям.

А) Получение технических условий

Б) Разработка проектной документации

В) Выполнение технических мероприятий

Г) Заключение договора энергоснабжения

Д) Фактическое присоединение

Правильный ответ: А, Б, В, Д, Г

Компетенции: ПК 3.1, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите мероприятия по энергосбережению в порядке их приоритетности.

А) Учет электроэнергии

Б) Оптимизация тарифов

В) Внедрение энергоэффективных технологий

Г) Снижение потерь в сетях

Правильный ответ: А, Г, В, Б

Компетенции: ПК 3.2, ОК 07

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы ликвидации аварии в системе электроснабжения.

А) Локализация поврежденного участка

Б) Поиск и идентификация повреждения

В) Восстановление питания потребителей

Г) Оперативное переключение

Д) Ремонт поврежденного оборудования

Правильный ответ: Б, А, Г, В, Д

Компетенции: ПК 3.2, ОК 04

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите оборудование по степени его критичности для системы электроснабжения.

А) Осветительные сети

Б) Системы вентиляции

В) Технологическое оборудование

Г) Аварийное освещение

Правильный ответ: А, Б, Г, В

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Прибор для измерения вибрации вращающихся механизмов называется _______________.

Правильный ответ: виброметр

Компетенции: ПК 3.1, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Система планово-предупредительного ремонта сокращенно называется _______________.

Правильный ответ: ППР

Компетенции: ПК 3.2, ОК 09

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Документ, разрешающий проведение работ в электроустановках, называется _______________.

Правильный ответ: наряд-допуск

Компетенции: ПК 3.2, ОК 09

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какие параметры контролируются при техническом обслуживании силового трансформатора?

Правильный ответ: Уровень масла, температура, состояние изоляции, работа охлаждения.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

15. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какова цель проведения приемо-сдаточных испытаний после ремонта оборудования?

Правильный ответ: Подтверждение соответствия оборудования техническим требованиям и нормам безопасности.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите порядок действий при обнаружении повреждения кабельной линии.

Правильный ответ: Отключить питание, вывесить предупреждающие знаки, определить место повреждения, организовать ремонт, провести испытания после ремонта.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 04

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Составить блок-схему передачи и распределения электрической энергии.

Время выполнения – 20 мин.

Критерии оценивания: Правильность схемы.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 03

Полный ответ:

Блок-схема передачи и распределения электрической энергии.

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Рассчитайте годовую экономию от компенсации реактивной мощности, если установка КРМ стоимостью 200 000 руб. снижает плату за электроэнергию на 60 000 руб./год.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Правильность расчетов, обоснованность выводов.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

Полное решение:

- Срок окупаемости = 200 000 / 60 000 = 3,3 года

- Годовая экономия = 60 000 руб.

Ответ: срок окупаемости 3,3 года, годовая экономия 60 000 руб.

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Составьте инструкцию по безопасному проведению работ в распределительном устройстве 10 кВ.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота мер безопасности, учет особенностей оборудования.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 05

Полный ответ:

Инструкция:

- Оформление наряда-допуска

- Проверка отсутствия напряжения

- Установка переносных заземлений

- Вывешивание предупреждающих плакатов

- Использование СИЗ

- Контроль со стороны ответственного лица

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Вопрос: проведите анализ целесообразности ремонта механического повреждения коллекторного двигателя стиральной машины (5 лет эксплуатации)

Исходные данные

- Тип двигателя: Коллекторный.

- Стаж эксплуатации: 5 лет (средний срок службы коллекторного двигателя — 7–10 лет).

- Характер повреждения: Механическое (износ щеток, подшипников, повреждение коллектора).

- Стоимость нового двигателя: ~8 000–12 000 руб.

- Средняя стоимость ремонта: 3 000–6 000 руб.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Глубина анализа, учет технико-экономических показателей.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02

Полный ответ:

Ремонт целесообразен, если:

Двигатель имеет локальные повреждения (только щетки, подшипники).
 Общая стоимость ремонта ≤ 50% от цены нового двигателя.
Машина в хорошем состоянии (нет проблем с барабаном, подшипниками, электроникой).

Замена предпочтительна, если:

Двигатель имеет критичные повреждения (коллектор, обмотки).
Стоимость ремонта ≥ 70% от цены нового двигателя.
Машина используется интенсивно (ремонт ненадолго продлит срок службы).

Рекомендуемое решение

- Если повреждены только щетки/подшипники → ремонт (3 000–5 000 руб.) – экономически оправдан.

- Если поврежден коллектор/обмотки → замена (8 000–12 000 руб.), так как ремонт будет ненадежным.

- Если стиральной машине 7+ летт→ рассмотреть покупку новой техники, так как дальнейшие вложения невыгодны.

Итог: Для 5-летней стиральной машины с механическим повреждением коллекторного двигателя в большинстве случаев выгоднее ремонт, если износ локальный.