Организация: ООО «СтройЦех»
Подразделение: Участок № 7
Наряд-допуск № 1
для работы в электроустановках
	Ответственному руководителю работ:

Романову И. И. гр. IV до и выше 1000 В.
	Допускающему:

Петрову  П. П. гр. III до 1000 В.

	Производителю работ:

Иванову С. С. гр. IV до и выше 1000 В.
	Наблюдающему: не назначается

	с членами бригады: Шульгин А. И. гр. III  до  и выше 1000 В., Пушкин С. В. гр. III  до 1000 В., Огурцов В. П. гр. II до 1000 В.

	поручается замена подвесного питающего кабеля мостового крана от разъединителя №1 до вводного автоматического выключателя в щите мостового крана.

	Работу начать: 

дата
30 мая 2016 г.
	Время 9:00

	Работу закончить: 

дата 
30 мая 2016 г.
	Время 16:00


Меры по подготовке рабочих мест

	Наименование электроустановок, 
в которых нужно провести 
отключения и установить заземления
	Что должно быть отключено
и где заземлено

	1
	2

	Электрощитовая №3
	Автоматический выключатель №4, питающий кабель мостового крана.

	Разъединитель №1
	Отходящий кабель от разъединителя №1


Отдельные указания: в работе применять предохранительные монтажные пояса, каски.
Наряд выдал: дата 30 мая 2016 г. 

Подпись _______________________________

Наряд продлил по: дата ----------------------------
Подпись -----------------------------------------------
Дата ----------------------------------------------------
время 08:00
Фамилия, инициалы Клюев В. И. гр. V
Время --------------------------------------------------

Фамилия, инициалы --------------------------------

Время---------------------------------------------------

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд

	Целевой инструктаж провел
	Целевой инструктаж получил

	Работник, выдавший наряд
	Клюев В. И.
____________________________
(подпись)
	Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий)
	Романов И. И. ____________________________
(подпись)


Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

	Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал
(должность, фамилия или подпись)
	Дата, время
	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

	1
	2
	3

	Нач. подразделения_________ /Коровин И. И./
	30.05.16
08:30
	Нач. смены __________ /Быков А. П./

	Начальник смены ___________ /Быков А. П./
	30.05.16
08:45
	Деж. электрик ________ / Петров  П.  П./


Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: рабочее место обесточено.
Допускающий __________________________________ Петров  П. П.
(подпись)

Ответственный руководитель работ (производитель работ или наблюдающий)_________________

(подпись)

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске

	Целевой инструктаж провел
	Целевой инструктаж получил

	Допускающий
	Петров П. П.

___________________
(подпись)
	Ответственный руководитель работ, производитель работ (наблюдающий), члены бригады
	_____________________ Романов И. И.
(фамилия, инициалы, подпись)
_____________________ Иванов  С. С.
_________________ Шульгин А. И.
___________________ Пушкин  С. В.
__________________ Огурцов  В. П.


Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

	Бригада получила целевой инструктаж
и допущена на подготовленное рабочее место
	Работа закончена, бригада удалена

	Наименование рабочего места
	Дата, время
	Подписи (подпись) (фамилия, инициалы)
	Дата, время
	Подпись производителя работ (наблюдающего) (фамилия, инициалы)

	
	
	допускающего
	Производителя работ (наблюдающего)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Мостовой кран
	30.05.16
09:00
	Петров П. П.
______________
	Иванов С. С.

_____________
	30.05.16
15:30
	Иванов С. С.
_____________


Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)
	Целевой инструктаж провел
	Целевой инструктаж получил

	Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий)
	Романов И. И.

____________________________
(подпись)
	 Члены бригады
	_____________ Иванов  С. С.
(фамилия, инициалы, подпись)
__________ Шульгин А. И.
_____________ Пушкин С. В.
___________ Огурцов  В. П.


Изменения в составе бригады

	Введен в состав бригады
(фамилия, инициалы, группа)
	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа)
	Дата, время
(дата)
(время)
	Разрешил
 (подпись)
(фамилия, инициалы)

	1
	2
	3
	4

	-------------------------------
	-------------------------------
	----------
	------------------------

	-------------------------------
	-------------------------------
	----------
	------------------------


Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому) деж. электромонтер ____________________________ Петров П. П. 
 


(должность) 


    (фамилия, инициалы)
Дата 30.05.16 



время 15:45
Производитель работ (наблюдающий) ____________________________________ Иванов С. С.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ _____________________________________ Романов И. И.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Обратите внимание! Эту форму документа, но в редакции системы КонсультантПлюс, можно также скачать бесплатно (потребуется регистрация).
