Комплект оценочных материалов по дисциплине

МДК.04.01 Технология токарных работ

15.02.08 Технология машиностроения

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1.Какие требования предъявляются к цилиндрическим поверхностям:

а) прямолинейность образующей, цилиндричность, круглость

б) круглость, соосность в)цилиндричность, прямолинейность

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК1-ПК4, ЩК1-ОК6

2.Что такое движение подачи:

а) поверхность резания при обработке

б) поступательное движение резца, обеспечивающее непрерывное врезание в новые слои металла

в) движение резца по заготовке

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК1-ПК3, ОК1-ОК6

3.Что называется передним углом:

а) угол между передней и задней поверхностью

б) угол между передней поверхностью и плоскостью резания

в) угол между передней поверхностью и плоскостью перпендикулярной плоскости резания

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК1-ПК5, ЩК1-ОК4

4.Какой инструмент используется для чистовой обработки отверстия: а) развертка

б) сверло в) зенкер

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК1-ПК3, ОК1-ОК6

5.К классу валов относят детали, у которых: а) длина значительно меньше диаметра

б) длина равна диаметру

в) длина значительно больше диаметра

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК1-ПК3, ОК1-ОК6

6.Что необходимо учитывать при пользовании лимбами: а) наличие смазки

б) наличие люфтов

в) количество рисок на лимбе

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК1-ПК5, ЩК1-ОК4

7.Какая резьба характеризуется шагом профиль треугольный, угол профиля 60˚:

а) дюймовая

б)трапецеидальна в) метрическая

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК1-ПК5, ЩК1-ОК4

8.Что такое припуск:

а) слой металла, который удаляют с заготовки, чтобы получить из нее деталь

б) слой металла, снятый с заготовки в) слой металла под обработку

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК1-ПК3, ОК1-ОК6

9.Что называется геометрией резца:

а) форма передней поверхности б) углы резца

в) величина углов головки резца и форма передней поверхности

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК1-ПК3, ОК1-ОК6

10.Стойкость резца – это время:

а) непосредственной работы резца от заточки до переточки

б) работы резца до полной поломки

в) работы резца при обработке одной детали

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК1-ПК5, ЩК1-ОК4

11.Укажите среди перечисленных величин припусков, припуски, оставляемые под зенкерование отверстий:

а) от 0,5 мм до 3 мм на сторону б) от 0,5 мм до 3 мм на диаметр в) 0,1 мм сторону

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК1-ПК3, ОК1-ОК6

12.Скорость резания увеличивается если:

а) увеличить подачу

б) уменьшить подачу и увеличить глубину резания в) увеличить частоту вращения шпинделя

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК1-ПК5, ЩК1-ОК4

13.В единичном производстве при обработке фасонных поверхностей применяют:

а) обработку проходными резцами при одновременном использовании продольной и поперечной подачи

б) обработку при помощи конусной линейки в) обработку при помощи копира

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК1-ПК3, ОК1-ОК6

14.Чем ограничен наибольший возможный диаметр обрабатываемой заготовки: а) расстоянием раздвижения кулачков патрона от центров

б) расстоянием от линии центров до станины

в) диаметром отверстия шпинделя

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК1-ПК5, ЩК1-ОК

15.Сколько составляет припуск под развертывание:

а) 0,08 – 0,2 мм на сторону б) 0,5 – 1 мм на сторону в) 0,5 – 0,7 мм на сторону

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК1-ПК3, ОК1-ОК6

16.Почему трехкулачковый патрон называют самоцентрирующим: а) базирование по наружной цилиндрической поверхности

б) совпадение оси заготовки с осью вращения шпинделя

в) три кулачка одновременно сходятся к центру и расходятся и обеспечивают точное центрирование заготовки

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК1-ПК4, ОК1-ОК6

17.Как крепятся сверла с цилиндрическим хвостовиком: а) в пиноли задней бабки при помощи шаблона

б) в пиноли задней бабки при помощи сверлильного патрона

в) в пиноли задней бабки при помощи кулачков

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК1-ПК5, ОК1-ОК4

18.Заготовки каких деталей устанавливают и закрепляют на центрах:

а) заготовки валов, длина которых превышает диаметр в 5 и более раз

б) заготовки валов при чистовом обтачивании

в) заготовки валов, длина которых превышает диаметр в10 раз

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК1-ПК5, ОК1-ОК4

19.Как рассчитывают допустимый вылет резца из резцедержателя: а) 1,2 Н (державки резца)

б) 1,5 Н (державки резца)

в) 1 Н (державки резца)

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК1-ПК5, ЩК1-ОК4

20.Какой из перечисленных узлов станка преобразует вращательное движение ходового винта в прямолинейное поступательное движение суппорта:

а)коробка подач б)фартук станка в)гитара станка

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК1-ПК5, ОК1-ОК4

21.Каким должен быть зазор между подручником и кругом на заточном станке: а) не более 6 мм

б) не менее 10мм в)не более 3 мм

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК1-ПК4, ОК1-ОК6

22.Каким из указанных способов целесообразнее получить коническую поверхность (фаску) на конус стержня под нарезание резьбы плашкой: а) смещением корпуса задней бабки

б) широким резцом

в) поворотом верхних салазок суппорта

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК1-ПК5, ОК1-ОК4

23.Что влияет на стойкость резца:

а) материал инструмента, обрабатываемый материал, качество СОЖ

б) качество СОЖ, геометрия инструмента

в) скорость резания

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК1-ПК5, ОК1-ОК4

24.Какую точность и шероховатость поверхности можно получить сверлением: а) 3 класс точности, 5 шероховатости

б) 4 класс точности, 2 шероховатости

в) 5 класс точности, 3 шероховатости

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК1-ПК4, ОК1-ОК6

25.Причины увода отверстия в сторону от оси вращения: а) смещение оси центров

б) биение торца

в) режущие кромки различной длины

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК1-ПК4, ОК1-ОК6

26. Что называется глубиной резания?

а)Толщина слоя металла, срезаемого за один рабочий ход резца;

б)Припуск, снимаемый резцом за один или несколько проходов;

в)Слой металла, снимаемый резцом с заготовки.

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК1-ПК5, ОК1-ОК4

27. Сверло служит:

а)для чистовой обработки отверстия;

б)для получения отверстия в сплошном материале;

в)для обработки отверстий после отливки и ковки.

- Правильный ответ: Б

- Компетенции: ПК1-ПК5, ОК1-ОК4

28. Чему соответствует подача при нарезании резьбы:

а)шагу нарезаемой резьбы;

б)диаметру под нарезание резьбы;

в)длине резьбы;

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК1-ПК5, ОК1-ОК4

29.Укажите, каким способом закрепляется длинная заготовка на токарном станке:

а)в трехкулачковом патроне;

б)в трехкулачковом патроне с поджатием задним центром;

в)с помощью оправки.

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК1-ПК4, ОК1-ОК6

30. Суппорт токарного станка состоит из:

а)Коробки скоростей, шпинделя, патрона;

б)Фартука, салазок, резцедержателя;

в)Корпуса, пиноли, плиты.

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК1-ПК5, ОК1-ОК4

31Как отличить черновой и чистовой метчики в комплекте из двух метчиков?

а)по виду хвостовой части;

б)по наклону стружечной канавки;

в)по виду режущей части.

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК1-ПК5, ОК1-ОК4

32. Определите,	каким	способом	можно	устранить	биение	просверленного отверстия:

  - зенкерованием;

  - развертыванием;

  - растачиванием.

Правильный ответ:

Компетенции: ПК1-ПК4, ОК1-ОК6

33. За счет чего происходит навинчивание плашки при нарезании резьбы?

а)за счет перемещения задней бабки суппорта;

б)за счет самозатягивания плашки;

в)за счет перемещения пиноли задней бабки.

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК1-ПК5, ОК1-ОК4

34.Что понимается под основными размерами станка:

а)диаметр обрабатываемой детали;

б)габаритные размеры станка;

в)высота центров и расстояние между центрами;

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК1-ПК5, ОК1-ОК4

35. Какую точность и шероховатость поверхности можно получить сверлением?

а)5 класс точности, 3 шероховатости;

б)3 класс точности, 5 шероховатости;

в)4 класс точности, 2 шероховатости.

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК1-ПК5, ОК1-ОК4

36. Машинные развертки подразделяются на:

а)клиновые, шпоночные, вихревые;

б)хвостовые, насадные, со вставными ножами, регулирываемые;

в)ленточные, шнековые, ружейные.

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК1-ПК5, ОК1-ОК4

37. Укажите среди перечисленных резьбу, обозначенную на чертеже «М10×1,5»:

а)многозаходная резьба диаметром 10 мм и ходом резьбы 1,5;

б)метрическая резьба диаметром 10 мм и мелким шагом 1,5 мм;

в)метрическая резьба диаметром 10 мм и крупным шагом 1,5 мм;

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК1-ПК4, ОК1-ОК6

38. Выберите обозначение резьбы с мелким шагом, если резьба нарезана на болте:

а)M16-6g

б)М20х1,5-7Н

в)М18х1,5-8g

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК1-ПК4, ОК1-ОК6

39.Коробка подач служит:

а)Для регулирования скорости вращения заготовки;

б)Для регулирования скорости перемещения инструментов;

в)Для регулирования скорости вращения инструментов.

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК1-ПК4, ОК1-ОК6

40. В передней бабке размещаются:

а)пиноль;

б)фартук;

в)коробка скоростей.

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК1-ПК5, ОК1-ОК4

41. К режимам резания относятся:

а)глубина резания, подача, скорость;

б)припуск, подача, обороты шпинделя;

в)глубина резания, сила резания, мощность резания.

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК1-ПК4, ОК1-ОК6

42. Какие виды стружки образуются при резании:

а)скалывания, надлома, сливная;

б)гладкая лента, ступенчатая;

в)фасонная, сливная, надлома.

Правильный ответ:А

Компетенции: ПК1-ПК5, ОК1-ОК4

.

43. Укажите главное движение резания:

а)Перемещение инструмента, закрепленного в резцедержателе;

б)Перемещение инструмента, закрепленного в задней бабке;

в)Вращательное движение заготовки.

Правильный ответ:В

Компетенции: ПК1-ПК4, ОК1-ОК6

44.Как крепятся сверла с коническим хвостовиком?

а)в специальной оправке при помощи кулачков;

б)в пиноли задней бабки при помощи сверлильного патрона;

в)в пиноли задней бабки;

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК1-ПК4, ОК1-ОК6

45.Из каких частей состоит метчик?

а)режущая часть, хвостовик, калибрующая часть;

б)режущая часть, калибрующая часть, шейка, хвостовик;

в)направляющий конус, режущая часть, калибрующая часть, обратный конус, шейка, хвостовик.

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК1-ПК5, ОК1-ОК4

46. Главная режущая кромка образуется пересечением:

а)Передней и вспомогательной задней поверхностью;

б)Главной задней поверхностью и вспомогательной задней поверхностью;

в)Передней и главной задней поверхностями.

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК1-ПК5, ОК1-ОК4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

- Чем характеризуются детали, получаемые обработкой на токарном станке?

2. Назовите основные узлы токарно-винторезного станка и укажите их назначение.

- В чем заключается сущность процесса резания металлов?

- Какие поверхности различают на обрабатываемой заготовке?

- Назовите основные части, элементы и углы токарного резца.

- Что такое глубина резания, скорость резания?

6.Как зависит частота вращения шпинделя от допускаемой скорости резания и диаметра заготовки?

- Для чего применяются смазочно-охлаждающие жидкости?

7.Какие требования предъявляются к цилиндрическим поверхностям?

8.Назовите основные части трехкулачкового самоцентрирующего патрона.

9.Для чего применяются и как устроены жесткие и вращающиеся центры?

10.Какие резцы применяются для обработки наружных цилиндрических поверхностей?

11.Назовите виды и меры предупреждения брака при обтачивании наружных цилиндрических поверхностей.

12.Для чего предназначен и как устроен плавающий центр?

13.Как и чем контролируют наружные поверхности?

14.Что такое технологический процесс и из каких элементов он состоит?

16.Что такое припуск, из каких соображений назначается припуск на обработку?

17.Что такое установочная база, в каких случаях

18.Назовите правила выбора черновых и чистовых баз.

19.Чем характеризуются детали, получаемые обработкой на токарном станке?

20.Назовите основные узлы токарно-винторезного станка и укажите их назначение.

22.В чем заключается сущность процесса резания металлов?

23.Какие поверхности различают на обрабатываемой заготовке?

24,Назовите основные части, элементы и углы токарного резца.

25.Что такое глубина резания, скорость резания?

26.Как зависит частота вращения шпинделя от допускаемой скорости резания и диаметра заготовки?

27.Для чего применяются смазочно-охлаждающие жидкости?

28.Какие требования предъявляются к цилиндрическим поверхностям?

29.Назовите основные части трехкулачкового самоцентрирующего патрона.

30.Для чего применяются и как устроены жесткие и вращающиеся центры?