| Комплект оценочных материалов по междисциплинарному курсу МДК.01.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин с применением систем автоматизированного проектирования 15.02.16 Технология машиностроения |  |
| --- | --- |
| Вопрос на выбор ответа За правильный ответ 0,1 балла | Эталон ответов |
| Соответствие конструкции машины (детали) требованиям минимальной трудоемкости и материалоемкости носит название А.Технологичность Б. Экономичность В. Экономический эффект | Правильный ответ А Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно использовать для контроля вала диаметром 45 h14 в условиях единичного производства: А. Микрометр МК-5 Б. Калибр- скобу Ø 45h14 В. Штангенциркуль ШЦ I-125-0,1 | Правильный ответ В Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| Принцип совмещения баз предусматривает совмещение А.Установочной и направляющей базы Б. Измерительной и установочной базы В. Направляющей и установочной базы | Правильный ответ Б Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| Из предложенного перечня выберите лишний фактор. Погрешность обработанной заготовки зависит от следующих факторов. А. Погрешность станка, приспособления, режущего и вспомогательного инструмента В. Жесткость технологической системы Г. Субъективные причины (низкая квалификация работника) Д. Погрешность заготовки | Правильный ответ Г Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| Что представляет собой управляющая программа для станков с ЧПУ? а) последовательность команд, обеспечивающих заданное функционирование рабочих органов станка; б) подготовку станка и технической оснастки к выполнению технологической операции; в) технологическая последовательность обработки заготовки. | Правильный ответ А Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |

| Как называются технологические базы, используемые на первых технологических операциях: А) направляющие базы; Б) измерительные базы; В) «черные» базы; Г) опорные базы | Правильный ответ В Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| --- | --- |
| Технологическая операция – это: А) набор стандартных действий рабочего для изготовления продукции; Б) работа оборудования по заданной программе; В) часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте; Г) обработка одной детали на одном станке. | Правильный ответ В Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| Установ – это: А)половина технологической операции; Б)действия рабочего для закрепления детали; В)закрепление заготовки в приспособлении; Г)неизменное положение детали при обработке. | Правильный ответ Г Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| Вал обрабатывается на токарном, сверлильном, шлифовальном станках. Количество операций: А) одна; Б) три; В) четыре; Г) две. | Правильный ответ Б Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| Плоскость обрабатывается набором фрез. При этом образуется: А) один технологический переход; Б) два технологических перехода; В) позиционный переход; Г) элементарный переход. | Правильный ответ А Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| Структура основного времени определяется формулой: А) Т  L ; 0 n Б)T  L ; 0 S * n В)T  L * i ; 0 S * n Г) T0  L *i | Правильный ответ В Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |

| Диаметр, имеющий наибольшую размерную точность: А)  20Н7; Б)  20Н12; В)  20Н8; Г)  20Н6. | Правильный ответ Г Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| --- | --- |
| Случайные погрешности, влияющие на точность обработки: А) колебания величины припуска; Б) неравномерная твёрдость материала; В) упругие деформации технологической системы; Г) погрешность настройки инструмента | Правильный ответ А Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| Принцип постоянства баз при механической обработке соблюдается при: А) установке детали на одну и ту же поверхность; Б) обработке всех поверхностей детали на одном станке; В) совмещении конструкторской и технологической баз; Г) использовании явных поверхностей | Правильный ответ В Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| Типовой технологический процесс – это ТП: А) обработки деталей с общими технологическими признаками; Б) содержащий неизменный порядок операций; В) требующий постоянного выпуска продукции; Г) использующий типовое оборудование. | Правильный ответ А Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| На рисунке представлен инструмент А) фреза дисковая двухсторонняя; Б) червячная фреза; В) шевер; Г) фасонный резец | Правильный ответ Г Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |

| Из предложенных вариантов выберите данные, не являющимися основными. При проектировании технологического процесса должны быть известны следующие исходные данные: А. Рабочие чертежи деталей и сборочных единиц Б. Технические требования на изготовление детали, определяющие требования точности и качества обработки (твердость, структура материала, термическая обработка, испытания и др.) В. Программное задание и срок в течение, которого должна быть выполнена программа выпуска деталей. Г. Данные о наличии оборудования или о возможности его приобретения Д. Количество рабочих для выполнения программного задания | Правильный ответ Д Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| --- | --- |
| Открытая форма вопроса За правильный ответ 0,2 балл | Эталон ответов |
| Для получения высокоточных отверстий применяются головки | Расточные |
| Совокупность микронеровностей, образующих рельеф реальной поверхности с относительно малыми шагами, называется | Шероховатость |
| Определить частоту вращения фрезы диаметром Ø 100 мм, если обработка заготовки производится со скоростью V= 50 м/ мин | 170 об./мин. |
| Подготовка станка и оснастки к выполнению технических операций | Наладка |
| Определите частоту вращения шпинделя при сверлении, если скорость резания V=35м/мин, диаметр заготовки D=16 мм | 700 об./мин. |
| На какую величину переместится стол фрезерного станка за один полный оборот лимба, если цена деления лимба 0,05мм и лимбовое кольцо имеет 40 делений | 2 мм |
| Путь перемещения режущей кромки инструмента в направлении движения подачи за один оборот заготовки называется | Оборотная подача |
| Все технологии и инструмент для получения зуба зубчатого колеса с эвольвентным профилем базируются на методах обката или | Копирования |
| По следующему описанию определите способ литья: «Металл при выпуске из литейной машины заполняет полость формы под большим удельным давлением и при высокой скорости. Этот метод применяется в основном для литья цветных сплавов и | Литье под давлением |

| отличается высокой точностью». |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вопрос на соответствие За правильный ответ 1,2 балла |  |  |  |  | Эталон ответов |
| Установите соответствие основными понятиями и определениями технологического процесса |  |  |  |  |  |
| 1.Технологический процесс | А. Законченная часть технологического процесса, выполняемого на одном рабочем месте |  |  |  | Правильный ответ Б Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| 2. Переход | Б. Часть производственного процесса, связанная с изменением предмета производства |  |  |  |  |
| 3. Операция | В. Часть операции, характеризующаяся неизменностью обрабатываемой поверхности, инструментом и режимом |  |  |  |  |
| Установите соответствие между параметрами нарезаемой резьбы и контрольно-измерительным инструментом |  |  |  |  |  |
| Параметры нарезаемой резьбы |  |  | Контрольно-измерительный инструмент |  | Правильный ответ В Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| 1.Наибольший наружный диаметр болта |  |  | А. Микрометр со вставками |  |  |
| 2.Наименьший внутренний диаметр гайки |  |  | Б. Резьбовой шаблон |  |  |
| 3.Средний диаметр резьбы |  |  | В. Калибр - кольцо |  |  |
| 4. Шаг резьбы и угол профиля |  |  | Г. Калибр - пробка |  |  |
| Укажите соответствие вида допуска и его условного обозначения |  |  |  |  |  |
| Вид допуска |  |  |  | Условное обозначение | Правильный ответ В Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| 1.Допуск радиального биения |  |  |  | А. |  |
| 2.Допуск соосности |  |  |  | Б. |  |
| 3.Допуск симметричности |  |  |  | В. |  |
| 4.Допуск плоскостности |  |  |  | Г. |  |
| 5.Допуск цилиндричности |  |  |  | Д. |  |
| 6.Позиционный допуск |  |  |  | Е. |  |
| Установите соответствие параметров режима и их выбора |  |  |  |  |  |
| Параметры режима |  | Зависимость выбора параметров режима |  |  |  |
| 1.Глубина резания |  | А. От заданной шероховатости |  |  |  |

| 2.Подача |  |  | Б. По формуле | Правильный ответ В Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Скорость резания |  |  | В. От расчетной - по таблице |  |  |
| 4.Расчетная частота вращения |  |  | Г. От материала заготовки и режущей части инструмента, подачи и СОЖ – по таблице |  |  |
| 5. Фактическая частота вращения |  |  | Д. От припуска, требуемой точности |  |  |
| Установите соответствие узлам, механизмам токарно- винторезного станка и их назначению |  |  |  | Правильный ответ А Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |  |
| Узлы и механизмы станка |  | Назначение |  |  |  |
| 1.Трензель |  | А. Для передачи движения от коробки подач к фартуку станка |  |  |  |
| 2. Ходовой винт |  | Б. Для передачи вращения от трензеля к коробке подач и для нарезания точной резьбы |  |  |  |
| 3.Гитара |  | В. Для предотвращения поломки станка в случае перегрузки |  |  |  |
| 4. Предохранительная муфта |  | Г .Для изменения вращения ведомого вала |  |  |  |
| Сопоставьте следующие базовые коды перемещения с назначениями: |  |  |  |  |  |
| А) G00 | 1 Круговая интерполяция по часовой стрелке |  |  | Правильный ответ А Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |  |
| Б) G01 | 2 Круговая интерполяция против часовой стрелки |  |  |  |  |
| В) G02 | 3 Ускоренный ход |  |  |  |  |
| Г) G03 | 4 Линейная интерполяция |  |  |  |  |
| Сопоставьте следующие базовые вспомогательные функции с их назначениями: |  |  |  |  |  |
| а) М05 | 1) конец программы, перевод курсора к началу программы |  |  | Правильный ответ Б Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |  |
| б) М30 | 2) останов шпинделя |  |  |  |  |
| в) М01 | 3) Запрограммированный останов по выбору |  |  |  |  |
| Установите соответствие названию механизмов в станках и передаваемыми ими движениями |  |  |  |  |  |

| Название механизма станка |  | Движения в оборудовании | Правильный ответ А Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Храповый механизм |  | А. Реверсирование направления вращательного или поступательного движения исполнительного органа автоматизированного оборудования |  |
| 2.Реечная передача |  | Б. Передача вращательного движения в станке |  |
| 3.Зубчатая передача | В. Передача периодических Движений |  |
| 4.Фрикционная сцепляемая муфта | Г. Передача прямолинейного поступательного движения |  |

| Вопрос на установление последовательности За верный ответ 0,4 балла | Эталон ответов |
| --- | --- |
| Установите последовательность назначения режима резания при токарной обработке. - Скорость резания определяется по формулам справочников по режимам резания, все коэффициенты выбираются по таблицам справочников. - Подача назначается из таблиц справочников по режимам резания. - Глубина резания – определяется величиной припуска на обработку. - Обороты корректируются по паспорту станка.Выбирается ближайшее меньшее значение, или большее, если превышение не больше 5%. - После выбора подачи, её корректируют по паспорту станка. Выбирается ближайшее меньшее значение. - Частота вращения - рассчитывается по скорости резания - Рассчитывается корректированная скорость резания. | Правильный ответ 3-2-5-1-6-4-7 |

| Установите последовательность определения машинного времени при токарной обработке: - Определение минутной подачи; - Определение оборотной подачи; - Определение длины обрабатываемой поверхности; - Определение машинного времени; - Определение частоты вращения шпинделя | Правильный ответ 3-2-1-5-4 |
| --- | --- |
| Технологическая дисциплина – это: А) соблюдение условий обработки деталей, гарантирующих заданную точность; Б) режим работы производственного подразделения; В) выполнение технологических операций в соответствии с разработанным технологическим процессом; Г) порядок выполнения, приёма и сдачи продукции. | Правильный ответБ |