| Комплект оценочных материалов по междисциплинарному курсу МДК.02.02 Реализация технологического процесса изготовления деталей и контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации Специальность 15.02.16 Технология машиностроения |  |
| --- | --- |
| Вопрос на выбор ответа За правильный ответ 0,1 балла | Эталон ответов |
| 1.Технологическая дисциплина – это: А) соблюдение условий обработки деталей, гарантирующих заданную точность; Б) режим работы производственного подразделения; В) выполнение технологических операций в соответствии с разработанным технологическим процессом; Г) порядок выполнения, приёма и сдачи продукции. | Правильный ответ В Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| 2.Схема наладки необходима для работы: А) основного рабочего; Б) наладчика оборудования; В) контролёра; Г) технолога. | Правильный ответ Б Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| 3.Систематические погрешности, приводящие к появлению брака: А) износ режущего инструмента; Б) неравномерная твёрдость материала; В) вибрации в технологической системе; Г) погрешность базирования. | Правильный ответ А Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| 4.В ЕСДП (единая система допусков и посадок) предусмотрено 20 квалитетов точности. Какие квалитеты предназначены для деталей, изготавливаемых на станках: А. 0,1;0,1,2 Б. 3,4,5 В. 6,7,8,9,10,11,12 Г. 13,14,15,16,17,18 | Правильный ответ В Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| 5.Какой из видов технологических процессов имеет наибольшую детализацию (наиболее подробно отражает процесс изготовления детали): | Правильный ответ Б Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |

| а) маршрутный б) маршрутно-операционный в) операционный |  |
| --- | --- |
| 6.Технологическая дисциплина заключается в: А) разработке и поддержании режима работы предприятия; Б) бесперебойной работе оборудования; В) соблюдении содержания технологической операции; Г) выполнении требований операционной карты. | Правильный ответ В Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| 7.Сборочная единица – это: А) готовое к эксплуатации изделие; Б) изделие, составные части которого соединяют; В) неразъёмное соединение; Г) изделие из однородного материала. | Правильный ответ Б Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| 8.Выявление брака возлагается на: А. рабочих, мастеров и работников отдела технического контроля Б. рабочих В. мастеров Г. работников отдела технического контроля | Правильный ответ А Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| 9.Контроль по степени охвата продукции: А. контроль хранения продукции Б. разрушающий контроль В. сплошной контроль Г. ручной | Правильный ответ В Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| 10.В процессе потребления продукции задачей контроля качества является: А. Выявление виновников брака Б. Изменение ТП В. проверка правильности эксплуатации продукции. Г. Учет входящей документации | Правильный ответ В Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| Открытая форма вопроса За правильный ответ 0,2 балла | Эталон ответов |
| 1.Закончите предложение: «Совокупность периодически повторяющихся неровностей с шагом, превышающим базовую длину шероховатости реальной поверхности называется | Волнистость |
| Заполните пропуски в тексте: «Погрешности, постоянные по значению и знаку и изменяющиеся по определенному закону называются погрешностями» | Систематические |

| 2.Закончите предложение: « Звено размерной цепи, являющееся исходным при постановке задачи или получающееся последним в результате ее решения называется | Замыкающее |
| --- | --- |
| 3.Ненормальная ситуация, которая может привести к снижению или потере способности функционального узла к выполнению предопределенной функции называется | Износ |
| 4.Прекращение способности функционального узла к выполнению предопределенной функции | Поломка |
| 5.Расхождение между вычисленным, наблюдаемым или измеренным значением или условием, и правильным, специфицированным, или теоретически ожидаемым значением или условием | Погрешность |
| 8.Как называется данное отклонение формы поверхности детали? | Неплоскосность |
| 9.Брак деталей представленный на рисунке по геометрическому отклонению называется? | Овальность |
| 10.Технический документ, поставляемый вместе со станком, содержащий данные, характеризующие станок, рекомендации по установке его и уходу за ним называется? | Технический паспорт |
| 11.Точность обработки, которую можно обеспечить при неограниченных затратах труда и времени рабочим высокой квалификации на станке, находящемся в отличном состоянии, такая точность называется | Экономически достижимая |
| 12.В соответствии с данной математической кривой | Гаусса |

| , точность обработки деталей подчиняется в большей или меньшей степени закону- нормального распределения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Какая из предложенных диаграмм нормального распределения принадлежит финишной обработке? |  |  | Сигма 2 |
| Вопрос на соответствие За правильный ответ 0,3 балла |  |  | Эталон ответов |
| Установите соответствие |  |  |  |
| 1.Выборочный контроль |  | А. контроль части продукции, результаты проверки которой распространяются на всю партию. | Правильный ответ А Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| 2. Выходной (приемочный) контроль |  | Б. проверка качества сырья и вспомогательных материалов, поступающих в производство. |  |
| 3.Межоперационный контроль |  | В. охватывает весь технологический процесс. |  |
| 4. Входной контроль |  | Г. контроль качества готовой продукции. |  |
| Установите соответствие: |  |  |  |
| 1.летучий контроль | А. выполняется непосредственно на месте изготовления, ремонта, хранения продукции в случайные неопределенные моменты времени (внезапно) с целью своевременного |  |  |

|  | выявления нарушения технических требований и дефектов продукции, а также предупреждения подобных нарушений. | Правильный ответ В Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| --- | --- | --- |
| 2.непрерывный контроль | Б. для проверки технологических процессов в случаях их нестабильности и необходимости постоянного обеспечения определенных количественных характеристик. Осуществляется, как правило, автоматическими и полуавтоматическими средствами контроля |  |
| 3.периодический контроль | В. применяется для проверки качества изделий и технологических процессов при установившемся производстве и стабильных технологических процессах |  |
| Классифицируйте методы контроля: |  |  |
| 1.Разрушающие методы контроля | А. испытание на удар, жаропрочность, твердость | Правильный ответ В Компетенции ПК1-ПК4 ОК1-ОК5 |
| 2.Неразрушающи е методы контроля | Б. использование упругих колебаний, главным образом ультразвукового диапазона частот |  |
|  | В. осмотр изделия с помощью оптических приборов |  |
|  | Г. испытание на растяжение и сжатие |  |
| Вопрос на установление последовательности За верный ответ 0,3 балла |  | Эталон ответов |
| 1.Распределите по уровню проведения контроля (от низшего к высшему): А. отделы технического контроля предприятий и их подразделения Б. Национальное агентство стандартизации, метрологии и сертификации В. бюро технического контроля цехов и участков Г. бригады контролеров ОТК |  | Г-В-А-Б |
| 2.Определите порядок проведения контроля А. Входной контроль. Б. Приемочный контроль В. Операционный контроль |  | А-В-Б |