Комплект оценочных материалов по дисциплине

ОП.03 Материаловедение

15.02.16 Технология машиностроения

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1.С уменьшением температуры электросопротивление металлов…

А. падает;

Б. повышается;

В. остается постоянным;

Г. изменяется по закону выпуклой кривой с максимумом.

Правильный ответ: А

Компетенции: ОК 02

2. К тугоплавким металлам относятся

А. свинец;

Б. вольфрам;

В. олово;

Г. алюминий.

Правильный ответ: А

Компетенции: ОК 02

3.  Деформацией называется …

А.	перестройка кристаллической решетки;

Б.	изменение угла между двумя перпендикулярными волокнами под действием внешних нагрузок;

В.	изменения формы или размеров тела (или части тела под действием внешних сил, а также при нагревании или охлаждении и других воздействиях, вызывающих изменение относительного положения частиц тела;

Г.	удлинение волокон под действием растягивающих сил.

Правильный ответ: В

Компетенции: ОК 02

4.	Упругая деформация …

А.	остается после снятия нагрузки;

Б.	исчезает после снятия нагрузки;

В.	пропорциональна приложенному напряжению;

Г.	осуществляется путем движения дислокаций.

Правильный ответ: Б

Компетенции: ОК 02

5. Сталями называют …

А.	сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода;

Б.	сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода;

В.	сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % С;

Г.	сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % С;

Правильный ответ: Б

Компетенции: ОК 02

6. Какие примеси в железоуглеродистых сталях относятся к вредным?

А. сера и фосфор;

Б. марганец и кремний;

В. железо и углерод.

Правильный ответ: А

Компетенции: ОК 02, ОК 07

7. Латуни и бронзы – это сплавы на основе …

А. алюминия;

Б. меди;

В. цинка;

Г. магния.

Правильный ответ: Б

Компетенции: ОК 02

8. Наполнители вводят в состав резин для…

А.	повышения прочности, износостойкости, снижения стоимости;

Б.	замедления процесса старения;

В.	облегчения процесса переработки резиновой смеси;

Г.	формирования сетчатой структуры.

Правильный ответ: А

Компетенции: ОК 01, ОК 02

9. Мощный стабильный разряд электричества в ионизированной атмосфере свариваемых материалов называется…

А. ионизацией;

Б. электронным лучом;

В. электрической дугой;

Г. плазмой.

Правильный ответ: В

Компетенции: ОК 02

10. Материалами для изоляции токопроводящих частей являются…

А. полупроводники;

Б. проводники;

В. магнитные;

Г. диэлектрики.

Правильный ответ: Г

Компетенции: ОК 02

11. Отсутствие собственного объёма характерно для …

А. жидкости;

Б. газа;

В. твёрдого тела;

Г. металла.

Правильный ответ: Б

Компетенции: ОК 02

12. Как называют процесс насыщения поверхности металлического изделия углеродом?

А. борирование;

Б. цианирование;

В. цементация;

Г. Азотирование.

Правильный ответ: В

Компетенции: ОК 02

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между свойствами и их определениями

| Определения | Свойства |
| --- | --- |
| 1.Способность металлов длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при высоких температурах называется: | А.плавление Б.жаростойкость В.жаропрочность Г.коррозия Д.теплопроводность |
| 2.Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется: |  |
| 3. Процесс перехода вещества из кристаллического твёрдого состояния в жидкое. Это фазовый переход первого рода, сопровождающийся скачкообразным изменением объёма и энтропии вещества. |  |
| 4. Способность материальных тел проводить тепловую энергию от более нагретых частей тела к менее нагретым путём хаотического движения частиц (атомов, молекул, электронов и т. п.). |  |
| 5. Способность конструкционных материалов (металлических, керамических, полимерных и др.) длительно противостоять воздействию внешней среды и высоких температур, сохраняя в требуемых пределах физико-механические свойства. |  |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Г | А | Д | Б |

Компетенции: ОК 02, ОК 09

2. Установите правильное соответствие. Элементу левого столбца соответствует несколько элемент правого столбца.

| 1. Черные металлы | А. тугоплавкие (титан, вольфрам, ванадий) Б. легкие (бериллий, магний, алюминий) В. благородные (серебро, золото, платина) Г. редкоземельные (лантан, церий, неодим) Д. легкоплавкие (цинк, олово, свинец) Е. железные – железо, кобальт, никель |
| --- | --- |
| 2. Цветные металлы |  |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Е | А, Б, В, Г, Д |

Компетенции: ОК 02, ОК 09

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует несколько элемент правого столбца.

| 1.К физическим свойствам относятся: | А. плотность Б. прочность В. пластичность Г. температура плавления Д. твердость Е. теплопроводность Ж. удельная теплоёмкость |
| --- | --- |
| 2.К механическим свойствам относятся: |  |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А, Г, Е, Ж | Б, В, Д |

Компетенции: ОК 02, ОК 09

4. Сопоставьте рисунки с названием кристаллической решетки

|  | Кристаллическая решетка |  | Название |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) |  | А) | гранецентрированной |
| 2) |  | Б) | объемно центрированной |
| 3) |  | В) | гексагональная плотноупакованная |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции: ОК 02

5. Сопоставьте структурный класс стали с содержанием углерода:

|  | Содержание углерода |  | Структурный класс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | до 0,8% | А) | доэвтектоидная |
| 2) | 0,8% | Б) | заэвтектоидная |
| 3) | 0,8-2,14% | В) | эвтектоидная |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции: ОК 02

6. Сопоставьте структурный класс чугуна с содержанием углерода:

|  | Содержание углерода |  | Структурный класс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | 2,14-3,4 % | А) | заэвтектический |
| 2) | 3,4 % | Б) | доэвтектический |
| 3) | 3,4-6,67 % | В) | эвтектический |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции: ОК 02

7. Сопоставьте вид обработки со способом обработки:

|  | Вид обработки |  | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | термическая обработка | А) | нормализация |
| 2) | химико-термическая обработка | Б) | ковка |
|  |  | В) | азотирование |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | В |

Компетенции: ОК 02

8. Установите соответствие:

| Метод определения твердости свойства: | Приспособление для определения твердости: |
| --- | --- |
| - Бринелля - Виккерса - Роквелла | а) алмазная пирамида б) алмазный конус в) стальной шарик г) стальной конус |

Правильный ответ: 1 – в, 2 – а, 3 – б

Компетенции: ОК 02

9. Установите соответствие:

| Легирующий элемент: | Условное обозначение легирующего элемента: |
| --- | --- |
| - марганец - молибден - медь | а) А б) Г в) Д г) М д) Ц |

Правильный ответ: 1 – б, 2 – г, 3 – в

Компетенции: ОК 02, ОК 09

10.  Установите соответствие:

| Марка стали: | Наименование стали: |
| --- | --- |
| - У7А - Р18 - А20 | а) Углеродистая конструкционная качественная сталь б) Углеродистая инструментальная сталь в) Углеродистая высококачественная инструментальная сталь г) Автоматная сталь д) Легированная конструкционная сталь е) Быстрорежущая сталь |

Правильный ответ: 1 – в, 2 – е, 3 – г

Компетенции: ОК 02, ОК 09

11. Установите соответствие:

| Вид отпуска: | Температура протекания: |
| --- | --- |
| - низкий - средний - высокий | а) 700 – 650 б) 600 – 650 в) 500 – 600 г) 350 – 450 д) 150 – 200 |

Правильный ответ: 1 – д, 2 – г, 3 – в

Компетенции: ОК 02

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность этапов изготовления микрошлифа:

А) Вырезка образца.

Б) Полирование.

В) Шлифование.

Г) Отбор образца.

Д) Получение плоской поверхности образца.

Правильный ответ: Г, А, Д, В, Б

Компетенции: ОК 01, ОК 02

2. Установите правильную последовательность процесса термической обработки:

А) Охлаждение

Б) Нагрев

В) Выдержка

Правильный ответ: Б, В, А

Компетенции: ОК 01, ОК 02

3. Установите правильную последовательность измерения твердости по методу Бринелля:

А) Подготовка образца.

Б) Определение показателя твёрдости.

В) Подготовка прибора Бринелля к испытаниям.

Г) Работа с прибором при испытании.

Правильный ответ: А, В, Г, Б

Компетенции: ОК 01, ОК 02

4. Последовательность процесса азотирования:

А. механическая обработка деталей

Б. защита участков, не подлежащих азотированию

В. азотирование

Г. закалка и высокий отпуск

Д. окончательное шлифование

Правильный ответ: Г; А; Б; В; Д

Компетенции: ОК 01, ОК 02

5. Последовательность превращений в сплаве Fe–Fe3c, где с = 1,8%, при охлаждении:

А. образование зерен аустенита в жидкости

Б. превращение аустенита в перлит

В. образование механической смеси аустенита и цементита вторичного

Правильный ответ: А, В, Б

Компетенции: ОК 02

6. Последовательность этапов доменного процесса:

А. науглероживание железа

Б. восстановления железа из его окислов и превращение его в чугун

В. образование шлаков из пустой породы

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции: ОК 02

7. Последовательность возрастания твердости структурных составляющих железоуглеродистых сплавов …

А. перлит

Б. феррит

В. аустенит

Г. цементит

Д. ледебурит

Правильный ответ: Б, В, А, Д, Г

Компетенции: ОК 02

8. Последовательность возрастания прочности чугунов …

А. ковкий

Б. серый

В. высокопрочный

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции: ОК 02

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Температура, при которой металл переходит из твердого состояния в жидкое – это температура _________.

Правильный ответ: плавления

Компетенции: ОК 02

2. Способность материала сопротивляться внедрению в его слои другого более твердого материала – это _____________.

Правильный ответ: твердость

Компетенции: ОК 02

3. Графическое изображение зависимости температур фазовых превращений в сплавах от их состава, называется __________ состояния.

Правильный ответ: диаграмма

Компетенции: ОК 02

4. Процесс насыщения поверхностного слоя детали углеродом – это __________.

Правильный ответ: цементация

Компетенции: ОК 01, ОК 02

5. Процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя деталей на небольшую глубину различными элементами при нагревании – это ___________ обработка стали.

Правильный ответ: химико-термическая

Компетенции: ОК 01, ОК 02

6. Технологический процесс обработки изделий из металлов путем нагрева и охлаждения с целью изменения их структуры и свойств, называется __________ обработка.

Правильный ответ: термическая.

Компетенции: ОК 01, ОК 02

7. Температура, при которой происходят фазовые изменения в сплавах, называется _________.

Правильный ответ: критическая, критической.

Компетенции: ОК 02

8. Твердый раствор углерода в Fe - это __________.

Правильный ответ: феррит

Компетенции: ОК 02

9. Механическая смесь аустенита и цементина – это ___________.

Правильный ответ: ледебурит

Компетенции: ОК 02

10. Агрегат для выплавки чугуна – это __________ печь.

Правильный ответ: доменная

Компетенции: ОК 02

11. Сплав железа с углеродом, где углерода меньше 2,14 % - это __________.

Правильный ответ: сталь

Компетенции: ОК 02

12. Сплавы, содержащие железо, углерод до 2.14% и небольшое количество примесей кремния. Марганца, фосфора и серы, называется _________ сталь

Правильный ответ: углеродистая

Компетенции: ОК 02

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. При каком методе измерения твердости используют стальной или твердосплавный шарик, который вдавливается в поверхность материала под определенным нагрузочным усилием.

Правильный ответ: при методе по Бринеллю/ измеряют по методу Бринелля/ по методу Бринелля

Компетенции: ОК 01, ОК 02

2. Как называется процесс добавления в состав материалов примесей для изменения физических и/или химических свойств основного материала.

Правильный ответ: процесс легирования/ легирование

Компетенции: ОК 02, ОК 09

3. Как называется процесс контролируемого изменения физико-механических свойств металлов путем нагрева, выдержки при определенной температуре и последующего охлаждения, а иногда и с помощью химических процессов.

Правильный ответ: термическая обработка/ термообработка/ термическая обработка металла/ термообработка металла

Компетенции: ОК 01, ОК 02

4. Объясните, какие из перечисленных сталей можно закаливать в одном охладителе: вал из стали марки 40, сверло из стали марки У8, ролики из стали марки У9.

Правильный ответ: В одном охладителе можно закаливать вал из стали 40 и ролики из стали У9, т.к. они имеют простую форму. Сверло закаливать этим способом нельзя, появятся трещины.

Компетенции: ОК 01, ОК 02

5. Объясните, почему твердосплавные режущие инструменты позволяют работать на более высоких скоростях резания, чем инструменты из быстрорежущих сталей.

Правильный ответ: Карбиды тугоплавких металлов придают твердым сплавам более высокую твердость, красностойкость и износоустойчивость.

Компетенции: ОК 01, ОК 02

6. Объясните, какой вид отжига лучше применить для инструментальных сталей?

Правильный ответ: Для сталей с содержанием углерода 0,5% лучше применить полный отжиг (t нагрева 800-820˚) для сталей с содержанием углерода 0,9% и более - неполный отжиг (t нагрева 760-780˚).

Компетенции: ОК 01, ОК 02

7. Опишите, какими свойствами должны обладать рессорно-пружинные стали, какие химические элементы улучшают свойства. Как повысить работоспособность сталей?

Правильный ответ: Рессорно-пружинные стали должны обладать высокими пределом упругости и пределом выносливости. Для изготовления рессорно-пружинных сталей применяют конструкционные стали с высоким содержанием углерода 0,5-0,7%, дополнительно легированные кремнием, марганцем, хромом и ванадием. Стали должны обладать хорошей  закаливаемостью и прокаливаемостью. Срок службы можно увеличить путем поверхностного наклепа.

Компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 09

8. Опишите, какими причинами вызван износ деталей в процессе эксплуатации. Как повысить износостойкость и работоспособность изделий? Какие износостойкие материалы вы могли бы предложить?

Правильный ответ: Износ – процесс постепенного разрушения рабочих

поверхностей. Различают износ контактный и абразивный.

Абразивный износ - истирание металлической поверхности в результате трения твердых частиц о поверхность. Чтобы материал имел повышенную износостойкость в таких условиях, необходима высокая твердость. Высокую

твердость обеспечивают высокоуглеродистые и высокомарганцовистые стали, белый чугун.

Так же повысить износостойкость сплава можно путем введения в сплав элементов, образующих химическое соединение (карбидообразующие элементы).

Контактный износ происходит при трении одной поверхности о другую. Хорошей стойкостью к истиранию обладают шарикоподшипниковые сплавы (шарикоподшипниковые хромистые стали, серый и ковкий антифрикционный чугун), графитизированная сталь, сплавы на основе меди (свинцовистая бронза, баббиты).

Для снижения сил трения нужно использовать смазку.

Компетенции: ОК 01, ОК 02

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Расшифруйте марку стали 30ХГСА. Приведите пример минимум трех деталей, изготовленных из данного сплава.

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Марка стали 30ХГСА содержит 0,3% углерода, не более 1,5% хрома, не более 1,5% марганца, не более 1,5% кремния. Так как буква А в конце, сталь является высококачественной. Из данного сплава изготавливают валы, оси, зубчатые колеса, фланцы, корпуса обшивки, лопатки компрессорных машин, рычаги, толкатели, лопасти.

Компетенции: ОК 02, ОК 09

2. Используя диаграмму назовите какие сплавы бывают. Назовите их структурный класс. Определите в сплаве с содержанием углерода 0,8%: 1 – наименование сплава; 2 – структурный класс; 3 – структура при комнатной температуре.

Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Диаграмма описывать фазовые превращения двух сплавов: сталь и чугун. Структурный класс стали делится на доэвтектоидный, эвтектоидный и заэвтектоидный. Структурный класс чугуна соответственно на доэвтектический, эвтектический и заэвтектический.

Сплав с содержанием углерода 0,8% является сталью. Структурный класс – эвтектоидный. Структура сплава при содержании углерода 0,8% – перлит.

Компетенции: ОК 01, ОК 02

3. Используя диаграмму, определите наименование сплава с содержанием углерода 4%, его твердость по формуле:

Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Сплав с содержанием углерода 4% является чугуном. Для определения твердости необходимо с помощью диаграммы найти значения цементита и феррита. Цементит равен 60%, а феррит соответственно 40%. Подставим значения в формулу и получим:

Твердость чугуна с содержанием углерода 4% равна 512.

Компетенции: ОК 01, ОК 02

4. Приведите химический состав следующих сталей:

- 40ХГТ

- 38ХМЮА

- 60С2Н2ВА

- ШХ15СГ

-ВСт3кп

Расшифровка марок сталей:

- 40ХГТ  - 40 - 0,40% углерода; Х - 1% хрома; Г - 1% марганца; Т - 1% титана.

- 38ХМЮА - углерод — 0,38%, хром — 1%, молибден — до 1,5%, алюминий — до 1,5%, А-сталь высококачественная, кремний — 0,2–0,45%, марганец — 0,3–0,6%, медь — до 0,3%.

- 60С2Н2ВА - 60 — среднее содержание углерода 0,60%; С2 — содержание кремния около 2% (фактически 1,4–1,8%); Н2 — содержание никеля около 2% (фактически 1,4–1,7%); А — повышенные требования к качеству стали (низкое содержание вредных примесей).

- ШХ15СГ - конструкционная подшипниковая сталь:

«Ш» — шарикоподшипниковая сталь; «Х» — легирование хромом;

«15» — массовая доля хрома, приблизительно 1,5%;

«СГ» — дополнительное легирование кремнием (С) и марганцем (Г).

- ВСт3кп - это кипящая конструкционная углеродистая сталь обыкновенного качества. В — сталь обыкновенного класса В, с гарантированными механическими и химическими свойствами.

Ст — сталь.

3 — порядковый номер по содержанию углерода (чем выше цифра, тем выше содержание углерода). В данном случае 3 обозначает содержание углерода в сплаве 0,14–0,22%.

кп — кипящая сталь (по способу раскисления).

Компетенции: ОК 02, ОК 09

5. Составить марку стали со следующим химическим составом:

1. Углерод – 0,1%; Хром – 14%; Никель – 12%; Вольфрам – 2%.

2. Углерод – 1%; Хром – 1%; Никель – 2%; Ванадий – 2%; молибден – 1%, сталь с дополнительным качеством.

Правильный ответ:

1. 10Х14Н12В2 – коррозионно -стойкая и жаропрочная сталь.

2. У1Х2Н2МВА – инструментальная сталь с повышенной прочностью

Компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 09