Комплект оценочных материалов по дисциплине

ОП.05 Процессы формообразования и инструменты

15.02.16 Технология машиностроения

Тестовый вопрос №1

Какие поверхности различают на заготовке?

Варианты ответов:

А. необработанную поверхность, обрабатываемую поверхность,

обработанную поверхность;

Б. обрабатываемую поверхность, поверхность резания, обработанную поверхность;

в) черновая поверхность, чистовая поверхность, обрабатываемая поверхность.

Правильный ответ Б

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №2

Сколькими методами может быть реализовано формообразование на металлорежущих станках?

Варианты ответов:

А. Тремя (метод копирования, метод касания, метод обкатки);

Б. Четырьмя (метод копирования, метод касания, метод следов, метод обкатки); В. Пятью (метод копирования, метод касания, метод следов,

метод огибания, метод взаимосвязи).

Правильный ответ Б

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №3

В чем основное отличие метода копирования от метода обкатки?

Варианты ответов:

А. По методу копирования форма обработанной поверхности детали получается как результат действия огибающей кривой к ряду последовательных положений режущей кромки инструмента;

Б. По методу копирования форма обработанной поверхности детали получается

как траектория движения вершины режущей кромки инструмента;

В. По методу копирования форма режущей кромки инструмента соответствует форме обработанной поверхности детали.

Правильный ответ В

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №4

В теории резания и пластической деформации материалов рассматриваются напряжения:

Варианты ответов:

А. Только 1-го и 2-го рода;	Б. Только 2-го и 3-го рода;	В. Только 3-го рода.

Правильный ответ А

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №5

Твердость инструментального материала должна:

Варианты ответов:

А. немного превышать твердость обрабатываемого материала;

Б. значительно превышать твердость обрабатываемого материала;

В. быть равной твердости обрабатываемого материала.

Правильный ответ Б

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №6

Основными показателями механической прочности инструментальных

материалов являются:

А. прочность на сжатие и изгиб;

Б. прочность на растяжение и изгиб;  В.прочность на сдвиг и изгиб.

Правильный ответ А

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №7

При циклических нагрузках инструментальный материал должен иметь

Варианты ответов:

А. высокую твердость и предел выносливости; Б. хорошую прочность и предел выносливости;

В. хорошую ударную вязкость и предел выносливости.

Правильный ответ В

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №8

Для снижения локальных термических напряжений на контактных площадках инструмен- тальный материал должен иметь

Варианты ответов:

А. достаточную прочность; Б. низкую шероховатость;

В. достаточную теплопроводность.

Правильный ответ В

Компетенции:

OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №9

Углеродистые инструментальные стали улученного качества

Варианты ответов:

А. марки У10, У11, У12, У13;

Б. марки У10А, У11А, У12А, У13А;

В. марки У10И, У11И, У12И, У13И.

Правильный ответ Б

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №10

Легированные инструментальные стали по сравнению с углеродистыми имеют

Варианты ответов:

А. повышенную закаливаемость;

Б. повышенную прокаливаемость;

В. повышенную подкаливаемость.

Правильный ответ Б

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №11

Инструментальные материалы, изготовленные из углеродистых (типа У10А и др.) и низко- легированных (типа 9ХС и др.) сталей можно использовать при:

Варианты ответов:

А. Скорости резания  20м мин; б. Б.Скорости резания 20...50м мин; В. В.Скорости резания  50м мин.

Правильный ответ А

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №12

По уровню теплостойкости (красностойкости) быстрорежущие стали делятся на

Варианты ответов:

А. умеренной теплостойкости, повышенной теплостойкости, высокой теплостойко- сти;

Б. низкой теплостойкости, средней теплостойкости, нормальной теплостойкости;  В.первой теплостойкости, второй теплостойкости, третьей теплостойкости.

Правильный ответ А

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №13

Порошковые быстрорежущие стали имеют

Варианты ответов:

А. локальное распределение карбидов;

Б. равномерное распределение карбидов;

В. неравномерное распределение карбидов.

Правильный ответ Б

Компетенции:ок1-ок3 пк2-пк4

Тестовый вопрос №14

Для обработки конструкционных материалов с в < 900 Мпа применяются быстрорежу- щие стали                           Варианты ответов:

А. Р12Ф4К5, Р10Ф5К5; Б. Р7М4Ф2К8, Р9М4К8; В. Р6М5, Р12.

Правильный ответ В

Компетенции:ок1-ок3 пк2-пк5

Тестовый вопрос №15

По обрабатываемости шлифованием (шлифуемости) быстрорежущие стали в соответствии с содержанием ванадия можно разделить

Варианты ответов:

А. на четыре группы;

Б. на две группы;  В.на три группы.

Правильный ответ А

Компетенции:ок1-ок3 пк1-пк3

Тестовый вопрос №16

Какое количество и каких элементов содержит быстрорежущий материал марки Р10К5Ф5?

Варианты ответов:

А. Вольфрам – 10%, кобальт – 5%, фосфор – 5%, остальное – железо углерод;

Б. Вольфрам – 10%, кобальт – 5%, висмут – 5%, остальное – железо углерод;

В.. Вольфрам – 10%, кобальт – 5%, ванадий – 5%, остальное – железо углерод;

Правильный ответ В

Компетенции ок1-ок3 пк1-пк4

Тестовый вопрос №17

По содержанию основных легирующих элементов твердые сплавы для режущих инструментов подразделяются

Варианты ответов:

А. на четыре группы;

Б.на две группы; В. на три группы.

Правильный ответ А

Компетенции ок1-ок3 пк2-пк4                              Тестовый вопрос №18

Вольфрамо-кобальтовые сплавы при одинаковом химическом составе различаются

размерами зерен карбидных составляющих

Варианты ответов:

А. на нормально мелкозернистые, мелкозернистые, среднезернистые; Б. на особо мелкозернистые, мелкозернистые, среднезернистые; В. на нано мелкозернистые, мелкозернистые, среднезернистые.

Правильный ответ Б

Компетенции ок1-ок3,пк2-пк5

Тестовый вопрос №19

Безвольфрамовые твердые сплавы (БВТС) – это сплавы, состоящие из карбидов и карбонитридов :                Варианты ответов: А. титана;

Б. молибдена; В. никеля.

Правильный ответ А

Компетенции: пк1-пк3

Тестовый вопрос №21

Архитектура многослойного композиционного покрытия (МКП) включает:

Варианты ответов:

А. слой, примыкающий к инструментальному материалу; адгезионный слой, примы- кающий к обрабатываемому материалу;

Б. слой, примыкающий к инструментальному материалу; промежуточный слой; слой, примыкающий к обрабатываемому материалу;

В. слой, примыкающий к инструментальному материалу; диффузионный слой; слой, при- мыкающий к обрабатываемому материалу.

Правильный ответ Б

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №22

Для получения покрытий на режущих инструментах в основном используют процессы

Варианты ответов:

А. механического и физического осаждения; Б. химического и физического осаждения; В. теплового и физического осаждения.

Правильный ответ Б

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №23

Особенностью режущей керамики является

Варианты ответов:

А. наличие твердой связующей фазы между основными структурными составляющими; Б. наличие пластичной связующей фазы между структурными составляющими;

В. отсутствие связующей фазы между основными структурными составляющими.

Правильный ответ В

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №24

Природный алмаз в качестве инструментального материала имеет максимальную

Варианты ответов:

А. твердость;

Б. прочность;

В. теплостойкость.

Правильный ответ А

Компетенции  OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №25

Синтетические поликристаллические сверхтвердые материалы разделяют

Варианты ответов:

А. на две группы; Б. на три группы;

В. на четыре группы.

Правильный ответ В.

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №26

Для оценки геометрических параметров режущих инструментов используют следующие прямоугольные системы координат:

Варианты ответов:

А. Кинематическую, статическую и динамическую

Б. Инструментальную, статическую и кинематическую;

В. Кинематическую, инструментальную, статическую и динамическую.

Правильный ответ Б

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №27

В зависимости от формы рабочих участков режущих кромок резание бывает

Варианты ответов:

А. свободным и затрудненным; Б. свободным и несвободным; В. свободным и плавающим.

Правильный ответ Б

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

С увеличением угла

Тестовый вопрос №28

Варианты ответов:

А. уменьшается трение и износ инструмента по главной задней поверхности;

Б. увеличивается трение и износ инструмента по главной задней поверхности;

В. уменьшается трение и износ инструмента по вспомогательной задней  поверхности.

Правильный ответ А.

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №29

На какие параметры процесса обработки оказывает влияние угол наклона главной режу- щей кромки токарного резца?

Варианты ответов:

А. На направление схода стружки; Б. На расположение углов в плане;  В.На направление движения подачи.

Правильный ответ А

Компетенции: OK1- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Тестовый вопрос №30

С уменьшением угла

Варианты ответов:

А. уменьшается активная рабочая длина главной режущей кромки;

Б. увеличивается активная рабочая длина главной режущей кромки;

В. увеличивается активная рабочая длина вспомогательной режущей кромки.

Правильный ответ Б.

Компетенции: OK- ОК 3. ПК 3-ПК5.

Задания открытого типа с развернутым ответом

Вариант № 1

1 Деформация металла в процессе резания, процесс образования стружки, типы стружки

2 Геометрические параметры метчика и плашки

Вариант № 2

1 Силы резания, тепловыделение при резании. Работа, совершаемая при резании. Источники образования тепла. Мощность, затрачиваемая при резании.

2 Содержание дисциплины «Обработка металлов резанием, станки, инструмент», ее связь с другими учебными дисциплинами. Технологические основы производства конструкционных материалов. Физико-химические основы процессов формообразования

Вариант № 3

1 Токарная обработка, применяемые станки и инструменты. Силы резания, тепловыделение при резании. Работа, совершаемая при резании. Источники образования тепла. Мощность, затрачиваемая при резании.

2 Процесс зенкерования. Основные движения, особенности процессов. Элементы конструкций зенкеров, геометрические параметры. Особенности элементов конструкции инструментов

Вариант № 4

1 Измерение геометрических параметров резцов

2 Назначение режимов резания при обтачивании заготовки.

Вариант № 5

1 Назначение режимов резания при обтачивании заготовки.

2 Методы нарезания зубчатых поверхностей. Зубонарезные инструменты

Вариант № 6

1 Классификация способов изготовления отливок. Изготовление отливок в песчаных формах.

2 Конструктивные формы валов. Технические требования, предъявляемые к валам. Подготовка заготовок валов к механической обработке

Вариант № 7

1 Понятие об изготовлении отливок специальными способами литья в оболочковых формах, по выплавляемым моделям

2 Процесс фрезерования. Назначение, разновидности, конструкция и геометрические параметры фрез. Особенности процесса фрезерования

Вариант № 8

1 Понятие об изготовлении отливок специальными способами литья в металлических формах (кокилях), центробежным литьем, литьем под давлением.

2 Изучение кинематики сверлильного станка. Настройка станка на различные виды работы

Вариант № 9

1 Изучение узлов токарно-винторезного станка. Настройка станка на различные виды работ

2 Силы резания, тепловыделение при резании. Работа, совершаемая при резании. Источники образования тепла. Мощность, затрачиваемая при резании.

Вариант № 10

1 Процесс строгания и долбления. Геометрия строгальных и долбежных резцов

2 Процесс сверления. Основные движения, особенности процессов. Элементы конструкций сверл, геометрические параметры. Особенности элементов конструкции инструментов

Вариант № 11

1 Измерение геометрических параметров метчика и плашки.

2 Токарная обработка, применяемые станки и инструменты. Силы резания, тепловыделение при резании. Работа, совершаемая при резании. Источники образования тепла. Мощность, затрачиваемая при резании.

Вариант № 12

1 Процесс шлифования, его особенности и область применения. Характеристика абразивного инструмента, классификация абразивных материалов. Основные виды шлифования

2 Классификация видов обработки давлением. Прокатка. Понятие о технологическом процессе прокатки.

Вариант № 13

1 Конструктивные формы валов. Технические требования, предъявляемые к валам. Подготовка заготовок валов к механической обработке.

2 Холодная и горячая деформация. Пластичность металлов и сопротивление деформированию. Назначение нагрева перед обработкой давлением. Понятие о температурном интервале обработки давлением

Вариант № 14

1 Работа, совершаемая при резании. Источники образования тепла. Мощность, затрачиваемая при резании.

2 Понятие об изготовлении отливок специальными способами литья в металлических формах (кокилях), центробежным литьем, литьем под давлением.

Вариант № 15

1Содержание дисциплины «Обработка металлов резанием, станки, инструмент», ее связь с другими учебными дисциплинами. Технологические основы производства конструкционных материалов. Физико-химические основы процессов формообразования

2 Классификация способов изготовления отливок. Изготовление отливок в песчаных формах.

Вариант № 16

1 Заклепочные соединения. Сборка соединений путем пластической деформации деталей. Соединение на основе тепловых методов

2 Понятие об изготовлении отливок специальными способами литья в оболочковых формах, по выплавляемым моделям

Вариант № 17

1 Процесс сверления. Основные движения, особенности процессов. Элементы конструкций сверл, геометрические параметры. Особенности элементов конструкции инструментов

2 Изучение делительной головки. Настройка делительной головки на заданный вид работы.

Вариант № 18

1 Процесс зенкерования. Основные движения, особенности процессов. Элементы конструкций зенкеров, геометрические параметры. Особенности элементов конструкции инструментов.

2 Процесс строгания и долбления. Геометрия строгальных и долбежных резцов.

Вариант № 19

1 Процесс развертывания. Основные движения, особенности процессов. Элементы конструкций разверток, геометрические параметры. Особенности элементов конструкции инструментов.

2 Изучение узлов токарно-винторезного станка. Настройка станка на различные виды работ

Вариант № 20

1 Изучение кинематики сверлильного станка. Настройка станка на различные виды работы

2 Деформация металла в процессе резания, процесс образования стружки, типы стружки

Вариант № 21

1 Процесс фрезерования. Назначение, разновидности, конструкция и геометрические параметры фрез. Особенности процесса фрезерования

2 Изучение кинематики фрезерного станка. Составление уравнения кинематического баланса для различных кинематических цепей.

Вариант № 22

1 Измерение геометрических параметров фрез

2 Заклепочные соединения. Сборка соединений путем пластической деформации деталей. Соединение на основе тепловых методов

Вариант № 23

1 Изучение кинематики фрезерного станка. Составление уравнения кинематического баланса для различных кинематических цепей.

2 Измерение геометрических параметров фрез

Вариант № 24

1 Изучение делительной головки. Настройка делительной головки на заданный вид работы.

2 Рубка, правка заготовок, обдирка прутков, разрезание прутков, центрование

Вариант № 25

1 Методы нарезания зубчатых поверхностей. Зубонарезные инструменты

Процесс резьбонарезания. Способы образования резьбы и резьбонарезные инструменты

2 Пайка и склеивание деталей. Применение паяния и склеивания в машиностроении. Виды припоев, флюсов. Разновидности клея. Технология паяния