Комплект оценочных материалов по дисциплине
ПП.01 «Производственная практика» ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин  для специальности 15.02.16 Технология машиностроения
Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа 

Выберите один или несколько правильных ответов.
1. Какая форма технологического документа используется для описания последовательности операций с указанием оборудования, режимов и припусков:
А) Маршрутная карта

Б) Операционная карта

В) Технологическая инструкция

Г) Ведомость материалов

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОК 9, ПК 1.3
2. Какой служебный символ используется в маршрутной карте для обозначения технологической оснастки?

А) Р

Б) О

В) Т

Г) И

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК 1.2
3. Какой метод простановки размеров на чертеже предполагает указание всех размеров от одной базы?

А) цепной

Б) координатный

В) комбинированный

Г) параллельный

Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК 1.2
4. В какой графе операционной карты указывается марка материала заготовки?
А) 1

Б) 2

В) 3

Г) 4

Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы):
5. Какой ключевой термин используется в технологическом переходе при обработке торца заготовки на токарном станке?

А) Сверлить

Б) Расточить

В) Подрезать

Г) Нарезать

Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК 1.4
Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.
1. Установите соответствие  между служебным символом в маршрутной карте и его значением:
	1. О

2. Р

3. Т

4. И
	А) Режущий инструмент

Б) Технологическая оснастка

В) Измерительный инструмент

Г) Оборудование


Правильный ответ: 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В.
Компетенции (индикаторы): ПК 1.1, ПК 1.4.
2. Установите соответствие  между литера документа и ее назначением:
	1. У

2. П

3. Т

4. Е
	А) документация для серийного производства

Б) документация для единичного производства

В) учебная документация

Г) единый технологический процесс (для типовых операций)


Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г
Компетенции (индикаторы): ОК 2,  ПК 1.1
3. Установите соответствие между графой операционной карты и указываемой информацией:

	1. 1

2. 3

3. 5

4. 7

5. 9
	А) марка материала и тип заготовки 

Б) наименование технологического перехода

В) оборудование (например, станок 16К20)

Г) режимы резания (подача, частота вращения и т.д.)

Д) измерительный инструмент (микрометр, штангенциркуль и т.д.)


Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г, 5-Д.
Компетенции (индикаторы): ОК 1, ПК 1.3.
Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо.
1. Установите правильную последовательность оформления комплекта технологической документации:
А) операционные карты

Б) титульный лист

В) маршрутная карта

Г) карты эскизов
Правильный ответ: Б, В, А, Г.
Компетенции (индикаторы): ОК 1,  ПК 1.1
2. Установите правильную последовательность заполнения операционной карты:

А) указание режимов резания

Б) запись переходов в повелительном наклонении

В) установка и закрепление заготовки

Г) указание оборудования и оснастки

Д) служебные символы «О», «Т», «Р».

Правильный ответ: Д, В, Б, Г, А.
Компетенции (индикаторы): ПК -1.3,  ПК 1.4
3. В какой последовательности оформляется маршрутная карта:

А) указания оборудования

Б) запись операций в порядке выполнения

В) присвоение номеров операциям

Г) указание кода по классификатору

Д) заполнение шапки документа

Правильный ответ: Д, В, Б, А, Г
Компетенции (индикаторы): ОК 4, ПК 1.1
Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. В маршрутной карте каждая операция нумеруется с шагом ________, чтобы можно было вставить дополнительную операцию.
Правильный ответ: 5 или 10.
Компетенции (индикаторы): ОК 5,  ПК 1.1
2. Первым документом в комплекте технологической документации является _________.

Правильный ответ: титульный лист
Компетенции (индикаторы): ПК 1.1
3. Графическое изображение установки и обработки детали оформляется на _______.
Правильный ответ: карте эскизов
Компетенции (индикаторы): ПК 1.1 

Задания открытого типа  с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.
1. Какой документ является основным в комплекте технологической документации?

Правильный ответ: карта технологического процесса
Компетенции (индикаторы): ПК 1.1
2. Каким наклонением записываются переходы в карте технологического процесса?
Правильный ответ: в повелительном наклонении
Компетенции (индикаторы): ПК 1.2
3. Каким образом обозначаются технологические базы на эскизе?

Правильный ответ: условными знаками.
Компетенции (индикаторы): ПК 1.3
Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос. 
1. Какие ошибки чаще всего допускаются при оформлении технологической документации и как их избежать?

Время выполнения 5 минут

Критерий оценивания: полное содержательное соответствие нижеприведенному описанию.

1. Несоответствие размеров на чертеже и КТП – приводит к браку.

Решение: сверять все размеры поэтапно.

2. Отсутствие шероховатости или допусков - делает документ неполным.
Решение: проверять наличие всех требований по чертежу.
3. Неправильное обозначение баз – нарушает установку детали.

Решение: использовать стандартные условные знаки

4. Пропуск норм времени или режимов резания - мешает планированию.

Решение: рассчитывать по справочникам (например, Справочник технолога – машиностроителя под ред. А.Г. Косиловой)

5. Нарушение  порядка нумерации операции – путаница в документации.

Решение: нумеровать строго по ходу технологического процесса.

6. Использование стандартных формулировок - снижает читаемость.

Решение: придерживаться ГОСТ 3.1702-79.
Компетенции (индикаторы): ПК 1.1, ПК 1.3
2. Какие сведения указываются в строке М02 карты технологического процесса?

Время выполнения 5 минут

Критерий оценивания: полное содержательное соответствие нижеприведенному описанию.

В строке М02 указываются следующие данные:
· Единица нормирования расхода материала (1,10,100 шт.).

· Коэффициент использования материала – показывает, какая часть материала идет в деталь, а какая – в отходы.

· Код (или вид) заготовки – например, поковка, отливка, прокат.

· Профиль и размеры исходной заготовки - например, круг диаметром 60 мм, длина 200 мм.
· Количество деталей из одной заготовки – если заготовка позволяет получить несколько деталей.

· Масса заготовки – в килограммах.

Компетенции (индикаторы): ОК 4, ПК.1.3.
