Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Кузнечно-штамповочное оборудование»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.

Какие фрикционные муфты нашли наибольшее применение?

А) с механическим управлением

Б) с электромагнитным управлением

В) с пневматическим управлением

Г) с гидравлическим управлением

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Выберите один правильный ответ.

В каком случае на перемещение ползуна не расходуется энергия привода и маховика?

А) при холостом ходе вниз

Б) при разгрузочной фазе рабочего хода

В) в случае перемещения при выключенном электродвигателе

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Выберите один правильный ответ.

При какой технологической операции происходит резкая разгрузка пресса, вызывающая динамические напряжения в его узлах?

А) вырубка

Б) вытяжка

В) гибка

Г) калибровка

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Выберите один правильный ответ.

Что является исходной величиной при проектировании кривошипно-шатунного механизма?

А) скорость ползуна

Б) крутящий момент на главном валу

В) значение полного хода ползуна

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) Гидравлические прессы | А) это машины ударного действия. Рабочие (падающие) части приводятся в движение сжатым паром или воздухом. Основной характеристикой является масса падающих частей |
| --- | --- |
| 2) Винтовые прессы | Б) машины статического действия. Усилие для деформирования заготовки создается рабочей жидкостью высокого давления (20-30 МПа). В результате развивается значительное усилие – до 200 МН |
| 3) Молоты | В) машины статического действия. Деформирование заготовки происходит за счет энергии, накопленной массивным маховиком, который вращается от электродвигателя |
| 4) Механические прессы | Г) (фрикционные и гидровинтовые) по принципу воздействия на заготовку представляют собой машины промежуточного вида между прессом и молотом. Ползун в конце хода вниз производит удар со скоростью 1-3 м/с, что в 4-8 раз меньше скорости бойка молота |
| 5) Кривошипные прессы | Д) принцип действия основан на использовании для деформирования металла кинетической энергии вращательного движения маховика, которая передается исполнительному механизму – ползуну с помощью кривошипно-шатунного механизма |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В, 5-Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) Схема кривошипного пресса | А) |
| --- | --- |
| 2) Схема винтового пресса | Б) |
| 3) Схема гидравлического пресса | В) |
| 4) Схема молота | Г) |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А, 4- Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Обозначение на чертеже | Название |
| --- | --- |
| 1) 1 – | А) блоки |
| 2) 2 – | Б) эластичные амортизаторы |
| 3) 3 – | В) верхняя баба |
| 4) 4 – | Г) нижняя баба |
| 5) 5 – | Д) металлические ленты |

Молот с механическим ленточным механизмом связи

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Д, 4-Б, 5-Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) По виду привода прессы разделяют на | А) с параллельными ножами, с наклонными ножами (гильотинные), дисковые и вибрационные |
| --- | --- |
| 2) Основные типы ножниц, применяемых в листоштамповочных цехах: | Б) равен отношению полезной работы к работе, затрачиваемой на приведение механизма в движение |
| 3) КПД (коэффициент полезного действия) молота | В) горизонтальном движении рабочего устройства, жестко связанного с кривошипным механизмом. Рычажно-кулачковый механизм осуществляет работу вспомогательных устройств машины |
| 4) Принцип действия горизонтально-ковочных машин основан на | Г) механические, гидромеханические и гидравлические |

Правильный ответ: 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность разработки технологического процесса ковки. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

А) составление чертежа поковки и определение ее массы

Б) назначение режимов нагрева и охлаждения поковок

В) выбор характера, последовательности кузнечных операций и проектирование инструмента

Г) определение массы и размера заготовки

Д) выбор кузнечного оборудования и средств механизации

Е) установление состава кузнечной бригады и определение норм времени

Правильный ответ: А, Г, В, Б, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Установите правильную последовательность при штамповочных работах на молотах или прессах. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

А) передача штамповки на пресс и обрезка заусенца (облоя)

Б) непосредственная штамповка на молоте или прессе с соблюдением последовательности переходов, предусмотренных технологическим процессом

В) разрезка прутков на заготовки

Г) подготовка заготовок к нагреву и нагрев их до требуемой температуры

Д) передача от пресса в тару или на площадку для выполнения дальнейших операций

Е) передача на молот (или пресс) для правки

Ж) просечка отверстия там, где это требуется

Правильный ответ: В, Г, Б, А, Ж, Е, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Установите правильную последовательность этапов проектирования кривошипного пресса. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

А) синтез главного исполнительного механизма

Б) расчет узлов и деталей привода

В) разработка вопросов стандартизации, унификации, организации рабочего места, техники безопасности и охраны труда

Г) проектировочный расчет муфты и тормоза

Д) разработка кинематической схемы

Е) разработка общего вида пресса

Ж) энергетические расчеты

И) разработка технического задания

Правильный ответ: И, Д, А, Ж, Г, Б, Е, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Установите последовательность частоты применения энергоносителей штамповочных молотов. Запишите последовательность букв слева направо, начиная с энергоносителя, наиболее часто применяемого в кузнечных цехах, заканчивая редко используемым.

А) сжатый воздух

Б) сухой насыщенный пар

В) азот

Г) влажный пар

Д) подогретый сжатый воздух

Е) перегретый пар

Правильный ответ: Г, А, Д, Б, Е, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_____________ – это производственное оборудование статического действия, используемое для обработки заготовок из различных материалов методом давления.

Правильный ответ: Пресс

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Ковочные _____________ выпускают с двухстоечной станиной арочного или мостового типа.

Правильный ответ: молоты

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Основным исходным параметром при проектировании кривошипно-шатунного механизма является величина максимального _______________ ползуна, которая обусловлена стандартами на основные параметры прессов или рассчитывается на основе технологических процессов.

Правильный ответ: хода

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Гидравлический _______________ нужен для оказания статического воздействия на обрабатываемый материал или деталь.

Правильный ответ: пресс

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Кривошипные прессы для горячей штамповки обладают высокой жесткостью конструкции, которая необходима для снижения упругих деформаций и получения наиболее точных размеров _______________.

Правильный ответ: поковок / заготовок / деталей

Компетенции (индикаторы): ПК-1.

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Исходная величина для конструкторского расчета, конструирования и последующего технологического выбора кузнечно-штамповочного оборудования – это ____________________________.

Правильный ответ: главный размерный параметр

Компетенции (индикаторы): ПК-1.

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Кривошипные кузнечно-штамповочные прессы входят в группу ______________ прессов.

Правильный ответ: механичесмких

Компетенции (индикаторы): ПК-1.

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Кривошипные ______________ – наиболее распространенный вид машин для листовой штамповки.

Правильный ответ: прессы.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Основным видом классификации кузнечно-штамповочного оборудованя, является по ___________________________, то есть по назначению оборудования того или иного типа в производстве.

Правильный ответ: технологическому признаку

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Масса шабота штамповочного молота равна 20-25-кратной массе __________________.

Правильный ответ: падающих частей

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Дайте характеристику исполнительным механизмам кривошипных прессов, приведите их классификацию.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Исполнительный механизм пресса выполняет заданный процесс формообразования, то есть обеспечивает определенное перемещение обрабатывающего инструмента пресса относительно обрабатываемого материала для получения детали с заданными размерами, качеством поверхности и другими параметрами.

В практике распространены в основном четыре группы исполнительных механизмов, с помощью которых обеспечиваются различные условия работы, диктуемые требованиями рационального проведения технологического процесса.

К первой группе относятся исполнительные механизмы универсальных прессов, которые нашли наиболее широкое применение в производстве. Для этого типа прессов наибольшее распространение получил центральный кривошипно-шатунный механизм.

Во вторую группу входят исполнительные механизмы, которые используются для преодоления больших сопротивлений деформации при относительно малом моменте на приводе. Наиболее распространены кривошипно-коленный и кривошипно-кулисный механизмы.

Третья группа исполнительных механизмов предназначена для увеличения хода и регулирования скорости исполнительного звена (снижения и выравнивания) на определенном участке хода. Простейшим механизмом этой группы является кривошипно-рычажный механизм.

Четвертая группа исполнительных механизмов позволяет осуществлять остановку ползуна в течение определенной части цикла. Простейшим механизмом является кулачковый, который отличается от кривошипного механизма переменным радиусом кривошипа.

Критерии оценивания: наличие в ответе понимания принципов классификации исполнительных механизмов кривошипных прессов, содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Определить циклическую парциальную частоту колебаний фундамента системы шабот-фундамент штамповочного молота, если заданы жесткость грунта Kr= 6,9*109 Н/м2, масса фундамента молота  mф = 6,9*105 кг.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Круговая парциальная частота колебаний фундамента определяется по формуле:

ωф=Kr/mф.

Производим расчет: ωф=6,9*109/6,9*105= 10000= 100 рад./с

Циклическая парциальная частота колебаний фундамента определяется по формуле:

fф=ωф/2π=100 / 2π= 17 Гц.

Ответ: Циклическая парциальная частота колебаний фундамента для заданных параметров расчета составляет 17 Герц.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше решению.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Перечислите виды рабочих органов парораспределительного механизма паровоздушных молотов.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Рабочие органы парораспределительного механизма могут быть выполнены в виде:

– клапанных устройств, в которых подъем клапанов от седла открывает, а посадка на место прекращает подачу энергоносителя;

– золотниковых устройств, в которых полки цилиндрического золотника в ходе возвратно-поступательного движения перекрывают отверстия (окна) втулки, прекращая впуск свежего энергоносителя или начиная выпуск отработавшего;

– крановых устройств, в которых проходные окна открываются или закрываются при повороте внутренней втулки относительно наружной.

Наиболее распространенная конструкция устройства – цилиндрические золотники. Они позволяют реализовать качественное регулирование потока энергоносителя.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше описанию.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Как определяется расход энергии при холостом ходе кривошипного пресса.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Расход энергии в приводе кривошипного пресса во время холостых ходов обусловлен следующими потерями:

– на преодоление трения в опорах и направляющих главного исполнительного механизма и маховика, а также сил тяжести;

– на преодоление сил трения в зацеплении и опорах зубчатых передач;

– на разгон маховика до номинальной частоты вращения и проскальзывание ремней в клиноременной передаче;

– на перемещение деталей вспомогательных механизмов пресса.

Работу холостого хода того или иною механизма при повороте ведущего кривошипа на угол от α1 до α2определяем интегрированием:

Axx=α1α2Mkidα.

где Mki– текущий приведенный крутящий момент на ведущем звене механизма.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше описанию.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Перечислите общие требования к виброизоляции штамповочных молотов.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Послеударные вибрации, возникающие при работе кузнечных молотов, создают дискомфортные условия работы обслуживающего персонала, оказывая неблагоприятные физиологические и психологические воздействия.

Возникающие при работе молотов колебания фундамента приводят к сейсмическим колебаниям грунта, которые передаются на строительные сооружения, измерительное и технологическое оборудование, вызывая нежелательные последствия. ГОСТ 12.1.012-2004 «Вибрационная безопасность. Общие требования» ограничивает среднеквадратичное значение виброскорости в зависимости от технологической вибрации на рабочих местах.

Можно сформулировать общие требования к виброизоляции штамповочных молотов:

– Обеспечить уровень колебания фундамента в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.012-2004 «Вибрационная безопасность. Общие требования» на нормы технологической вибрации на рабочих местах.

– Стоимость устройства виброизоляции и фундамента не должна превышать стоимости жестких фундаментов с установкой молотов на подшаботной прокладке из дубовой древесины, т.е. составлять 6-8% от стоимости молота.

– Подшаботная виброизоляция должна обеспечить замену подшаботных прокладок из дубовой древесины при капитальных ремонтах молотов, установленных на жестких фундаментах без изменения конструкции фундамента, и обеспечить требования ГОСТ 12.1.012- 2004 на нормы технологических вибраций.

– Конструкция подшаботной виброизоляции должна обеспечить надежную работу молота в течение 10-12 лет без технического обслуживания виброизоляторов.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-1