Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Технология выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Каково важное действие при разборке двигателя?

A. Использовать смазку на всех деталях

B. Тщательно маркировать детали

C. Работать с нагретым двигателем

D. Игнорировать порядок разборки

Правильный ответ: B

Компетенции (индикаторы): ОК 2,4; ПК 3.4.

2. Какой из следующих признаков может указывать на проблемы с системой охлаждения двигателя?

A) Увеличение расхода топлива

B) Понижение давления масла

C) Перегрев двигателя

D) Увеличение вибраций при работающем двигателе

Правильный ответ: C

Компетенции (индикаторы): ОК 4,5,8; ПК 3.2.

3. Какой из следующих методов используется для проверки уровня охлаждающей жидкости?

A) Измерение электрическим тестером

B) Визуальная проверка уровня в расширительном бачке

C) Проверка с помощью манометра

D) Пробный запуска двигателя

Правильный ответ: B

Компетенции (индикаторы): ОК 9; ПК 3.2.

4. Какой из следующих методов является правильным при разборке узла автомобиля?

A) Случайный разбор узла без записи порядка

B) Разбор узла с записыванием последовательности и местоположения деталей

C) Всегда располагать детали в одном месте, не обращая внимания на порядок

D) Удаление всех деталей одновременно

Правильный ответ: B

Компетенции (индикаторы): ОК 8; ПК 3.4; ПК 3.3.

Выберите все правильные варианты ответов

1. При выполнении слесарно-сборочных операций и измерений на автомобиле, какие действия способствуют повышению точности и качества работы?

A) Использование только грязных и замасленных инструментов

B) Соблюдение рекомендованных производителем моментов затяжки резьбовых соединений

C) Предварительная очистка поверхностей деталей от грязи и старой смазки

D) Использование измерительных инструментов (микрометр, щупы) для контроля зазоров и размеров

E) Сборка узлов без учета последовательности демонтажа

Правильный ответ: B), C), D).

Компетенции (индикаторы): ОК 2,6,7; ПК 3.3; ПК 3.4.

2. Какие из следующих признаков при визуальном осмотре могут указывать на необходимость замены тормозных колодок при техническом обслуживании?

A) Отсутствие скрипа при торможении

B) Минимальная остаточная толщина фрикционной накладки

C) Наличие глубоких трещин на поверхности колодки

D) Равномерный износ всех колодок

E) Появление металлического скрежета при торможении

Правильный ответ: B), C), E).

Компетенции (индикаторы): ОК 4,5; ПК 3.3.

3. Какие из следующих индикаторов могут указывать на отказы в системе охлаждения автомобиля?

A) Увеличение температуры двигателя

B) Появление льда в системе охлаждения

C) Запах антифриза внутри салона

D) Пониженное давление в шинах

E) Появление водяных следов под автомобилем

Правильный ответ: A), B), C), E).

Компетенции (индикаторы): ОК 9: ПК 3.2; ПК.3.3.

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Укажите соответствие: Левый столбец / Правый столбец

|  | Левый столбец |  | Правый столбец |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Замена моторного масла |  | A. Определение точности размеров деталей |
|  | - Регулировка зазоров клапанов |  | B. Проверка толщины дисков и колодок |
|  | - Сборка узла трансмиссии |  | C. Обеспечение правильного зажигания |
|  | - Визуальный осмотр тормозной системы |  | D. Устранение вибраций и стуков |
|  | - Использование штангенциркуля для измерений |  | E. Проверка уровня и состояния жидкости |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E | C | D | B | A |

Компетенции (индикаторы): ОК 2,3; ПК 3.3.

2. Укажите соответствие: Левый столбец / Правый столбец

|  | Левый столбец |  | Правый столбец |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Диагностика системы охлаждения |  | A. Проверка напряжения и сопротивления |
|  | - Проверка состояния кузова |  | B. Проверка компрессии в цилиндрах |
|  | - Анализ работы тормозной системы |  | C. Выявление трещин и утечек |
|  | - Оценка работы двигателя |  | D. Измерение давления в системе |
|  | - Проверка электрической системы |  | E. Оценка состояния лакокрасочного покрытия |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | E | D | B | A |

Компетенции (индикаторы): ОК 4; ПК 3.2.

3. Укажите соответствие: Левый столбец / Правый столбец

|  | Левый столбец |  | Правый столбец |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Снятие коробки передач. |  | - Локализация источника звука стетоскопом |
|  | - Замена поршневых колец. |  | - Измерение зазоров замков колец |
|  | - Устранение стука в двигателе. |  | - Использование съемника для шестерни |
|  | - Сборка головки блока цилиндров. |  | - Применение подъемника для агрегата |
|  | - Разборка стартера . |  | - Проверка затяжки болтов ГБЦ по схеме |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | B | A | E | C |

Компетенции (индикаторы): ОК 9; ПК 3.4.

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Проверка уровня охлаждающей жидкости:

А. Долить жидкость до отметки "MAX" при необходимости.

Б. Открыть крышку расширительного бачка (на холодном двигателе).

В. Визуально оценить уровень жидкости.

Правильный ответ: Б, В, А.

Компетенции (индикаторы): ОК 2,4; ПК 3.2; ПК 3.3.

2. Снятие стартера с автомобиля:

А. Открутить крепежные болты стартера и извлечь его.

Б. Отсоединить электрические провода от стартера.

В. Отключить провод "массы" от аккумулятора.

Правильный ответ: В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ОК 4,5,6; ПК 3.3; ПК 3.4.

3. Сборка ступичного узла после замены подшипника:

А. Установить ступицу на поворотный кулак.

Б. Запрессовать новый подшипник в ступицу/кулак.

В. Установить тормозной диск и суппорт.

Г. Затянуть ступичную гайку с требуемым моментом.

Правильный ответ: Б, А, Г, В.

Компетенции (индикаторы): ОК 9; ПК 3.4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Важным этапом диагностики подвески является проверка состояния ______ для оценки ее работоспособности.

Правильный ответ: амплитудных колебаний

Компетенции (индикаторы): ПК 3.2;  ОК 2,3.

2. При диагностике тормозной системы необходимо проверить ______ на наличие утечек и повреждений.

Правильный ответ: осциллограф

Компетенции (индикаторы): ПК 3.2; ОК 9.

3. Одним из основных видов технического обслуживания является ______, которое включает в себя замену всех фильтров.

Правильный ответ: ТО-1

Компетенции (индикаторы): ПК 3.3; ОК 4.

4. При техобслуживании системы тормозов важно проверить ______, чтобы узнать о состоянии тормозной системы.

Правильный ответ: толщину тормозных колодок

Компетенции (индикаторы): ПК 3.3; ОК 1,2,3.

5. Для устранения неисправностей в системе зажигания необходимо проверить состояние ______ и их соединений.

Правильный ответ: свечей зажигания

Компетенции (индикаторы): ПК 3.4; ОК 9.

6. После сборки узла важно провести ______, чтобы убедиться в правильности выполненной работы.

Правильный ответ: проверку работы узла

Компетенции (индикаторы): ПК 3.4; ОК 9.

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Для определения причин утечки рабочей жидкости из автомобиля необходимо провести тщательный визуальный ______ всех соединений, шлангов и уплотнений.

Правильный ответ: осмотр / контроль.

Компетенции (индикаторы): ПК 3.2; ОК 2,3,4.

2. При диагностике ходовой части автомобиля, особенно при наличии посторонних стуков или люфтов, критически важно проверить ______ подвески.

Правильный ответ: элементы / компоненты / узлы.

Компетенции (индикаторы): ПК 3.2; ОК 4,8.

3. Для поддержания эффективности тормозной системы важно периодически проверять ______, так как их износ может привести к снижению тормозных характеристик.

Правильный ответ: работу ABS / уровень тормозной жидкости / состояние тормозных колодок.

Компетенции (индикаторы): ПК 3.3; ОК 4, 6,7.

4. Одним из важных этапов технического обслуживания является проверка ______, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и утечек.

Правильный ответ: системы охлаждения/ системы смазки/ системы выпуска отработавших газов.

Компетенции (индикаторы): ПК 3.3; ОК 2,4,5.

5. При устранении неисправностей, проявляющихся необычными шумами или вибрациями, первостепенным шагом является ______ для точного определения источника проблемы

Правильный ответ: проведение визуального осмотра и прослушивания / использование диагностического оборудования / проведение прослушивания.

Компетенции (индикаторы): ПК 3.4; ОК 9.

6. После выполнения ремонта или сборки агрегата обязательным этапом является ______ для подтверждения его корректной работы и отсутствия дефектов.

Правильный ответ: функциональное тестирование на стенде / повторный осмотр на предмет утечек / контроль всех затяжек резьбовых соединений.

Компетенции (индикаторы): ПК 3.4; ОК 4, 7.

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Какая роль диагностики в процессе проведения технического обслуживания трансмиссии, и какие основные параметры нужно контролировать?

Задачи: Оценить способность анализировать важность диагностики в специфической области. Проверить знание параметров, подлежащих контролю при обслуживании трансмиссии.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый ответ (один из возможных вариантов):

Диагностика играет критическую роль в процессе проведения технического обслуживания трансмиссии, поскольку она позволяет выявить скрытые неисправности, которые могут привести к снижению производительности автомобиля или даже к серьезным поломкам. Основные параметры, на которые следует обратить внимание при диагностике трансмиссии, включают уровень и состояние трансмиссионной жидкости, наличие утечек, а также визуальный осмотр шлангов и соединений на предмет повреждений. Также важно проверить работу переключения передач; это можно сделать с помощью тест-драйва или диагностики с использованием специального оборудования. Адекватный анализ этих параметров позволяет не только поддерживать трансмиссию в исправном состоянии, но и предотвращать возникновение дорогостоящих ремонтов в будущем.

Критерий оценивания: Аргументированность и ясность ответа. Степень понимания процесса диагностики. Упоминание конкретных параметров контроля.

Компетенции (индикаторы): ПК 3.2; ПК 3.3; ОК 9, 10.

2. Как вы проводите диагностику двигателя автомобиля на предмет выявления неисправностей, и какие ключевые параметры следует контролировать?

Задачи: Оценить уровень знания процессов диагностики двигателя.

Проверить понимание критически важных параметров, которые необходимо контролировать.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый ответ (один из возможных вариантов):

Диагностика двигателя автомобиля начинается с визуального осмотра и проверки наличия утечек масла или охлаждающей жидкости. Затем следует провести считывание кодов ошибок с помощью сканера, что поможет выявить возможные электронные или механические неисправности. Важными параметрами для контроля являются уровень масла, его состояние, а также компрессия в цилиндрах, которая может быть измерена с помощью компрессометра. Также необходимо обратить внимание на работу системы зажигания, проверяя свечи и катушки на наличие износа. В ходе диагностики ключевым моментом является оценка работы двигателя под нагрузкой, что позволяет выявить проблемы, которые могут не проявляться при работе без нагрузки.

Критерий оценивания: Полнота и точность описания процессов. Упоминание ключевых параметров диагностики. Логичность и последовательность изложения.

Компетенции (индикаторы): ПК 3.2; ПК 3.4 ОК 2, 6.

3. Каковы последствия несвоевременного технического обслуживания узлов и агрегатов автомобиля, и какие меры можно предпринять для предотвращения таких ситуаций?

Задачи: Оценить понимание последствий пренебрежения техническим обслуживанием. Проверить знание профилактических мер

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый ответ (один из возможных вариантов):

Несвоевременное техническое обслуживание узлов и агрегатов автомобиля может привести к ряду серьезных последствий, включая значительное сокращение срока службы компонентов, ухудшение производительности автомобиля, увеличение расхода топлива, а в самых тяжелых случаях — к авариям на дороге. Проблемы с тормозной системой, например, могут стать причиной аварии, и это подчеркивает важность профилактики. Для предотвращения таких ситуаций необходимо внедрять регулярные проверки состояния автомобиля, придерживаться графиков замены масла и фильтров, а также проводить внеплановые диагностики при появлении подозрительных симптомов. Составление плана технического обслуживания и использование напоминаний также поможет владельцам автомобилей не забывать о необходимости проверок.

Критерий оценивания: Аргументированность и четкость представленной информации. Способность к выделению важных последствий. Конкретные примеры предложенных мер.

Компетенции (индикаторы): ПК 3.3; ПК 3.4; ОК 4, 10.