Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Учебная практика по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. При выполнении капитального ремонта двигателя, после его извлечения из автомобиля и разборки, какая из процедур является КЛЮЧЕВОЙ для оценки состояния компонентов и определения объема предстоящих работ?

А) Немедленная замена всех прокладок и сальников.

Б) Визуальный осмотр на предмет трещин и деформаций, а также проведение замеров износа основных деталей (цилиндров, шеек коленвала, распредвала и т.д.).

В) Мойка всех деталей и немедленная сборка с новыми поршнями.

Г) Сброс всех ошибок в электронном блоке управления (ЭБУ).

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОК 2; ПК 1.1.

2. В рамках планового технического обслуживания (ТО) автомобиля с бензиновым двигателем, какой из перечисленных элементов подлежит регулярной замене согласно регламенту производителя для поддержания оптимальной работы системы зажигания и топливной экономичности?

А) Катушки зажигания

Б) Датчик положения коленчатого вала

В) Свечи зажигания

Г) Стартер

Правильный ответ: B

Компетенции (индикаторы): ОК 4; ПК 1.2; ПК.1.3.

3. Какое действие является ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ и наиболее важным при подъеме автомобиля на домкрате или подъемнике для выполнения работ под ним?

А) Установка предупреждающих знаков вокруг автомобиля.

Б) Полностью слить все эксплуатационные жидкости из автомобиля.

В) Убедиться в надежной фиксации автомобиля на опорах (страховочных стойках) или в фиксации подъемника, а также заблокировать колеса.

Г) Сбросить давление во всех шинах автомобиля.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОК 5; ПК 2.3.

Выберите все правильные варианты ответов

1. Перед началом капитального ремонта двигателя какие подготовительные мероприятия являются обязательными?

А) Тщательная мойка и очистка двигателя от внешних загрязнений и отложений.

Б) Проведение полной дефектовки всех компонентов двигателя для выявления изношенных и поврежденных деталей.

В) Заказ и приобретение всех необходимых запасных частей, прокладок, сальников и расходных материалов.

Г) Изучение ремонтной документации, технических бюллетеней и последовательности разборки/сборки для данной модели двигателя.

Д) Проверка работоспособности аудиосистемы автомобиля.

Правильный ответ: А, Б, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ОК 2; ПК 1.1.

2. Перед началом любых ремонтных работ с автомобилем, какие меры предосторожности и подготовки необходимо выполнить для обеспечения безопасности и эффективности?

А) Идентифицировать автомобиль и уточнить у клиента характер неисправности.

Б) Установить автомобиль на ровную, твердую поверхность, заглушить двигатель, поставить на стояночный тормоз и заблокировать колеса (при необходимости).

В) Обязательно ознакомиться с руководством по ремонту или технической документацией для конкретной модели автомобиля.

Г) Незамедлительно приступить к демонтажу неисправного узла.

Д) Убедиться в наличии необходимых инструментов и средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Правильный ответ: А, Б, В, Д.

Компетенции (индикаторы): ОК 6; ПК 1.2; ПК 2.3.

3. После завершения капитального ремонта какого-либо агрегата (например, двигателя или коробки передач) и его установки на автомобиль, какие действия необходимы для обеспечения правильного ввода в эксплуатацию и проверки качества выполненных работ?

А) Залить все необходимые эксплуатационные жидкости в соответствии с рекомендациями производителя (тип и объем).

Б) Проверить герметичность всех соединений, шлангов и патрубков при работающем двигателе.

В) Выполнить тестовый запуск двигателя и прогрев до рабочей температуры, контролируя показания приборов и отсутствие посторонних шумов.

Г) Провести тестовую поездку, проверяя работу отремонтированного агрегата в различных режимах и под нагрузкой.

Д) Сразу же выдать автомобиль клиенту, так как все было сделано по инструкции.

Правильный ответ: А, Б, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ОК 8: ПК 1.3.

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Укажите соответствие: Левый столбец / Правый столбец

|  | Левый столбец |  | Правый столбец |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Электронная система управления двигателем (ЭСУД) |  | А. Визуальный осмотр, проверка осевого и радиального люфта рулевых наконечников и тяг. |
|  | - Давление топлива в системе |  | Б. Подключение манометра в топливную магистраль. |
|  | - Состояние и износ тормозных колодок/дисков |  | В. Визуальный осмотр через колесные диски или снятие колес, измерение толщины |
|  | - Герметичность системы охлаждения |  | Г. Подключение сканера OBD-II для чтения кодов неисправностей и параметров работы. |
|  | - Люфты в рулевом управлении |  | Д. Тестер герметичности системы охлаждения детали |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г | Б | В | Д | А |

Компетенции (индикаторы): ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2

2. Укажите соответствие: Левый столбец / Правый столбец

|  | Левый столбец |  | Правый столбец |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Работы под поднятым автомобилем на домкрате или подъемнике |  | А. Использование защитных перчаток, очков, а при необходимости - респиратора и обеспечение адекватной вентиляции. |
|  | - Работа с аккумуляторной кислотой, антифризом или едкими растворителями |  | Б. Немедленная очистка и обезжиривание поверхности пола с использованием абсорбирующих материалов. |
|  | - Возникновение небольшого возгорания (например, горючих жидкостей) в мастерской. |  | В. Отсоединение минусовой клеммы аккумуляторной батареи перед началом работ. |
|  | - Работы по диагностике или ремонту электрооборудования автомобиля (стартер, генератор, проводка). |  | Г. Надежная фиксация автомобиля на страховочных опорах (стойках) |
|  | - Обнаружение разлитых масел или технических жидкостей на полу мастерской. |  | Д. Использование порошкового или пенного огнетушителя, предназначенного для тушения классов B и C. |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г | А | Д | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОК 8; ПК 2.3.

3. Укажите соответствие: Левый столбец / Правый столбец

|  | Левый столбец |  | Правый столбец |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - После разборки и дефектовки двигателя, перед его сборкой. |  | А.Измерение геометрических параметров подвески |
|  | - Замена подшипника ступицы колеса. |  | Б. Применение герметика и новой прокладки клапанной крышки |
|  | - Устранение течи моторного масла из-под клапанной крышки. |  | В. Дефектовка деталей, проверка зазоров и допусков |
|  | - Диагностика причины «увода» автомобиля в сторону при движении. |  | Г. Применение гидравлического пресса или специализированного съемника |
|  | - Замена тормозных колодок и дисков. |  | Д. Визуальный осмотр на износ, измерение толщины фрикционных накладок и рабочих поверхностей |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Г | Б | А | Д |

Компетенции (индикаторы): ОК 3; ПК 1.1; ПК 1.3.

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Какие из перечисленных действий относятся к этапу планового технического обслуживания (ТО) автомобиля?

А) Проверка состояния приводных ремней и их натяжения.

Б) Диагностика электронных блоков управления (ЭБУ) автомобиля.

В) Замена моторного масла и масляного фильтра.

Г) Полная переборка двигателя с заменой всех уплотнений.

Д) Проверка и при необходимости регулировка углов установки колес (сход-развал).

Правильный ответ: А, Б, В, Д.

Компетенции (индикаторы): ОК 2; ПК 1.2; ПК 1.3.

2. При диагностике неисправности «низкая эффективность торможения» какие из перечисленных проверок следует выполнить?

А) Диагностировать работу системы ABS с помощью сканера.

Б) Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и ее состояние.

В) Проверить работу вакуумного усилителя тормозов.

Г) Проверить давление в шинах.

Д) Осмотреть тормозные колодки и диски на предмет износа и повреждений.

Правильный ответ: А, Б, В, Д.

Компетенции (индикаторы): ОК 1; ПК 1.1.

3. При проведении работ под поднятым автомобилем (на подъемнике или домкратах), какие действия и меры предосторожности являются критически важными?

А) Использование штатных страховочных опор (стоек) автомобиля в дополнение к домкрату.

Б) Установка противооткатных упоров под колеса, которые остаются на земле.

В) Убедиться, что подъемник или домкраты находятся на ровной и прочной поверхности.

Г) Приступать к работе, если автомобиль немного шатается, так как это незначительно.

Д) Установить нейтральную передачу (для механической КПП) или режим "P" (для АКПП) и отключить двигатель.

Правильный ответ: А, Б, В, Д.

Компетенции (индикаторы): ОК 9; ПК 2.3.

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. При капитальном ремонте двигателя, после его полной разборки, необходимо провести ___________ всех деталей, чтобы выявить износ и деформации, используя соответствующие измерительные инструменты.

Правильный ответ: Дефектовку

Компетенции (индикаторы): ПК 1.1;  ПК 1.2; ОК 2.

2. Для обеспечения эффективной работы тормозной системы, помимо проверки износа колодок и дисков, важно также контролировать __________ тормозной жидкости и состояние тормозных магистралей.

Правильный ответ: Уровень

Компетенции (индикаторы): ПК 1.1;  ПК 1.2; ОК 6.

3. Для обеспечения безопасности при работе с электрооборудованием, перед началом разборки узлов и агрегатов, всегда необходимо ____________.

Правильный ответ: Отсоединить аккумулятор

Компетенции (индикаторы): ПК 1.3; ПК 2.3; ОК 7.

4. При проведении работ по замене подшипника ступицы колеса, помимо использования специализированного съемника, важно также убедиться, что __________ автомобиля надежно зафиксированы страховочными опорами.

Правильный ответ: Узлы и агрегаты

Компетенции (индикаторы): ПК 1.3; ПК 2.3; ОК 2.

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Перед проведением капитального ремонта двигателя, после его полной разборки, необходимо провести __________ всех деталей.

Правильный ответ: Дефектовку / Визуальный осмотр / Измерение.

Компетенции (индикаторы): ПК 1.1; ПК 1.2; ОК 3.

2.Плановое техническое обслуживание автомобиля, выполняемое согласно регламенту производителя, обычно включает в себя замену __________ и фильтров, проверку уровней технических жидкостей и состояние ходовой части.

Правильный ответ: Приводных ремней / Свечей зажигания / Фильтра салона.

Компетенции (индикаторы): ПК 1.1; ПК 1.2; ОК 5.

3. Перед началом работ по снятию и ремонту __________ автомобиля, таких как передняя или задняя подвеска, необходимо убедиться, что автомобиль надежно закреплен на подъемнике или домкратах.

Правильный ответ: Агрегатов / Компонентов ходовой части

Компетенции (индикаторы): ПК 1.3; ПК 2.3; ОК 4.

4. После проведения разборки и ремонта __________ автомобиля, таких как генератор или стартер, перед их установкой на место и подключением электропитания, необходимо убедиться в отсутствии __________ на контактах и корпусе, а также правильности подключения проводов.

Правильный ответ: Электрических агрегатов / короткого замыкания; Электрооборудования / замыкания; Систем электропитания / окисления

Компетенции (индикаторы): ПК 1.3; ПК 2.3; ОК 9.

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Каковы основные этапы при разборке и сборке узлов и агрегатов автомобиля, и какие меры безопасности необходимо соблюдать на каждом этапе?

Задачи: Проверить понимание процесса разборки и сборки узлов и агрегатов. Оценить знания мер безопасности.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый ответ (один из возможных вариантов):

При разборке узлов и агрегатов автомобиля необходимо соблюдать несколько ключевых этапов. Первым этапом является подача авто на подъемник и обеспечение надежной фиксации с использованием страховочных опор для предотвращения его случайного падения. После этого производится отключение всех электрических соединений и снятие крышек, что также требует использования специального инструмента. На этапе разборки активно следует контролировать порядок съемки деталей, маркируя их и сохраняя крепежные элементы отдельно. Безопасность на этом этапе обеспечивается защитной экипировкой: перчатками и очками. Следующий этап — дефектовка снятых деталей, где важно использовать точные измерительные инструменты для выявления износа. После завершения дефектовки, в процессе сборки, необходимо соблюдать правильный порядок установки деталей и затяжки болтов, руководствуясь рекомендациями производителя. Также важно проверять на отсутствие загрязнений и повреждений, а в случае необходимости — заменять прокладки и уплотнители. На всех этапах следует учитывать наличие соответствующей вентиляции и отсутствие открытого огня, особенно при работе с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями.

Критерий оценивания: Полнота описания этапов. Указание на меры безопасности.

Компетенции (индикаторы): ПК 1.3; ПК 2.3; ОК 7.

2. Каковы основные виды неисправностей узлов и агрегатов автомобиля, и какие методы их диагностики вы можете применять?

Задачи: Оценить способности к выявлению и диагностике неисправностей. Проверить знания о методах диагностики.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый ответ (один из возможных вариантов):

Основные виды неисправностей узлов и агрегатов автомобиля можно разделить на механические, электрические и гидравлические. Механические неисправности могут включать износ подшипников, повреждение поршней и нарушение целостности картеров. Электрические неисправности чаще всего связаны с потерей контакта, короткими замыканиями или поломкой датчиков. Гидравлические неисправности наблюдаются в тормозных и рулевых системах, где могут возникать утечки жидкости. Методы диагностики варьируются в зависимости от типа неисправности. Для механических неисправностей используют аудиодиагностику (слушая посторонние звуки), а также визуальный осмотр и измерение с помощью микрометров и других инструментов. Электрические неисправности диагностируются с помощью мультиметров и диагностических сканеров, которые позволяют считывать коды ошибок с электронных блоков управления. Для гидравлических систем используют замеры давления и проверку на утечки, что позволяет точно определить проблему и предпринять корректные меры для ее устранения.

Критерий оценивания: Обоснованность выбора неисправностей. Описание методов диагностики.

Компетенции (индикаторы): ПК 1.1; ПК 1.2; ОК 6.

3. Как правильно организовать безопасные условия труда при проведении капитального ремонта автомобиля, чтобы минимизировать риск травм и аварий?

Задачи: Оценить знания по организации безопасных условий труда. Проверить понимание методов минимизации рисков на рабочем месте..

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый ответ (один из возможных вариантов):

Организация безопасных условий труда при проведении капитального ремонта автомобиля требует комплексного подхода. В первую очередь, необходимо проводить инструктаж работников относительно безопасных методов работы и правил поведения на специализированных участках. Рабочее пространство нужно организовать так, чтобы обеспечить легкий доступ к инструментам и оборудованию, избегая лишнего скопления предметов, которые могут стать причиной травм. Необходимо обеспечить качественное освещение, чтобы предотвратить случайные ошибки при работе с тонкими деталями. Все электроинструменты и оборудование должны быть исправными и проверенными перед началом работы. Работники должны использовать средства индивидуальной защиты, такие как очки, перчатки и наушники, особенно при работе с потенциально опасными материалами или во время технологических операций, сопровождающихся сильным шумом. Также, необходимо иметь под рукой средства первой помощи и оборудование для экстренного реагирования на возможные травмы или аварии, чтобы в случае инцидента можно было быстро и эффективно отреагировать.

Критерий оценивания: Логичность организации рабочего пространства. Ясность и последовательность изложения.

Компетенции (индикаторы): ПК 1.3; ПК 2.3; ОК 2.

4. Опишите этапы проведения капитального ремонта двигателя, начиная с диагностики и заканчивая окончательной сборкой, и какие меры контроля качества должны быть применены на каждом этапе.

Задачи: Проверить понимание полного цикла капитального ремонта двигателя. Оценить знания мер контроля качества на различных этапах.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый ответ (один из возможных вариантов):

Капитальный ремонт двигателя начинается с его комплексной диагностики, включающей компьютерную диагностику, измерение компрессии, проверку давления масла и визуальный осмотр. Затем производится разборка двигателя с последующей дефектовкой всех его деталей – измерением цилиндров, поршней, коленчатого вала и других компонентов для выявления износа. На этапе ремонта или замены деталей осуществляется восстановление или приобретение новых компонентов, а также промывка всех каналов и поверхностей. Далее следует сборка двигателя, где критически важно строго соблюдать моменты затяжки болтов, использовать новые прокладки и уплотнения, а также проверять зазоры в сопрягаемых деталях. Контроль качества на этом этапе включает проверку герметичности, правильности установки всех узлов и систем. После сборки проводится обкатка двигателя на холостом ходу с постепенным увеличением оборотов, а также контроль температуры и давления масла. Финальным этапом является проверка работы двигателя под нагрузкой и финальная компьютерная диагностика для подтверждения отсутствия неисправностей. Важно применять инструменты контроля качества на каждом шаге, от точных измерений до проверки герметичности и правильности сборки.

Критерий оценивания: Полнота и последовательность описания этапов ремонта. Корректность описания мер контроля качества.

Компетенции (индикаторы): ПК 1.1; ПК 1.2; ОК 2.