Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Электротехника и электроника» для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

1. Задание на выбор одного правильного ответа

Вопрос: Какой параметр бортовой сети автомобиля должен контролироваться при диагностике генератора?

А) Сопротивление изоляции

Б) Величина пульсации напряжения

В) Емкость аккумулятора

Г) Индуктивность катушек

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 2.1, ОК 01

2. Задание на выбор одного правильного ответа

Вопрос: Какой прибор используется для диагностики состояния автомобильного аккумулятора?

А) Осциллограф

Б) Мультиметр

В) Стробоскоп

Г) Денсиметр

Правильный ответ: Г

Компетенции: ПК 2.1, ОК 09

3. Задание на выбор одного правильного ответа

Вопрос: Какой документ является основным при проведении ремонта электрооборудования автомобиля?

А) Схема электрическая принципиальная

Б) Технологическая карта ремонта

В) Паспорт транспортного средства

Г) Сертификат соответствия

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 2.3, ОК 10

4. Задание на установление соответствия

Вопрос: Установите соответствие между системой автомобиля и методом ее диагностики.

| Система автомобиля | Метод диагностики |
| --- | --- |
| 1) Система зажигания | А) Измерение напряжения и тока утечки |
| 2) Система запуска | Б) Проверка искрообразования |
| 3) Аккумуляторная батарея | В) Контроль потребляемого тока |
| 4) Генератор | Г) Измерение выходного напряжения |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

Компетенции: ПК 1.1, ПК 2.1, ОК 01

5. Задание на установление соответствия

Вопрос: Установите соответствие между неисправностью и технологией ремонта.

| Неисправность | Технология ремонта |
| --- | --- |
| 1) Обрыв цепи | А) Замена предохранителя |
| 2) Короткое замыкание | Б) Пайка проводов |
| 3) Перегорание предохранителя | В) Поиск и устранение КЗ |
| 4) Окисление контактов | Г) Очистка контактов |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

Компетенции: ПК 2.3, ОК 01

6. Задание на установление правильной последовательности

Вопрос: Расположите этапы диагностики системы управления двигателем.

А) Считывание кодов неисправностей

Б) Проверка датчиков и исполнительных механизмов

В) Анализ данных в реальном времени

Г) Визуальный осмотр соединений

Д) Проверка питания и заземления

Правильный ответ: Г, Д, А, В, Б

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

7. Задание на установление правильной последовательности

Вопрос: Расположите операции при замене автомобильного генератора.

А) Снятие приводного ремня

Б) Отключение аккумулятора

В) Установка нового генератора

Г) Отсоединение электрических разъемов

Д) Регулировка натяжения ремня

Правильный ответ: Б, А, Г, В, Д

Компетенции: ПК 2.3, ОК 01

8. Задание на установление правильной последовательности

Вопрос: Расположите элементы по степени их влияния на экологичность двигателя.

А) Датчик кислорода

Б) Катушка зажигания

В) Форсунка

Г) Датчик температуры

Правильный ответ: Г, Б, В, А

Компетенции: ПК 2.2, ОК 07

9. Задание на установление правильной последовательности

Вопрос: Расположите этапы технического обслуживания аккумуляторной батареи.

А) Проверка уровня электролита

Б) Очистка клемм

В) Измерение напряжения

Г) Контроль плотности электролита

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции: ПК 2.2, ОК 01

10. Задание на установление правильной последовательности

Вопрос: Расположите системы автомобиля по сложности диагностики.

А) Система освещения

Б) Система зажигания

В) Система управления двигателем

Г) Система активной безопасности

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции: ПК 2.1, ОК 01

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

11. Задание на дополнение

Вопрос: Устройство для преобразования механической энергии в электрическую в автомобиле называется _______________.

Правильный ответ: генератор

Компетенции: ПК 2.1, ОК 10

12. Задание на дополнение

Вопрос: Электронный блок, управляющий работой систем автомобиля, называется _______________.

Правильный ответ: ЭБУ (электронный блок управления)

Компетенции: ПК 2.1, ОК 10

13. Задание на дополнение

Вопрос: Прибор для измерения плотности электролита в аккумуляторе называется _______________.

Правильный ответ: ареометр / денсиметр

Компетенции: ПК 2.2, ОК 10

14. Задание с кратким свободным ответом

Вопрос: Какие параметры необходимо контролировать при диагностике системы зарядки?

Правильный ответ: Напряжение генератора, ток отдачи, напряжение аккумулятора, пульсации напряжения.

Компетенции: ПК 2.1, ОК 01

15. Задание с кратким свободным ответом

Вопрос: Какие экологические требования предъявляются к системам электрооборудования автомобилей?

Правильный ответ: Минимизация электромагнитных помех, использование экологически безопасных материалов, обеспечение эффективной работы систем снижения токсичности.

Компетенции: ПК 2.2, ОК 07

16. Задание с развернутым ответом

Вопрос: Опишите порядок диагностики неисправности в системе запуска двигателя.

Правильный ответ: Проверить аккумулятор, стартер, втягивающее реле, проводку, замок зажигания. Измерить напряжения в контрольных точках.

Компетенции: ПК 2.1, ОК 01

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Разработайте технологическую карту диагностики системы управления двигателем.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота операций, правильная последовательность, использование диагностического оборудования.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

Полный ответ:

Технологическая карта:

- Подключение диагностического сканера

- Считывание кодов неисправностей

- Анализ параметров в реальном времени

- Проверка датчиков и исполнительных механизмов

- Проверка электропроводки

- Формирование заключения о неисправности

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Вопрос: Рассчитайте мощность, потребляемую фарой ближнего света, если при напряжении 12,8 В через нее протекает ток 4,5 А.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Правильность применения формул, точность расчетов.

Компетенции: ПК 2.1, ОК 01

Полное решение:

P = U × I = 12,8 × 4,5 = 57,6 Вт

Ответ: мощность потребления 57,6 Вт

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Составьте инструкцию по безопасной утилизации автомобильного аккумулятора.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота мер безопасности, учет экологических требований.

Компетенции: ПК 2.2, ОК 07

Полный ответ:

Инструкция:

- Отсоединить аккумулятор от бортовой сети

- Нейтрализовать остатки электролита

- Сдать в специализированный пункт приема

- Не допускать попадания электролита в почву и воду

- Использовать средства индивидуальной защиты

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Вопрос: Проанализируйте влияние неисправностей электрооборудования на экологические показатели автомобиля.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Глубина анализа, учет современных экологических требований.

Компетенции: ПК 2.1, ОК 07

Полный ответ:

Анализ влияния:

- Неисправность датчика кислорода → повышенный расход топлива и выбросы CO

- Проблемы системы зажигания → неполное сгорание топлива

- Неисправность форсунок → нарушение состава топливно-воздушной смеси

- Проблемы с генератором → повышенная нагрузка на двигатель

- Вывод: Исправное электрооборудование - необходимое условие экологичности автомобиля.