Комплект оценочных материалов по производственной практике

«ПП.01 Производственная практика»

23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и

агрегатов автомобилей

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

Как центрируется маховики двигателей автомобилей ВАЗ – 2110,-2111 с коленчатым валом:

А) По отверстию крепления маховика с валом, смещенному в сторону

Б) по отметкам, нанесенным на маховике и фланце коленчатого вала

В) с помощью выступа на фланце коленчатого вала и углубления на маховике.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ПК 1.1, ПК1.3,

2. Из какого материала изготавливаются блок цилиндров двигателя ЗМЗ – 3307?

А) из серого чугуна

Б) из алюминиевого сплава

В) из легированной стали

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ОК 9

3. Каковы признаки повышенного износа поршневых колец?

А) постоянные металлические стуки при работе двигателя

Б) перегрев цилиндров двигателя и падение давления масла в масляной магистрали

В) повышенный расход масла и снижение компрессии

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3

Выберите все правильные варианты ответов

1. Какие детали и поверхности деталей смазываются под давлением?

А) Шейки коленчатого вала.;

Б) Распределительные шестерни;

В) Втулки коромысел;

Г) Верхние наконечники штанг;

Д) Опорные шейки распределительного вала;

Правильный ответ: А, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3

2. Какие современные технологии используются для диагностики автомобиля?

А) Стетоскоп

Б) Сканер OBD-II

В) Мультиметр

Правильный ответ: Б, В.

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2

3. Какие работы являются частью ремонта тормозной системы автомобиля?

А) Замена тормозных колодок.

Б) Прокачка тормозной жидкости.

В) Замена аккумулятора.

Г) Регулировка стояночного тормоза.

Правильный ответ: А, Б, Г.

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ОК 4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите правильное соответствие названия и изображения оборудовния.

| 1) Пускозарядное устройство | А) |
| --- | --- |
| 2) Компрессометр | Б) |
| 3) Съемник рулевых и шаровых | В) |
| 4) Стеклодомкрат | Г) |

Правильный ответ: 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3

2. Установите правильное соответствие между материалами и компонентами.

| Компоненты | Материалы |
| --- | --- |
| 1) Материалы для создания современных подвесок | А) Керамика |
| 2) Материалы наиболее часто используются в современных двигателях | Б) Алюминий |
| 3) Новые материалы применяются в современных двигателях для повышения эффективности | В) Сталь |

Правильный ответ: 1-В, 2-Б, 3-А, ПК 1.1, ПК 3.2

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ОК 9,

3. Установите правильное соответствие названия и изображения оборудовния.

| 1) пневматический краскопульт | А) |
| --- | --- |
| 2) насос гидравлический ручной | Б) |
| 3) споттер | В) |
| 4) платформенный стапель | Г) |

Правильный ответ: 1-В, 2-Г, 3-Б,  4-,А

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ОК 4, ОК 9 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Последовательность замены масла в двигателе автомобиля:

- Медленно откручивать пробку. Когда почувствуете, что резьба закончилась, резким движением потянуть пробку на себя. Масло сливается из двигателя машины до 10 минут.

- Открыть капот и медленно открутить заливную пробку. Её можно положить сверху на отверстие. Выдвинуть масляный щуп на пару сантиметров и положить так, чтобы он не соскользнул обратно.

- Опуститься под автомобиль, подсветить фонариком и найти сливную пробку в картере двигателя. Не перепутать её с пробкой картера автоматической коробки передач.

- Перед сливом масла из двигателя надеть брезентовые перчатки. Обрезать одну стенку пластиковой канистры и подложить ёмкость под сливное отверстие.

- Прогреть машину до рабочей температуры (85–95°) и дать ей постоять 10–15 минут.

- Когда поток иссякнет, не спешить забирать канистру. Залить 200–300 мл свежей смазки сверху — она вымоет остатки старой жидкости.

- Когда масло полностью стечёт, подложить тряпочку под фильтр. Откручивать его руками в перчатках, подходящим ключом или специальным съёмником.

- Установить на место снятые щитки защиты силового агрегата.

- Поставить новый фильтр и аккуратно затянуть его рукой до упора.

- Закрыть сливную пробку. Подложить под неё новый уплотнитель.

- Вставить в заливочную горловину воронку. Налить на 0,5 литра меньше объёма, указанного в инструкции по эксплуатации.

- Достать щуп, вытереть его наконечник тряпочкой, вставить и достать снова. Продолжать доливать, периодически меряя уровень щупом. Останавливаться, когда масло дойдёт до максимального уровня, отмеченного чертой и надписью «MAX».

- Плотно закрыть крышку, вставить щуп в отверстие до конца и завести двигатель. Дать ему поработать пять минут, затем остановить и подождать ещё 5 минут.

- Повторить процедуру с щупом — вытереть, вставить, достать. Уровень масла должен находиться между отметками «MIN» и «MAX». Если он ниже, доливать ещё смазки. Если выше, придётся откачать избыток на СТО.

- Тщательно вытереть штуцер для фильтра и нанести небольшое количество силиконовой смазки на резиновый уплотнитель.

Правильный ответ: Д, Б, В, Г, А, Е, Ж, П, И, К, Л, М, Н, О, З.

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3

2. Последовательность замены крестовины карданного вала:

- Извлечение крестовины из вилок кардана. Аккуратно извлечь деталь, так как игольчатые подшипники чувствительны. Если есть специализированный съёмник, это поможет избежать повреждений. Если нет, можно использовать молоток и оправку, но нужно действовать осторожно. Сначала сжать стопорные кольца плоскогубцами, затем аккуратно выбить чашки поочерёдно.

- Демонтаж карданного вала. Открутить болты крепления подвесного подшипника, отделить кардан от редуктора и промежуточной опоры. Отметить все соединения метками для сохранения балансировки.

- Тестирование. Поднять колёса и покрутить кардан, убедиться в отсутствии люфтов и стуков.

- Сборка механизма. Тщательно смазать шлицевую часть трансмиссионным маслом. Вставить эту сторону в коробку передач, закрутить болты. Установить подвесной подшипник и прочно зафиксировать его. Подключить карданный вал к главной передаче в редукторе заднего моста, закрутить болты.

- Установка новой крестовины. Чашки нужно вставить аккуратно, зафиксировать стопорными кольцами, соблюдая метки совмещения половинок кардана. Обязательна хорошая смазка, чтобы обеспечить плавное вращение и продлить срок службы шарниров.

Правильный ответ: Б, А, Д, Г, В.

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ОК 4, ОК 9 ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Направляющее устройство подвески передает несущей системе автомобиля силы и моменты между колесом и кузовом и определяет ______.

Правильный ответ: характер перемещения колес относительно несущей системы автомобиля.

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

2. Система технического обслуживания ремонта автомобилей применяются в нашей стране___________

Правильный ответ: планово-предупредительная

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ОК 4, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1

3. ____________ изменение размеров, формы и качества поверхности деталей в процессе эксплуатации называется

Правильный ответ: износ

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. «Генераторные» тахометры применяются на _____________________ двигателях.

Правильный ответ: Дизельных

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ПК 1.1, ПК 2.1

2. ____________- это дооборудование которое может улучшить производительность автомобиля

Правильный ответ: автомобильные усиленные тормозные диски

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

3.  Характеристики которые влияют на прочность автомобиля - ____________

Правильный ответ: качество материалов, технология сборки, конструкция кузова.

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Составить инструкционно-технологическую карту:

Замена диафрагм топливного насоса ВАЗ-2106

Время выполнения: 20 минут.

Критерии оценивания: ответ должен содержательно соответствовать

ожидаемому результату.

Ожидаемый результат:

| Последовательность выполнения операций | Инструктивные указания | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1.Отверните шесть винтов крепления корпуса к нижней крышке. | Взять бензонасос за нижнюю часть левой рукой, поставить на верстак. Взять крестовую отвертку правой рукой и, удерживая бензонасос, аккуратно выкрутить винты крепления корпуса к нижней крышке. Все винты положить в специальную коробочку под винты на верстаке. | бензонасос ВАЗ-2106, слесарный стол (верстак), крестовая отвертка, коробочка под винты. |
| 2.Снимите корпус. | Держа бензонасос левой рукой за нижнюю часть, правой снять корпус (верхнюю часть) и положить на верстак рядом с коробочкой под винты. | бензонасос ВАЗ-2106, слесарный стол (верстак), коробочка под винты. |
| 3.Нажмите на узел диафрагм, поверните его в любую сторону на 90°. 4. Выньте диафрагмы, закрепленные на толкателе, и пружину из нижней крышки. | Взять бензонасос за нижнюю часть левой рукой. Правой рукой нажать на узел диафрагм и повернуть на 90 градусов в любую сторону. Слегка надавливая на узел диафрагм, вынуть диафрагмы, закрепленные на толкателе, положить на верстак рядом с коробочкой под винты. Вынуть из нижней крышки бензонасоса пружину. Положить пружину на верстак рядом с коробочкой под винты. Положить нижнюю часть на верстак рядом с коробочкой под винты . | бензонасос ВАЗ-2106, слесарный стол (верстак), коробочка под винты бензонасос ВАЗ-2106, слесарный стол (верстак), коробочка под винты |
| 5.Удерживая толкатель за хвостовик, отверните гайку и снимите детали с толкателя. | Правой рукой взять плоскогубцы. Левой рукой взять узел диафрагм и зажать хвостовик толкателя плоскогубцами. С верстака взять левой рукой рожковый ключ на 10. Отвернуть гайку, положить рожковый ключ на 10 на верстак, гайку положить в коробочку под винты. Левой рукой снять детали с толкателя и положить их на верстак. | бензонасос ВАЗ-2106, слесарный стол (верстак), коробочка под винты, рожковый ключ на 10, плоскогубцы |
| 6.Установите новые диафрагмы и снятые детали в порядке, обратном снятию. | Рекомендация к операции 6!!!! При сборке ориентируйте наружную дистанционную прокладку так, чтобы контрольное отверстие в ней было расположено около рычага ручной подкачки топлива для облегчения обнаружения течи. | бензонасос ВАЗ-2106, слесарный стол (верстак), коробочка под винты, рожковый ключ на 10, плоскогубцы, крестовая отвертка |
| 7. Прикрутить бензонасос на проверочный стенд. | Взять бензонасос левой рукой. Поставить бензонасос на шпильки стенда. Взять гайки с верстака и наживить на шпильки стенда. Торцовым ключом на 13 слегка подтянуть гайки. | Стенд для проверки исправности бензонасоса, бензонасос ВАЗ-2106, слесарный стол (верстак), крестовая отвертка, коробочка под винты. рожковый ключ на 10, торцовый ключ на 13, плоскогубцы |
| 8. Подсоединить шланг подачи жидкости. | Надеть шланг подачи жидкости на боковой штуцер . | Стенд для проверки исправности бензонасоса, бензонасос ВАЗ-2106, крестовая отвертка |
| 9. Подсоединить шланг отвода жидкости. | Надеть шланг отвода жидкости на верхний штуцер. | Стенд для проверки исправности бензонасоса, бензонасос ВАЗ-2106, крестовая отвертка |
| 10. Прокачать насос ручной прокачкой. | Правой рукой многократно нажать на рычаг подкачки бензонасоса пока жидкость не пойдет во отводящий шланг. | Стенд для проверки исправности бензонасоса, бензонасос ВАЗ-2106, |
| 11. Проверить работу бензонасоса . Обратить внимание на подтекание жидкости из бензонасоса. Если подтеканий жидкости нет , и жидкость перекачивается, значит, насос исправен. . |  | Стенд для проверки исправности бензонасоса, бензонасос ВАЗ-2106, |

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3

2. Как устранить неисправность в ремне безопасности инерционного типа, если блокировка не срабатывает при резком его вытягивании?

Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания: ответ должен содержательно соответствовать

ожидаемому результату.

Ожидаемый результат:

Один из способов устранить неисправность — очистить устройство и механизм.

Порядок действий:

- Отвёрткой выкрутить саморезы, на которые крепится накладка ремней.

- Ремень вытянуть до упора на всю длину и закрепить в таком положении прищепкой.

- Гаечным ключом открутить винт, который крепит катушку.

- Найти крышку, за которой находится инерционное устройство. Можно потрясти катушки и послушать, откуда идёт шум.

- Снять крышку накладки, чтобы открылся доступ к механизму.

- Проверить функциональность коромысла. В норме оно должно передвигаться по оси вращения.

- Если коромысло «ходит» в разные стороны, очистить ось его вращения. Для этого можно налить очиститель прямо в механизм и промыть его.

- Взять катушку рукой так, чтобы одним пальцем придержать пластмассовую направляющую с пружинкой.

- Свободной рукой стянуть и намотать ремень несколько раз, после чего резко дёрнуть, чтобы произошла фиксация.

- Повторить действия несколько раз.

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ОК 9

3. Опишите процесс установки и настройки системы удержания в полосе.

Какие компоненты и технологии необходимы для ее корректной работы?

Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания: ответ должен содержательно соответствовать

ожидаемому результату.

Ожидаемый результат:

Установка системы удержания в полосе включает

монтаж камер и датчиков, подключение к бортовому компьютеру и настройку

программного обеспечения. Технологии включают машинное зрение для

обнаружения дорожной разметки и алгоритмы управления для поддержания

автомобиля в пределах полосы.

Компетенции (индикаторы): ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 1.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3