Комплект оценочных материалов по дисциплине
МДК.01.05 «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей»

23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и

агрегатов автомобилей

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Диагностический сканер выдал код неисправности (DTC) P0301 (Пропуск зажигания в цилиндре 1). Каково ваше первое действие для анализа этой информации и дальнейшей диагностики?

а) Немедленно заменить свечу зажигания и катушку зажигания в первом цилиндре.

б) Сбросить код неисправности и посмотреть, появится ли он снова.

в) Обратиться к руководству по сервисному обслуживанию производителя для поиска расшифровки кода, возможных причин и рекомендованной процедуры диагностики.

г) Проверить уровень топлива в баке, так как это может быть причиной пропусков.

Правильный ответ: в

Компетенции (индикаторы): ОК 2; ПК 2.1.

2. Двое механиков работают над диагностикой сложной плавающей неисправности в электрооборудовании (например, периодический отказ ABS/ESP), которая требует проверки нескольких систем. Каков наиболее эффективный подход к взаимодействию в этой ситуации?

а) Каждый работает независимо, пытаясь найти причину в своей области, а затем делится найденным, если ничего не получилось.

б) Они спорят о возможной причине, не делясь своими наблюдениями, пока один не докажет свою правоту.

в) Они систематически обмениваются информацией, делят задачи (например, один проверяет датчики, другой – ЭБУ), совместно анализируют данные для выработки общей стратегии поиска неисправности.

г) Один ждет, пока другой найдет решение, чтобы не брать на себя ответственность за возможные ошибки.

Правильный ответ: в

Компетенции (индикаторы): ОК 4; ПК 2.1.

3. При необходимости проанализировать сложную электрическую цепь (например, систему управления двигателем) и проверить все компоненты, подключенные к конкретному проводу, какой информационный инструмент обеспечит наиболее эффективный поиск и визуализацию схемы?

а) Бумажный справочник с электрическими схемами, требующий ручного поиска по страницам.

б) Общая база схем в формате PDF, не имеющая интерактивных функций.

в) Интерактивная электронная база данных со схемами (например, Autodata, AllData, OEM-портал), позволяющая выделять цепи, прослеживать провода, переходить к расположению компонентов и проверять распиновку разъемов.

г) Зарисовка схемы по памяти или консультация с коллегой.

Правильный ответ: в

Компетенции (индикаторы): ОК 9; ПК 2.3.

Выберите все правильные варианты ответов

1. После замены датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) двигатель работает неустойчиво, и появились новые ошибки. Какие шаги по поиску, анализу и интерпретации информации необходимо предпринять, чтобы выявить причину этой проблемы?

а) Повторно считать коды неисправности (DTC) с помощью диагностического сканера для выявления новых ошибок, связанных с ДМРВ или другими системами.

б) Проверить соответствие установленного ДМРВ каталожному номеру и спецификациям для данной модели автомобиля с помощью электронного каталога запчастей.

в) Сравнить показания нового ДМРВ в реальном времени (Live Data) с эталонными значениями из сервисного руководства или с показаниями аналогичного исправного автомобиля.

г) Предположить, что неисправность связана с каким-то другим, ранее не замеченным, компонентом и начать его проверку.

д) Просто сбросить все ошибки и посмотреть, исчезнут ли они.

Правильный ответ: а, б, в

Компетенции (индикаторы): ОК 2; ПК 2.3.

2. Двое механиков работают над диагностикой сложной, плавающей неисправности в электрооборудовании автомобиля (например, периодические сбои системы комфорта или зажигания). Какие действия будут способствовать наиболее эффективному взаимодействию в команде?

а) Работать индивидуально, чтобы не мешать друг другу, и только затем сравнивать результаты.

б) Систематически обмениваться наблюдениями, результатами измерений и гипотезами о возможных причинах неисправности.

в) Совместно анализировать электрические схемы, данные диагностического сканера и другую техническую информацию для выработки общей стратегии поиска.

г) Распределить задачи по проверке различных компонентов или систем (например, один проверяет электропроводку, другой – блок управления) для ускорения процесса.

д) Каждый настаивает на своем варианте диагностики, пока не будет найден однозначный виновник.

Правильный ответ: б, в, г

Компетенции (индикаторы): ОК 4; ПК 2.1.

3. Для эффективной диагностики плавающей неисправности в электрооборудовании (например, периодический сбой датчика ABS), какие информационные технологии и инструменты вы будете использовать?

а) Использование диагностического сканера с подключением к ПК для считывания и анализа данных в реальном времени (live data).

б) Доступ к интерактивным электрическим схемам в онлайн-базе данных (например, Autodata, AllData, ESI), позволяющим проследить цепи и компоненты.

в) Просмотр видеороликов на RuTube от частных блогеров, не имеющих официального статуса.

г) Поиск технических бюллетеней (TSB) производителя через специализированный портал для выявления известных проблем и решений.

Правильный ответ: а, б, г

Компетенции (индикаторы): ОК 9: ПК 2.1.

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Укажите соответствие: Ситуация / Источник информации

|  | Ситуация |  | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Диагностический код неисправности P0301 (пропуск зажигания) |  | А) Анализ TSB для понимания причин проблемы и рекомендованных производителем решений |
|  | - Клиент жалуется на периодическое мигание фары головного света. |  | Б) Сравнение измеренных значений MAF с заводскими спецификациями в сервисной документации.. |
|  | - Необходимость проверить расположение и номинал предохранителя цепи ABS |  | В) Поиск в сервисной документации схемы электропроводки фар для выявления возможных обрывов или коротких замыканий. |
|  | - Результаты измерения напряжения на датчике массового расхода воздуха (MAF) не соответствуют стандартным |  | Г) Поиск в сервисной документации или на схеме блока предохранителей для идентификации нужного предохранителя. |
|  | - Обнаружение «Технического бюллетеня» (TSB) по проблеме с электроусилителем руля на данной модели автомобиля |  | Д) Интерпретация кода P0301 как указания на возможную неисправность свечи, катушки зажигания или форсунки в первом цилиндре. |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | В | Г | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОК 2; ПК 2.1.

2. Укажите соответствие: Ситуация / Действие

|  | Ситуация |  | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Диагностика сложной неисправности электрооборудования, требующей знаний других систем автомобиля |  | А) Адаптация технической информации для клиента. |
|  | - Клиент выражает недовольство по поводу длительности ремонта, не понимая технических причин задержки. |  | Б) Эффективная передача информации при смене исполнителя или этапа работы. |
|  | - Необходимо получить одобрение руководителя на заказ дорогостоящей детали, не входящей в первоначальный бюджет. |  | В) Взаимодействие с руководством для принятия решений и распределения ресурсов. |
|  | - Завершение смены и необходимость передать незавершенный ремонт электропроводки коллеге. |  | Г) Межфункциональное сотрудничество с коллегами. |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОК 4; ПК 2.3.

3. Укажите соответствие: Информационная технология / Инструмент

|  | Информационная технология |  | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Поиск пошаговых процедур диагностики и ремонта конкретной электрической системы. |  | А) База данных TSB и сервисных кампаний. |
|  | - Определение артикулов и совместимости компонентов (например, датчиков, реле). |  | Б) Диагностический сканер с функцией Live Data. |
|  | - Мониторинг показаний датчиков и исполнительных механизмов для оценки их работоспособности. |  | В) Программное обеспечение для работы с ЭБУ (флеширование, кодирование). |
|  | - Получение информации о сервисных акциях и отзывах производителя, связанных с электрооборудованием. |  | Г) Электронный каталог деталей (EPC). |
|  | - Загрузка новой версии программного обеспечения в ЭБУ для устранения ошибок или добавления функций. |  | Д) Онлайн-порталы с технической документацией (руководства, схемы, процедуры). |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | Г | Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОК 9; ПК 2.2.

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Вам необходимо произвести замену датчика давления в шинах (TPMS) на одном из колес, а затем выполнить его привязку (адаптацию) к системе автомобиля. Установите правильную последовательность действий, уделяя внимание использованию информационных технологий для получения инструкций.

А. При помощи диагностического сканера (или специализированного TPMS-инструмента) считать ID-номера установленных датчиков (включая новый) и ввести их в блок управления TPMS автомобиля, строго следуя пошаговым инструкциям.

Б. Установить новый датчик давления в шинах в колесо.

В. Провести тестовую поездку, согласно указаниям из электронной документации, чтобы система TPMS завершила процесс обучения и распознала новый датчик.

Г. Подключить диагностический сканер к автомобилю и/или специализированный инструмент для работы с TPMS.

Д. Используя электронные сервисные руководства или онлайн-порталы производителя, найти подробную процедуру замены и привязки (адаптации/обучения) датчика TPMS для конкретной модели автомобиля.

Правильный ответ: Д, Б, Г, А, В.

Компетенции (индикаторы): ОК 2; ПК 2.3.

2. Вы столкнулись со сложной, нестандартной проблемой в электрооборудовании, которую не удается решить самостоятельно с помощью стандартных методов и документации. Установите правильную последовательность действий по взаимодействию с коллегами и руководством.

А. Проинформировать руководство о возникшей сложности, представив уже проделанную работу и полученные результаты, и запросить разрешение на консультацию.

Б. Обратиться к более опытным коллегам или специалистам (возможно, через внутренние чаты, базы знаний или напрямую), четко сформулировав проблему, предоставленные симптомы, коды неисправностей и уже выполненные шаги по диагностике.

В. Самостоятельно провести максимально возможную диагностику, используя все доступные ресурсы (диагностический сканер, схемы, мануалы).

Г. Зафиксировать полученные рекомендации и применить их в дальнейшей диагностике или ремонте, документируя результаты.

Д. Проанализировать информацию, полученную от коллег, и выбрать наиболее подходящее решение.

Правильный ответ: В, Б, А, Д, Г.

Компетенции (индикаторы): ОК 4; ПК 2.2.

3. Вам необходимо найти подробную электрическую схему цепи стеклоподъемника водительской двери для конкретной модели автомобиля, которая не указана в вашей печатной документации. Установите правильную последовательность использования информационных технологий для нахождения информации.

А. Изучить найденную схему, определить компоненты (мотор, переключатели, проводка), их соединения и точки заземления.

Б. Открыть специализированную электронную базу данных по ремонту автомобилей (например, Autodata, AllData, TIS) или официальный дилерский онлайн-портал.

В. Ввести марку, модель, год выпуска и, при необходимости, комплектацию автомобиля.

Г. Найти и перейти в раздел «Электрические схемы» или «Электрооборудование кузова».

Д. Используя функцию поиска или навигацию по разделам, найти схему цепи стеклоподъемника водительской двери.

Правильный ответ: Б, В, Г, Д, А.

Компетенции (индикаторы): ОК 9; ПК 2.1.

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Основным инструментом для считывания кодов неисправностей (DTC) и просмотра текущих параметров работы электронных систем автомобиля является _______________ _______________.

Правильный ответ: диагностический сканер

Компетенции (индикаторы): ПК 2.1; ОК 2.

2. При диагностике сложных импульсных сигналов (например, от датчиков положения коленвала, распредвала или шины CAN) и визуализации их формы, незаменимым инструментом является _______________.

Правильный ответ: осциллограф

Компетенции (индикаторы): ПК 2.1; ОК 9.

3. При проверке работоспособности внешней световой сигнализации и освещения автомобиля, необходимо сверять яркость, правильность светового пучка и функциональность всех ламп с _______________ _______________, установленными заводом-изготовителем.

Правильный ответ: нормативными требованиями

Компетенции (индикаторы): ПК 2.2; ОК 4.

4. При плановом техническом обслуживании электрооборудования, все операции по проверке и регулировке (например, натяжения приводного ремня генератора или затяжки клемм аккумуляторной батареи) должны выполняться строго в соответствии с _______________ _______________, предоставленной производителем.

Правильный ответ: технологической документацией

Компетенции (индикаторы): ПК 2.2; ОК 2.

5. При ремонте электрооборудования, требующем снятия и установки компонентов, все крепежные элементы должны быть затянуты с определенным _______________ _______________, указанным в технической документации, чтобы предотвратить повреждение или ослабление соединений.

Правильный ответ: моментом затяжки

Компетенции (индикаторы): ПК 2.3; ОК 9.

6. После замены электронного блока управления (ЭБУ) или некоторых датчиков, для обеспечения их корректной работы в системе автомобиля часто требуется выполнить процедуру _______________ с использованием специализированного диагностического оборудования.

Правильный ответ: адаптации

Компетенции (индикаторы): ПК 2.3; ОК 9.

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. При отсутствии связи с электронным блоком управления через диагностический разъем, после проверки питания и заземления самого сканера, первым шагом для диагностики проблем с проводкой является проверка _______________.

Правильный ответ: целостности CAN-шины / наличия сигнала CAN-шины / сопротивления CAN-шины.

Компетенции (индикаторы): ПК 2.1; ОК 2.

2. После проведения ремонта электронных систем, для подтверждения полного устранения неисправности и корректной работы всех взаимосвязанных компонентов, необходимо выполнить _______________.

Правильный ответ: функциональную проверку системы / проверку работоспособности / комплексное тестирование.

Компетенции (индикаторы): ПК 2.1; ОК 4.

3. В рамках технического обслуживания электронных систем, для поддержания их актуальности и корректной работы, может потребоваться _______________ программного обеспечения электронных блоков управления.

Правильный ответ: обновление / перепрошивка / актуализация.

Компетенции (индикаторы): ПК 2.2; ОК 4.

4. Регулярная проверка состояния электропроводки, надежности крепления разъемов и очистка контактов являются ключевыми элементами технического обслуживания, направленными на предотвращение _______________ и обеспечение стабильной работы электрооборудования.

Правильный ответ: отказов / неисправностей / сбоев.

Компетенции (индикаторы): ПК 2.2; ОК 2.

5. Перед началом любых ремонтных работ с электрооборудованием, особенно с высоковольтными системами или чувствительными электронными компонентами, необходимо обязательно выполнить _______________, чтобы обеспечить безопасность персонала и предотвратить повреждение деталей.

Правильный ответ: отключение аккумуляторной батареи / снятие клеммы с АКБ / отключение питания.

Компетенции (индикаторы): ПК 2.3; ОК 9.

6. При работе с электрическими разъемами и коннекторами, для предотвращения поломки фиксаторов или контактов, необходимо строго следовать _______________ по их отсоединению и подсоединению, указанным в ремонтной документации.

Правильный ответ: процедуре демонтажа / технологическим картам / инструкциям производителя.

Компетенции (индикаторы): ПК 2.3; ОК 4.

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Опишите, как вы будете диагностировать проблему с коммуникацией в CAN-шине, учитывая отсутствие прямых кодов неисправности по затронутым функциям.

Задачи: Оценить способность обучающегося диагностировать неисправности CAN-шины, анализировать косвенные признаки, использовать специализированные инструменты и применять логическое мышление при отсутствии прямых DTC.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый ответ (один из возможных вариантов):

Диагностика CAN-шины при косвенных симптомах и «потере связи» с одним блоком:

1.  Выполнить полное сканирование всех ЭБУ на наличие любых DTC, включая U-коды, и проверить топологию сети (какие блоки видны).

2.  Тщательно осмотреть проводку и разъемы к «потерянному» блоку, а также в местах, где проходят основные жгуты CAN-шины, на предмет повреждений, коррозии или посторонних вмешательств.

3.  При выключенном зажигании измерить сопротивление между CAN-High и CAN-Low на разъеме OBD-II. Должно быть ~60 Ом. Отклонения указывают на обрыв (120 Ом) или КЗ (0 Ом/очень низкое) в шине.

4.  При включенном зажигании подключить осциллограф к CAN-High и CAN-Low на OBD-II. Проанализировать форму, амплитуду и чистоту сигналов. Искажения, «плоский» сигнал или асимметрия указывают на проблемы.

5.  Если сопротивление или сигнал не соответствуют норме, последовательно отключать ЭБУ, подключенные к проблемному сегменту CAN-шины (начать с блока, который «потерял связь»). После каждого отключения повторно измерять сопротивление и проверять осциллографом. Возврат к норме указывает на неисправный отключенный блок или его жгут.

6.  После устранения неисправности стереть все DTC, провести повторное сканирование и функциональную проверку затронутых систем.

Критерий оценивания: Описаны основные этапы диагностики CAN-шины, включая проверку терминаторов, целостности проводки (обрыв/КЗ), и выявление источника помех или неисправного блока.

Компетенции (индикаторы): ПК 2.1; ОК 9.

2. Опишите последовательность действий по диагностике и подтверждению неисправности ДПКВ, а также возможных причин подобной ситуации, если сам датчик окажется исправным.

Задачи: Оценить способность обучающегося проводить системную диагностику неисправностей, связанных с датчиком положения коленчатого вала, используя различные методы и инструменты, а также анализировать взаимосвязанные факторы.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый ответ (один из возможных вариантов):

Диагностика и подтверждение неисправности ДПКВ (датчик положения коленчатого вала):

1.  Проверить целостность датчика, проводки, разъемов на предмет механических повреждений или коррозии. Визуальный осмотр.

2.  Мониторинг оборотов двигателя (RPM) при прокрутке стартером. Отсутствие показаний (0 об/мин) указывает на проблему с сигналом. Диагностический сканер.

3.  Проверить питание/массу на разъеме (для датчика Холла). Измерить сопротивление датчика (для индуктивного типа) и сравнить с нормой. Прозвонить проводку от датчика до ЭБУ на обрыв или короткое замыкание. Мультиметр.

4.  Подтвердить форму и наличие сигнала ДПКВ при прокрутке стартером. Это самый точный метод, показывающий чистоту и амплитуду сигнала. Осциллограф.

Возможные причины отсутствия сигнала, если сам ДПКВ исправен:

1.  Проблемы с проводкой: Обрыв сигнального провода, короткое замыкание на «массу» или «питание», коррозия контактов в разъемах.

2. Механические повреждения: Повреждение или смещение задающего диска  на коленвале, попадание металлической стружки или грязи на диск (для индуктивных датчиков).

3.  Неисправность ЭБУ: Крайне редко – повреждение входной цепи ДПКВ в самом электронном блоке управления.

Критерий оценивания: Полностью и логично описан весь алгоритм диагностики ДПКВ, включая проверку самого датчика, его цепи и возможных внешних факторов. Указаны конкретные инструменты и методы их использования.

Компетенции (индикаторы): ПК 2.1; ОК 2.

3. При плановом ТО необходимо проверить состояние и надежность крепления электрических разъемов и контактов. Опишите, какие две основные проблемы можно предотвратить, регулярно выполняя эту процедуру согласно регламенту.

Задачи: Оценить понимание обучающимся причинно-следственных связей между состоянием контактов/разъемов и работоспособностью электрооборудования.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый ответ (один из возможных вариантов):

Регулярная проверка предотвращает:

1. Потерю контакта/Обрыв цепи: Приводит к полному отказу электрооборудования или электронных систем.

2. Увеличение переходного сопротивления: Вызывает перегрев контактов, снижение напряжения на потребителе, ложные срабатывания или некорректную работу электронных компонентов из-за искажения сигналов.

Критерий оценивания: Названы как проблемы с потерей контакта/обрывом, так и проблемы с увеличением переходного сопротивления/нагревом/коррозией.

Компетенции (индикаторы): ПК 2.2; ОК 4.

4. При плановом техническом обслуживании необходимо провести проверку и регулировку натяжения приводного ремня генератора. Опишите, почему критически важно выполнять эту операцию строго согласно технологической документации, и каковы риски при несоблюдении регламента.

Задачи: Оценить понимание обучающимся важности соблюдения технологической документации при выполнении базовых операций ТО и осознание потенциальных последствий несоблюдения.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый ответ (один из возможных вариантов):

Критически важно выполнять строго по документации, чтобы избежать:

1.  Недостаточное натяжение: Проскальзывание ремня, низкий заряд АКБ, быстрый износ ремня.

2. Избыточное натяжение: Повышенный износ подшипников генератора и натяжных роликов, возможный обрыв ремня.

Критерий оценивания: Точно указаны последствия как избыточного, так и недостаточного натяжения, демонстрируя понимание механических и электрических рисков.

Компетенции (индикаторы): ПК 2.2; ОК 9.

5. При замене поврежденной электропроводки или разъема, какие два ключевых требования необходимо строго соблюдать в отношении используемых компонентов и методов соединения, согласно технологической документации?

Задачи: Оценить знание обучающимся требований к качеству и методам ремонта электропроводки для обеспечения надежности и долговечности.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый ответ (один из возможных вариантов):

Необходимо строго соблюдать:

1. Соответствие компонентов: Использовать провода идентичного сечения, типа изоляции и разъемы, рекомендованные производителем.

2. Технологию соединения и изоляции: Применять регламентированные методы соединения (например, пайку или обжим) и соответствующую изоляцию (термоусадка), обеспечивающую герметичность и надежность.

Критерий оценивания: Четко указаны требования к сечению/типу провода и к методам соединения/изоляции (например, пайка/обжим с термоусадкой).

Компетенции (индикаторы): ПК 2.3; ОК 2.

6. После ремонта или замены электронного блока управления (ЭБУ) или некоторых датчиков, какая обязательная процедура часто требуется согласно технологической документации, чтобы система автомобиля работала корректно?

Задачи: Оценить знание обучающимся специфических пост-ремонтных процедур для электронных систем, обеспечивающих их интеграцию и правильное функционирование.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый ответ (один из возможных вариантов):

Часто требуется процедура адаптации, кодирования, калибровки или инициализации нового компонента. Это необходимо для того, чтобы ЭБУ «принял» новый элемент, правильно настроил его параметры и обеспечил корректное взаимодействие со всеми системами автомобиля.

Критерий оценивания: Названа процедура (адаптация /кодирование/ калибровка/ инициализация) и объяснена ее цель – интеграция нового компонента в систему и правильное взаимодействие.

Компетенции (индикаторы): ПК 2.3; ОК 9.