Комплект оценочных материалов по дисциплине

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

| №п/п | Содержание тестового задания | Вариант ответа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правовое обеспечение единства измерений представляет закон: Правильный ответ В Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 | О стандартизации Б. О сертификации В. О Техническом регулировании |
| 2 | Отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины – это Правильный ответ Б Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 | А.Допуск Б.Отклонение В. Погрешность измерения Г.Номинальное значение |
| 3 | Плитка из набора КМД для настройки микрометра с диапазоном измерений 50-75 мм должна иметь размер: Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 | А 25 мм Б.40 мм В. 70 мм Г.80 мм |
| 4 | Плитка КМД явлеется: Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 | А. Мерой Б.Прибором В. Измерительным комплексом |
| 5 | Последняя плитка для настройки блока КМД на размер 45,485 мм должна иметь разряд: Правильный ответ Г Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 | А. мм Б.Десятые доли мм В. Сотые доли мм Г.Тысячные |
| 6 | Как называется дополнительная шкала: штангенциркуля Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 | А Нониус Б.Штанга В.Рамка Г.Стопорный |
| 7 | Какая цена деления барабана микрометра: Правильный ответ В Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 | А. 1 мм Б.0,1 мм В. 0,01 мм Г.0,001 мм |
| 8 | Точность измерения микрометром: Правильный ответ В Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 | А 1 мм Б.0,1 мм В. 0,01 мм Г.0,001 мм |
| 9 | Микрометрический винт предназначен: Правильный ответ Б Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 | А Для отсчета показаний Б.Для преобразования вращения в поступательное перемещение В. Для фиксирования микрометра в положении измерения Г.Для ограничения усилия измерения |
| 10 | Установить правильную последовательность измерения штангенциркулем: 1. Фиксируют это положение стопорным винтом 2. Определяют целое число мм – по основной шкале штангенциркуля 3. Складывают целые и десятые доли мм. 4. Определяют число десятых долей мм по штриху на нониусе, наиболее полно совпадающем с любым штрихом на шкале 5. Сдвигают подвижные губки до соприкосновения с измеряемой поверхностью Правильный ответ В Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 | А. 1,2,4,5 Б. 5,4,3,2,1 В. 5,1,2,4,3 Г. 5,3,1,2,4 |
| 11 | При настройке нутромера на «0» по блоку КМД в боковиках покачиванием определяют положение при котором: Правильный ответ Д Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 | А.Отклонение стрелки индикатора минимально Б. Отклонение стрелки индикатора максимально В. Стрелка индикатора неподвижна Г. Измерение с отклонением стрелки не связано Д.Стрелка проходит несколько оборотов |
| 12 | Указать последовательность действий для измерения нутромером индикаторным 1. Записывают это значение 2. Вычитают его из размера настройки, если стрелка отклоняется влево, и прибавляют – если вправо 3. Измеряют предварительно размер отверстия штангенциркулем 4. Собирают нутромер индикаторный и настраивают его на размер. 5. Наклоняя, вводят нутромер в отверстие и постепенно выпрямляют, нажимая на неподвижный сменный наконечник 6. Покачивая нутромер в отверстии, замечают положение, в котором отклонение стрелки минимально Правильный ответ Б Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 | А. 1,2,3,4,5,6 Б. 6,5,4,3,2.1 В. 3,4,5,6.1,2 Г. 1,2,3,4,5,6 Д. 5,6,3,2,1,4 |
| 13 | По результатам измерений размеры D А D В D с. Отклонение от цилиндричности: Правильный ответ Г Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 | А. Конусность Б. Бочкообразность В. Седлообразность Г. Отклонений от цилиндричности |
| 14 | Установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определённой области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон выполняет Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 | А. стандартизация Б. метрология В. сертификация Г. нормирование |
| 15 | Отраслевым стандартом называется: Правильный ответ Б Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 | А. ГОСТ Б. ОСТ В. СТП Г. Технический Регламент |
| 16 | Госстандарт утверждал следующие стандарты: Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 | А. ГОСТ Б. ОСТ В. СТП Г. ТУ |
| 17 | К международным стандартам относится: Правильный ответ Г Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 | А. ГОСТ Б. СТП В. Технический Регламент Г. ISO 900-2000 |
| 18 | Верхнее отклонение54+0,021: Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 | А. +0,021 Б. -0,021 В. 0,000 Г. +0,014 |
| 19 | Нижнее отклонение 54+0,021: Правильный ответ В Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 | А. +0,021 Б. -0,021 В. 0,000 Г. +0,014 |
| 20 | Минимально допустимый размер 54+0,021: Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 | А. 54,000 Б. 54,021 В. 54,500 Г. 53,996 |
| 21 | Номинальный размер 54+0,021: Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 | А. 54 Б. 54,021 В. 54,500 Г. 53,996 |
| 22 | В каком случае брак детали с действительным размером будет неисправимы 54+0,021: Правильный ответ Г Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 | А. 54,033 Б. 54,090 В. 53,998 Г. 54,020 |
| 23 | Допуск размера 54+0,021: Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 | А. 0,021 Б. 0,042 Г. 0,037 В. 0,000 |
| 24 | Поле допуска посадки: поле допуска вала ниже поля допуска отверстия Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 | А. С зазором Б. С натягом В. Переходной Г. По схеме вид посадки определить невозможно |
| 25 | Наибольший зазор в соединении отверстия D=54+0,023и вала54-0,016: Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 | А. 0,039 Б. 0,060 В. 0,002 Г. 0,000 |
| 26 | Наименьший зазор в соединении отверстия D=54+0,023и вала d=54-0,016: Правильный ответ Г Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 | А. 0,039 Б. 0,060 В. 0,016 Г. 0,000 |
| 27 | Допуск зазора посадки отверстия D=54+0,023 и вала d=54-0,0166 Правильный ответ а Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 | А. 0,039 Б. 0,060 В. 0,016 Г. 0,000 |
| 28 | Самая высокая точность у следующего размера: Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 | А. 38H8 Б. 38H9 В. 38H10 Г. 38H11 |

| 29 | Определить вид посадки H7/f6: Правильный ответ а Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 |  | А. С зазором Б. С натягом В. Переходная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Укажите посадку в системе вала: Правильный ответ В Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 |  | А.H9/u9 Б.H7/f6 В.K7/h6 ГH5/s4. |  |
| 31 | Выберите посадку, собираемую горячей запрессовкой: Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 |  | А.H9/u9 Б.H7/f6 В.K7h6 ГH5/g4. |  |
| 34 | Указанный параметр шероховатости Rmax: Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 |  | А. наибольшая высота профиля Б. высота неровностей профиля по десяти точкам В. среднее арифметическое отклонение профиля; Г. средний шаг неровностей профиля |  |
| 38 | Метод достижения точности, при котором детали изготавливают с экономичной точностью, а потом точность итогового размера достигается регулировкой специальных элементов: Правильный ответ Б Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 |  | А. Полная взаимозаменяемость Б. Групповая взаимозаменяемость В. Метод пригонки и совместной обработк |  |
| 39 | Укажите правильный порядок достижения точности замыкающего звена размерной цепи при групповой взаимозаменяемости: 1. Сортировка их на размерные группы 2. Измерение всех деталей 3. Обработка деталей – звеньев размерной цепи с допуском в n раз больше необходимого. 4. Сборка деталей в соответствии с размерными группами Правильный ответ Г Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 |  | А. 1,2,3,4 Б. 4,3,2,1 В. 3,2,1,4 Г. 4,2,1,3 |  |
| 40 | Каким методом достигается точность посадки «клапан-седло клапана»: Правильный ответ В Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 |  | А. Полная взаимозаменяемость Б. Групповая взаимозаменяемость В. Метод пригонки и совместной обработки Г. Метод регулировки |  |
| 41 | Метод достижения точности, при котором детали изготавливают с экономичной точностью, а потом точность итогового размера достигается пригонкой деталей друг под друга в сборе: Правильный ответ В Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 |  | А. Полная взаимозаменяемость Б Групповая взаимозаменяемость В. Метод пригонки и совместной обработки Г. Метод регулировки |  |
| 42 | Наиболее точный класс подшипника: Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 |  | А. 0 (N) Б. 6 В. 5 Г. 4 Д. 2 |  |
| 43 | Посадки подшипника при условии: вал вращается, корпус неподвижен, нагрузка – постоянная: Правильный ответ Б Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 |  | А. Внутреннее кольцо с зазором, наружное – с натягом Б. Наружное кольцо с зазором, внутреннее – с нВ. И наружное, и внутреннее кольцо с зазором Г. И наружное, и внутреннее кольцо с натягом |  |
| 44 | В резьбе М12 цифра 12 обозначает: Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 |  | А. Наружный диаметр резьбы винта Б. Средний диаметр резьбы В. Внутренний диаметр резьбы Г. Шаг резьбы |  |
| 45 | Метрическая резьба: Правильный ответ В Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 |  | А.Tr 32×6 LH Б.S 80.10LH В.M 8х1 – LH Г. К 1 |  |
| 46 | Метрическая резьба с крупным шагом: Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 |  | А. М16 - 6H 0,75 - LH Б. M16×1- 5H6H/5k6h В. M16×1- 5H6H/5k6h Г. M16×0,75-6H7H |  |
| 47 | Как правило, в крепежной резьбе используют: Правильный ответ Г Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 |  | А. Посадки с зазором Б. Посадки с натягом В. Переходные посадки Г. Посадок в резьбе не бывает |  |
| 48 | Обозначение стандартной шпонки с b= 16мм, h=10 мм: Правильный ответ Б Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 |  | А. Шпонка 10 х 8 х 50 ГОСТ 23360 - 80 Б. Шпонка 16 х 10 х 50 ГОСТ 23360 -80 В. Шпонка 18х11х100 ГОСТ 23360-80 Г. Шпонка 11х9 х100 ГОСТ 23360-80 Д. Шпонка 8х7х10 ГОСТ 23360-80 |  |
| 49 | Указать прямобочное шлицевое соединение, центрированное по наружному диаметру шлицевого вала: Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 |  | А. D − 8 × 36 ×40 H7 / f7 ×7 F8 / f7; Б. d − 8 × 36 H7 / f7 ×40 H12 / a11×7 D9 / h9; В. d – 8 × 36 f7 × 40 a11 × 7 h9. Г. b − 8 × 36 ×40 H12 / a11 × 7 D9/f |  |
| 51 |  | Показатели, характеризующие способность продукции (изделия) сохранять исправное и работоспособное состояние после хранения и транспортировки: Правильный ответ Г Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 |  | А.Безотказность. Б.Долговечность В.Ремонтопригодность Г. Сохраняемость Д.Надежность |
| 54 |  | Сертификация выполняется: Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 |  | А. Независимой компетентной организацией Б. Государственно- административным органом В. Представителем производителя Г. Представителем заказчика |
| 55 |  | Стандарт, требования которого на современном этапе обязательны для выполнения на всей территории РФ, называется: Правильный ответ А Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 2.1-ПК 2.3 |  | А. ГОСТ Б. ОСТ Г. Технический Регламент Д. ISO |
| 56 |  | Сертификация обязательна на соответствие стандартам: Правильный ответ Г Компетенции: ОК1 – ОК4, ПК 1.1-ПК 1.3 |  | А. ГОСТ Б. ОСТ В. СТП Г. Технический регламент |