Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Организация дорожного движения»

### Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Интенсивность транспортного потока (интенсивность движения) это:

А) временная неравномерность транспортных потоков;

Б) характеристика, определяющая степень стесненности движения на полосе дороги;

В) число транспортных средств, проезжающих через сечение дороги за единицу времени;

Г) состав транспортного потока, который характеризуется соотношением транспортных средств различного типа.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

2. Какой тип светофора представлен на рисунке:

А) Т.1.пл;

Б) Т.1.плк;

В) Т.2.пл;

Г) Т.3.пл.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

3. Канализирование движения это:

А) разделение движения потоков с помощью развязок, встречных полос;

Б) разделение транспортных и пешеходных потоков во времени;

В) выделение для каждого направления движения самостоятельной полосы на проезжей части;

Г) создание по возможности однородных транспортных потоков.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1)

4. Под динамическим габаритом автомобиля в плотном транспортном потоке понимают:

А) как участок дороги, длина которого включает длину автомобиля и дистанцию безопасности;

Б) как длину самого автомобиля;

В) как длину двух автомобилей, движущихся друг за другом;

Г) как расстояние между бамперами движущихся друг за другом автомобилей.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.2)

5. Какой тип картограммы интенсивности транспортных потоков на пересечении дорог представлен на рисунке:

А) масштабная;

Б) условная;

В) натуральная;

Г) реальная.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.2)

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установить соответствие групп и основных мероприятий по реализации разделения движения в пространстве:

| 1) | маршрутное ориентирование, позволяющее разделить движение разных типов транспортных средств по разным дорогам | А) | градостроительные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | полное разделение движения потоков с помощью развязок, разделение встречных полос, обустройство велосипедных дорожек и пешеходных переходов в разных уровнях | Б) | градостроительные мероприятия |
| 3) | канализирование движения и организация одностороннего движения | В) | смешанные мероприятия |

Правильные ответы:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.2)

2. Установите соответствие средней яркости покрытия дорог вне населенных пунктов и категории дорог:

| 1) | 0,8 кд/м2 | А) | на ответвлениях в пределах транспортных развязок |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | 0,6 кд/м2 | Б) | для дорог II категории |
| 3) | 0,4 кд/м2 | В) | для дорог I категории |

Правильные ответы:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1)

3. Установить соответствие между характерными направлениями изучения материалов учета ДТП и соответствующими им методами анализа:

| 1) | выявление причин и факторов, обусловливающих возникновение ДТП, и разработка мероприятий для их устранения | А) | количественный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | выделение мест и участков дорог в населенных пунктах и городах и на внегородских дорогах с наибольшей концентрацией ДТП ("очагов аварийности") | Б) | качественный |
| 3) | оценка состояния аварийности на определенной административной территории или в транспортной организации и выявление тенденций ее изменения в связи с проводимыми профилактическими мероприятиями | В) | топографический |

Правильные ответы: 1Б, 2В, 3А

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1)

#### Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите последовательность включения сигналов для светофоров Т.1, Т.3 (любых исполнений и вариантов конструкции), Т.2 любых вариантов конструкции и Т.9:

А) красный с желтым.

Б) красный.

В) желтый.

Г) зеленый.

Д) красный

Правильный ответ: Б, А, Г, В, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1)

2. Расположите в правильном порядке этапы проектирования светофорных объектов:

А) расчет режима работы светофорной сигнализации;

Б) разработка пофазных схем движения пешеходов и транспортных средств;

В) обследование пешеходных и транспортных потоков на пересечении;

Г) разработка дислокации технических средств организации дорожного движения.

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.2)

3. Установите соответствие названий и способов «успокоения движения» на УДС, представленных на рисунке, в порядке возрастания их номера:

А) искусственные препятствия для изменения траектории движения;

Б) местное сужение проезжей части в зоне пешеходного перехода;

В) искусственная неровность на всем перекрестке, подходах к пересечению;

Г) искусственная неровность;

Д) поперечная разметка с уменьшающимися интервалами.

Правильный ответ: Г, В, Б, А, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.2)

### Задания открытого типа

#### Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание, результат).

1. __________регулирования называется период действия определенной комбинации светофорных сигналов.

Правильный ответ: тактом

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.2)

2. Группа светофоров, установленных на участке улично-дорожной сети, очередность движения по которому конфликтующих транспортных потоков или транспортных и пешеходных потоков регулируется светофорной сигнализацией называется _____________ объектом.

Правильный ответ: светофорным

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.1)

3. Количество автомобилей, приходящееся на единицу длины однородного, по транспортным характеристикам, участка дороги называется ______________ транспортного потока.

Правильный ответ: плотностью

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.1)

4. Определите интенсивность движения транспортного потока N = _____ авт/ч, если скорость движения автомобилей V = 70 км/ч, а плотность потока q = 80 авт/км.

Правильный ответ: N = 5600 авт/ч.

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.1)

#### Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. При проведении натурных исследований параметров транспортного потока, для определения скорости движения применяется прибор, который называется ____________ .

Правильный ответ: скоростемер/доплеровский измеритель скорости

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.2)

2. В случае если автомобильная дорога имеет одну полосу движения и одно направление движения, то транспортный поток, который движется по этой полосе, называется _________________.

Правильный ответ: однополосный /односторонний

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.2)

3. Единица измерения интенсивности движения транспортного потока - __________.

Правильный ответ: авт/ч, авт/с, ед/ч, ед/с.

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.2)

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Провести анализ безопасности участка магистрали с использованием частных коэффициентов безопасности. При этом значения этих коэффициентов, следующие:

- при интенсивности движения 3000 авт/сут. к1 = 0,75;

- при ширине проезжей части 6 м, к2 = 1,35;

- при ширине обочины 0,5 м, к3 = 2,2;

- при длине прямого участка 3 км, к4 = 1,0;

- при числе основных полос движения равного 2, к5 = 1,0;

- при расстоянии от застройки до проезжей части равной 25 м., к6 = 2,5.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Относительная вероятность дорожно-транспортных происшествий на каждом участке дороги оценивается итоговым коэффициентом аварийности. Он вычисляется, как произведение частных коэффициентов, характеризующих изменение условий движения по сравнению с эталонным горизонтальным прямым участком с шероховатым усовершенствованным покрытием шириной 7 … 7,5 м.

Эти изменения являются следствием влияния на процесс движения отдельных элементов плана, продольного и поперечного профиля, состояния покрытия и обочин, придорожной полосы и т. Д.:

каварсум=к1⋅к2⋅к3⋅к4⋅к5⋅к6=0,75⋅1,36⋅2,2⋅1,0⋅1,0⋅2,5=5,61.

Участки, на которых итоговый коэффициент аварийности ксумавар≤ 15 принято считать удовлетворительными по условиям безопасности.

Критерий оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

2. Оценить практическую пропускную способность автодороги в реальных дорожных условиях для целей организации движения. При этом, коэффициент, зависящий от загрузки встречной полосы движения w = 0,99, скорость движения в свободных условиях на рассматриваемом участке V0 = 70 км/ч, протяженность участка L = 3 км, интервал между автомобилями ℓ = 9,7 м.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Определяем максимальную плотность движения на рассматриваемом участке:

qmax=Lℓ=39,7=0,31 авткм.

Определяем практическую пропускную способность в реальных дорожных условиях:

Р=W⋅V0⋅qmax=0,99⋅70⋅0,31=21,5 автч=215 автсут.

Критерий оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

3. Выполнить расчет пропускной способности магистрали и уровня загрузки. Класс улицы - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения. Существующая интенсивность движения в час-пик в натуральных единицах (Ni):

- грузовые автомобили -    80 (грузоподъемность 2…5 т);

- легковые автомобили –   450;

- автобусы простые –         40;

- автобусы сочлененные – 20;

- троллейбусы -                   20;

- - мотоциклы	-                     60.

Расстояния между регулируемыми перекрестками Lп = 600 м.

Режим регулирования Тц = 60с = 27+3+27+3с.

Величина ускорения а = 1 м/с2

Величина торможения b = 1,5 м/с.

Количество полос движения в одном направлении n = 2.

Скорость потока составляет V = 60 км/ч (по данным обследований).

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

Существующая интенсивность движения в приведенных единицах:

Nсущ=Ni⋅ki,

где К - коэффициенты приведения к легковому автомобилю

Nсущ=80⋅2+450⋅1+40⋅2,5+80⋅2+20⋅4+20⋅3+60⋅0,5=880 едч.

Теоретическая пропускная способность одной полосы определим, используя упрощенную зависимость для прямых горизонтальных участков пути:

Nт=3600⋅VV+6+0,13⋅V2=3600⋅603,6603,6+6+0,13⋅603,62=1020 едч.

Влияние светофорного регулирования:

α=LпLп+V221а+1b+Δt⋅V=600600+16,72211+11,5+16,5⋅16,7=0,54,

где ∆t – средняя задержка автомобилей перед светофором:

Δt=Tц−tз2=60−272=16,5 с,

где Тц – продолжительность цикла регулирования, с;

tз – продолжительность зеленой фазы, с.

Пропускная способность многополосной проезжей части:

Nм=Nт⋅γ⋅α=1020⋅1,9⋅0,54=1046,5 едч,

где γ – коэффициент многополосности, принимаемый в зависимости от числа полос в одном направлении. При n = 2 γ = 1,9.

Уровень загрузки магистрали:

Z=NсущNм=8801046,5=0,84.

Ответ: пропускная способность улицы практически исчерпана.

Критерий оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4).