Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей»

### Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. На какой стадии технологического процесса создаются условия для обеспечения точности сборки?

А) при контроле деталей вовремя дефектации;

Б) при комплектовании деталей;

В) при входном контроле запасных частей и восстановленных деталей;

Г) непосредственно при сборке узлов и агрегатов.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

2. Какая из указанных технологий восстановления деталей не отвечает существу понятия «технология»?

А) маршрутная;

Б) жесткофиксированная;

В) подефектная;

Г) групповая;

Д) типовая.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

Выберите все правильные варианты ответов

3. С какой целью проводится и каково содержание текущего ремонта?

А) гарантированно обеспечивается работоспособность изделия;

Б) заменяются отдельные части изделия;

В) восстанавливаются отдельные части изделия;

Г) восстанавливается исправность и полный или близкий к полному ресурс изделия;

Д) регулируются заменяемые и восстанавливаемые части изделия.

Правильные ответы: А, Б, В, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

4. Какие этапы изнашивания проходят сопряжения после изготовления (ремонта) машины?

А) приработка с начальным интенсивным изнашиванием;

Б) естественное изнашивание в период нормальной эксплуатации машины;

В) продленное естественное изнашивание за счет выполнения ТО;

Г) аварийное изнашивание.

Правильные ответы: А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие предложенной характеристики ремонта с их названием. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Характеристика ремонта |  | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для гарантированного обеспечения работоспособности изделия и состоящий в замене и восстановлении его отдельных частей и их регулировке; | А) | Плановый ремонт |
| 2) | ремонт, осуществляемый с целью восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые, и их регулировкой; | Б) | Текущий ремонт |
| 3) | ремонт, предусмотренный в нормативной документации и осуществляемый в плановом порядке; | В) | Неплановый ремонт |
| 4) | ремонт, выполнение которого оговорено в нормативной документации, но осуществляемый в неплановом порядке (производится при отказах, авариях изделия, находящегося в эксплуатации); | Г) | Капитальный ремонт |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

2. Установите правильное соответствие предложенной характеристики загрязнения и методом их удаления. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Характеристика загрязнения |  | Методы удаления загрязнений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | слабосвязанные загрязнения без примесей органических веществ (содержат до 83% песчаных частиц); | А) | смывают струей воды под давлением 3…5 атм |
| 2) | слабосвязанные загрязнения с примесью органических веществ (до 35%); | Б) | для удаления загрязнений применяют химические растворы с одновременным механическим воз-действием на загрязненные поверхности |
| 3) | загрязнения, в составе которых, кроме пыли и грязи содержатся цементирующие и прочно склеивающиеся вещества (цемент, алебастр, гашеная известь и др.); | В) | смываются струей воды под давлением 1,5…2 атм |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

3. Установите правильное соответствие предложенной характеристики и их понятию. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Характеристика |  | Понятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | изделие (составная часть изделия), изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций; | А) | Сборочная единица |
| 2) | изделие (часть изделия), составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями; | Б) | Комплекс |
| 3) | называется два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; | В) | Деталь |
| 4) | два и более изделия, не соединенные на предприятии-изготовителе сборочными операциями и имеющие общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера; | Г) | Изделием |
| 5) | предмет или набор предметов, подлежащих изготовлению на предприятии. | Д) | Комплект |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | А | Б | Д | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

4. Установите соответствие предложенной характеристики и их понятию. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Характеристика |  | Понятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | размер, определяющий расстояние между поверхностями (осями) или их угловое расположение, изменение которого вызывает изменение величины замыкающего звена; | А) | Замыкающее звено |
| 2) | последнее звено в размерной цепи, соединяющее поверхности или оси детали, положение которых нужно обеспечить или измерить; | Б) | Компенсирующее звено |
| 3) | звено, в результате изменения величины которого поглощается (гасится) излишняя против допустимой величина отклонения замыкающего звена.; | В) | Составляющее звено |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

#### Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Разработка технологического процесса сборки состоит из следующих этапов:

А) изучение технических условий на сборку;

Б) составление схемы технологического процесса сборки;

В) выбор методов обеспечения точности сборки сопряжений;

Г) изучение сборочного чертежа и разбивки изделия на сборочные единицы (1, 2 и т.д. порядков);

Д) разработка технологической документации сборки;

Е) разработка заданий по проектированию специальной оснастки.

Правильный ответ: Г, А, В, Б, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

2. Схему технологического процесса сборки строят в такой последовательности:

А) Строят развернутую схему сборки каждой сборочной единицы I порядка;

Б) Строят развернутую схему сборки изделия;

В) Строят укрупненную схему сборки изделия;

Г) Строят схему сборочных единиц I порядка;

Правильный ответ: Г, А, В, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

3. Технологический процесс ремонта деталей склеиванием включает:

А) сушку;

Б) подготовку поверхностей;

В) опрессовку склеиваемых деталей;

Г) отверждение клеевых слоев;

Д) нанесение клеевых слоев.

Правильный ответ: Б, Д, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

4. Процесс приклепывания накладок к тормозным колодкам включает:

А) нанесение слоя клея;

Б) отверждение в сжатом состоянии в сушильном шкафу;

В) охлаждаются до 500С;

Г) соединение и сжатие;

Д) мойка, очистка, механическая обработка.

Правильный ответ: Д, А, Г, Б, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

### Задания открытого типа

#### Задания открытого типа на дополнение

1. Ремонт машин – способ поддержания их в _______________ состоянии и более полного использования ресурса.

Правильный ответ: работоспособном

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

2. Производственный процесс ремонтного предприятия – это совокупность действий, в результате которых _______________ годность отдельных деталей, агрегатов или машины в целом.

Правильный ответ: восстанавливается

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

3. Нормой выработки называют объем _________________, который рабочий может выполнить за единицу времени.

Правильный ответ: работы/количество изделий/операций

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

4. Сборочные базы — это ______________ детали, с помощью которых определяют её положение относительно других деталей при сборке.

Правильный ответ: поверхности/линии/точки

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

#### Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Толщина шайбы опорного подшипника Б1 = 5-0,08 мм; ширина кольца опорного подшипника Б2 = 11,5-0,07 мм; высота бобышки передней оси Б3 = 93-0,14 мм; размер поворотной цапфы Б5 = 111,5-0,46 мм; осевой зазор между регулировочной шайбой и кулаком Б∆ = 0 ÷ 0,25 мм. Наибольший и наименьший размеры компенсирующего звена при Б∆ = 0 равны___ мм.

Правильный ответ: = 2,29; = 1,54

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

2. Коэффициент, учитывающий состояние резьбового соединения, k0=0,8, средний диаметр резьбы dср=19, 675 мм. Момент при отвертывании гайки Мк равен___ Нм.

Правильный ответ: 0,0003

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

3. Количество слоев наплавки i =7, длина наплавки L = 1,1 м, скорость наплавки VH=1,69 м/мин. Основное время наплавки Т0 равно ____________.

Правильный ответ: 273,6 сек/4,56 мин / 0,076 час

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

4. Технологический процесс ремонта машин состоит из следующих основных частей:

Правильный ответ должен содержать следующие смысловые элементы (обязательный минимум): 1. Очистка, подразборка и мойка машины. 2. Разборка машины на агрегаты, узлы и детали. 3. Очистка и мойка деталей машин. 4. Контроль и сортирование деталей. 5. Ремонт изношенных и изготовление новых деталей. 6. Комплектование узлов и агрегатов. 7. Сборка агрегатов. 8. Сборка машины, обкатка, испытание и окраска.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решите задачу. Определить Fa - усилие выпрессовки подшипника № 306, если наружный диаметр подшипника D =72мм, внутренний диаметр подшипника d =30мм, ширина подшипника В =19мм, посадка – k6, а табличный i = 0,015мм, коэффициент трения при разборке f =0.2, модуль упругости для стали Е=2105 МПа.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 35 мин.

Ожидаемый результат:

Решение:

Усилие выпрессовки подшипника Fa , Н ;

,

N – коэффициент, учитывающий диаметр подшипника.

,

.

Тогда осевое усилие составит

=19183 Н

Ответ: Осевое усилие составит 19183 Н

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

2. Решите задачу.

Определить наибольшее усилие, необходимое для запрессовки стального вала с диаметром d = 50+0,027+0,013 в стальную втулку с внутренним d1 = 50 + 0,010 и наружным d2 =100 мм диаметрами и длиной l = 80 мм, Модули упругости для стали сопрягаемых деталей Е1 и Е2 =2,1*105МПа, коэффициент трения скольжения, зависящий от материала сопрягаемых деталей f=0,1.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 35 мин.

Ожидаемый результат:

Решение:

1. Вычисляем максимальный натяг

N  = dmax – d0,

N  = 50.027 - 50 = 0,027 мм = 27 мкм.

2. Находим соотношения:

d1 /d =0/50 = 0 и d /d2, = 50/100 = 0,5.

3. По таблице выбираем с1 = 0,7 и с2=1,97.

4. Рассчитываем удельное давление

ρ = N/[103d(с1/Е1+ с2 /Е2 )],

ρ = 27/[10350(0,7/2,1105+ 1,97 /2,1105)] = 2 МПа

5. Вычисляем усилие запрессовки

Q= fπdlρ

Q= 0,13,1450802 = 2512 Н.

Ответ: Усилие запрессовки составит 2512 Н.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.