Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Прогнозирование остаточного ресурса грузоподъемных кранов»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа

1.Какие нагрузки действуют на грузоподъемную машину:

А) сила тяжести;

Б) сила сопротивления качению;

В) сила инерции движения;

Г) все вышеперечисленные.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Что является несущей частью мостового крана:

А) тележка;

Б) кабина управления;

В) пролетные и концевые балки (мост крана);

Г) вспомогательная кабина.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Нормативный срок службы мостовых кранов, основанный на нормах амортизационных отчислений, составляет:

А) 2 года

Б) 5 лет

В) 8 лет

Г) 10-12 лет

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. В каких элементах металлоконструкции мостовых кранов наиболее часто встречаются дефекты:

А) концевая балка

Б) грузоподъемная тележка

В) крепление кабины машиниста крана

Г) площадка под редуктор механизма передвижения крана.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| - Установите соответствие при эксплуатации машин по периодам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид периода |  |  | Характеристика периода |
| 1) | Четвёртый период. | А) | характеризуется минимальными эксплуатационными затратами и отрицательным экономическим эффектом. |
| 2) | Второй период. | Б) | эксплуатация машины становится убыточной. |
| 3) | Третий период. | В) | начинается, когда работа машины начинает давать доход, и заканчивается, когда интенсивность роста эксплуатационных затрат сравнивается с интенсивностью роста стоимости полезной работы. |
| 4) | Первый период | Г) | машину эксплуатировать нецелесообразно (при наличии возможности замены новой или модернизированной), поскольку рост затрат на сохранение и восстановление работоспособности превышает прибыль от стоимости выполняемых работ. |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-4

| - Установить соответствие схем деформации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема деформации |  |  | Характеристика деформации |
| 1) |  | А) | скручивание главных балок |
| 2) |  | Б) | - остаточный прогиб |
| 3) |  | В) | - отклонение от прямолинейности оси стрелы (гуська) |
| 4) |  | Г) | остаточная деформация (изогнутость) стержня (элемента фермы) |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-4.

| 3.Установить соответствие методов расчёта в строительной механике: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды методов расчета |  |  | Характеристика метода расчета |
| 1) | Метод сил | А) | Искомая величина (внутреннее усилие, реакция и др.) определяется как функция от подвижной единичной силы. Затем строится график этой функции, и находятся расчётное положение и расчётное значение искомой величины. |
| 2) | Метод линий влияния | Б) | Универсальный метод расчёта статически неопределяемых систем. |
| 3) | Метод конечных элементов | В) | Универсальный метод, который может применяться для расчёта разных сооружений. Наибольшее распространение получил для расчёта статически неопределённых рам, состоящих из прямолинейного стержня постоянной жёсткости. |
| 4) | Метод перемещений. | Г) | Численный метод решения дифференциальных уравнений с частными производными, а также интегральных уравнений. |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-4.

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность цифр слева направо.

1. Последовательность диагностики мостового крана включает следующие этапы:

А) проверка состояния крановых путей. Включает выявление участков рельса с наличием предельного износа, трещин, вмятин, сколов и других дефектов рельса, оценку целостности и комплектности элементов крепления рельсов.

Б) проверка состояния механизмов, канатно-блочной системы и других узлов. Включает внешний осмотр с целью анализа общего состояния, работоспособности и необходимости проведения необходимых проверок и измерений.

В) анализ условий эксплуатации. Аттестованные специалисты изучают среду, в которой эксплуатируется кран.

Г) изучение технической документации. Специалисты знакомятся с эксплуатационной и технической документацией на кран

Д) проверка состояния металлоконструкций. Проводится внешний осмотр несущих элементов металлических конструкций, проверка качества соединений, измерение остаточных деформаций балок и отдельных повреждённых элементов, оценка степени коррозии.

Е) оценка остаточного ресурса. В случае необходимости может также проводиться проверка химического состава и механических свойств металла несущих элементов металлоконструкций.

Ж) проверка состояния приборов и устройств безопасности. Проводится внешний осмотр приборов и устройств безопасности, а также контрольная проверка их работоспособности.

З) статические и динамические испытания крана. Выполняются в соответствии с рекомендациями завода-производителя, записанными в эксплуатационной документации.

Правильный ответ: Г, В, Д, Б, Ж, А, З, Е.

Компетенции (индикаторы): ПК-4.

2. Последовательность расчёта методом конечных элементов включает следующие основные этапы:

А) решение разрешающего уравнения

Б) обработка результатов расчёта.

В) сборка глобальной матрицы жёсткости.

Г) выбор расчётной модели.

Д) перевод матриц жёсткостей конечных элементов в общую систему координат.

Е) перенос нагрузки в узлы.

Ж) определение матриц жёсткостей конечных элементов.

З) учёт граничных условий.

И) вычисление внутренних усилий

Правильный ответ: Г, Е, Ж, Д, В, З, А, И, Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3.Последовательность составления технического задания

А) оформление ТЗ.

Б) сбор пожеланий заказчика.

В) консультации с другими специалистами.

Г) подписание ТЗ.

Д) согласование.

Правильный ответ: Б, В, А, Д, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Предельное состояние, которое характеризуется исчерпанием несущей способности, то есть элемент теряет прочность и устойчивость под воздействием нагрузки или сочетания нагрузок и разрушается. Такое состояние считается ____

Правильный ответ: недопустимым

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Исследование напряженно-деформированного состояния включает в себя расчёты элементов конструкций на _____________ при статических и динамических воздействиях.

Правильный ответ: прочность, жёсткость, устойчивость

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Для кранов, устанавливаемых на открытом воздухе, допускается уменьшать срок службы на ____%

Правильный ответ: 25%

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Прочитайте текст и запишите краткий обоснованный ответ. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ.

1. Перечислить виды технического освидетельствования крана с краткой характеристикой каждого вида.

Правильный ответ: Первичное (после монтажа, перед пуском в работу). Периодическое (в процессе эксплуатации). Внеочередное (в особых случаях).

Компетенции (индикаторы): ПК-4

- В состав полного технического освидетельствования входят:

Правильный ответ: Осмотр — визуальное и слабо инструментальное обследование всех элементов грузоподъемной машины; проверка работоспособности механического, гидравлического, электрического оборудования, устройств и приборов безопасности крана; грузовые испытания (статические, динамические и, возможно, на устойчивость).

Компетенции (индикаторы): ПК-4

- Дать характеристику остаточного ресурса машины.

Правильный ответ: это наработка от момента контроля элемента машины до наступления его предельного состояния, отказа по определённому параметру.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ.

1. Изобразить кинематическую схему механизма передвижения мостового крана с обозначением позиций деталей.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Рисунок 1. Кинематическая схема механизма передвижения мостового крана.

1 Электродвигатель; 2 Тормозная муфта; 3 Редуктор; 4 Зубчатая муфта; 5 Приводное колеса.

Критерий оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-4.

2. Определение сопротивления передвижению крана

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Сопротивление передвижению крана с грузом определяется по формуле

Н

где Wт - сопротивление от трения качения колес по рельсам и трения в опорах (буксах) ходовых колес, Н;

kр – коэффициент, учитывающий дополнительные сопротивления от трения реборд;

Wук - сопротивление от уклона подкрановых путей, Н;

WВ - сопротивление от ветровой нагрузки, Н (для кранов, установленных в помещении, WВ = 0).

Сопротивление передвижению крана Wт равно:

где Gкр = mкр g – вес кран, Н;

Dхк – диаметр ходовых коле, м;

μ – коэф. трения качения (таблица 2.2), м;

dц – диаметр цапфы подшипников качения, м;

f – приведенный коэффициент трения в подшипниках опор (таблица 2.3).

Сопротивление от уклона подкрановых путей:

Wук=α∙Gкр+G

где α = 0,001 – уклон подкранового пути (с железобетонным фундаментом на металлических балках).

Критерий оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-4.