Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Основы геодезии и проектирование дорог»

### Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Абсолютные высоты отсчитывают:

а) от условной уровенной поверхности;

б) от поверхности земли;

в) от исходной уровенной поверхности;

г) от любой другой точки.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4.

2. Геометрическое нивелирование выполняют с помощью:

а) нивелира;

б) теодолита;

в) дальномера;

г) лазерной рулетки.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4.

3. Абрис это:

а) схематический чертёж с графическим изображением снимаемой ситуации;

б) схематический чертёж с цифровым изображением снимаемой ситуации;

в) схематический чертёж с графическим изображением плана местности;

г) схематический чертёж с цифровым изображением плана местности.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4.

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Координатная сетка внутри листа наносится через:

1) 1 км.                                  А) для карт масштаба 1:100000

2) 2 км.                                  Б) для карт масштабов 1:10000…1:50000

3) 10 км.                                В) для карт масштаба 1:200000

Правильные ответы: 1Б, 2А, 3В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4.

2. При выборе шкалы сечения рельефа местности всегда учитывают, что:

1) горизонталь 200 м.             А) служит границей высоких гор и нагорий.

2) горизонталь 1000 м.           Б) служит границей низменностей и возвышенностей.

3) горизонталь 2000 м.            В) служит границей средневысотных гор.

Правильные ответы: 1Б, 2В, 3А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4.

3. Установить соответствие конструкции и названия геодезических приборов:

1)                          А) Оптический нивелир

2)                   Б) Оптический теодолит

3)                       В) Электронный теодолит

4)                   Г) Электронный тахеометр

Правильные ответы: 1Б, 2А, 3Г, 4В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4.

#### Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

- Установите порядок выполнения работ при теодолитной съемке

А) камеральная обработка.

Б) полевые работы.

В) рекогносцировка местности.

Правильный ответ: В, Б, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4.

2. Расположите топографические карты по мере уменьшения их масштабов:

А) 1:500000

Б) 1:400000

В) 1:200000

Г) 1:100000

Д) 1:50000

Ж) 1:10000

Правильный ответ: Ж, Д, Г, В, Б, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4.

3. Расположите название элементов зрительной трубы геодезических приборов, согласно позиций по возрастанию

А) окуляр

Б) кремальера

В) линза

Г) объектив

Д) пластина с сеткой нитей

Правильный ответ: Г, В, Б, Д, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4.

### Задания открытого типа

#### Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание, результат).

1. Угол между северным направлением меридиана и направлением линии на местности называется _________.

Правильный ответ: азимутом

Компетенции (индикаторы): ОПК-4.

2. Измерения называют _________, если их выполняют с помощью приборов, позволяющих непосредственно сравнить измеряемую величину с величиной, принятой за единицу.

Правильный ответ: прямыми

Компетенции (индикаторы): ОПК-4.

3. Определить обратный дирекционный угол линии λ/ = _____, если прямой дирекционный угол λ = 100.

Правильный ответ: λ = 1900.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4.

#### Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)..

1. Форма рельефа местности, представляющая замкнутое углубление земной поверхности называется ____________ .

Правильный ответ: котловиной/впадиной

Компетенции (индикаторы): ОПК-4.

2. При нивелирование нескольких точек с одной станции, вычисление отметки искомой точки производится способом вычисления через _________________.

Правильный ответ: горизонт прибора /горизонт инструмента

Компетенции (индикаторы): ОПК-4.

3. Для измерения горизонтальных углов на местности используется геодезический прибор, который называется  __________.

Правильный ответ: теодолит/тахеометр.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4.

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Описать представленные на рисунке способы определения положения точки «С» на местности, относительно точек «А» и «В».

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Первый способ (рис. А). Положение точки С можно определить, если опустить из этой точки перпендикуляр на прямую АВ, а затем измерить расстояние ℓ от точки А до основания перпендикуляра и длину перпендикуляра d. Отрезки ℓ и d будут координатами точки С. Такое построение называют способом перпендикуляров.

Если прямую АВ принять за ось абсцисс прямоугольной системы координат, перпендикуляр d будет ординатой определяемой точки, а расстояние ℓ - ее абсциссой. Поэтому способ называют также способом ординат.

Второй способ (рис. Б). Положение точки С определяется, если измерить из точки А угол α и длину АС — г. Такой способ называют способом полярных координат: полярные координаты точки С — α и r; угол α — полярный, точка А — полюс, прямая АВ — полярная ось, отрезок r – радиус-вектор.

Третий способ (рис. В). Для определения положения точки С относительно прямой АВ достаточно измерить углы α и β из точек А и В. Этот способ называют прямой угловой засечкой (прямая АВ — базис засечки).

Четвертый способ (рис. Г). Положение точки С определяется, если  измерить  угол α из точки А и угол γ из определяемой точки С (способ боковой засечки).

Пятый способ (рис. Д). Для определения положения точки С можно измерить длину линий АC = b и ВС = а (способ линейной засечки).

Шестой способ (рис. Е). Точка С находится на линии АВ (в створе АВ) и на расстоянии ℓ от точки А (способ створно-линейной засечки).

Компетенции (индикаторы): ОПК-4.

2. Определить превышение между двумя точками, если заданы следующие исходные данные: отсчеты по рейке на точке А составляют: по черной стороне рейки ачер = 2289, по красной стороне рейки акр = 6975; на точке В: по черной стороне рейки bчер = 1293, по красной стороне рейки bкр = 5983.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Определяем превышение между точками А и В по черной стороне рейки:

hчер = aчер – bчер = 2289 – 1293 = +996 мм.

Определяем превышение между точками А и В по красной стороне рейки:

hкр = aкр – bкр = 6975 – 5983 = +992 мм.

Определяем величину отклонения превышений:

hчер−hкр=+996−+992=4 мм<5 мм.

Отклонение превышений лежит в пределах допуска.

Определяем среднее превышение между точками:

hср=hчер+hкр2=+996++9922=+994 мм.

Поскольку превышение между точками А и В положительное, то точка В находится выше точки А на 994 мм.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4.

3. Координаты точки А (смотри рисунок): х1 = 945,79 м; у1 = 970,08 м. Величина горизонтального проложения линии AB d = 286.34 м. Дирекционный угол направления АВ α = 303024/. Определить прямоугольные координаты точки В.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Определим приращение координат:

Δx=d⋅cosα=286,34⋅cos303024'=+157,62 м,Δу=d⋅sinα=286,34⋅ sin303024'=−239,05 м.

Определим координаты точки В:

x2=x1+Δx=945,79+157,62=1103,41 м,у2=у1+Δу=970,08−239,05=731,03 м.

Таким образом, координаты точки В: х2 = 1103,41 м; у2 = 731,03 м.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4.