Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Нормирование и снижение загрязнений окружающей среды»

# Задания закрытого типа

## Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Что такое экологическое нормирование?

А) Установление правил и стандартов для хозяйственной деятельности.

Б) Оценка влияния человека на природные системы

В) Научно обоснованное ограничение воздействия хозяйственной деятельности на биосферу

Г) Оценка поведения человека в биосфере

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

2. Выберите один правильный ответ

Какой документ является основополагающим в системе нормирования антропогенных нагрузок на окружающую среду в РФ?

А) ФЗ «Об охране окружающей среды»

Б) СанПиН 2.3.2.560-96

В) ГОСТ 17.4.1.02-83

Г) ГОСТ Р ИСО 14001-2021

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

3. Выберите один правильный ответ

Какой метод используется для определения зависимости «доза – эффект» в экосистемах?

А) Активные натурные эксперименты

Б) Пассивные натурные эксперименты

В) Экспертные оценки

Г) Моделирование экосистем

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

4. Выберите один правильный ответ

Какие показатели используются для оценки производительности экосистем?

А) Валовая и чистая продукция

Б) Валовая и нетто-продукция

В) Чистая и нетто-продукция

Г) Брутто и нетто продукция

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

5. Выберите один правильный ответ

Какое понятие описывает способность экосистемы противостоять изменениям?

А) Устойчивость

Б) Энергоемкость

В) Толерантность

Г) Безразличность

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между методами нормирования и их описанием. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Метод нормирования | Описание |
| --- | --- |
| 1) Гигиенический | A) Анализ экосистемного уровня |
| 2) Экологический | Б) Исследование влияния на человека |
| 3) Активные натурные эксперименты | В) Внесение поллютантов в природную среду |
| 4) Пассивные натурные эксперименты | Г) Регистрация параметров биоты в градиенте нагрузки |
| 5) Лабораторные эксперименты | Д) Изучение эффектов на лабораторных животных |

Правильный ответ: 1–Б, 2–А, 3–В, 4–Г, 5–Д

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

2. Установите соответствие между методами оценки качества воды и их индексами. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Метод оценки | Индекс |
| --- | --- |
| 1) Индекс загрязнения воды (ИЗВ) | А) Оценивает степень загрязнения по гидрохимическим показателям |
| 2) Удельный комбинаторный индекс (УКИЗВ) | Б) Оценивает степень окисления органических веществ |
| 3) Лимитирующий показатель вредности (ЛПВ) | В) Определяет наиболее вероятный характер неблагоприятного влияния |
| 4) Биохимическое потребление кислорода (БПК) | Г) Оценивает пространственную и временную динамику загрязнений |

Правильный ответ: 1–А, 2–Г, 3–В, 4–Б

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

3. Установите соответствие между типами водоемов и их категориями использования. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Тип водоема | Категория использования |
| --- | --- |
| 1) Водоем I категории | А) Питьевое водоснабжение |
| 2) Водоем II категории | Б) Рекреационное использование |
| 3) Водоем III категории | В) Промышленное использование |

Правильный ответ: 1 – А, 2 – Б, 3 – В

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

4. Установите соответствие между видами загрязнений и их источниками. Каждому виду соответствует минимум один вид загрязнения. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Вид загрязнения | Источник загрязнения |
| --- | --- |
| 1) Физическое | А) Лесные пожары |
| 2) Химическое | Б) Автомобильный транспорт |
| 3) Биологическое | В) Сброс сточных вод |

Правильный ответ: 1–А, 2–Б, 3–В

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

## Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность этапов формирования экологических нормативов. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

А) Апробация результатов

Б) Исследование и разработка методик

В) Экспертиза и утверждение

Г) Инициализация проекта

Правильный ответ: Г, Б, В, А

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

2. Установите правильную последовательность строгости нормирования качества воды в водоемах согласно их назначению. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

А) Водоемы хозяйственно-питьевого назначения

Б) Водоемы рыбохозяйственного назначения

В) Водоемы культурно-бытового назначения

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

3. Установите правильную последовательность стадий жизненного цикла продукта (ПЖЦ). Запишите правильную последовательность букв слева направо:

А) Производство

Б) Добыча сырья

В) Утилизация

Г) Распределение продукции

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

4. Установите правильную последовательность действий при проведении нормирования состояния экосистемы. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

А) установление фоновых значений ингредиентов,

Б) определение текущих параметров,

В) расчет изменений

Г) прогнозирование изменений

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

# Задания открытого типа

## Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите  пропущенное слово.

Экологическое нормирование включает установление _________________ окружающей среды, допустимого воздействия на нее при хозяйственной деятельности.

Правильный ответ: нормативов качества.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1.), УК-8 (УК-8.1.)

2. Напишите  пропущенное слово.

ПДКмр – это концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, которая не вызывает ____________ реакций у человека при 20-минутном воздействии.

Правильный ответ: рефлекторных.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

3. Напишите  пропущенное слово.

При разработке нормативов качества компонентов природной среды исходят из принципа «слабое звено», который подразумевает учет наиболее чувствительных элементов системы, такой как ____________.

Правильный ответ: биоценоз.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

4. Напишите  пропущенное слово.

Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется на основе ____________ предельно допустимых концентраций (ПДК) для различных веществ.

Правильный ответ: установленных.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

## Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Ответьте на вопрос.

Что такое предельно допустимая концентрация (ПДК)?

Правильный ответ: Это количество вредного вещества в окружающей среде, которое не оказывает прямого или косвенного негативного влияния на здоровье человека и его потомство при постоянном контакте или воздействии за определенный промежуток времени.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

2. Ответьте на вопрос.

Что представляет собой методика полного жизненного цикла продукта (ПЖЦ)?

Правильный ответ: методика ПЖЦ охватывает все стадии «жизни» продукта – от добычи сырья до его утилизации – для комплексной оценки воздействия продукта на окружающую среду.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

3. Ответьте на вопрос.

Какие три категории качества вод выделяются в зависимости от значения ИЗВ?

Правильный ответ: воды могут быть условно чистыми (ИЗВ<1), слабо загрязненными (ИЗВ = 1-2,5), и загрязненными (ИЗВ>2,5).

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

4. Ответьте на вопрос.

Что такое предельно допустимая концентрация (ПДК)?

Правильный ответ: Это количество вредного вещества в окружающей среде, которое не оказывает прямого или косвенного негативного влияния на здоровье человека и его потомство при постоянном контакте или воздействии за определенный промежуток времени.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

#### Задания открытого типа с развернутым правильным ответом

            - Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите развернутый и обоснованный ответ.

Загрязнение атмосферного воздуха на урбанизированных территориях происходит по-разному: различными ингредиентами с разной степенью токсичности. Какая методология используется при установлении ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

На территории РФ установлены следующие виды ПДК для атмосферного воздуха:

- максимально разовая ПДКмр, при которой не обнаруживаются рефлекторные реакции у человека при 30-ти минутном воздействии вещества;

- среднесуточная ПДКсс – это среднесуточная предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не оказывает прямого или косвенного вредного воздействия на организм человека в условиях неопределенно долгого круглосуточного вдыхания.

Значение ПДКсс веществ в атмосферном воздухе санитарно-курортной зоны принимается численно на 20% меньше, чем для обычных населенных мест.

При установлении ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе используются методы расчётов рассеивания выбросов вредных веществ. Они утверждены приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273.

Также применяются методы сводных расчётов допустимого негативного воздействия на атмосферный воздух.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)

2. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите развернутый и обоснованный ответ.

Каковы основные аспекты устойчивого развития и его значение для охраны окружающей среды?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Устойчивое развитие – это концепция, которая предполагает сбалансированное взаимодействие между экономическим ростом, социальной справедливостью и охраной окружающей среды. Основные аспекты устойчивого развития включают:

- Экономическая устойчивость – подразумевает создание и поддержание экономических систем, которые обеспечивают долгосрочный рост без истощения природных ресурсов. Это включает в себя использование возобновляемых источников энергии и устойчивое производство.

- Социальная устойчивость – акцентирует внимание на равенстве и доступе к ресурсам для всех слоев населения. Это включает в себя защиту прав человека, обеспечение образования и здравоохранения, а также участие местных сообществ в принятии решений.

- Экологическая устойчивость – подразумевает защиту экосистем и биоразнообразия, а также минимизацию негативного воздействия человеческой деятельности на окружающую среду. Это включает в себя сохранение природных ресурсов, сокращение выбросов загрязняющих веществ и борьбу с изменением климата.

- Устойчивое развитие имеет важное значение для охраны окружающей среды, так как оно позволяет:

- Снижать уровень загрязнения и истощения ресурсов.

- Обеспечивать гармоничное сосуществование человека и природы.

- Гарантировать, что будущие поколения смогут пользоваться природными ресурсами

Критерии оценивания: наличие в ответе минимум пяти аспектов устойчивого развития.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3), УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3)