Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Методы обнаружения и идентификации в таможенном контроле»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какие растворы можно анализировать с помощью фотоэлектроколориметрического метода?

А) концентрированные

Б) разбавленные

В) окрашенные

Г) неокрашенные

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1), ПК-5 (ПК-5.1)

2. Что является качественной характеристикой метода тонкослойной хроматографии?

А) цвет пятна

Б) площадь пятен

В) подвижность

Г) стартовая линия

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1), ПК-5 (ПК-5.1)

3. Потенциометрическое титрование применяют…

А) для анализа смесей веществ

Б) для определения точки эквивалентности

В) для анализа неэлектролитов

Г) при анализе мутных и тёмноокрашенных растворов

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1), ПК-5 (ПК-5.1)

4. Люминесценция – это…

А) разновидность фосфоресценции

Б) свечение вещества, связанное с преобразованием поглощаемой энергии в световое излучение

В) явление, применяемое для определения интенсивности поглощения излучения анализируемым веществом

Г) явление, позволяющее определять концентрацию веществ, помещённых в высокочастотное магнитное поле

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие  характеристики предложенных видов анализов.

| Характеристика |  | Виды |
| --- | --- | --- |
| 1) анализ, основанный на измерении поглощения излучения оптического диапазона |  | А) фотоэлектроколориметрический |
| 2) анализ, основанный на исследовании спектров поглощения |  | Б) фотометрический |
| 3) требует получения окрашенных форм анализируемых соединений |  | В) турбидиметрия |
| 4) ) позволяет анализировать оптически активные вещества |  | Г) атомно-абсорбционный анализ |

Правильный ответ: 1Б, 2Г, 3А, 4В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1), ПК-5 (ПК-5.1)

2. Установите соответствие между основными понятиями и терминами

| Понятие |  | Термин |
| --- | --- | --- |
| 1) проверка подлинности таможенных документов, банкнот, атрибутов таможенного обеспечения, для которых используются различные технические средства |  | А) досмотр, идентификация, поиск |
| 2) группа оперативных задач по обнаружению и идентификации предметов таможенных правонарушений с помощью технических средств досмотра и поиска |  | Б) контроль, наблюдение в зонах таможенного контроля |
| 3) группа оперативных задач для наблюдения и контроля в таможенной зоне с помощью различных видов технических средств |  | В) диагностика |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1), ПК-5 (ПК-5.1)

3. Установите соответствие  характеристики предложенных видов хроматографии

| Вид |  | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1) газовая хроматография |  | А) неподвижной фазой является пленка жидкости на поверхности частиц твердого сорбента |
| 2) жидкостная хроматография |  | Б) подвижной фазой здесь являются инертный газ или пар |
| 3) газо-жидкостная хроматография |  | В) подвижной фазой служит жидкость |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Укажите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1.Установите правильную последовательность основных стадий анализа:

А) подбор методик количественного анализа

Б) подготовка пробы к определению (анализу)

В) отбор средней (представительной) пробы, размер которой определяется в зависимости от свойств анализируемого объекта и требований выбранной методики анализа

Г) расчет навески анализируемого вещества

Д) статистическая обработка результатов измерения, в том числе и проверка их на правильность (достоверность), оценка погрешности измерения

Е) получение аналитической формы путем растворения пробы или иным методом

Ж) проведение определения (анализа) состава пробы по выбранной методике и получение экспериментальных данных

Правильный ответ: В, А, Г, Б, Е, Ж, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1), ПК-5 (ПК-5.1)

2.Установите правильную последовательность стадий подготовка пробы к анализу (определению):

А) устранение влияния мешающих компонентов

Б) высушивание

В) разложение пробы на более простые составляющие, как правило, с переводом определяемого компонента в раствор или осадок

Правильный ответ: Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. ________________ определяется главным образом скоростью образования экстрагирующегося соединения и скоростью его распределения между фазами.

Правильный ответ: скорость экстракции

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1), ПК-5 (ПК-5.1)

2. Хроматографический метод анализа разработан русским ботаником М.С. Цветом в __________году.

Правильный ответ: 1903 году

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1), ПК-5 (ПК-5.1)

3. ________________ представляют зависимостью в виде спектрограммы или таблицы, содержащей величины m/e и соответствующие им интенсивности.

Правильный ответ: масс-спектр

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1), ПК-5 (ПК-5.1)

4. Метод ________________ основан на поглощении электромагнитного излучения атомами вещества в свободном состоянии.

Правильный ответ атомно-абсорбционной спектроскопии

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенные слово (словосочетание)

1. Атомно-адсорбционный анализ предложен __________________в 1955 году.

Правильный ответ: Аланом Уолшем / А. Уолшем / Уолшем

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1), ПК-5 (ПК-5.1)

2. Электротермические атомизаторы представляют собой высокотемпературные печи специальной конструкции с температурой до_______.

Правильный ответ: 3000°С / 3000 град. Цельсия / три тысячи градусов Цельсия

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1), ПК-5 (ПК-5.1)

3. Фотолюминесценция – свечение вещества, возникающее под воздействием излучения в _______________и видимой области спектра.

Правильный ответ: ультрафиолетовом излучении / УФ / ультрафиолете

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1), ПК-5 (ПК-5.1)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос

1. На чем основан фотометрический метод определения кофеина в анализируемых образцах?

Ожидаемый результат: метод  основан на гидролитическом окислении кофеина в тетраметилпурпуровую кислоту и последующем фотометрическом измерении интенсивности окраски ее раствора при длине волны 540 нм.

Время выполнения – 10 мин.

Критерий оценивания: содержательное соответствие приведенному пояснению

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1), ПК-5 (ПК-5.1)

2. Что устанавливает идентификационная таможенная экспертиза товара?

Ожидаемый результат: идентификационная таможенная экспертиза товара устанавливает принадлежность данного изделия к одной из однородных товарных групп или определенному списку по характерным индивидуальным признакам, которые приведены в нормативно-технической и другой документации.

Время выполнения – 10 мин.

Критерий оценивания: наличие в ответе содержательной единицы «устанавливает принадлежность данного изделия к одной из однородных товарных групп или определенному списку по характерным признакам»

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1), ПК-5 (ПК-5.1)