Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Товароведение и экспертиза текстильных, швейных и трикотажных товаров»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какие пороки ткани пересчитывают на условную длину куска ткани при ее сортировке?

А) местные пороки

Б) распространенные пороки

В) местные и распространенные

Г) распространенные и с отклонениями по физико-механическим показателям

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. Чем отличается ситец от бязи?

А) видом переплетения

Б) более тонкий

В) видом пряжи

Г) видом отделки

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Потребительские свойства швейных изделий, обнаруживающие по существенно-восприимчивым признакам формы свою общественную ценность и социально-культурную значимость – это:

А) эргономические показатели

Б) эстетические свойства одежды

В) эргономические свойства

Г) качество товаров

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. В паре чулочно-носочных изделий допускается не более:

А) 2 видов пороков

Б) 3 видов пороков

В) 4 видов пороков

Г) 5 видов пороков

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие характеристики порока и наименование его

| Характеристика | Порок |
| --- | --- |
| 1) местный порок ткани в виде неправильно переплетённых рядом лежащих нитей | А) залом |
| 2) местный порок в виде связанных концов нитей, заметных на лицевой стороне полотна | Б) подплетина |
| 3) местный порок в виде неустранимых следов складок | В) узел |
| 4) местный порок, при котором разрушена целостность полотна | Г) дыра |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3)

2. Установите соответствие характеристики изделия и наименование его

| Характеристика | Наименование |
| --- | --- |
| 1) верхняя плечевая одежда с рукавами, с застежкой или без нее для ношения вне помещения | А) накидка |
| 2) верхняя плечевая одежда свободной формы без рукавов и пройм, с застежкой или без нее | Б) свитер |
| 3) верхняя плечевая одежда без рукавов, с застежкой или без нее | В) пальто |
| 4) трикотажная верхняя плечевая одежда с рукавами, без застежки, с высоким воротником (не менее 5 см), покрывающая туловище и частично бедра | Г) жилет |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Установите соответствие характеристики полотна и вида

| Характеристика | Порок |
| --- | --- |
| 1) одинарное полотно, в котором лицевая сторона резко отличается от изнаночной | А) гладь |
| 2) двойное полотно, в котором лицевая и изнаночная стороны одинаковые | Б) трико |
| 3) одинарное основовязаное переплетение, имеющее петли с односторонними протяжками | В) интерлок |
| 4) сочетаются два ластика, каждый из которых вяжется из своей нити | Г) ластик |

Правильный ответ: 1-А, 2-Г, 3-Б, 4-В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. Установите соответствие характеристики переплетения и вида

| Характеристика | Переплетение |
| --- | --- |
| 1) переплетение образуется при перекрытии одной нити основы двумя нитями утка со сдвигом на одну нить | А) полотняное |
| 2) переплетения образуются на специальных машинах, позволяющих получать сложный ткацкий рисунок | Б) саржевое |
| 3) каждая нить утка поочередно переплетается с каждой нитью основы, перекрывая одну и проходя под другой | В) крупноузорчатое |
| 4) переплетение образуется при перекрытии одной нити утка не менее чем четырьмя нитями основы | Г) атласное |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Укажите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность процесса создания одежды

А) раскрой тканей

Б) моделирование

В) конструирование

Г) подготовка тканей к раскрою

Правильный ответ: Б, В, Г, А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. Установите правильную последовательность классификации текстильных волокон

А) класс

Б) подкласс

В) тип

Г) группа

Д) подгруппа

Ж) вид

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д, Ж

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Установите правильную последовательность классификации трикотажных полотен

А) подкласс

Б) класс

В) подгруппа

Г) группа

Д) вид

Правильный ответ: Б, А, Г, В, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. Установите правильную последовательность осмотра брюк при проверке качества

А) перевернуть брюки правой половиной вверх, полосы влево, сгибами задних половин к себе и проверить симметричность деталей, качество обработки пояса, вытачек, карманов, бокового шва, манжет, низков брюк, наличие дефектов ткани

Б) повернуть брюки бантом к себе и проверить правильность обработки гульфика и откоса, подкладку, крепление пояса, мешковину карманов и их обработку

в) сложить на стол левой половиной вверх, поясом влево, передними сгибами к себе и проверить симметричность деталей, качество обработки пояса, вытачек, карманов, бокового шва, манжет, низков брюк, наличие дефектов ткани

г) отвернуть правую половину брюк влево и проверить качество выполнения шаговых швов, клиньев и шва сидения (слонку), наличие дефектов ткани

Правильный ответ: В, А, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Напишите пропущенное слово

Каждая нить утка поочередно переплетается с каждой нитью основы, перекрывая одну и проходя под другой, так что лицевая сторона и изнанка ткани получаются одинаковыми – это ____________ переплетение

Правильный ответ: полотняное

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. Напишите пропущенное слово

__________________ одежды определяется по окружности туловища на уровне груди (в см).

Правильный ответ: размер

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. _______________ – изделие, имеющее ограниченный контакт с кожей человека, надеваемое на корсетные изделия, нательное белье или не имеющее длительного непосредственного контакта с кожей человека, предназначенное для надевания поверх изделий костюмного и платьево-блузочного ассортимента.

Правильный ответ: верхняя одежда

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. Порок трикотажного изделия в виде повреждения структуры петель и образования мелких дыр по линии шва изделия называется __________.

Правильный ответ: прорубка

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Напишите, какими положительными свойствами обладают льняные ткани________________.

Правильный ответ: экологичность /износостойкость / гигроскопичность

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. Трикотаж образуется из одной, двух или более взятых вместе нитей, заправляемых в один нитеводитель. Они одновременно прокладываются на иглу и провязываются в петли, все петли одного петельного ряда образованы из одной нити, поэтому он легко распускается в направлении петельного ряда, он называется ______________________________.

Правильный ответ: кулирный / поперечновязаный

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Трикотажная верхняя плечевая одежда с рукавами, с застежкой или без нее, покрывающая туловище или туловище и частично бедра, или туловище, бедра и частично ноги называется __________________.

Правильный ответ: джемпер /пуловер

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. Изделие, имеющее непосредственный контакт с кожей человека и применяемое для создания необходимых гигиенических условий для тела и быта человека называется______________.

Правильный ответ: бельевые изделия / белье

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Укажите условия хранения швейных изделий

Дать развернутый ответ на вопрос

Время выполнения – 15 минут

Правильный ответ: Хранят швейные изделия на предприятиях торговли в сухих, хорошо вентилируемых, отапливаемых зимой складских помещениях при температуре воздуха не ниже 10 и не выше 30   С и относительной влажности 50-70%.

Критерии оценивания:

- указание температуры хранения

- указание относительной влажности

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Подлежит обмену доброкачественная верхняя одежда, не подошедшая по размеру?

Дать развернутый ответ на вопрос

Время выполнения – 10 минут

Правильный ответ: В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» верхняя одежда надлежащего качества подлежит обмену в течение 14 дней, при наличии чека, подтверждающего дату и место покупки.

Критерии оценивания:

- указать срок обмена

- нормативный документ

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3)

3. Как определить сорт костюма, если пиджак 1-го сорта, брюки 2-го сорта.

Дать развернутый ответ на вопрос

Время выполнения – 10 минут

Правильный ответ: В соответствии с ГОСТ сорт комплектных изделий определяется по низшему сорту, костюм будет 2-го сорта.

Критерии оценивания:

- указать сорт

- нормативный документ

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

4. Расшифруйте символы по уходу на контрольной ленте (рисунок) трикотажного изделия, дайте рекомендации по уходу за изделием

Дать развернутый ответ на вопрос

Время выполнения – 20 минут

Правильный ответ: стирка при температуре воды максимально 40 градусов, обычная стирка; не отбеливать; гладить при максимальной температуре подошвы утюга 110°C, без пара; профессиональная чистка в тетрахлорэтилене и всех растворителях, внесенных в список символа F, обычный режим; не применять барабанную сушку.

Критерии оценивания:

- указать расшифровку всех обозначений

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)