Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Строительные материалы»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Искусственный камневидный материал, получаемый в результате уплотнения рационально подобранной смеси рыхлых минеральных материалов с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии, называют:

А) полимербетоном

Б) асфальтобетоном

В) битумной пастой

Г) бетонополимером

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

2. Прочностью строительного материала называют:

А) способность материала сохранять физико-механические свойства в насыщенном водой состоянии

Б) способность материала сопротивляться проникновению в него другого материала

В) способность материала сопротивляться разрушениям и деформациям под действием различных внешних нагрузок

Г) способность материала противостоять воздействиям на него сил трения и ударных воздействий от движущихся предметов

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

3. Укажите определение термина «теплопроводность строительного материала».

А) свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении

Б) способность материала поглощать при нагревании теплоту

В) способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной поверхности к другой при разности температур этих поверхностей

Г) способность материала выдерживать без разрушения воздействие огня и воды без разрушения

Д) способность материала длительно работать в условиях высоких температур без деформаций разрушения

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

4. Морозостойкость строительного материала оценивают:

А) количеством теплоты, необходимой для нагревания единицы массы материала на 1К

Б) количеством циклов 	попеременного замораживания и оттаивания образцов материала в насыщенном водой состоянии без признаков разрушения

В) отношением потери массы образцов (в г) от воздействий истирающих усилий к площади истирания (в см2)

Г) коэффициентом конструктивного качества

Д) значениями 	напряжений, возникающих в материале от действия нагрузок, вызывающих его разрушение

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

5. Укажите определение «средняя плотность строительного материала».

А) физическая величина, определяемая отношением массы (в кг) материала ко всему занимаемому им объему (в м3), включая имеющиеся в нем поры и пустоты

Б) степень заполнения объема материала порами (в %)

В) масса единицы объема абсолютно плотного материала без пор и пустот

Г) отношение средней плотности материала к плотности стандартного вещества

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

6. Марку кирпича устанавливают по следующим двум показателям:

А) по водопоглощению

Б) по пределу прочности при сжатии и по пределу прочности при изгибе

В) по коэффициенту теплопроводности

Г) по морозостойкости

Д) по термической стойкости

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

7. Диапозон размера мелкого заполнителя для бетонов:

А) 10. ..20 мм

Б) 20...40 мм

В) 0,16...5 мм

Г) 5... 10 мм

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Установите соответствие между технической характеристикой вязкого нефтяного дорожного битума и прибором для ее определения.

| 1) Глубина проникания иглы, 0,1 мм | А) Дуктилометр |
| --- | --- |
| 2) Растяжимость, см | Б) Прибор «Кольцо и шар» |
| 3) Температура размягчения, °С | В) Пенетрометр |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

2. Установите соответствие между видами строительных материалов и их классификацией по химическому составу.

| 1) Органические | А) Сталь, чугун, цветные металлы |
| --- | --- |
| 2) Минеральные | Б) Битум, древесина, пластмассы |
| 3) Металлические | В) Природный камень, бетон, керамика |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

3. Установите соответствие между классами и марками тяжелого бетона по прочности на сжатие.

| 1) В 15 | А) М 200 |
| --- | --- |
| 2) В 40 | Б) М 350 |
| 3) В 25 | В) М100 |
| 4) В 7,5 | Г) М 550 |

Правильный ответ: 1А, 2Г, 3Б, 4В

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

4. Установите соответствие между предложенной характеристикой и свойством строительного материала

| 1) Способность материала к изменению формы или размеров при неизменности его массы (растяжение, сжатие, изгиб) | А) Упругость |
| --- | --- |
| 2) Свойство материала восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузки | Б) Деформативные свойства |
| 3) Способность материала изменять форму и размеры, под действием внешних сил, не разрушаясь. Полученная форма сохраняется после прекращения действия внешних сил. | В) Ползучесть |
| 4) Пластическая деформация, медленно нарастающая в течение длительного времени без увеличения нагрузок | Г) Пластичность |

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3Г, 4В

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1.Установите правильную последовательность определения зернового состава песка как заполнителя для бетонов и растворов:

А) Взвешивание частных остатков пробы песка

Б) Высушивание пробы песка

В) Вычисление модуля крупности песка

Г) Построение кривой просеивания песка

Д) Просеивание пробы песка через стандартный набор сит

Е) Расчет частных и полных остатков песка на каждом сите

Правильный ответ: Б, Д, А, Е, В, Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Искусственные каменные материалы, применяемые в строительстве и получаемые формованием из пластичных глиняных масс с последующими сушкой и обжигом называются____________ _____________.

Правильный ответ: строительной керамикой/строительная керамика

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

2. ____________ – это гидравлическое вяжущее вещество, получаемое тонким измельчением клинкера после его предварительного обжига до спекания сырьевой смеси из известняка и глины.

Правильный ответ: Портландцемент

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

3. Материал, получаемый в результате затвердевания рационально подобранной смеси вяжущего вещества, мелкого заполнителя, воды и необходимых добавок называется _________________

Правильный ответ: строительным раствором/строительный раствор

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

4. Марка по морозостойкости кирпича F 35 означает, что образцы, отобранные от партии кирпича, выдерживают не менее 35 циклов___________________________

Правильный ответ: замораживания-оттаивания

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

5. Основной признак теплоизоляционных материалов – это___________________

Правильный ответ: высокое содержание воздушных пор

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

6. Образцы-кубы бетона размером 150х150х150 мм приняты для оценки его такой характеристики как ________________

Правильный ответ: прочность на сжатие.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

7. По крупности зерен щебень и гравий разделяют на следующие фракции: _______________

Правильный ответ: 5…10; 10…20; 20…40; 40…70 мм

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

- К основным техническим характеристикам портландцемента относятся_________________

Правильный ответ: плотность, прочность, тонкость помола, сроки схватывания

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Насыпная плотность цемента составляет __________________

Правильный ответ: 1100…1300 кг/м3/ 1…1,3 г/см3/ 1…1,3 кг/л

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

2. Сырьем для получения извести служат______________________

Правильный ответ: карбонатные породы/ известняки/ мел/ доломиты

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите основные преимущества сухих строительных смесей по сравнению с растворными смесями традиционного приготовления.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый ответ:

К основным преимуществам сухих строительных смесей относятся:

- высокая стабильность свойств раствора;

- снижение материалоемкости;

- повышение производительности труда;

- длительность сроков хранения;

- возможность расходования по мере необходимости.

Критерий оценивания: наличие в ответе не менее двух основных преимуществ сухих строительных смесей.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5

2. Решите задачу.

Гидравлический пресс имеет измерительные шкалы на 50, 150 и 200 Т (максимальные нагрузки, развиваемые этим прессом). Подобрать шкалу для испытания на сжатие бетона в образцах – кубиках с ребром 20 см после 28 суток твердения. Стандартная прочность бетона – 40 МПа.

Время выполнения – 15 мин.

Решение:

При стандартной прочности бетона 40 МПа (400 кгс/см2) разрушающая нагрузка Р = RF = 400 x 20 x 20 = 160000 кГ = 160 Т. Поэтому пресс целесообразно настроить на шкалу 200 Т.

Критерий оценивания: в ответе должно быть отображено что пресс целесообразно настроить на шкалу 200 Т.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-5