Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Основы инжиниринга: управление ресурсо- и энергоэффективностью»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какой показатель наиболее точно отражает эффективность использования тепловой энергии в здании?

А) Общая площадь здания

Б) Количество проживающих

В) Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию

Г) Температура горячей воды

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Что из перечисленного не является мерой по ресурсосбережению в системе водоснабжения жилого дома?

А) Установка водосчетчиков

Б) Использование экономичных насадок на краны

В) Регулярная промывка трубопроводов

Г) Повышение давления в системе

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие между видом ресурса и основным направлением повышения эффективности его использования в жилищно-коммунальном хозяйстве:

| Ресурс | Направление повышения эффективности |
| --- | --- |
| 1) Тепловая энергия | А) Внедрение энергосберегающих светильников и автоматизация освещения. |
| 2) Вода | Б) Установка индивидуальных тепловых пунктов и теплоизоляция зданий. |
| 3) Электрическая энергия | В) Ремонт и замена водопроводных сетей, установка водосчетчиков. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Установите соответствие между показателем и его определением в контексте ресурсоэффективности:

| Показатель | Определение |
| --- | --- |
| 1) Энергоемкость | А) Отношение объема потребленного ресурса к объему произведенной продукции или оказанной услуги. |
| 2) Водоотдача | Б) Объем воды, фактически дошедший до потребителя, в процентах от объема воды, поданного в систему. |
| 3) Удельный расход ресурса | В) Количество энергии, необходимое для производства единицы продукции или оказания единицы услуги. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите последовательность действий при проведении энергетического обследования системы отопления многоквартирного дома:

А) Анализ проектной и исполнительной документации системы отопления.

Б) Проведение тепловизионной съемки ограждающих конструкций и оборудования.

В) Измерение температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах.

Г) Расчет тепловых потерь и определение эффективности работы системы отопления.

Правильный ответ: А, В, Б, Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 ПК-3 (ПК-3.3, ПК-3.4)

2. Расположите этапы реализации программы энергосбережения в многоквартирном доме в правильной последовательности:

А) Оценка потенциала энергосбережения и выбор приоритетных мероприятий.

Б) Разработка и утверждение программы энергосбережения.

В) Проведение энергоаудита здания.

Г) Реализация мероприятий, мониторинг и оценка результатов.

Правильный ответ: В, А, Б, Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 ПК-3 (ПК-3.3, ПК-3.4)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1. Первым шагом в управлении ресурсоэффективностью является проведение __________.

Правильный ответ: аудита.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Внедрение "умных" систем управления позволяет автоматизировать процессы и снизить __________ ___________.

Правильный ответ: потребление ресурсов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Главным показателем, который определяет насколько дом эффективно расходует (сберегает) энергию в процессе эксплуатации является класс _________.

Правильный ответ: энергоэффективности.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. _______ ______ – это документ, содержащий информацию об энергетической эффективности здания.

Правильный ответ: Энергетический паспорт.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите основные принципы ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Время выполнения – 5 мин.

Ресурсосбережение в ЖКХ основывается на следующих принципах:

1. Учет и контроль.

2. Оптимизация потребления.

3. Внедрение энергоэффективных технологий.

4. Повторное использование ресурсов.

5. Утилизация отходов.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух принципов ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5