Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Грузоведение»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Маркировка грузов по назначению делится на:

А) товарную и транспортную

Б) товарную, транспортную и специальную (манипуляционные знаки и ярлыки опасности)

В) товарную, транспортную, отправительскую (грузовую), специальную (манипуляционные знаки и ярлыки опасности)

Г) товарную, транспортную, отправительскую (грузовую), специальную (манипуляционные знаки и ярлыки опасности) и экологическую

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2, ПК-4.3)

2. Упаковка это:

А) средство или комплекс средств обеспечивающее: защиту продукции от повреждения и потерь, окружающую среду от загрязнения, а также процесс обращения продукции

Б) закрытая (полузакрытая) тара, непосредственно контактирующая с грузом и позволяющая перевозку и хранение его в определенных количествах

В) изделие, создаваемое в результате соединения упаковываемой продукции

Г) основной элемент тары, представляющий собой изделие для размещения продукции

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2, ПК-4.3)

3. К химическим свойствам грузов относятся:

А) самонагревание и самовозгорание, окислительные свойства грузов, коррозия

Б) огнеопасность, взрывоопасность, ядовитость, радиоактивность

В) морозостойкость, спекаемость, теплостойкость, огнестойкость

Г) сыпучесть, угол естественного откоса, пористость, хрупкость, пылеемкость, смешиваемость, абразивность

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2, ПК-4.3)

4. Перевозить груз, не требующий защиты от атмосферных осадков, разрешается:

А) в специально подготовленном подвижном составе

Б) на открытом подвижном составе;

В) на закрытом подвижном составе

Г) на открытом подвижном составе со специальным разрешением

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2, ПК-4.3)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие видов грузов их наименованию

| Характеристика | Наименование |
| --- | --- |
| 1) Жидкий груз, перевозимый без тары наливом | А) штучный |
| 2) Любой груз, кроме наливного | Б) наливной |
| 3) Сухой груз, перевозимый без тары навалом | В) навалочный |
| 4) Зерновой груз, перевозимый без тары | Г) генеральный |
| 5) Сухой груз, состоящий из отдельных грузовых мест | Д) насыпной |
| 6) Различные штучные грузы | Е) сухой |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Е, 3-В, 4-Д, 5-А, 6-Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2, ПК-4.3)

2. Установите соответствие характеристик тары их наименованиям

| Характеристика | Наименование |
| --- | --- |
| 1) транспортная тара с корпусом, имеющим в сечении, параллельном дну, преимущественно форму прямоугольника, с дном, двумя торцовыми и боковыми стенками, с крышкой или без нее | А) фляга |
| 2) транспортная многооборотная тара с корпусом цилиндрической формы и цилиндрической горловиной, диаметр которой меньше диаметра корпуса, с приспособлением для переноса и крышкой с затвором | Б) кипа |
| 3) транспортная мягкая тара с корпусом в форме рукава, с дном и открытым верхом или закрытым верхом с клапаном | В) ящик |
| 4) упаковочная единица, содержащая подпрессованные изделия или материалы, обвязанные проволокой, лентой или металлическими стяжками, которая может быть обернута или обшита, крупная упаковочная мера текстильного сырья – хлопка, шерсти, тряпья и др. Имеет форму четырёхгранной призмы или (реже) цилиндра | Г) мешок |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2, ПК-4.3)

3. Установите соответствие манипуляционных знаков их назначению

| Знак | Назначение |
| --- | --- |
| 1) | А) не допускается штабелировать груз. На груз с этим знаком при транспортировании и хранении не допускается класть другие грузы |
| 2) | Б) при транспортировании, перегрузке и хранении открывать упаковку запрещается |
| 3) | В) груз следует защищать от солнечных лучей |
| 4) | Г) беречь от излучения |

Правильный ответ: 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2, ПК-4.3)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Укажите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность складских операций:

А) приемка товаров

Б) подготовка к продаже

В) размещение товаров на хранение

Г) разгрузка транспорта

Правильный ответ: 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2, ПК-4.3)

2. Установите правильную последовательность переадресовки груза:

А) при неполучении от грузоотправителя переадресовки в течение 2- х часов с момента его уведомления о невозможности доставки груза перевозчик в письменной форме уведомляет грузоотправителя о возврате груза и дает указание водителю о возврате груза грузоотправителю

Б) при получении от грузоотправителя указания о переадресовке груза до его доставки грузополучателю, указанному в транспортной накладной, перевозчик с использованием средств связи информирует водителя о переадресовке

В) водитель с использованием средств связи информирует перевозчика о дате, времени и причинах отказа грузополучателя принять груз

Г) перевозчик в письменной форме либо с использованием средств связи уведомляет грузоотправителя об отказе и причинах отказа грузополучателя принять груз и запрашивает указание о переадресовке груза

Правильный ответ: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2, ПК-4.3)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Тот или иной продукт (сырье, материалы, товары), который принят транспортом к перевозке называется ___________________.

Правильный ответ: грузом

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2, ПК-4.3)

2. Контейнер, у которого стенки, пол, крыша и двери покрыты теплоизоляционным материалом или изготовлены из теплоизоляционного материала, ограничивающего теплообмен между средой внутри контейнера и окружающей средой называется ________.

Правильный ответ: изотермический контейнер

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2, ПК-4.3)

3. Поддон со складными щитами стенками, расположенными со всех четырех сторон, называется _____________.

Правильный ответ: тилт

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2, ПК-4.3)

4. Маршрут, при котором пробег автомобиля между двумя конечными пунктами многократно повторяется называется ________________.

Правильный ответ: маятниковый

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2, ПК-4.3)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Опасные грузы делятся на ____________ классов.

Правильный ответ: 9 / девять

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2, ПК-4.3)

2. Физически неделимый груз, который состоит из одного либо нескольких предметов, соединённых средствами пакетирования, имеющий определённые линейные размеры и форму и подготовленный к загрузке, транспортировке, хранению и выгрузке называется ______________.

Правильный ответ: грузовое место / грузовая единица

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2, ПК-4.3)

3. Контейнер средней емкости устаревшего местного стандарта, используемого в России и странах бывшего Советского Союза созданный для перевозки грузов вес которых не превышает 5 тонн называется ______________.

Правильный ответ: среднетоннажный контейнер / СТК

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2, ПК-4.3)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Определить количество автомобилей для перевозки 500 т груза, если известно, что для перевозки используется автомобиль грузоподъемностью 5 т, время в наряде Тн = 8 ч, а время, затраченное на оборот, равно 2 ч.

Привести расширенное решение

Время выполнения – 20 минут

Ожидаемый результат:

Количество автомобилей для перевозки 500 т груза определяем по формуле:

А = Q / П тр, где Q - объем перевозки (500 т).

П тр = q * n = q * Tн / t - производительность автомобиля

П тр = 5*8/2 = 20 т

q - грузоподъемность автомобиля (5 т);

Tн – время в наряде (8 ч);

t – время оборота (2 ч).

Тогда А = 500 / 20 = 25 автомобилей.

Ответ: 25 автомобилей необходимо для перевозки 500 т груза.

Критерии оценивания:

- указать 25 автомобилей

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2, ПК-4.3)

2. Определить необходимое количество автомобилей для перевозки 320 т груза. Автомобили работают на маятниковом маршруте с обратным холостым пробегом: грузоподъемность автомобиля q = 4 т; длина груженой ездки и расстояние ездки без груза L =15 км; статический коэффициент использования грузоподъемности уст; время простоя под погрузкой и разгрузкой t пр = 30 мин, техническая скорость v = 25 км/ч, время работы автомобиля на маршруте Тм = 8,5 ч.

Привести расширенное решение

Время выполнения – 20 минут

Ожидаемый результат:

1. Определяем время одной ездки, ч.:

tе=15*2/25 +0,5 = 1,7 ч

2. Определяем количество ездок за время работы автомобиля на маршруте:

Nе= 8,5 /1,7 = 5

3. Определяем производительность транспортного средства (возможную массу груза, перевезенную автомобилем за день), т/см:

П тс= 5*4*0,8 = 16 т/см

4. Определяем необходимое количество автомобилей для перевозки 320 т:

А= 320/16 = 20 автомобилей.

Ответ: 20 автомобилей необходимо для перевозки груза 320 т.

Критерии оценивания:

- указать 20 автомобилей

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2, ПК-4.3)

# Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Грузоведение» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.07 Товароведение.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ФОС.

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному направлению 38.04.07 Товароведение.

Председатель учебно-методической

комиссии Экономического института                    ________________ Е.Н. Шаповалова

Лист изменений и дополнений

| № п/п | Виды дополнений и изменений | Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения | Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами) |
| --- | --- | --- | --- |