Комплект оценочных материалов по производственной практике

«Производственная технологическая практика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какой основной целью является производственная технологическая практика в сфере ЖКХ?

А) Изучение теоретических основ управления жилищным фондом

Б) Получение практических навыков и опыта работы на предприятиях отрасли

В) Разработка нормативных документов для регулирования коммунальных услуг

Г) Оценка финансовой устойчивости предприятий ЖКХ

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие между видами работ, выполняемыми в системе водоснабжения, и оборудованием, которое для этого используется:

| Вид работы | Оборудование |
| --- | --- |
| 1) Очистка воды от механических примесей | А) Центробежный насос |
| 2) Поддержание давления в системе | Б) Механический фильтр |
| 3) Дозирование реагентов для обеззараживания | В) Автоматическая насосная станция |
| 4) Перекачка воды на большие расстояния | Г) Дозировочный насос |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Расположите этапы проведения гидравлических испытаний системы отопления в правильной последовательности:

А) Визуальный осмотр системы отопления на предмет видимых дефектов.

Б) Отключение системы отопления от централизованной сети.

В) Повышение давления в системе до испытательного значения и поддержание его в течение заданного времени.

Г) Снижение давления до рабочего и повторный осмотр на предмет протечек.

Д) Составление акта о проведении гидравлических испытаний.

Е) Заполнение системы отопления водой

Правильный ответ: А, Б, Е, В, Г, Д.

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1. Текущий _______ зданий включает в себя комплекс работ по поддержанию исправности и работоспособности конструкций и инженерных систем.

Правильный ответ: ремонт

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Целью производственной технологической практики является закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, и приобретение ________ _________.

Правильный ответ: практических навыков

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Составить отчет о прохождении производственной технологической практике, в котором будут отражены основные аспекты деятельности организации, изученные технологии, применяемые материалы.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении производственной технологической практики:

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении производственной технологической практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной технологической практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции (индикаторы): УК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4