Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Технические средства таможенного контроля»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Технические средства таможенного контроля (ТСТК) – это:

А) Комплекс специальных технических средств, применяемых таможенными службами непосредственно в процессе оперативного таможенного контроля всех видов перемещаемых через таможенную границу объектов с целью выявления среди них предметов, материалов и веществ, запрещенных к ввозу и вывозу или не соответствующих декларированному содержанию

Б) Рентгеновские установки досмотра багажа и товаров

В) Средства линейных измерений

Г) Средства визуализации внутренней структуры досматриваемого объекта

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

2. Выберите один правильный ответ

Таможенное наблюдение как форма таможенного контроля – это:

А) Визуальное изучение товаров и транспортных средств без вскрытия упаковки

Б) Разовое непосредственное или опосредованное визуальное наблюдение должностными лицами таможенных органов за перевозкой товаров, в том числе транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций.

В) Гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, непосредственное или опосредованное визуальное наблюдение, в том числе с применением технических средств, должностными лицами таможенных органов за перевозкой товаров, в том числе транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций

Г) Негласное визуальное наблюдение, в том числе с применением технических средств, должностными лицами таможенных органов за перевозкой товаров, в том числе транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

3. Выберите один правильный ответ

Вид технических средств досмотра, используемый при физическом и выборочном досмотре объектов с нанесением на них скрытых обозначений

1. Простейшие технические средства

2. Технические средства оптико-механического и телевизионного обследования труднодоступных мест

3. Специальные меточные средства

4. Технические средства локации

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

4. Выберите один правильный ответ

Средства таможенного контроля, применяемые в таможенном деле:

А) Оборудование предприятий торговли

Б) Технические средства космической отрасли

В) Технические средства таможенного контроля

Г) Совокупность устройств, обеспечивающих выработку и реализацию управляющих воздействий

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

5. Выберите один правильный ответ

А) Для ускорения проведения таможенного контроля в целях получения информации о товарах, транспортных средствах, выявления подделки таможенных документов и средств идентификации

Б) Для ускорения проведения таможенного контроля в целях получения информации о товарах, транспортных средствах, выявления подделки таможенных документов и средств идентификации, контрабанды и иных признаков нарушений актов, составляющих право Евразийского экономического союза, международных договоров РФ и законодательства РФ, регулирующих таможенные правоотношения

В) Для проведения всех видов государственного контроля

Г) Для установления соответствия сведений о наименовании товаров, перемещаемых в составе товарной партии, их весе, а также количестве грузовых мест

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Вид инспекционно-досмотрового комплекса |  | Назначение инспекционно-досмотрового комплекса |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Мобильные инспекционно-досмотровые комплексы | А) | размещаются в отдельных зданиях, имеют большую проникающую способность, и возможность проанализировать большое количество товарных партий |
| 2) | Перемещаемые (легковозводимые) инспекционно-досмотровые комплексы | Б) | используется в тех местах (зонах таможенного контроля), где необходимо проведение проверки транспортных средств и крупногабаритных грузов, но нет возможности установить стационарную систему. |
| 3) | Стационарные инспекционно-досмотровые комплексы | В) | используются на автомобильных пунктах пропуска и обеспечивают пропускную способность до 20-ти грузовых автомобилей в час. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Признаки подделки документа |  | Способ подделки документа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Корректировка нумерации страниц, цвет бумаги, неестественные сгибы или лишние проколы, наблюдение подклейки и подрисовки в нумерации страниц основными признаками, свидетельствующими о замене частей документа. |  | А) Травление |
| 2) | Депигментация красителя штрихов благодаря воздействию химических реактивов |  | Б) Замена частей документа |
| 3) | Перерисовывание вместе с дальнейшей обводкой, воссоздание подписи посредством копировальной бумаги, создание факсимиле |  | В) Подчистка |
| 4) | Ручное устранение содержимого страницы документа либо его отдельной зоны с помощью стирания, соскабливания. Вследствие осуществления данного метода происходит нарушение целостности поверхности бумажного слоя. |  | Г) Техническая фальсификация подписи |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Группа ТСТК |  | Технические средства таможенного контроля |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Досмотровая рентгенотелевизионная техника (ДРТ) |  | А) Устройство воспроизведения аудио- и видеоинформации; Звукотехническое и видеопроекционное оборудование |
| 2) | Средства поиска |  | Б) Передвижная рентгенотелевизионная установка; Переносная рентгенотелевизионная установка |
| 3) | Средства нанесения и считывания специальных меток |  | В) Металлоискатель портативный; Металлоискатель стационарный; Досмотровое зеркало; Досмотровый эндоскоп; Досмотровый щуп; Досмотровый фонарь большой дальности освещения |
| 4) | Технические средства контроля носителей аудио- и видеоинформации |  | Г) Фломастер флуоресцентный; Ультрафиолетовые фонари |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

4. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

| Методы для обнаружения и идентификации наркотических веществ (НВ) и психотропных веществ (ПВ) |  | Сущность метода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Физические методы |  | А) Газоаналитические методы, основанные на анализе проб воздуха, взятого из исследуемого объекта (метод аэрозольной дисперсии, газовая хроматография, масс-спектральный метод). |
| 2) | Физико-химические методы обнаружения |  | Б) Для предварительного выявления наличия НВ используют определенные химические реактивы, при взаимодействии с которыми НВ, ПВ меняют цвета, тем самым сигнализируют о их наличии |
| 3) | Экспресс-методы |  | В) Использование специально обученных собак. В отличие от физических методов обнаружения НВ, собаки обнаруживают наркотики по летучим компонентам НВ. |
| 4) | Биологические методы | 4 | Г) Рентгеноскопический метод, резонансная рентгеноскопия, компьютерная электронная рентгеновская томография. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

5. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Технические средства досмотра и поиска |  | Принцип действия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Простейшие досмотровые и поисковые инструменты и приспособления |  |  | А) основан на применении рентгеновских лучей. Приборы задействуют сквозные или отраженные лучи. |
| 2) ТСТК телевизионного обследования |  |  | Б) основан на механическом воздействии на контролируемый объект, например, его вскрытии или демонтаже узлов транспортных средств |
| 3) Радиолокационная аппаратура подповерхностного зондирования |  |  | В) заключается в дистанционном контроле обследуемых объектов с помощью набора информации и сигналов, фиксируемых техническим средством. |
| 4) Рентгеновская досмотровая техника |  |  | Г) заключается в излучении сверхширокополосных импульсов метрового и дециметрового диапазона электромагнитных волн и приёме сигналов, отражённых от границ раздела слоёв зондируемой среды, имеющих различные электрофизические свойства. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | Б | В |

Компетенции (индикаторы):

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность этапов утилизации технических средств таможенного контроля

А) реализация продукции, полученной в результате утилизации ТСТК

Б) формирование фондов ТСТК и расходных материалов, подлежащих утилизации

В) непосредственные работы по утилизации ТСТК

Г) приведение ТСТК в безопасное состояние

Правильный ответ: Б, Г, В, А

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

2. Установите правильную последовательность этапов контроля слитков драгоценных металлов

А) электрохимическое исследование с помощью детектора для выявления слитков с возможными отклонениями состава сплава слитка от паспортного значения

Б) визуальный осмотр с помощью специальной лупы с подсветкой, замер слитка с помощью штангенциркуля и микрометра и расчет его условной плотности для отбраковки грубых подделок

В) ультразвуковой контроль для обнаружения подделок, в которых слой металла любой толщины покрывает внутренний слой любого другого металла

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

3. Установите последовательность этапов выбора технических средств таможенного контроля (ТСТК)

А) учет технических характеристик ТСТК (погрешность измерений, диапазон измерений, чувствительность, временные характеристики).

Б) определение задач и форм таможенного контроля. ТСТК могут использоваться для проверки документов и сведений, устного опроса, таможенного наблюдения, осмотра и досмотра, проверки маркировки товаров и наличия на них идентификационных знаков и других форм.

В) выбор конкретных видов ТСТК в зависимости от формы контроля.

Правильный ответ: Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

- Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Особенности технических средств для контроля подлинности _________________________ состоят в том, что они запрограммированы на определение наличия защитных признаков в одном или нескольких видах _______________________________.

Правильный ответ: денежных знаков.

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_______________ подделка документа включает в себя изготовление или подбор всех составных частей документа.

Правильный ответ: полная.

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Техническое _____________________ ТСТК – это комплекс профилактических мероприятий по поддержанию работоспособности или исправности ТСТК при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

Правильный ответ: обслуживание.

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Для оперативной диагностики документов применяют наблюдательные лупы, ________________, ультрафиолетовые осветители, настольные приборы проверки документов.

Правильный ответ: микроскопы.

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Как называется комплекс мер по контролю таможенных объектов с целью выявления их подлинности?

Правильный ответ: оперативная диагностика.

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

2. Как называется таможенное действие, направленное на дистанционное получение визуальной информации о внутреннем строении и содержимом контролируемого объекта?

Правильный ответ: интроскопия объектов таможенного контроля.

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Дайте развёрнутый ответ в свободной форме

Перечислите условия допуска технических средств таможенного контроля (ТСТК) к применению при проведении таможенного контроля.

Время выполнения ˗ 15 минут

Ожидаемый результат: к применению при проведении таможенного контроля допускаются ТСТК, соответствующие требованиям эксплуатационной документации (1) на конкретный вид технического средства, полностью укомплектованные (2) в соответствии с эксплуатационной документацией, прошедшие обязательную сертификацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (3).

Критерии оценивания: «верно» − указывает минимум два признака.

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2

- Дайте развёрнутый ответ в свободной форме

В каких случаях могут применяться технические средства таможенного контроля (ТСТК) при таможенном контроле?

Время выполнения ˗ 15 минут

Ожидаемый результат: ТСТК могут использоваться при таможенном контроле: любых товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза (1), в том числе ручной клади и сопровождаемого багажа пассажиров и транспортных служащих, несопровождаемого багажа пассажиров, среднегабаритных грузовых (товарных) упаковок, крупногабаритных грузовых упаковок; всех видов транспортных средств (2); международных почтовых отправлений (3); таможенных документов на товары и транспортных средств (4); средств идентификации.

Критерии оценивания: «верно» − указывает минимум три признака.

Компетенции (индикаторы): ПК-2.2