Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Технология производства издательского продукта»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

- Технология полиграфического производства включает в себя этапы:

А допечатный, печатный;

Б печатный, послепечатный;

В допечатный, печатный, послепечатный.

Правильный ответ: В

Компетенции: ОК 01

- К запечатываемому материалу относят…

А бумагу;

Б бумагу и картон;

В бумагу, картон, полимерную плёнку, ткань, жесть и т.д.

Правильный ответ: В

Компетенции: ОК 02

- Пробельные элементы – это….

А участки формы, не принимающие на себя краску;

Б пробел между буквами в типографском наборе;

В размер литеры наборного шрифта.

Правильный ответ: А

Компетенции: ОК 04

- Листовая печатная машина – это устройство для…

А печатания однокрасочных или многокрасочных оттисков на различных листах

Б печатания однокрасочных/многокрасочных оттисков на отдельных листах запечатываемого материала

В печатания многочисленных оттисков на отдельных листах запечатываемого материала

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 2.1.

- ISBN – это…

А способ идентификации периодических изданий;

Б способ идентификации специальных видов документов;

В способ идентификации книг и брошюр.

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 2.1.

- К настольным издательским системам относят:

А Adobe Illustrator;

Б Adobe InDesign;

В Adobe Acrobat.

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 2.2.

- На печатной форме располагаются…

А литеры;

Б наборные элементы;

В печатающие и пробельные элементы.

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 2.2.

- Полиграфический процесс – это …

А последовательность технологических операций, проводимых с использованием технических средств и технологических приёмов, используемых для репродуцирования оригиналов, прошедших редакционно-издательскую подготовку;

Б область технологического производства, направленных на тиражирование оригиналов в виде печатных изданий;

В переферийное устройство с программой вёрстки, ориентированной на решение задачи формирования полос печатного издания.

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 2.4.

- Печатание – это…

А многократность получения оттисков, их идентичность;

Б процесс получения красочных оттисков путём многократного переноса краски с печатающих элементов на запечатываемую поверхность;

В поверхность на которой формируются печатающие элементы.

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 2.4.

- Набор, цветоделение, обработка текста, изображений, верстка полос издания, монтаж, раскладка полос, изготовление печатных форм, относятся к ….

А печатным процессам;

Б послепечатным процессам;

В допечатным процессам.

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 2.5.

- Печатающие элементы – это…

А получение изображения за счет деформации материала;

Б участки формы, на которые в процессе запечатывания наносят краску с последующей её передачей на запечатываемый материал;

В пробелы между наборными элементами.

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 2.5.

- К основным видам печати относятся:

А высокая, плоская, глубокая, трафаретная;

Б флексография, высокая, типоофсетная;

В офсетная, литография, ризография.

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 2.6.

- Послепечатная подготовка включает…

А брошюровочные работы;

Б отделочные работы;

В брошюровочные, брошюровочно-переплётные, отделочные работы.

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 2.6.

- Дополнительными /необязательными элементами книги являются…

А корешок, футляр, каптал;

Б ленточка-закладка, каптал, форзац;

В суперобложка, манжетка, футляр.

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 3.1.

- Порядковый номер страницы называется…

А сигнатура;

Б колонтитул;

В колонцифра.

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 3.1.

- Двухстраничный лист бумаги, который прикрепляется к последней тетради книжного блока и соединяет последний лист с задней сторонкой переплётной крышки, называется …

А форзац;

Б нахзац;

В книжная страница

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 3.2.

- Первая страница книги с названием, ФИО автора, наименованием издательства, называется …

А титульный лист;

Б книжная страница;

В фронтиспис.

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 3.2.

- Вклейка – это …

А лист с иллюстрацией, приклеенный к корешковому полю одной из внутренних страниц книжной/журнальной тетради;

Б лист с иллюстрацией, приклеенный к корешковому полю одной из внешних страниц книжной/журнальной тетради;

В отдельно напечатанное приложение, вложенное между страницами.

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 3.3.

- Основная часть материальной конструкции издания, состоящая из комплекта листов, расположенных в определённой последовательности, скреплённых между собой, называется…

А книжная/журнальная тетрадь;

Б книжный/брошюрный/журнальный блок;

В обрез книжного блока.

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 3.3.

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

1.	Укажите последовательность расположения элементов в авторском текстовом оригинале

А основной текст;

Б титульный лист;

В текст справочного характера.

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции: ОК 01

2.	Укажите последовательность технологии глубокой печати

А излишек краски счищается ракелем;

Б на печатную форму на формном цилиндре наносится краска;

В краска переносится на запечатываемый материал.

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции: ОК 02

3.	Укажите последовательность технологии высокой печати

А выступающие элементы формы покрываются пастообразной краской;

Б краска переносится на запечатываемый материал;

Виз валиков красочного аппарата поступает краска.

Правильный ответ: В, А, Б

Компетенции: ОК 04

4.	Укажите последовательность технологии плоской печати

А оттиск;

Б увлажнение формы водой;

В нанесение на валик краски в составе которой содержатся масла.

Правильный ответ: Б, В, А

Компетенции: ПК 2.1.

5.	Укажите последовательность технологии трафаретной печати

А УФ излучение;

Б нанесение фоторезиста;

В на засвеченных участках фоторезист полимеризуется, на не засвеченных смывается водой.

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции: ПК 2.1.

6.	Укажите последовательность в процессе электрофотографии

А проявление изображения;

Б очувствление фоторецептора;

В термическое закрепление тонера;

Г экспонирование;

Д очистка

Правильный ответ: Б, Г, А, В, Д

Компетенции: ПК 2.2.

7.	Укажите последовательность технологии получения бумаги

А обработка в бумагоделательной машине;

Б подготовка и сортировка сырья;

В вальцевание;

Г обработка и варка;

Д намотка и резка;

Е формовка волокна, добавление присадок и окраска;

Ж прессование.

Правильный ответ: Б, Г, Е, А, В, Ж, Д

Компетенции: ПК 2.2.

8.	Укажите последовательность пунктов шрифтов от меньшего к большему

А миньон;

Б боргес;

В бриллиант;

Правильный ответ: В, А, Б

Компетенции: ПК 2.4.

9.	Укажите последовательность технологии работы сканера

А обработка изображения;

Б считывание отражённого света;

В преобразование данных;

Г освещение объекта.

Правильный ответ: Г, Б, В, А

Компетенции: ПК 2.4.

10. Укажите последовательность процесса создания цветопробы

А создание цветопробы;

Б выбор материалов (бумаги);

В инструментальный контроль.

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции: ПК 2.5.

11. Укажите последовательность процесса подготовки фотографий для печати

А обработка с помощью специальных программ;

Б выбор изображений;

В настройка параметров;

Г выбор формата.

Правильный ответ: Б, А ,В, Г

Компетенции: ПК 2.5.

12. Укажите последовательность процесса создания книги

А планирование и разработка структуры;

Б генерация идеи;

В редактирование и корректура;

Г печать;

Д написание текста;

Е дизайн обложки и вёрстка;

Правильный ответ: Б, А, Д, В,Е, Г

Компетенции: ПК 2.6.

13. Укажите последовательность этапа создания цветопробы

А добавление контрольных шкал;

Б растрирование;

В печать пробного оттиска.

Правильный ответ: Б, В, А,

Компетенции: ПК 2.6.

14. Укажите последовательность этапов создания брошюры

А тиражирование;

Б постановка цели;

В разработка макета и его утверждение.

Правильный ответ: Б, В, А

Компетенции: ПК 3.1.

15. Укажите последовательность общей технологической схемы классического печатного процесса

А подача краски;

Б вывод оттиска;

В подача запечатываемого материала к печатной форме;

Г давление;

Правильный ответ: В, А, Г,А

Компетенции: ПК 3.1.

16. Укажите последовательность технологического процесса минимальной обработки книжных блоков

А обжим корешка;

Б сушка корешка;

В заклейка корешка;

Г обрезка блока с трёх сторон;

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции: ПК 3.2.

17. Укажите последовательность технологического процесса скрепления блоков способом клеевого бесшвейного скрепления

А заклейка корешка;

Б сушка;

В крытьё обложкой;

Г фрезерование корешка (для удаления корешковых сгибов).

Правильный ответ: Г, А, В, Б

Компетенции: ПК 3.2.

- Укажите последовательность изготовления переплётных крышек

А сборка;

Б отделка;

В нарезка материалов на заготовки;

Г сушка.

Правильный ответ: В, А, Г, Б

Компетенции: ПК 3.3.

- Укажите последовательность этапов послепечатной подготовки

А отделочные работы;

Б брошюровочные работы;

В переплётные работы.

Правильный ответ: Б, В, А

Компетенции: ПК 3.3.

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

- Установите соответствие между наименованием должности и её характеристикой

| 1. главный редактор | А осуществляет вычитку отредактированных рукописей и чтение оттисков с целью обеспечения графического и лексического единообразия различных элементов текста, устранения орфографических и пунктуационных ошибок, соблюдения технических правил набора, а также исправления недостатков смыслового и стилистического характера. |
| --- | --- |
| 2. бильдредактор | Б отвечает за координацию административных процессов и взаимодействие с внутренними и внешними партнёрами; осуществляет отбор материалов в газету (журнал), контролирует выполнение графика поступления публикаций, рубрик, полос, подборок. |
| 3. корректор | В осуществляет художественное редактирование и иллюстрирование изданий с целью обеспечения их высококачественного полиграфического исполнения |

Правильный ответ: 1 Б, 2 В, 3 А.

Компетенции: ОК 01

- Установите соответствие между видами дефектов печати на оттиске и их проявлениями.

| 1. механические | А муар, несовмещение красок (более 0,1 мм), неприводность лица и оборота, несовмещение текста по выворотке, тенение, дробление или двоение; растровая розетка, рваный штрих |
| --- | --- |
| 2. структурные | Б волнистость, скручивание, склеивание оттисков, складки и морщины, осыпание краски (меление), выщипывание волокон бумаги, задир мелованного слоя |
| 3. градационные | В марашка, отмарывание, перетискивание, пробивание краски, непропечатка, ворсинки на изображении, загрязнение оттиска |

Правильный ответ: 1 Б, 2 В, 3 А

Компетенции: ОК 02

- Установите соответствие между термином и его значением

| 1. оригинал | А текстовой оригинал, прошедший редакционно-издательскую обработку, подписанный в набор и подготовленный к сдаче на полиграфическое предприятие |
| --- | --- |
| 2. издательский текстовой оригинал | Б оригинал, основную часть которого представляет текст |
| 3. текстовой оригинал | В текст или изобразительный материал, предназначенный для издания |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Б

Компетенции: ОК 04

- Установите соответствие между термином и его значением

| 1. тетрадь | А помещенная в некоторых изданиях сверху строка с названием раздела или темы книги, к которым относится текст на данной полосе |
| --- | --- |
| 2. колонтитул | Б цифра, указывающая порядковый номер тетради в книжном блоке |
| 3. сигнатура | В сложенный (сфальцованный) от 1 до 4 раз отпечатанный лист бумаги с последовательным (для комплектовки подборкой) или непоследовательным (для комплектовки вкладкой) расположением страниц |

Правильный ответ: 1 В, 2 А, 3Б

Компетенции: ПК 2.1.

- Установите соответствие между термином и его значением

| 1. полоса набора | А чистая страница, используемая при оформлении издания для композиционно-ритмических целей |
| --- | --- |
| 2. фронтиспис | Б запечатанная площадь страницы какого-либо издания |
| 3. ваката | В вступительная иллюстрация помещаемая рядом с титулом на левой странице |

Правильный ответ: 1Б, 2 В, 3А

Компетенции: ПК 2.1.

- Установите соответствие между термином и его значением

| 1. крытьё обыкновенное | А присоединение обложки к книжному блоку, при котором она приклеивается не только к корешку, но и к корешковым полям наружных страниц блока |
| --- | --- |
| 2. крытьё вроспуск | Б присоединение обложки к книжному блоку одной или несколькими проволочными скобами |
| 3. крытьё внакидку | В присоединение обложки к книжному блоку, при котором она приклеивается только к корешку |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3 Б

Компетенции: ПК 2.2.

- Установите соответствие между термином и его значением

| 1. система типометрическая Дидо | А система единиц, основанная на использовании метра и килограмма |
| --- | --- |
| 2. система типометрическая англо-американская | Б система, в основу которой положен 1 point (пункт), равный 1/72 английского дюйма (25,4 мм); 1 п. = 0,353 мм; 1 pica (пика) = 12 п. = 4,23 мм |
| 3. система метрическая | В система измерений размера шрифта, межстрочного расстояния, формата набора, в основе которой положена единица 1 пункт, равный 1/72 французского дюйма (27,06 мм) |

Правильный ответ: 1 В, 2Б, 3 А

Компетенции: ПК 2.2.

- Установите соответствие между термином и его значением

| 1. основной текст | А текст произведения, публикуемого в издании |
| --- | --- |
| 2. параллельный текст | Б текст, сопровождающий произведение в виде приложений. |
| 3. дополнительный текст | В в многоязычном издании — текст произведения, переведенный с языка оригинала на другой язык |

Правильный ответ: 1 А, 2 В, 3 Б

Компетенции: ПК 2.4.

- Установите соответствие между термином и его значением

| 1. заголовок | А раздел крупная рубрика, являющаяся одной из высших ступеней деления основного текста |
| --- | --- |
| 2. вариа | Б заголовок раздела смешанного содержания в сборниках, журналах, библиографических указателях |
| 3. раздел | В обозначение структурной части основного текста произведения: раздела, главы, параграфа, таблицы |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3А

Компетенции: ПК 2.4.

- Установите соответствие между термином и его значением

| 1. эпиграф | А часть основного текста, содержащая вспомогательные сведения, помещаемая обычно в конце издания |
| --- | --- |
| 2. приложение | Б часть текста, заимствованная из какого-либо произведения без изменений и использованная в другом тексте, чаще всего с указанием на источник, из которого она взята |
| 3. цитата | В элемент произведения/издания, который представляет собой короткий текст, выражающий основную мысль произведения или его фрагмента, и помещается в его начале |

Правильный ответ: 1В, 2 А, 3Б

Компетенции: ПК 2.5.

- Установите соответствие между термином и его значением

| 1. хвост таблицы | А составная часть таблицы, содержащая сведения, относящиеся к заголовку и боковику таблицы |
| --- | --- |
| 2. боковик таблицы | Б нижняя часть таблицы, которая подразделяется на боковики прографку |
| 3. прографка | В левая графа таблицы, содержащая данные о строках таблицы |

Правильный ответ: 1Б, 2 В, 3А

Компетенции: ПК 2.5.

- Установите соответствие между термином и его значением

| 1. непериодическое издание | А сериальное издание, выходящее через неопределённые промежутки времени, по мере накопления материала |
| --- | --- |
| 2. продолжающееся издание | Б сериальное издание, включающее совокупность томов, объединённых общностью замысла, тематики, целевым или читательским назначением, выходящих под общим серийным заглавием и однотипным оформлением |
| 3. серия | В издание, выпущенное однократно, не имеющее продолжение |

Правильный ответ: 1В, 2 А, 3Б

Компетенции: ПК 2.6.

- Установите соответствие между термином и его значением

| 1. вид издания | А комплекс признаков, отражающих жанровые и иные особенности произведения, содержащегося в издании |
| --- | --- |
| 2. целевое назначение | Б группа изданий, выделенная на основе одного или нескольких отличительных признаков, периодичность |
| 3. характер информации | В характеристика издания с точки зрения выполняемой им общественной функции |

Правильный ответ: 1 Б, 2 В, 3А

Компетенции: ПК 2.6.

- Установите соответствие между термином и его значением

| 1. многочастное издание | А издание, состоящее из отдельных частей (томов, выпусков, номеров) которые составляют единое целое |
| --- | --- |
| 2. избранные сочинения | Б многочастное узкотематическое издание, выходящее по заранее установленному плану с определённой периодичностью |
| 3. патворк | В издание, содержащее часть произведений автора, отобранных по определённому принципу |

Правильный ответ: 1А, 2В, 3Б

Компетенции: ПК 3.1.

- Установите соответствие между термином и его значением

| 1. деривативное электронное издание | А электронное издание, способ взаимодействия с которым пользователь выбирает в соответствии со своими интересами, целями, уровнем подготовки с помощью алгоритмов, определённых производителем |
| --- | --- |
| 2. интерактивное электронное издание | Б электронное издание, содержащее цифровое представление печатного или аудиовизуального издания |
| 3. детерминированное электронное издание | В электронное издание, способ взаимодействия с которым определён производителем и не может быть изменён пользователем |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3а

Компетенции: ПК 3.1.

- Установите соответствие между термином и его значением

| 1. научное издание | А издание, содержащее результаты теоретических или экспериментальных исследований |
| --- | --- |
| 2. научно-популярное издание | Б издание, содержащее сведения о теоретических или экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и техники, изложенное в форме доступной читателю не специалисту |
| 3. популярное издание | В издание, предназначенное для удовлетворения непрофессиональных интересов широких кругов читателей |

Правильный ответ: 1А, 2 Б 3В

Компетенции: ПК 3.2.

- Установите соответствие между термином и его значением

| 1. массовое издание | А издание содержащее полное или всестороннее исследование одной проблемы или темы |
| --- | --- |
| 2. адаптированное издание | Б издание, содержащее текст произведения, облегчённый для начинающего или малоподготовленного читателя |
| 3. монография | В издание предназначенное для самых широких кругов читателей |

Правильный ответ: 1 В, 2Б , 3А

Компетенции: ПК 3.2.

- Установите соответствие между термином и его значением

| 1. проспект | А рекламное листовое издание оповещающее о каком-либо культурном мероприятии и предназначенное для расклейки |
| --- | --- |
| 2. афиша | Б рекламное издание, содержащее систематизированный перечень услуг, предметов, предназначенных к выпуску, продаже или экспонированию |
| 3. флаер | В рекламное листовое издание небольшого формата |

Правильный ответ: 1 Б, 2А, 3В

Компетенции: ПК 3.3.

- Установите соответствие между термином и его значением

| 1. книга | А книжное издание объёмом свыше 4, но не более 48 страниц |
| --- | --- |
| 2. брошюра | Б издание объёмом от 1 до 4 страниц |
| 3. листовка | В книжное издание объёмом свыше 48 страниц |

Правильный ответ: 1В, 2 А, 3Б

Компетенции: ПК 3.3.

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- Авторский оригинал – текстовой и изобразительный материал, подготовленный автором (коллективом авторов) для передачи в издательство для последующей редакционно-издательской…

Правильный ответ: обработки

Компетенции: ОК 01

- Моноиздание – издание, содержащее одно …

Правильный ответ: произведение

Компетенции: ОК 02

- Препринт – научное издание, содержащее материалы …характера, опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены.

Правильный ответ: предварительного

Компетенции: ОК 04

- Стандарт – официальное издание, содержащее комплекс …, правил, требований к объекту стандартизации, которые устанавливают на основе достижений науки, техники и передового опыт и утверждают в соответствии с действующим законодательством.

Правильный ответ: норм

Компетенции: ПК 2.1.

- Оригинал-макет – это издательский оригинал, каждая страница которого совпадает со страницей будущей книги по количеству   и по их содержанию.

Правильный ответ: строк

Компетенции: ПК 2.1.

- Книжное издание – издание в виде … скреплённых в корешке листов печатного материала любого формата в обложке и переплёте.

Правильный ответ: блока

Компетенции: ПК 2.2.

- Книга/журнал с двойным входом – издание в котором тексты начинаются с обеих сторон … при этом каждый из текстов имеет свой титульный лист и свою пагинацию

Правильный ответ: обложки/переплёта

Компетенции: ПК 2.2.

- Издательский оригинал – текстовой или изобразительный материал, прошедший …. обработку, подписанный в набор (в печать) ответственными лицами издательства для изготовления печатной формы на полиграфическом предприятии.

Правильный ответ: редакционно-издательскую

Компетенции: ПК 2.4.

- Бестселлер – книжное издание, выпущенное … тиражом, предназначенное для широких кругов читателей и пользующееся наибольшим спросом.

Правильный ответ: массовым

Компетенции: ПК 2.4.

- Гарнитура – комплект шрифтов одинакового рисунка, но разного … и размера

Правильный ответ: начертания

Компетенции: ПК 2.5.

- Набор – размещение текстовых элементов и блоков на …

Правильный ответ: полосе

Компетенции: ПК 2.5.

- Пиксель – наименьший элемент изображения, размер которого определяется …

Правильный ответ: разрешением

Компетенции: ПК 2.6.

- Растискивание – разница между относительной площадью растровой точки на … и относительной площадью соответствующей точки на фотоформе, выраженная в процентах.

Правильный ответ: оттиске

Компетенции: ПК 2.6.

- Растровая точка –элемент растровой …, в основной круглой, эллиптической, ромбообразной или квадратной формы.

Правильный ответ: структуры

Компетенции: ПК 3.1.

- Спуск полос –расстановка полос на площади печатного листа с учётом … фальцовки и дальнейшей послепечатной обработки.

Правильный ответ: схемы

Компетенции: ПК 3.1.

- Тиснение – отделка с нанесением … рисунка на поверхность бумаги в процессе её изготовления.

Правильный ответ: рельефного

Компетенции: ПК 3.2.

- Формные процессы – совокупность процессов, приводящих к изготовлению печатной …

Правильный ответ: формы

Компетенции: ПК 3.2.

- Цветопроба – способ контроля … допечатных и печатных процессов или образец при печати тиража.

Правильный ответ: качества

Компетенции: ПК 3.3.

- Выключка строк – изменение расстояния между … или знаками таким образом, чтобы привести строку к размеру, соответствующему заданной её длине.

Правильный ответ: словами

Компетенции: ПК 3.3.

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- … печать даёт с тыльной стороны изображения рельеф.

Правильный ответ: высокая

Компетенции: ОК 01

- Второе название этой печати радужная.  Это … печать.

Правильный ответ: ирисовая

Компетенции: ОК 02

- Цветовая модель … используется для полноцветной печати.

Правильный ответ: CMYK

Компетенции: ОК 04

- … печать ещё называют шелкография.

Правильный ответ: трафаретную

Компетенции: ПК 2.1.

- Фальцовка – это сгибание бумажных листов под давлением по прямой линии сгиба в определённой … и в соответствии с расположением страниц (спуском полос) на печатном листе.

Правильный ответ: последовательности

Компетенции: ПК 2.1.

- Комплектовка – это операция …блока печатного изделия путём набора в заданной последовательности сфальцованных тетрадей в порядке следования страниц.

Правильный ответ: сборки

Компетенции: ПК 2.2.

- Перфорирование – это пробивка ряда мелких … в листе бумаги для образования линии отрыва или сгиба.

Правильный ответ: отверстий

Компетенции: ПК 2.2.

- Шитье проволокой – скрепление отдельных   между собой при помощи проволоки (внакидку или втачку) на проволокошвейной машине.

Правильный ответ: тетрадей

Компетенции: ПК 2.4.

- Основным элементом шрифтового знака является   – печатающий элемент знака, дающий его изображение на экране монитора, фотоформе, печатной форме, отпечатке или оттиске

Правильный ответ: очко

Компетенции: ПК 2.4.

- Кегль измеряется в…

Правильный ответ: пунктах

Компетенции: ПК 2.5.

- Удобочитаемость – свойство шрифта, определяющее   и достоверность чтения текста

Правильный ответ: скорость

Компетенции: ПК 2.5.

- Трекинг – изменение межбуквенного   в зависимости от кегля.

Правильный ответ: расстояния

Компетенции: ПК 2.6.

- Выделения в тексте могут быть шрифтовыми, нешрифтовыми и

Правильный ответ: комбинированными

Компетенции: ПК 2.6.

- Интерлиньяж –   пробел, расстояние между базовыми линиями соседних строк.

Правильный ответ: междустрочный

Компетенции: ПК 3.1.

- Кегль шрифта – основной параметр, определяющий высоту кегельной    , на которой расположено очко шрифтового знака

Правильный ответ: площадки

Компетенции: ПК 3.1.

- Биговка – нанесение на листовой материал прямых углублённо-выпуклых…

Правильный ответ: линий

Компетенции: ПК 3.2.

- Приводка - Технологическая операция формного и печатного процессов, обеспечивающая расположение оттиска на запечатываемом материале и точное   красок.

Правильный ответ: совмещение

Компетенции: ПК 3.2.

- Цветоделение – процесс перевода изображения в цветовое пространство CMYK из других цветовых пространств (RGB, LAB) для последующей триадной

Правильный ответ: печати

Компетенции: ПК 3.3.

- Ёмкость шрифта – количество   , имеющихся в строке определённого формата.

Правильный ответ: знаков

Компетенции: ПК 3.3.

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Перечислите какие работы включает в себя послепечатная подготовка

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: перечисление работ послепечатной подготовки.

Ожидаемый результат: брошюровочные, брошюровочно-переплётные, отделочные.

Компетенции: ОК 01

- Перечислите какие этапы включает в себя цветоделение.

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: перечисление этапов цветоделения.

Ожидаемый результат: анализ исходного изображения (разделение на цветовые каналы); изготовление печатных форм (по 4 формы для каждой страницы); последовательное нанесение красок с каждой печатной формы (4 прогона).

Компетенции: ОК 02

- Перечислите внешние элементы книжного блока

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: перечислить внешние элементы книжного блока.

Ожидаемый результат: корешок, форзац, каптал, корешковый материал, торцовые стороны (обрезы), суперобложка, ленточка-закладка, манжетка, футляр

Компетенции: ОК 04

- Перечислите возможные формы корешка книги

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: назвать формы корешков

Ожидаемый результат: прямой, круглённый, кашированный или грибообразный.

Компетенции: ПК 2.1.

- Перечислите внутренние элементы книжного блока

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: перечислить внутренние элементы книжного блока.

Ожидаемый результат: книжные страницы, вклейки, вкладки, приклейки, накидки.

Компетенции: ПК 2.1.

- Перечислите какие могут быть полосы в книге.

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: перечислить виды книжных полос.

Ожидаемый результат: начальными, рядовыми и концевыми.

Компетенции: ПК 2.2.

- Назовите способы комплектовки книжных блоков.

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: перечислить способы комплектовки книжных блоков.

Ожидаемый результат: вкладкой и подборкой.

Компетенции: ПК 2.2.

- Назовите каким образом располагаются потетрадные метки на корешке блока.

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: назвать расположение потетрадных меток на блоке.

Ожидаемый результат: лесенкой или лесенкой в два ряда.

Компетенции: ПК 2.4.

- Назовите виды крытья (соединения обложки с блоком).

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: перечислить виды крытья.

Ожидаемый результат: внакидку, вроспуск, обыкновенное

Компетенции: ПК 2.4.

- Перечислите начертания шрифтов по насыщенности

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: перечислить начертания шрифтов по насыщенности.

Ожидаемый результат: светлый, полужирный, жирный

Компетенции: ПК 2.5.

- Перечислите начертания шрифтов по пропорциям (соотношению ширины и высоты очка знака)

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: перечислить начертания шрифтов по пропорциям.

Ожидаемый результат: нормального, узкого, широкого.

Компетенции: ПК 2.5.

- Назовите основные параметры шрифтовых знаков.

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: перечислить основные параметры шрифтовых знаков.

Ожидаемый результат: кегль, контрастность шрифта, ширина знака.

Компетенции: ПК 2.6.

- Перечислите названия вариантов (вёрстки) размещения рисунков в тексте

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: перечислить названия вариантов размещения рисунков в тексте.

Ожидаемый результат: открытая, закрытая, глухая, на полях, под обрез, с выходом в поле.

Компетенции: ПК 2.6.

- Назовите основную особенность печатной формы высокой печати

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: назвать особенность формы высокой печати.

Ожидаемый результат: пробельные элементы утоплены по отношению к печатным.

Компетенции: ПК 3.1.

- Назовите основную особенность печатной формы глубокой печати

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: назвать особенность формы глубокой печати.

Ожидаемый результат: печатающие элементы – углубления, пробельные возвышаются над ними.

Компетенции: ПК 3.1.

- Назовите основную особенность печатной формы плоской печати

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: назвать особенность формы плоской печати.

Ожидаемый результат: печатающие и пробельные элементы расположены на одном уровне; различаются физико-химическими свойствами

Компетенции: ПК 3.2.

- Назовите основную особенность печатной формы трафаретной печати

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: назвать особенность формы трафаретной печати.

Ожидаемый результат: печатная форма – мелкоячеистая сетка сквозь отверстия которой краска переносится на запечатываемый материал

Компетенции: ПК 3.2.

- Назовите печатную форму в ризографии.

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: назвать печатную форму ризографа.

Ожидаемый результат: печатная форма – мастер-плёнка.

Компетенции: ПК 3.3.

- Назовите особенность переноса краски в орловской печати.

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: назвать особенность переноса краски в орловской печати.

Ожидаемый результат: краска с нескольких шаблонов (цветоделённых форм) передается на сводный вал, затем переносится на одну сборную печатную форму (клише), с которой далее уже производится печать.

Компетенции: ПК 3.1.