Комплект оценочных материалов по дисциплине 
«Основы охраны труда»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Производственный травматизм и профессиональные заболевания являются показателями

А) Уровня состояния охраны труда на предприятии;

Б) Уровня техники безопасности на предприятии;

В) Уровня производственной санитарии.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)

2. Выберите один правильный ответ

Единицы измерения концентрации пыли в воздухе

А) кг/л;

Б) см/Дж;

В) мг/м3;

Г) Г/дм.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)

3. Выберите один правильный ответ

К какому виду опасностей относится электрический ток?

А) Химические опасности.

Б) Механические опасности.

В) Эргономические опасности.

Г) Физические опасности.

Д) Психологические опасности.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)

4. Выберите все правильные ответы

По способу подачи или удаления воздуха вентиляция подразделяется на следующие виды

А) Приточная;

Б) Вытяжная;

В) Смешанная;

Г) Приточно-вытяжная.

Правильный ответ: А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между видом излучения и его характеристикой:

| - Альфа-излучение | А) состоит из электронов или позитронов |
| --- | --- |
| - Бета-излучение | Б) электромагнитное излучение высокой энергии |
| - Гамма-излучение | В) состоит из ядер гелия |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)

2. Установите соответствие между прибором и величиной, которую он измеряет:

| 1) Шумомер | А) скорость движения воздуха |
| --- | --- |
| 2) Люксметр | Б) освещенность |
| 3) Психрометр Ассмана | В) температура воздуха |
| 4) Анемометр | Г) уровень шума |

Правильный ответ: 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)

3. Установите соответствие между видами шума и его источниками:

| 1) | низкочастотный | А) | более 1000 Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | среднечастотный | Б) | до 400 Гц |
| 3) | высокочастотный | В) | 400-1000 Гц |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)

4.  Установите соответствие между термином и его определением:

| 1) | Средство индивидуальной защиты | А) | Технические средства защиты работников, конструктивно и (или) функционально связанные с производственным оборудованием, производственным процессом, производственным зданием (помещением), производственной площадкой, производственной зоной, рабочим местом (рабочими местами) и используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Средство коллективной защиты | Б) | Средство, используемое для предотвращения или уменьшения воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

- Установите правильную последовательность этапов проведения специальной оценки условий труда:

А) Отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) или опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов.

Б) Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

В) Оформление результатов проведения специальной оценки условий труда.

Г) Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов.

Правильный ответ: Б, Г, А, В

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)

- Расставьте в правильной последовательности действия при пожаре на объекте.

А) немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по городскому телефону по номеру «01» или по мобильному телефону по номеру «112» (при этом необходимо четко назвать адрес организации, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию) и известить о пожаре руководителя организации или замещающего его работника;

Б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

В) организовать встречу пожарных подразделений (выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников);

Г) при необходимости отключить электроэнергию, приостановить работу отдельных агрегатов и участков, способствующих развитию пожара и задымлению помещений здания;

Д) оценить обстановку и приступить к тушению очага возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), для ликвидации его на ранней стадии.

Правильный ответ: А, Б, Г, Д, В.

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание):

Какими признаются условия труда на рабочих местах комиссией, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте не идентифицированы?

Правильный ответ: допустимыми

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание):

Единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника является__________.

Правильный ответ: специальная оценка условий труда.

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание):

Напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек, называется ___________________.

Правильный ответ: шаговое напряжение

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Ответьте на вопрос:

Контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также за выполнением условий коллективных договоров, соглашений осуществляют _______________.

Правильный ответ: профессиональные союзы/профсоюзы

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)

2. Ответьте на вопрос:

Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни воздействия таких факторов не превышают установленных нормативов – это __________________.

Правильный ответ: безопасные условия труда/ создание безопасных условий труда

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)

3. Ответьте на вопрос:

_____________ – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенически, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Правильный ответ: охрана труда/ОТ

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Определить, соответствует ли нормам естественная освещенность в производственном помещении, если: наружная освещенность Енар = 10000 лк; внутренняя освещенность Евн = 200 лк; нормативное значение КЕО, соответствующее разряду и подразряду зрительной работы ен = 1,5%.

Привести полное решение задачи.

Время выполнения: 10 мин.

Ожидаемый результат:

Найдем фактическое значение КЕО= ЕвнЕнар ∙100%= 20010000∙100%=2%

Нормативная освещенность должно быть в пределах ±10% от нормативного значения КЕО (2% ˃1,65%).

Ответ. Естественная освещенность в помещении не соответствует гигиеническим нормативам, так как фактическое значение еф больше нормативного значения еN.

Критерии оценивания:

– определение фактического значения КЕО;

– сравнение фактического значения КЕО с нормативным;

– вывод.

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)

2. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Определить коэффициент частоты и тяжести производственного травматизма для предприятия, в котором: среднесписочное число работающих за отчетный период Р = 15000 чел., количество несчастных случаев на производстве Т = 30 и общее число дней нетрудоспособности Д = 300.

Привести полное решение задачи.

Время выполнения: 10 мин.

Ожидаемый результат:

Найдем коэффициент частоты (Кч)

Кч= ТР∙1000= 3015000∙1000=2 (НС на 1000 работающих).

Найдем коэффициент тяжести (Кт)

Кт= ДТ= 30030=10 (количество дней нетрудоспособности на 1 НС).

Ответ. Кч = 2, Кт = 10.

Критерии оценивания:

– определение коэффициента частоты (Кч);

– определение коэффициента тяжести (Кт).

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)

3. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Определить концентрацию пыли в воздухе рабочей зоны, сравнить ее с ПДК и сделать вывод, если вес фильтра до отбора пробы Р1=25 мг, после отбора пробы Р2=25,1 мг, объем пропущенного через фильтр воздуха составляет V0=0,05м3, ПДК сажи промышленной 4,0 мг/м3.

Привести полное решение задачи.

Время выполнения: 10 мин.

Ожидаемый результат:

Рассчитаем концентрацию пыли

- мг/м3.

Для оценки результата найдем коэффициент соответствия условий труда

- .

Если Кс≤1, то можно сделать вывод, что концентрация пыли в норме.

Ответ. Сп = 2,0 мг/м3, концентрация пыли в норме.

Критерии оценивания:

– определение концентрации пыли;

– определение коэффициента соответствия условий труда;

– вывод.

Компетенции (индикаторы): УК-8 (УК-8.3)