Комплект оценочных материалов по дисциплине

«САПР в строительстве»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. К программам МКЭ-расчёта зданий и сооружений в пространственной постановке относится

А) Base

Б) Арбат

В) Geeks3D

Г) Лира-СПАР

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

2. Программа Autodesk AutoCAD предназначена для

А) расчёта пространственных конструкций

Б) черчения

В) расчёта фундаментов

Г) расчёта температурного расширения

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

3. Программный комплекс SCAD Office предназначен для

А) разработки чертежей стальных конструкций

Б) разработки чертежей железобетонных конструкций

В) расчёта пространственных конструкций на прочность и устойчивость

Г) определения сметной стоимость

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

4. Проектирование монолитного железобетонного перекрытия в среде программного комплекса «SCAD Office» выполняется в модуле

А) Монолит

Б) Камин

В) Арбат

Г) Вест

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

5. Расчёт каменных и армокаменных конструкций в среде программного комплекса «SCAD Office» выполняется в модуле

А) Монолит

Б) Камин

В) Арбат

Г) Вест

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

6. В расчёте на продавливание угол наклона граней пирамиды продавливания принимают равным

А) 35°

Б) 45°

В) 55°

Г) 5°

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие:

| - 1. Признак схемы № 1 - 2. Признак схемы № 5 | А) Две степени свободы Б) Шесть степеней свободы В) Три степени свободы |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

2. Установите соответствие:

| - 1. Расчёт по прочности - 2. Определение ширины раскрытия трещин | А) Первая группа предельных состояний Б) Вторая группа предельных состояний В) Третья группа предельных состояний |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

3. Установите соответствие:

| - 1. Собственный вес плиты перекрытия - 2. Вес стационарного оборудования | А) Постоянная нагрузка Б) Длительная нагрузка В) Стационарная нагрузка |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

4.  Установите соответствие:

| - 1. Упаковка схемы - 2. Объединение перемещений | А) Удаление «висячих узлов» Б) Моделирование шарниров в пластинах В) Удаление выделенных узлов |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1.  Пошаговый расчёт схемы с предыстории нагружений производят в следующей последовательности:

А) выполнение «упругого» расчёта

Б) генерация таблиц РСУ и РСН

В) создание расчётной схемы здания

Г) смена типа конечных элементов на физически нелинейные

Д) задание законов деформирования бетона и арматуры

Е) моделируем нелинейное загружение «шаговый метод»

Правильный ответ: В, Б, А, Г, Д, Е

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. При задании материалов для подбора арматуры коэффициент расчётной длины для элементов с шарнирным опиранием на двух концах принимают равным ________________________.

Правильный ответ: единице

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

2. Основные типы конечных элементов: оболочка, пластина, ______________.

Правильный ответ: стержень

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

3. В сравнении с прочностью бетона сжатию его прочность при растяжении ________________.

Правильный ответ: меньше

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

4. Основными характеристиками нагрузок, установленных в СП 2013330, являются их нормативные _____________.

Правильный ответ: значения

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Пластинчатые конечные элементы соединяются между собой ____________.

Правильный ответ: в узлах / узлами

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

2. Основные типы конечных элементов: оболочка, пластина, ___________.

Правильный ответ: стержень /стержни

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

3. Шарнирно неподвижная опора запрещает перемещения по вертикали и горизонтали, но разрешает __________.

Правильный ответ: поворот / вращение

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

4. Начальный модуль деформации бетона Eb соответствует мгновенному загружению образца, при котором возникают только упругие __________.

Правильный ответ: деформации / изменения

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

5. Строительные конструкции рассчитывают методом ______________.

Правильный ответ: предельных состояний / допускаемых напряжений

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Из чего состоит конструктивная схема здания?

Время выполнения – 2 мин.

Ожидаемый результат: студент должен описать конструктив здания.

Критерии оценивания: в сформулированном ответе должны прозвучать фразы - «конструктивная схема» и «совокупность взаимосвязанных строительных конструкций».

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-4, ПК-5