Комплект оценочных материалов

по учебной (технологической) практике

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины   заданного размера…

А) мера

Б) измерительный прибор

В) измерительный преобразователь

Г) измерительная установка

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, УК-3, УК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-8

2. При расчёте в среде программного комплекса Лира-САПР плоской рамы в плоскости XOZ принимают признак схемы

А) №1

Б) №2

В) №3

Г) №4

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, УК-3, УК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-8

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1.    Установите соответствие между предложенной характеристикой и свойством строительного материала:

| 1) Способность материала к изменению формы или размеров при неизменности его массы (растяжение, сжатие, изгиб) 2) Свойство материала восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузки 3. Способность материала изменять форму и размеры, под действием внешних сил, не разрушаясь. Полученная форма сохраняется после прекращения действия внешних сил 4) Пластическая деформация, медленно нарастающая в течение длительного времени без увеличения значений действующих постоянных нагрузок | А) Упругость Б) Деформативные свойства В) Ползучесть Г) Пластичность |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, УК-3, УК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-8

2. Установите соответствие:

| 1) Планировочная схема предусматривает непосредственную связь смежных помещений 2) Планировочная схема характеризуется расположением помещений с двух сторон коммуникационного пути | А) Анфиладная схема Б) Коридорная схема В) Секционная схема Г) Ячейковая схема |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, УК-3, УК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-8

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Порядок устройства конструкции дорожек и площадок в зоне отдыха.

А) щебень крупнозернистый известковый

Б) песок (Мк=2мм)

В) спец смесь (гранитные высевки – 60%, песок -10%, глина – 20%, известь – 10%)

Г) щебень мелкозернистый известковый

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, УК-3, УК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-8

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1.____________ – способность машины противостоять действию опрокидывающих сил.

Правильный ответ: устойчивость

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, УК-3, УК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-8

2. Конструктивный элемент, применяемый для перекрытия дверных, оконных проёмов в стене и воспринимающий нагрузку от вышерасположенной конструкции, называется ______________.

Правильный ответ: перемычкой

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, УК-3, УК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-8

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Вес временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование относят к нагрузкам ___________.

Правильный ответ: временным длительным / временным длительно действующим / длительно действующим / временным

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-5

2. В программных комплексах SCAD, STAK, Лира система координат, в которой определена вся схема модели, называется ________________.

Правильный ответ: общей / общая / глобальной / глобальная

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, УК-3, УК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-8

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Защита отчета о прохождении учебной практики (технологической).

Время выполнения – 18 часов.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении учебной практики (технологической):

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении учебной практики (технологической).

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении учебной практики (технологической) требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, УК-3, УК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-8