Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Схемотехника»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

- Какой логический элемент выполняет функцию инвертирования сигнала?

А) AND.

Б) OR.

В) NOT.

Г) XOR.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

- Какой тип памяти является энергозависимым?
А) ROM.
Б) RAM.
В) Flash.
Г) EEPROM.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

- Какой параметр определяет точность АЦП?

А) Тактовая частота.

Б) Разрядность.

В) Напряжение питания.

Г) Температурная стабильность.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

- Какой тип программируемых логических интегральных схем можно многократно перепрограммировать?

А) PROM.

Б) EPROM.

В) FPGA.

Г) PLA.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Установите соответствие между логическим элементом и его обозначением в булевой алгебре.

|  | Логический элемент |  | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Логическое И | А) | ∨. |
| 2) | Логическое ИЛИ | Б) | ¬. |
| 3) | Логическое НЕ | В) | ∧. |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

- Установите соответствие между типом триггера и его характеристикой.

| Тип триггера |  |  | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | D-триггер | А) | Переключается при каждом тактовом сигнале. |
| 2) | JK-триггер | Б) | Запоминает входной сигнал на тактовом. |
| 3) | T-триггер | В) | Меняет состояние в зависимости двух входных сигналов. |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

- Установите соответствие между типом программируемой логики и её особенностью.

|  | Тип |  | Особенность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | PROM | А) | Программируется один раз. |
| 2) | FPGA | Б) | Можно стирать и программировать многократно. |
| 3) | EEPROM | В) | Логическая структура настраивается динамически. |

Правильный ответ: 1А, 2В, 3Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

- Соотнесите логические выражения с их эквивалентными упрощёнными формами (законы булевой алгебры).

|  | Логическое выражение |  | Упрощенная форма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | A ⋅ (B + C) | А) | A + B. |
| 2) | A + A ⋅ B | Б) | A. |
| 3) | A ⋅ 1 | В) | A ⋅ B + A ⋅ C. |
| 4) | A + 1 | Г) | 1. |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Б, 4Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Расположите этапы выполнения операции счёта в цифровом счётчике в правильной последовательности:

А) Запись нового состояния.

Б) Считывание текущего состояния.

В) Изменение состояния в соответствии с входным сигналом.

Г) Обновление выходного значения.

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

- Расположите этапы преобразования аналогового сигнала в цифровой (АЦП) в правильной последовательности:

А) Квантование сигнала.
Б) Оцифровка путем дискретизации.
В) Кодирование значения в двоичный формат.
Г) Передача данных в цифровую систему.

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

- Расположите процессы записи информации в энергонезависимую память (Flash) в правильной последовательности:

А) Стирание содержимого ячейки.

Б) Запись нового значения.

В) Подтверждение успешной записи.

Г) Проверка целостности данных.

Правильный ответ: А, Б, Г, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

- Расположите этапы обработки цифрового сигнала в логической схеме в правильном порядке:

А) Принятие входных данных.

Б) Формирование выходного сигнала.

В) Выполнение логических операций.

Г) Передача результата на следующий блок.

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

- Устройство, способное хранить один бит информации и менять своё состояние только при поступлении управляющего сигнала, называется _______________.

Правильный ответ: Триггер.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

- Операция, при которой данные считываются из памяти и загружаются в регистр процессора, называется _______________.

Правильный ответ: Чтение.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

- Процесс преобразования непрерывного сигнала в дискретную последовательность значений с определённым временным шагом называется _______________.

Правильный ответ: Дискретизация.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

4. Логический элемент, который выполняет функцию инверсии входного сигнала, называется __________.

Правильный ответ: Инвертор.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

- Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) предназначено для ______________ данных во время работы процессора.
Правильный ответ: Временного хранения / Кратковременного хранения.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

- Основной характеристикой АЦП, определяющей его точность, является ______________.

Правильный ответ: Разрядность / Битность.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

- Логический элемент AND выполняет функцию ______________ входных сигналов.

Правильный ответ: Умножения / Логического умножения.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

- Основное свойство регистров сдвига заключается в ______________ данных по заданному направлению.

Правильный ответ: Последовательном перемещении / Сдвиге.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос.

- Определите выходные значения функции F=A*B+(C*D), при входных значениях:

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |

Результат выполнения укажите через запятую. К примеру: 0, 1, 1, 0.

Время выполнения  10 мин.

Ожидаемый результат: 1, 1, 0, 0.

Критерии оценивания: Ответ должен полностью совпадать с ожидаемым результатом.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

- Что такое шифратор?

Время выполнения  10 мин.

Ожидаемый результат:

Шифратором в цифровой технике называют комбинационный узел, преобразующий один из совокупности входных функционально однотипных однопозиционных кодов в двоичный код. Примерами таких совокупностей могут служить кнопки у клавиатур и пультов различного назначения, сигналы запросов на прерывание от внешних устройств, взаимодействующих с ЭВМ, угловые положения поворотных переключателей и т.п. Из данного определения следует, что шифратор выполняет микрооперацию обратную микрооперации дешифратора.

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

- Дайте определение мультиплексору.

Время выполнения  10 мин.

Ожидаемый результат:

Мультиплексор представляет собой комбинированное цифровое устройство, обеспечивающее поочередную передачу на один выход нескольких входных сигналов. Он позволяет передавать (коммутировать) сигнал с желаемого входа на выход, в этом случае выбор требующегося входа реализуется определенной комбинацией управляющих сигналов. Число мультиплексных входов принято называть количеством каналов, их может быть от 2 до 16, а число выходов называют разрядами мультиплексора, обычно это 1 – 4. Мультиплексоры по способу передачи сигналы различают на: аналоговые и цифровые.

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)

- Запишите логическую функцию, изображенную на схеме.

Время выполнения  10 мин.

Ожидаемый результат: F=AB+AB

Критерии оценивания: Ответ должен полностью совпадать с ожидаемым результатом.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7 (ОПК-7.2)