Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Архитектура компьютера»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

- Какой принцип лежит в основе классической архитектуры компьютера?

А) Гарвардская архитектура.

Б) Принцип фон Неймана.

В) Архитектура RISC.

Г) Многоядерная архитектура.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Какая система счисления является основой работы современных компьютеров?

А) Десятичная.

Б) Двоичная.

В) Восьмеричная.

Г) Шестнадцатеричная.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Какой из перечисленных элементов является комбинационной логической схемой?

А) Триггер.

Б) Счетчик.

В) Дешифратор.

Г) Регистр.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Какой компонент процессора отвечает за временное хранение данных во время вычислений?

А.	Контроллер прерываний.

Б.	Кэш-память.

В.	Регистры.

Г.	Арифметико-логическое устройство (АЛУ).

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Чему будет равняться значение FE16 в десятичной системе счисления?

А) 254.

Б) 255.

В) 256.

Г) 127.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Какое программное прерывание безусловно завершит выполнение .COM приложения?

А) INT 16.

Б) INT 21.

В) INT 20.

Г) INT 10.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Соотнесите тип периферийного устройства с его основным назначением.

|  | Периферийное устройство |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Принтер | А) | Ввод графической информации в цифровой формат. |
| 2) | Сканер | Б) | Перенос и хранение данных. |
| 3) | Флеш-накопитель (USB) | В) | Вывод графической и текстовой информации на бумагу. |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Установите соответствие между типами регистров процессора и их назначением.

|  | Типы регистров процессора |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Регистры общего назначения | А) | Определяют адреса сегментов памяти. |
| 2) | Сегментные регистры | Б) | Хранят промежуточные данные вычислений. |
| 3) | Управляющие регистры | В) | Определяют состояние процессора и режимы его работы. |

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Установите соответствие между классами памяти и их характеристиками.

|  | Классы памяти |  | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | ПЗУ (ROM) | А) | Используется для временного хранения данных во время работы системы. |
| 2) | Кэш-память | Б) | Хранит микропрограммы и данные, не изменяемые пользователем. |
| 3) | Оперативная память (ОЗУ) | В) | Быстрая память, используемая для ускорения работы процессора. |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Установите соответствие между методами управления вводом-выводом и их особенностями.

|  | Методы управления |  | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Прямой доступ к памяти (DMA) | А) | Процессор активно участвует в передаче данных, запрашивая их вручную. |
| 2) | Ввод-вывод с прерываниями | Б) | Передача данных осуществляется автоматически при появлении прерывания. |
| 3) | Программно-управляемый ввод-вывод | В) | Внешнее устройство передает данные в память без участия процессора. |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Установите соответствие между типами прерываний и их описанием.

| 1) | Аппаратные прерывания | А) | Вызываются специальной инструкцией программного кода. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Программные прерывания | Б) | Вызываются устройствами ввода-вывода или таймером. |
| 3) | Внешние прерывания | В) | Вызываются ошибками работы процессора или аварийными событиями. |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Соотнесите число в одной системе счисления с его эквивалентом в другой системе.

|  | Первый столбец |  | Второй столбец |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | 10102 | А) | 3110. |
| 2) | 118 | Б) | 910. |
| 3) | 1F16 | В) | 1010. |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Расположите этапы развития вычислительной техники в хронологическом порядке.

А) Появление микропроцессоров.

Б) Разработка электронных ламп.

В) Использование транзисторов.

Г) Внедрение интегральных схем.

Правильный ответ: Б, В, Г, A

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Расположите этапы перевода десятичного числа в двоичную систему в правильном порядке.

А) Повторяем операцию до тех пор, пока результат деления не будет равен нулю.

Б) Делим десятичное число на 2 и записываем остаток от деления.

В) Результат деления вновь делим на 2 и опять записываем остаток.

Г) Запишем полученные остатки в обратном порядке и получим искомое число.

Правильный ответ: Б, В, A, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Расположите этапы выполнения машинной команды процессором в правильном порядке.

А) Сохранение результата.

Б) Декодирование команды.

В) Выполнение команды.

Г) Выборка команды из памяти.

Правильный ответ: Г, Б, В, A

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Расположите элементы вычислительной системы по уровням их организации (от низшего к высшему).

А) Логические элементы.

Б) Процессор.

В) Базовые логические схемы.

Г) Компьютерная система.

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Расположите компоненты компьютера в порядке их взаимодействия при загрузке системы.

А) Жёсткий диск (SSD/HDD).

Б) Оперативная память (RAM).

В) Центральный процессор (CPU).

Г) Материнская плата.

Правильный ответ: Г, В, Б, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Расположите основные компоненты процессора в порядке прохождения данных.

А) Блок управления.

Б) Арифметико-логическое устройство.

В) Регистровый файл.

Г) Кэш-память.

Правильный ответ: Г, В, А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

- Быстродействующая память, расположенная между оперативной памятью и процессором, предназначенная для ускорения обработки данных, называется _______________.

Правильный ответ: Кэш-память.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Основной функцией устройства управления является _______________ процессора, позволяющее ему выполнять команды программы.

Правильный ответ: Координация работы.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Передача данных от периферийных устройств в память без участия центрального процессора осуществляется с помощью технологии _______________.

Правильный ответ: Прямой доступ к памяти (DMA).

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- В архитектуре компьютера механизм, позволяющий временно приостанавливать выполнение основной программы для обработки более приоритетных событий, называется _______________.

Правильный ответ: Система прерываний.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Устройства, предназначенные для передачи данных между пользователем и компьютером, такие как клавиатура и мышь, называются _______________.

Правильный ответ: Устройства ввода.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- _______________ – это электронный блок либо интегральная схема, исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера.

Правильный ответ: Процессор.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

- Основным способом соединения процессора, памяти и устройств ввода-вывода является ______________, обеспечивающая передачу данных между ними.

Правильный ответ: Системная шина.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Устройства, предназначенные для долговременного хранения информации, такие как жесткий диск или SSD, называются ______________.

Правильный ответ: Запоминающие устройства, ПЗУ, постоянно запоминающее устройства.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Для хранения временных данных, которые могут быть быстро доступны процессором, используется ______________.

Правильный ответ: Оперативная память, ОЗУ.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Компонент, который координирует работу всех частей компьютера, обеспечивая их взаимодействие, называется ______________.

Правильный ответ: Блок управления, система управления.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Для взаимодействия компьютера с внешними устройствами, такими как клавиатура, мышь, принтер, используется система ______________.

Правильный ответ: Ввода-вывода.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Малые высокоскоростные запоминающие устройства внутри процессора, используемые для временного хранения данных и адресов, называются ______________.

Правильный ответ: Регистры.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос.

- Переведите число 1758из восьмеричной системы счисления в десятичную и двоичную системы.

Время выполнения  10 мин.

Ожидаемый результат: 12510     0111 11012

Критерии оценивания: Ответ должен полностью совпадать с ожидаемым результатом.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Что будет выведено на экран после выполнения первых 6 строк кода.

Время выполнения  10 мин.

Ожидаемый результат: 4567.

Критерии оценивания: Ответ должен полностью совпадать с ожидаемым результатом.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Дайте определение термину «многоядерный процессор».

Время выполнения  10 мин.

Ожидаемый результат: Многоядерный процессор – это процессор, который содержит два или более независимых вычислительных ядра на одном чипе. Каждый из этих ядер способен выполнять инструкции параллельно с другими, что позволяет значительно повысить производительность при выполнении многозадачных операций и параллельных вычислений. Ядра могут работать совместно, разделяя ресурсы, такие как кэш памяти, что повышает общую эффективность работы устройства. Многоядерные процессоры широко используются в современных вычислительных системах, так как они могут эффективно обрабатывать несколько потоков данных одновременно, улучшая скорость работы программ, которые поддерживают многозадачность или параллельные вычисления, таких как видеообработка, 3D-рендеринг и вычислительные задачи.

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Дайте определение термину «архитектура компьютера»

Время выполнения  10 мин.

Ожидаемый результат: Архитектура компьютера – это совокупность принципов и методов, определяющих структуру и организацию компьютерной системы, включая её основные компоненты, такие как процессор, память, системы ввода-вывода и другие устройства, а также способы их взаимодействия. Архитектура компьютера описывает как эти компоненты работают вместе для выполнения вычислительных задач и обработки данных. Она охватывает такие аспекты, как набор команд процессора, способы хранения и доступа к данным в памяти, организации обработки данных, управление потоками выполнения и взаимодействие с внешними устройствами. Архитектура компьютера играет ключевую роль в эффективности системы, её производительности и возможности выполнять различные типы вычислительных задач.

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Чем обусловлена применение двоичной системы счисления в современных компьютерах?

Время выполнения  10 мин.

Ожидаемый результат: Применение двоичной системы счисления в современных компьютерах обусловлено несколькими важными факторами: 1. Простота реализации на физическом уровне: Современные компьютеры используют электронные схемы, основанные на транзисторах, которые могут находиться в одном из двух состояний: включено (1) или выключено (0). Это делает двоичную систему счисления естественной для реализации в электронных устройствах, поскольку двоичные значения легко моделируются с помощью физических состояний, таких как наличие или отсутствие электрического тока. 2. Надежность и устойчивость: Двоичные сигналы (0 и 1) менее подвержены ошибкам, чем системы, использующие большее количество состояний. Даже в случае небольших помех или потери части сигнала, система остается устойчивой, так как можно четко различить два состояния (например, высокий или низкий уровень напряжения). 3. Эффективность обработки: Операции с двоичными числами (сложение, умножение, сдвиг и т.д.) выполняются быстро и эффективно на уровне процессора. Современные процессоры оптимизированы для работы с двоичными данными, что обеспечивает высокую скорость выполнения арифметических и логических операций. 4. Историческое развитие: Двоичная система была принята в качестве стандартной на ранних этапах развития вычислительной техники, благодаря простоте реализации и минимизации сложностей с аппаратным обеспечением. С тех пор она стала основой для всех современных вычислительных систем. Таким образом, использование двоичной системы счисления в компьютерах обусловлено как физическими ограничениями и преимуществами, так и историческими особенностями разработки вычислительных технологий.

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

- Какова область применения кеш-памяти?

Время выполнения  10 мин.

Ожидаемый результат: Кэш-память – это высокоскоростная память, расположенная между процессором и основной памятью (ОЗУ), предназначенная для временного хранения данных и инструкций, которые процессор использует чаще всего. Область применения кэш-памяти включает несколько ключевых аспектов: 1. Ускорение доступа к данным: Кэш-память используется для хранения данных, к которым процессор обращается с высокой вероятностью, что позволяет существенно сократить время доступа к этим данным по сравнению с основным оперативным хранилищем. Это повышает общую производительность системы. 2. Уменьшение задержек при выполнении инструкций: Процессоры имеют ограниченную скорость работы с основной памятью, которая значительно медленнее, чем скорость их вычислений. Кэш-память служит буфером, обеспечивая процессору быстрый доступ к наиболее часто используемым данным и инструкциям, снижая задержки и ускоряя выполнение программ. 3. Обработка часто используемых данных: Кэш-память особенно полезна при работе с цикличными вычислениями или обращениями к данным, которые часто повторяются. Примером являются задачи, связанные с обработкой массивов, буферизацией потоков данных или обработкой часто используемых файлов и программ. 4. Многоуровневая структура кэш-памяти: Современные процессоры используют несколько уровней кэш-памяти (L1, L2, L3), где каждый следующий уровень имеет большую емкость, но медленнее по сравнению с предыдущим. Это позволяет эффективно балансировать между стоимостью, объемом и производительностью на разных этапах работы с данными. 5. Оптимизация многозадачности: В многозадачных операционных системах кэш-память помогает ускорить переключение между задачами, так как данные, относящиеся к одной задаче, могут быть загружены в кэш, что позволяет ускорить обработку при возврате к этой задаче.

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)