Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Микропроцессорные системы»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Какой из перечисленных компонентов НЕ входит в классическую структуру микропроцессора?

А) Арифметико-логическое устройство (АЛУ).

Б) Устройство управления (УУ).

В) Оперативная память (ОЗУ).

Г) Регистры общего назначения (РОН).

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

2. Какой тип команд отсутствует в системе команд RISC-архитектуры?

А) Команды условного перехода.

Б) Команды загрузки/записи в память.

В) Сложные многотактовые команды.

Г) Команды арифметических операций.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

3. Какой сигнал не является типичным для механизма прерываний?

А) IRQ (Interrupt Request).

Б) DMA (Direct Memory Access).

В) NMI (Non-Maskable Interrupt).

Г) INTA (Interrupt Acknowledge).

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

4. Какой интерфейс не используется для подключения периферии к микропроцессору?

А) USB.

Б) PCI Express.

В) SATA.

Г) DHCP.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между компонентами микропроцессора и их функциями:

| Компонент | Функция |
| --- | --- |
| 1) АЛУ | А) Хранение промежуточных данных и адресов. |
| 2) Устройство управления | Б) Выполнение арифметических и логических операций. |
| 3) Регистры | В) Дешифрация и выполнение команд. |
| 4) Кэш-память | Г) Ускорение доступа к часто используемым данным. |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А, 4Г

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

2. Установите соответствие между типами команд и их описанием:

| Тип команды | Описание |
| --- | --- |
| 1) MOV | А) Изменение порядка выполнения программы. |
| 2) ADD | Б) Пересылка данных между регистрами или памятью. |
| 3) JMP | В) Остановка выполнения программы. |
| 4) HLT | Г) Сложение двух операндов. |

Правильный ответ: 1Б, 2Г, 3А, 4В

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

3. Установите соответствие между видами прерываний и их характеристиками:

| Вид прерывания | Характеристика |
| --- | --- |
| 1) Аппаратные | А) Генерируются процессором при ошибках (деление на ноль). |
| 2) Программные | Б) Вызываются специальной командой (INT). |
| 3) Маскируемые | В) Инициируются внешними устройствами (клавиатура). |
| 4) Немаскируемые | Г) Можно запретить установкой флага в регистре процессора. |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3Г, 4А

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

4. Установите соответствие между интерфейсами и их назначением:

| Интерфейс | Назначение |
| --- | --- |
| 1) USB | А) Подключение жестких дисков и SSD. |
| 2) SPI | Б) Связь между микросхемами на короткие расстояния. |
| 3) SATA | В) Универсальное подключение периферии. |
| 4) I2C | Г) Обмен данными между датчиками и микроконтроллерами. |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3А, 4Г

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность этапов выполнения команды в конвейере микропроцессора:

А) Выборка команды (Fetch).

Б) Выполнение операции (Execute).

В) Дешифрация команды (Decode).

Г) Запись результата (Write-back).

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

2. Установите правильную последовательность действий процессора при обработке прерывания:

А) Сохранение контекста текущей программы.

Б) Возврат из прерывания (RETI).

В) Обработка прерывания обработчиком.

Г) Определение источника прерывания.

Правильный ответ: А, Г, В, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

3. Установите правильную последовательность этапов загрузки микропроцессорной системы:

А) Инициализация периферийных устройств.

Б) Загрузка операционной системы.

В) Выполнение кода из ПЗУ (BIOS/UEFI).

Г) Тестирование оборудования (POST).

Правильный ответ: В, Г, А, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

4. Установите правильную последовательность этапов передачи данных по системной шине:

А) Установка адреса на шине.

Б) Подтверждение приема данных (ACK).

В) Передача данных.

Г) Формирование сигнала запроса (REQ).

Правильный ответ: Г, А, В, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1.__________ – это регистр микропроцессора, который хранит адрес следующей команды, подлежащей выполнению.

Правильный ответ: Счетчик команд (Program Counter, PC).

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

2.__________ – это режим адресации, при котором операнд находится непосредственно в самой команде.

Правильный ответ: Непосредственная адресация.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

3.__________ – это специальная программа, которая вызывается микропроцессором при поступлении запроса на прерывание.

Правильный ответ: Обработчик прерывания (Interrupt Service Routine, ISR).

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

4.__________ – это способ обмена данными, при котором внешнее устройство инициирует передачу данных в момент своей готовности.

Правильный ответ: Прерыванийный ввод-вывод (Interrupt-driven I/O).

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.

1. Назовите три основных компонента классического микропроцессора согласно архитектуре фон Неймана.

Правильные ответы:

Арифметико-логическое устройство (АЛУ).

Устройство управления (УУ).

Регистры общего назначения (РОН).

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

2. Перечислите два основных типа архитектур систем команд микропроцессоров.

Правильные ответы:

CISC (Complex Instruction Set Computing).

RISC (Reduced Instruction Set Computing).

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

3 Назовите три типа прерываний в микропроцессорных системах.

Правильные ответы:

Аппаратные прерывания (от внешних устройств).

Программные прерывания (вызываемые командой, например, INT).

Исключения (exceptions  внутренние прерывания процессора).

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

4. Перечислите три распространенных последовательных интерфейса для подключения периферии в микропроцессорных системах.

Правильные ответы:

1. UART/USART.

2. SPI (Serial Peripheral Interface).

3. I2C (Inter-Integrated Circuit).

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос.

1. Опишите принцип работы конвейерной обработки команд в современных микропроцессорах. Какие преимущества он дает и с какими проблемами может столкнуться?

Время выполнения  20 мин.

Ожидаемый результат:

Конвейерная обработка команд — это техника, при которой выполнение команды разбивается на несколько последовательных этапов (выборка, декодирование, выполнение, запись результата), и каждый этап обрабатывается отдельным блоком процессора. Это позволяет одновременно выполнять несколько команд на разных стадиях, увеличивая общую производительность.

Преимущества:

1. Повышение производительности за счет параллельной обработки команд

2. Более эффективное использование аппаратных ресурсов процессора

3. Возможность увеличения тактовой частоты

Проблемы:

1. Конфликты по данным — когда последующая команда зависит от результата предыдущей

2. Конфликты по управлению — при изменении последовательности выполнения (переходы)

3. Усложнение архитектуры — необходимость дополнительных схем управления

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

2. Объясните принцип работы виртуальной памяти в микропроцессорных системах. Какие компоненты задействованы и как они взаимодействуют?

Время выполнения  20 мин.

Ожидаемый результат:

Виртуальная память — это механизм, позволяющий программам использовать память, превышающую физический объем ОЗУ, за счет выгрузки неиспользуемых данных на диск.

Ключевые компоненты:

1. MMU (Memory Management Unit) — преобразует виртуальные адреса в физические

2. Страничная таблица — хранит соответствие виртуальных и физических адресов

3. Жесткий диск/SSD — используется как расширение памяти (файл подкачки)

Принцип работы:

1. Программа работает с виртуальными адресами

2. При обращении к памяти MMU проверяет наличие страницы в ОЗУ

3. Если страницы нет (page fault), она подгружается с диска

4. При нехватке ОЗУ наименее используемые страницы выгружаются

Преимущества:

- Изоляция процессов друг от друга

- Возможность работы с большими объемами данных

- Эффективное использование физической памяти

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

3. Опишите механизм обработки прерываний в микропроцессорной системе. Какие этапы включает этот процесс и как обеспечивается приоритезация прерываний?

Время выполнения  20 мин.

Ожидаемый результат:

Механизм обработки прерываний:

1. Устройство генерирует сигнал прерывания (IRQ)

2. Процессор завершает текущую команду

3. Сохраняется контекст (регистры, счетчик команд)

4. Определяется источник прерывания (вектор прерывания)

5. Выполняется обработчик (ISR)

6. Восстанавливается контекст и продолжается выполнение

Приоритезация:

1. Аппаратная  контроллер прерываний (PIC/APIC) назначает приоритеты

2. Программная  маскирование прерываний в регистре флагов

3. Особые случаи  NMI (немаскируемые прерывания) имеют высший приоритет

Пример: В x86 архитектуре используется таблица векторов прерываний (IVT), содержащая адреса обработчиков.

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

4. Объясните принципы многопоточности и многопроцессорности в современных микропроцессорных системах. В чем их ключевые различия и области применения?

Время выполнения  20 мин.

Ожидаемый результат:

Многопоточность:

- Выполнение нескольких потоков в рамках одного процесса

- Общие ресурсы (память, файлы)

- Реализуется на уровне ОС (потоки) или процессора (Hyper-Threading)

- Пример: веб-сервер, обрабатывающий несколько запросов

Многопроцессорность:

- Несколько физических процессоров/ядер

- Каждый процессор выполняет отдельные процессы

- Требует специальных механизмов синхронизации (шины, межпроцессорное взаимодействие)

- Пример: научные вычисления, рендеринг

Ключевые различия

| Характеристика | Многопоточность | Многопроцессорность |
| --- | --- | --- |
| Ресурсы | Общие | Раздельные |
| Масштабируемость | Ограничена | Высокая |
| Сложность | Проще реализовать | Требует спец. аппаратуры |

Современные тенденции:

- Гибридные подходы (многоядерные CPU с поддержкой Hyper-Threading)

- Использование GPU для параллельных вычислений

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)