Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Интерфейсы ЭВМ и систем»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Какой интерфейс использует последовательную передачу данных с возможностью горячего подключения?

А) IDE.

Б) USB.

В) PCI.

Г) SCSI.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

2. Какая шина используется для подключения видеокарт в современных компьютерах?

А) AGP.

Б) ISA.

В) PCI Express.

Г) SATA.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

3. Какой стандарт последовательной передачи данных использует дифференциальные сигналы?

А) RS-232.

Б) RS-485.

В) Centronics.

Г) I²C.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

4. Какой интерфейс используется для подключения оперативной памяти DDR4?

А) DIMM.

Б) 288-pin DIMM.

В) 240-pin DIMM.

Г) SODIMM.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между терминами (понятия) и их определениями:

|  | Понятия |  | Определения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | USB Type-C | А) | . 🔌 Симметричный овальный разъем. |
| 2) | HDMI 2.1 | Б) | 🖥️ Трапециевидный разъем с 19 контактами. |
| 3) | RJ-45 | В) | 🌐 Квадратный разъем с пластиковым фиксатором. |
| 4) | Thunderbolt 3 | Г) | ⚡ Разъем с молнией на корпусе. |

Правильный ответ: 1А, 2Б, 3В, 4Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

2. Установите соответствие между терминами (понятия) и их определениями:

|  | Понятия |  | Определения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | USB 3.2 Gen 2x2 | А) | 20 Гбит/с. |
| 2) | PCIe 5.0 x16 | Б) | 6 Гбит/с. |
| 3) | Thunderbolt 4 | В) | 40 Гбит/с. |
| 4) | SATA III | Г) | 128 ГБ/с. |

Правильный ответ: 1А, 2Г, 3В, 4Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

3. Установите соответствие между терминами (понятия) и их определениями:

|  | Понятия |  | Определения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | I²C | А) | Датчики в автомобильных системах. |
| 2) | SPI | Б) | Сенсоры на материнской плате. |
| 3) | CAN | В) | ЖК-дисплеи и флеш-память. |
| 4) | RS-232 | Г) | Модемы и терминалы. |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А, 4Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

4. Установите соответствие между терминами (понятия) и их определениями:

|  | Понятия |  | Определения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | DDR5 | А) | Видеопамять с высокой пропускной способностью. |
| 2) | GDDR6 | Б) | Энергоэффективная память для мобильных устройств. |
| 3) | LPDDR4X | В) | Память с вертикальной компоновкой чипов. |
| 4) | HBM2 | Г) | Настольная память с частотой до 6400 МГц. |

Правильный ответ: 1Г, 2А, 3Б, 4В

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность этапов передачи данных по USB 3.0:

А) Арбитраж шины.

Б) Формирование пакета данных.

В) Проверка CRC.

Г) Физическая передача сигнала.

Правильный ответ: А, Б, Г, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

2. Установите правильную последовательность этапов автосогласования (Auto-Negotiation) в Ethernet:

А) Обнаружение сигналов FLP.

Б) Обмен параметрами соединения.

В) Выбор оптимального режима.

Г) Установка рабочего режима.

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

3. Установите правильную последовательность инициализации PCIe устройства:

А) Обнаружение устройства.

Б) Назначение ресурсов.

В) Загрузка драйвера.

Г) Конфигурация пространства памяти.

Правильный ответ: А, Б, Г, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

4. Установите правильную последовательность этапов установления соединения HDMI:

А) Проверка EDID.

Б) Аутентификация HDCP.

В) Определение разрешения.

Г) Переход в рабочий режим.

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Алгоритм планирования процессов, при котором каждому процессу выделяется фиксированный квант времени процессора, называется __________.

Правильный ответ: Round Robin (или циклический алгоритм).

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

2. Механизм, который переводит виртуальные адреса в физические с помощью таблицы страниц, называется __________.

Правильный ответ: MMU (Memory Management Unit) или блок управления памятью.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

3. Структура данных в Unix-системах, содержащая метаинформацию о файле (права доступа, владельца, размер), называется __________.

Правильный ответ: Inode (ай-нод).

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

4. Примитив синхронизации, представляющий собой целочисленный счетчик с атомарными операциями увеличения/уменьшения, называется __________.

Правильный ответ: Семафор.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.

1. Какие из интерфейсов используют последовательную передачу данных?

Правильный ответ:

USB.

PCI Express.

SATA.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

2. Какие современные цифровые видеоинтерфейсы поддерживают разрешение 8K?

Правильный ответ:

HDMI 2.1.

DisplayPort 2.0.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

3. Какие технологии используют частоту 2.4 ГГц? (Выберите 2-3)

Правильный ответ:

Bluetooth.

Zigbee.

Wi-Fi (до 6 стандарта).

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

4. Какие типы модулей оперативной памяти используются в современных ПК?

Правильный ответ:

DDR4 SO-DIMM.

DDR5 UDIMM.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос.

1. Опишите ключевые особенности архитектуры USB4 на базе Thunderbolt 3. Какие преимущества она дает по сравнению с USB 3.2? Как реализована обратная совместимость?

Время выполнения  20 мин.

Ожидаемый результат:

Ключевые особенности USB4:

1. Использование протокола Thunderbolt 3:

- Скорость до 40 Гбит/с (в 2 раза быстрее USB 3.2 Gen 2x2)

- Совмещение данных, видео и питания в одном кабеле

2. Архитектура на основе маршрутизации пакетов (Tunneled Protocol)

3. Поддержка DisplayPort 2.0 (до 8K@60Hz)

Преимущества перед USB 3.2:

- Удвоенная пропускная способность

- Возможность одновременной передачи данных и видео

- Более эффективное использование полосы пропускания

- Унификация кабелей (использование только Type-C)

Обратная совместимость:

- Поддержка USB 2.0/3.x через отдельные линии данных

- Автоматическое переключение протоколов

- Эмуляция предыдущих стандартов на уровне контроллера

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

2. Объясните принцип работы PCIe 6.0 с кодированием PAM-4. Какие технические проблемы пришлось решить при переходе с NRZ на PAM-4? Как это повлияло на энергопотребление?

Время выполнения  20 мин.

Ожидаемый результат:

Принцип работы PCIe 6.0:

1. Использование PAM-4 (4-уровневой импульсно-амплитудной модуляции)

- Каждый символ кодирует 2 бита (00, 01, 10, 11)

- Удвоение эффективной скорости без увеличения частоты

2. Скорость 64 ГТ/с на линию (x16 = 256 ГБ/с)

Технические проблемы и решения:

1. Проблема помехоустойчивости:

- Введение FEC (прямого исправления ошибок)

- Улучшенные схемы выравнивания сигнала

2. Синхронизация:

- Новый механизм распределения тактовых сигналов

3. Тепловыделение:

- Оптимизация схем кодирования

- Динамическое управление питанием

Влияние на энергопотребление:

- Увеличение на 15-20% по сравнению с PCIe 5.0

- Введение новых режимов энергосбережения

- Компенсируется ростом эффективности (бит/джоуль)

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

3. Сравните возможности HDMI 2.1 и DisplayPort 2.0 для профессиональных графических рабочих станций. В каких сценариях предпочтительнее каждый из интерфейсов?

Время выполнения  20 мин.

Ожидаемый результат:

Сравнительная таблица:

| Параметр | HDMI 2.1 | DisplayPort 2.0 |
| --- | --- | --- |
| Пропускная способность | 48 Гбит/с | 80 Гбит/с |
| Макс. разрешение | 10K@120Hz | 16K@60Hz (DSC) |
| Глубина цвета | 12 бит/HDR | 16 бит/HDR |
| Аудиоканалы | 32 | 8 |
| Основное применение | Домашние кинотеатры | Профессиональная графика |

Рекомендации по применению:

- HDMI 2.1 лучше для:

Подключения ТВ и мультимедийных систем

Систем с Dolby Atmos

Игровых консолей

- DisplayPort 2.0 предпочтителен для:

Рабочих станций САПР

Многомониторных конфигураций

Систем виртуальной реальности

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)

4. Опишите три ключевых тренда развития интерфейсов ввода-вывода на 2024-2025 годы. Какие технологии станут mainstream, а какие уйдут с рынка?

Время выполнения  20 мин.

Ожидаемый результат:

Основные тренды:

1. Конвергенция интерфейсов:

- Доминирование USB4/Thunderbolt 4 как универсального стандарта

- Постепенный отказ от специализированных портов (кроме профессиональных решений)

2. Рост скоростей передачи:

- Внедрение PCIe 6.0 в потребительские устройства

- Переход на оптические интерфейсы для серверных решений

3. Энергоэффективность:

- Развитие стандартов USB PD 3.1 (до 240W)

- Умное управление питанием периферии

Прогноз по технологиям:

- Станут mainstream:

USB4 с поддержкой 240W питания

DisplayPort 2.0 UHBR

PCIe 6.0 для видеокарт и SSD

Уйдут с рынка:

- USB Type-A (окончательно)

- DisplayPort 1.4

- SATA III (заменятся NVMe через USB4)

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9 (ОПК-9.2)