Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Организация ЭВМ и вычислительных систем»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Какая архитектура ЭВМ предполагает наличие общей шины для передачи данных и команд?

А) Гарвардская архитектура.

Б) Фон-неймановская архитектура.

В) RISC-архитектура.

Г) CISC-архитектура.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

2. Какой тип процессорной архитектуры характеризуется большим набором сложных команд переменной длины?

А) RISC.

Б) SIMD.

В) CISC.

Г) MIMD.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

3. Какое устройство памяти обладает наибольшим быстродействием, но наименьшим объемом в иерархии памяти ЭВМ?

А) Жесткий диск (HDD).

Б) Оперативная память (RAM).

В) Кэш-память процессора (Cache).

Г) SSD-накопитель.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

4. Какой класс многопроцессорных систем предполагает, что каждый процессор имеет собственную память?

А) Системы с общей памятью (UMA).

Б) Системы с распределенной памятью (NUMA).

В) SMP-системы.

Г) Кластерные систем.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между компонентами ЭВМ и их функциями:

| Компонент | Функция |
| --- | --- |
| 1) АЛУ | А) Выполнение арифметических и логических операций. |
| 2) УУ | Б) Управление последовательностью выполнения команд. |
| 3) ОЗУ | В) Хранение данных и программ, требующих быстрого доступа. |
| 4) КЭШ | Г) Буферизация часто используемых данных для ускорения работы процессора. |

Правильный ответ: 1А, 2Б, 3В, 4Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

2. Установите соответствие между типами адресации и их описаниями:

| Тип адресации | Описание |
| --- | --- |
| 1) Прямая | А) Адрес операнда указан непосредственно в команде. |
| 2) Косвенная | Б) В команде указан адрес ячейки, содержащей адрес операнда. |
| 3) Регистровая | В) Операнд находится в регистре процессора. |
| 4) Относительная | Г) Адрес вычисляется как сумма содержимого регистра и смещения. |

Правильный ответ: 1А, 2Б, 3В, 4Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

3. Установите соответствие между типами памяти и их характеристиками:

| Тип памяти | Характеристика |
| --- | --- |
| 1) SRAM | А) Быстродействующая память, не требующая регенерации. |
| 2) DRAM | Б) Требует периодической регенерации, более высокая плотность. |
| 3) ROM | В) Постоянная память, только для чтения. |
| 4) Flash | Г) Энергонезависимая память с возможностью перезаписи. |

Правильный ответ: 1В, 2Г, 3А, 4Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

4. Установите соответствие между интерфейсами и их назначением:

| Интерфейс | Назначение |
| --- | --- |
| 1) PCIe | А) Высокоскоростное соединение для периферийных устройств. |
| 2) SATA | Б) Подключение накопителей (HDD, SSD). |
| 3) USB | В) Универсальное подключение периферийных устройств. |
| 4) HDMI | Г) Передача аудио и видео сигналов. |

Правильный ответ: 1А, 2Б, 3В, 4Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность этапов выполнения команды процессором:

А) Выборка команды из памяти.

Б) Декодирование команды.

В) Выполнение операции.

Г) Запись результата.

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

2. Установите правильную последовательность уровней иерархии памяти по возрастанию времени доступа:

А) Регистры процессора.

Б) Кэш-память.

В) Оперативная память.

Г) Внешние накопители (HDD/SSD).

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

3. Установите правильную последовательность обработки аппаратного прерывания:

А) Завершение выполнения текущей команды.

Б) Сохранение состояния процессора.

В) Вызов обработчика прерывания.

Г) Возврат из прерывания.

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

4. Установите правильную последовательность стадий конвейерной обработки RISC-процессора:

А) Выборка команды (IF).

Б) Декодирование команды (ID).

В) Выполнение операции (EX).

Г) Запись результата (WB).

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1.__________ – это центральное устройство ЭВМ, выполняющее обработку данных и управляющее работой всех остальных компонентов системы.

Правильный ответ: Процессор (ЦП, CPU).

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

2.__________ – это быстродействующая буферная память небольшого объема, хранящая копии часто используемых данных из основной памяти для ускорения доступа.

Правильный ответ: Кэш-память (кеш, cache memory).

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

3.__________ – это минимальная единица программы, которую процессор может выполнить за один такт и которая содержит код операции и операнды.

Правильный ответ: Машинная команда (инструкция).

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

4.__________ – это специальная шина, обеспечивающая обмен данными между процессором, памятью и периферийными устройствами.

Правильный ответ: Системная шина (FSB, Front Side Bus).

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.

1. Какие основные компоненты входят в состав центрального процессора? Назовите не менее трех и кратко опишите их функции.

Правильные ответы:

Арифметико-логическое устройство (АЛУ)  выполняет математические и логические операции.

Устройство управления (УУ)  координирует работу всех узлов процессора.

Регистровая память  обеспечивает сверхбыстрый доступ к данным.

Кэш-память-память  ускоряет доступ к часто используемым данным.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

2. Перечислите уровни иерархии памяти современной ЭВМ в порядке уменьшения быстродействия. Укажите характерные особенности каждого уровня.

Правильные ответы:

Регистры процессора (наивысшая скорость, минимальный объем).

Кэш-память (L1, L2, L3  разные уровни).

Оперативная память (ОЗУ, энергозависимая).

Внешняя память (HDD/SSD, энергонезависимая).

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

3 Какие существуют способы организации ввода-вывода в ЭВМ? Опишите кратко принцип работы каждого.

Правильные ответы:

Программно-управляемый ввод-вывод (непосредственно процессором).

Ввод-вывод по прерываниям (асинхронный способ).

Прямой доступ к памяти (DMA, без участия процессора).

Канальный ввод-вывод (использование специализированных процессоров).

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

4 Какие архитектурные решения используются для повышения производительности современных процессоров? Приведите примеры.

Правильные ответы:

Конвейеризация команд (одновременное выполнение разных стадий).

Суперскалярная архитектура (параллельное исполнение команд).

Многоядерность (несколько процессоров на одном кристалле).

SIMD-инструкции (одна команда - много данных).

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос.

1. Какие существуют подходы к параллельной обработке данных в современных вычислительных системах? Сравните их по эффективности и областям применения.

Время выполнения  20 мин.

Ожидаемый результат:

Основные подходы:

1. Многоядерные CPU (SMP):

- Пример: 4-64 ядер x86.

- Плюсы: универсальность, хорошая поддержка в ОС.

- Минусы: ограниченный параллелизм (10-100 потоков).

2. GPU (SIMD-архитектура):

- Пример: NVIDIA CUDA.

- Плюсы: тысячи потоков, высокая пропускная способность.

- Минусы: только для параллельных задач (графика, ML).

3. Кластерные системы:

- Пример: суперкомпьютеры.

- Плюсы: масштабируемость.

- Минусы: задержки связи между узлами.

4. Специализированные ускорители (TPU, FPGA):

- Пример: Google TPU для нейросетей.

- Плюсы: высокая эффективность для узких задач.

- Минусы: отсутствие гибкости.

Выбор архитектуры зависит от задачи:

- CPU – сложная логика, ветвления.

- GPU – однотипные операции над массивами.

- Кластеры – задачи с слабой связностью.

Тренды:

- Гетерогенные системы (CPU+GPU+TPU).

- Оптимизация под энергоэффективность.

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

2. Опишите иерархию памяти в современных вычислительных системах. Почему она организована именно так? Как параметры (быстродействие, объем, стоимость) меняются между уровнями?

Время выполнения  20 мин.

Ожидаемый результат:

Уровни иерархии (сверху вниз):

1. Регистры процессора – ~100-200 шт., время доступа 0.1-0.5 нс.

2. Кэш-память (L1-L3):

- L1: 32-64 КБ, 1-3 нс

- L3: 10-50 МБ, 10-20 нс

3. ОЗУ (DRAM) – ГБ, 50-100 нс.

4. Внешняя память (SSD/HDD) – ТБ, 50-100 мкс (SSD) / 5-10 мс (HDD).

Причины иерархии:

- Компромисс между скоростью, объемом и стоимостью (чем быстрее память, тем она дороже и меньше).

- Локальность обращений (временная и пространственная).

Оптимизации:

- Кэширование (автоматическое перемещение данных между уровнями).

- Prefetching (заблаговременная подгрузка данных).

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

3. Объясните принцип конвейерной обработки команд в процессорах. Какие конфликты могут возникать при конвейеризации и как они разрешаются? Приведите примеры.

Время выполнения  20 мин.

Ожидаемый результат:

Принцип конвейера: разбиение выполнения команды на стадии (выборка, декодирование, выполнение и т.д.), которые обрабатываются параллельно для разных команд.

Основные конфликты:

1. Конфликты по данным – когда последующая команда требует результат предыдущей.

Решение: форвардинг (обходные пути), вставка "пузырей".

Пример: `ADD R1, R2, R3` → `SUB R4, R1, R5`

2. Конфликты по управлению – при ветвлениях.

Решение: предсказание ветвлений, отложенные переходы.

3. Конфликты по ресурсам – несколько команд требуют один ресурс.

Решение: дублирование функциональных устройств.

Современные подходы:

- Суперскалярная обработка (несколько конвейеров)

- Out-of-order execution (переупорядочивание команд)

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)

4. Опишите принципы архитектуры фон Неймана и объясните, как они реализованы в современных ЭВМ. Какие ограничения этой архитектуры существуют и как их пытаются преодолеть?

Время выполнения  20 мин.

Ожидаемый результат:

Архитектура фон Неймана основана на пяти ключевых принципах:

1. Принцип двоичного кодирования – все данные и команды представляются в двоичной форме.

2. Принцип хранимой программы – программа и данные хранятся в одной памяти.

3. Принцип адресности – память состоит из пронумерованных ячеек.

4. Принцип последовательного выполнения – команды выполняются одна за другой (если нет ветвлений).

5. Принцип однородности памяти – отсутствует различие между командами и данными.

В современных ЭВМ эти принципы реализованы через:

- Использование ОЗУ для хранения программ и данных

- Наличие программного счетчика (PC) для последовательного выполнения

- Единую систему команд процессора

Ограничения и пути их преодоления:

1. "Узкое место" фон Неймана – последовательный доступ к памяти. Решение: кэширование, конвейеризация.

2. Ограниченный параллелизм – преодолевается многоядерными архитектурами.

3. Проблема энергопотребления – решается специализированными процессорами (GPU, TPU).

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1, ПК-4.2)