Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Вычислительные системы»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Какая архитектура процессоров используется в большинстве современных суперкомпьютеров?

А) CISC.

Б) RISC.

В) VLIW.

Г) MISC.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

2. Какой уровень кэш-памяти обычно имеет наименьшую задержку доступа?

А) L3.

Б) L2.

В) L1.

Г) TLB.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

3. Какой тип параллелизма реализуется в SIMD-архитектурах?

А) Конвейерный.

Б) Векторный.

В) Потоковый.

Г) Транзакционный.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

4. Какой стандарт интерконнекта используется в современных высокопроизводительных кластерах?

А) USB.

Б) SATA.

В) InfiniBand.

Г) PCI.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между типами архитектур и их описаниями:

|  | Типы архитектур |  | Описания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | SIMD | А) | Один поток команд, один поток данных. |
| 2) | MIMD | Б) | Один поток команд, множество потоков данных. |
| 3) | SISD | В) | Множество потоков команд, множество потоков данных. |
| 4) | VLIW | Г) | Длинное командное слово с параллельным выполнением операций. |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

2. Установите соответствие между уровнями памяти и их характеристиками:

|  | Уровни памяти |  | Характеристики памяти |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Регистры процессора | А) | Объем порядка МБ, время доступа 1-10 нс. |
| 2) | Кэш L1 | Б) | Объем порядка ГБ, время доступа 50-100 нс. |
| 3) | ОЗУ | В) | Объем порядка ТБ, время доступа 5-10 мс. |
| 4) | HDD | Г) | Объем несколько сотен байт, время доступа <1 нс. |

Правильный ответ: 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

3. Установите соответствие между видами параллелизма и их примерами реализации:

|  | Виды параллелизма |  | Примеры реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Потоковый параллелизм | А) | GPU с ядрами CUDA. |
| 2) | Векторный параллелизм | Б) | Суперскалярные процессоры. |
| 3) | Конвейерный параллелизм | В) | AVX-инструкции в CPU. |
| 4) | Данный параллелизм | Г) | Многопоточные приложения. |

Правильный ответ: 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

4. Установите соответствие между интерконнектами и их применением:

|  | Интерконнекторы |  | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | InfiniBand | А) | Связь между CPU и GPU в суперкомпьютерах. |
| 2) | NVLink | Б) | Высокоскоростная сеть для кластеров. |
| 3) | PCIe 5.0 | В) | Подключение периферии в ПК. |
| 4) | Ethernet | Г) | Локальные вычислительные сети. |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность этапов выполнения команды в конвейерном процессоре:

А) Выборка команды (Fetch).

Б) Выполнение операции (Execute).

В) Декодирование команды (Decode).

Г) Запись результата (Write-back).

Правильный ответ:  А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

2. Установите последовательность поиска данных в иерархии памяти:

А) Кэш L3.

Б) Кэш L1.

В) Оперативная память.

Г) Регистры процессора.

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

3. Установите правильную последовательность этапов загрузки операционной системы:

А) Инициализация ядра.

Б) Загрузка загрузчика (bootloader).

В) Проверка оборудования (POST).

Г) Запуск системных служб.

Правильный ответ:  В, Б, А, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

4. Установите последовательность действий при обработке аппаратного прерывания:

А) Сохранение контекста.

Б) Возврат из прерывания.

В) Идентификация источника.

Г) Выполнение обработчика.

Правильный ответ: А, В, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Принцип увеличения производительности процессора за счет одновременного выполнения нескольких стадий обработки разных команд называется __________.

Правильный ответ: конвейеризация

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

2. Быстродействующая буферная память между процессором и основной памятью, хранящая часто используемые данные, называется __________.

Правильный ответ: кэш-память (или кэш)

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

3. Архитектура вычислительных систем с множеством потоков команд и множеством потоков данных обозначается аббревиатурой __________.

Правильный ответ: MIMD

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

4. Высокоскоростной последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств, использующий коммутацию пакетов, называется __________.

Правильный ответ: PCI Express (или PCIe)

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.

1 Какие из архитектур относятся к параллельным вычислительным системам?

Правильные ответы:

SIMD.

MIMD.

MISD.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

2. Какие типы памяти относятся к энергонезависимым?

Правильные ответы:

SSD.

Оптический диск

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

3. Какие технологии используются для увеличения производительности процессоров?

Правильные ответы:

Конвейеризация.

Кэширование.

Суперскалярность.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

4 Какие интерфейсы используются для подключения внешних устройств?

Правильные ответы:

PCIe.

SATA.

USB.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос.

1. Опишите эволюцию процессорных архитектур от классической фон-Неймановской модели до современных гибридных подходов. Какие ключевые технологические прорывы (например, конвейеризация, суперскалярность) позволили преодолеть "стену памяти" и ограничения тактовой частоты? Приведите примеры реализаций в процессорах Intel и ARM.

Время выполнения: 20 мин.

Ожидаемый результат:

Эволюция архитектур:

1. Фон-Неймановская архитектура (1945):

- Последовательное выполнение команд.

- Единая шина для данных и инструкций.

- Ограничение: "узкое горло" фон-Неймана.

2. Модификации архитектуры:

- Гарвардская архитектура (раздельные шины).

- Кэш-память (решение проблемы "стены памяти").

- Конвейеризация (Intel Pentium).

3. Современные гибридные подходы:

- Суперскалярные процессоры (параллельное исполнение).

- Многоядерность (Intel Core, AMD Ryzen).

- Гетерогенные вычисления (ARM big.LITTLE).

Ключевые технологии:

- Конвейеризация: 5-12 стадий конвейера (Intel Atom vs Core).

- Суперскалярность: До 6 инструкций/так (Apple M2).

- Спекулятивное выполнение: Риск-ориентированные подходы.

- Векторизация: AVX-512, NEON.

Примеры реализаций:

- Intel: Hyper-Threading + Hybrid Architecture (Alder Lake).

- ARM: DynamIQ + матричные сопроцессоры.

Критерии оценки:

- Полнота ответа (охвачены ключевые аспекты).

- Конкретные примеры и инструменты.

- Логичность и структурированность.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

2. Сравните архитектуры SMP (симметричная многопроцессорность) и NUMA (архитектура с неравномерным доступом к памяти). Какие проблемы синхронизации возникают в каждом случае и как они решаются? Приведите примеры современных реализаций.

Время выполнения: 20 мин.

Ожидаемый результат:

Сравнительный анализ:

| Характеристика | SMP | NUMA |
| --- | --- | --- |
| Доступ к памяти | Единое адресное пространство | Локальная/удаленная память |
| Масштабируемость | До 8-16 процессоров | До 1000+ узлов |
| Задержки доступа | Одинаковые для всех CPU | Зависит от расположения |
| Примеры | Ранние Xeon, AMD Opteron | AMD EPYC, Intel Xeon Scalable |

Проблемы и решения:

1. SMP:

- Конфликты шины: решаются кэшированием (протоколы MESI).

- Блокировки: атомарные операции (CAS, TAS).

2. NUMA:

- Несбалансированная загрузка: NUMA-балансировка в ОС

- Когерентность кэшей: директории кэша.

- Оптимизация размещения данных: First-Touch policy.

Современные реализации:

- AMD EPYC (многослойная Infinity Fabric)

- Intel Xeon (Mesh-архитектура)

- ARM Neoverse (CMN-600 когерентная сеть)

Время выполнения: 20 мин.

Ожидаемый результат:

3. Опишите архитектуру современных GPU как акселераторов вычислений. Какие преимущества предоставляют технологии типа CUDA и OpenCL по сравнению с традиционными CPU-вычислениями? Приведите примеры эффективного применения в научных задачах.

Время выполнения: 20 мин.

Ожидаемый результат:

Архитектура GPU:

- Массив упрощенных ядер (до 10,000 в NVIDIA H100).

- Иерархия:

- Streaming Multiprocessors (SM).

- CUDA Cores / Stream Processors.

- Warps/Wavefronts

- Память:

- Глобальная, разделяемая, регистры.

- Высокая пропускная способность (до 3TB/s).

Преимущества CUDA/OpenCL:

1. Параллелизм данных:

- Одна инструкция - множество данных (SIMT).

- Пример: матричные операции (ускорение в 100-1000x).

2. Энергоэффективность:

- FLOPs/Watt в 10-50 раз выше CPU.

3. Оптимизированные библиотеки:

- cuBLAS, cuFFT, Tensor Cores

Примеры применения:

- Молекулярное моделирование (GROMACS).

- Глубокое обучение (TensorFlow/PyTorch).

- Квантовая химия (VASP).

- Астрофизические симуляции.

Критерии оценки:

- Полнота ответа (охвачены ключевые аспекты).

- Конкретные примеры и инструменты.

- Логичность и структурированность.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

4. Объясните принципы работы квантовых компьютеров. Какие технологические подходы (сверхпроводники, ионные ловушки) существуют для реализации кубитов? Какие задачи они могут решать эффективнее классических систем?

Время выполнения: 20 мин.

Ожидаемый результат:

Основные принципы:

- Кубиты: суперпозиция состояний |0⟩ и |1⟩.

- Квантовая запутанность.

- Квантовый параллелизм (2ⁿ состояний для n кубитов).

Технологии реализации:

1. Сверхпроводящие кубиты (IBM, Google):

- Джозефсоновские переходы.

- Температуры near 0K (-273°C).

2. Ионные ловушки (IonQ):

- Ионы в электромагнитном поле.

- Высокая точность операций.

3. Топологические кубиты (Microsoft):

- Устойчивость к декогеренции.

- Теоретическая модель.

Эффективные задачи:

- Факторизация больших чисел (алгоритм Шора).

- Оптимизация (квантовое отжигание).

- Моделирование молекул.

- Машинное обучение (вариационные квантовые схемы).

Ограничения:

- Декогеренция (время жизни кубитов).

- Ошибки и коррекция.

- Криогенная инфраструктура.

Критерии оценки:

- Полнота ответа (охвачены ключевые аспекты).

- Конкретные примеры и инструменты.

- Логичность и структурированность.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2. (ОПК-2.1. ОПК-2.2)

Лист изменений и дополнений

| № п/п | Виды дополнений и изменений | Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения | Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами) |
| --- | --- | --- | --- |