Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Электротехника и электроника в сфере техносферной безопасности»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

- Участок электрической цепи, по которому протекает один и тот же ток называется…

А) Ветвью

Б) Контуром

В) Узлом

Г) Независимым контуром

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Для узла «а» справедливо уравнение …

I2

I1

а

I3

I4

А) I1+ I2 – I3 – I4=0

Б) I1+ I2 + I3 – I4 =0

В) I1 – I2 – I3 – I4 = 0

Г) – I1+I2 –I3 – I4=0

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Сопротивление R2, R3, R4 соединены….

А) Параллельно

Б) Последовательно

В) Треугольником

Г) Звездой

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- На рисунке изображена структура

А) Тиристор

Б) Выпрямительный диод

В) Биполярный транзистор

Г) Полевой транзистор

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Определите, при каком соединении (последовательном или параллельном) двух одинаковых резисторов будет выделяться большее количество теплоты и во сколько раз …

А) при параллельном соединении в 4 раза

Б) при последовательном соединении в 2 раза

В) при параллельном соединении в 2 раза

Г) при последовательном соединении в 4 раза

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Какой электрод у биполярного транзистора управляет его проводимостью?

А) Коллектор

Б) Эмиттер

В) База

Г) Подложка

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- В каком направлении диод проводит ток?

А) В обоих направлениях

Б) В прямом направлении (от анода к катоду)

В) В обратном направлении (от катода к аноду)

Г) Только при наличии переменного напряжения

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

Выберите все правильные ответы

- Какие элементы электрической цепи изображены на схеме из предложенных вариантов

А) Резистивный элемент

Б) Полупроводниковый диод

В) Нелинейный элемент

Г) Индуктивный элемент

Д) Емкостной элемент

Правильные элементы: А, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Укажите соответствие предложенных расчетных формул с их измеряемыми величинами.

|  | Формула |  | Измеряемые величины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | P=UI | А) | Полное реактивное сопротивление |
| 2) | i=1nIi=0 | Б) | 2-й закон Кирхгофа (для замкнутого контура) |
| 3) | X=XL-XC | В) | Емкостное (реактивное) сопротивление |
| 4) | ∑IR=∑E | Г) | 1-й закон Кирхгофа (для узла) |
|  |  | Д) | Мощность в цепи постоянного тока |

Правильный ответ: 1Д, 2Г, 3А, 4Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Укажите соответствие элементов электрической цепи с их условным обозначением.

|  | Наименование элемента |  | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Плавкий предохранитель | А) |  |
| 2) | Емкостной элемент | Б) |  |
| 3) | Нелинейный элемент | В) |  |
| 4) | Полупроводниковый диод | Г) |  |

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3Г, 4В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Укажите соответствие вольт-амперной характеристики и их элементов.

|  | Вольт-амперная характеристика |  | Элемент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) |  | А) | Транзистор |
| 2) |  | Б) | Терморезистор |
| 3) |  | В) | Лампа накаливания |
| 4) |  | Г) | Полупроводниковый диод |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3Г, 4А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Укажите соответствие между понятием и его определением.

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Электрический ток | А) | Разность потенциалов между двумя точками |
| 2) | Напряжение | Б) | Способность проводника препятствовать току |
| 3) | Сопротивление | В) | Величина, обратная сопротивлению |
| 4) | Проводимость | Г) | Движение заряженных частиц |

Правильный ответ: 1Г, 2А, 3Б, 4В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Укажите соответствие между типом цепи и его описание.

|  | Тип цепи |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Постоянный ток | А) | Одна синусоидальная волна напряжения |
| 2) | Переменный ток | Б) | Три синусоидальные волны сдвинуты по фазе |
| 3) | Однофазный ток | В) | Направление тока не изменяется |
| 4) | Трехфазный ток | Г) | Ток меняет направление во времени |

Правильный ответ: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Укажите соответствие единиц измерения с величиной.

|  | Величина |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Напряжение | А) | Ампер (А) |
| 2) | Ток | Б) | Ом (Ω) |
| 3) | Сопротивление | В) | Ватт (Вт) |
| 4) | Мощность | Г) | Вольт (В) |

Правильный ответ: 1Г, 2А, 3Б, 4В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Установите соответствие понятий и их определений.

|  | Тип соединения |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Последовательное соединение | А) | Соединение, при котором три и более элементов имеют только один общий узел |
| 2) | Параллельное соединение | Б) | Соединение, при котором все элементы расположены в пределах одной ветви |
| 3) | Соединение звездой | В) | Соединение, при котором все элементы расположены между двумя узлами |
| 4) | Соединение треугольником | Г) | Соединение, при котором три элемента попарно соединены тремя узлами |
|  |  | Д) | Соединение, при котором три и более элементов соединены тремя узлами |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А, 4Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Установите соответствие понятиями и характеристиками.

|  | Тип соединения |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Однородная нагрузка | А) |  |
| 2) | Симметричная нагрузка | Б) |  |
| 3) | Равномерная нагрузка | В) |  |
| 4) | Несимметричная нагрузка | Г) |  |
|  |  | Д) |  |

Правильный ответ: 1А, 2Д, 3Б, 4Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Установите правильную последовательность закона Ома для участка цепи:

А) Сопротивление

Б) Напряжение

В) Сила тока

Г) Прямо пропорционально

Д) Обратно пропорционально

Правильный ответ: В, Г, Б, Д, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Установите правильную последовательность генерации переменного тока в генераторе:

- Передача электроэнергии в сеть

- Вращение ротора в магнитном поле

- Протекание переменного тока в нагрузке

- Индукция переменной ЭДС в обмотке статора

Правильный ответ: Б, Г, В, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Расставьте процессы в правильном порядке:

А) Вычисление напряжения на каждом резисторе

Б) Проверка законов Кирхгофа

В) Суммирование сопротивлений всех резисторов

Г) Определение общего тока по закону Ома

Правильный ответ: В, Г, А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Расположите этапы возникновения короткого замыкания в правильном порядке:

А) Выделение тепла, возможное возгорание

Б) Срабатывание защиты (автоматический выключатель, предохранитель)

В) Резкое увеличение тока в цепи

Г) Повреждение изоляции или замыкание проводников

Правильный ответ: Г, В, А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Расположите шаги применения законов Кирхгофа к резистивной цепи:

А) Решение системы уравнений для нахождения токов и напряжений

Б) Применение второго закона Кирхгофа (баланс напряжений в контурах)

В) Определение узлов и контуров цепи

Г) Применение первого закона Кирхгофа (баланс токов в узлах)

Правильный ответ: В, Г, Б, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- Индуктивность — это свойство проводника или катушки создавать __________ поле при изменении тока

Правильный ответ: магнитное

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- В цепи синусоидального тока с последовательным соединением R, L, C при условии   наблюдается _____________ напряжений.

Правильный ответ: резонанс

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Алгебраическая сумма токов в _________ равна нулю.

Правильный ответ: узле

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Трехфазный источник всегда представляет собой __________ независимо от величины и характера нагрузки.

Правильный ответ: симметричную систему

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Изменяя индуктивность или емкость, можно настраивать контур на ту или иную _____________ и усиливать в цепи ток той или иной частоты.

Правильный ответ: резонансную частоту

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Наибольшее из мгновенных значений переменной называется ______.

Правильный ответ: амплитуда

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- В ____________ соединении все элементы цепи расположены между двумя узлами.

Правильный ответ: параллельном

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Каждая из цепей, входящих в трехфазную цепь, принято называть ________

Правильный ответ: фазой

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.

- Терморезистор применяют для __________________________________ элементов, изготовленных из металлических проводников, сопротивление которых увеличивается с увеличением тока в цепи.

Правильный ответ: компенсации изменений сопротивлений

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Значение тока в нелинейном элементе с симметричной характеристикой не зависит от ___________________.

Правильный ответ: полярности приложенного напряжения

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Общее число уравнений, составленных по 1 и 2-му законам Кирхгофа должно быть равно _____________.

Правильный ответ: числу неизвестных токов

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Все элементы электрических цепей можно разделить на три группы_________.

Правильный ответ: источники, потребители, передатчики электроэнергии

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- При вращении ротора с помощью двигателя в обмотках статора возникают ______.

Правильный ответ: периодически изменяющиеся ЭДС.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Совокупность векторов на комплексной плоскости, отображающих комплексные токи и напряжения для данной цепи, называется _____________.

Правильный ответ: векторной диаграммой

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Какую силу тока будет иметь цепь с напряжением 12 В и сопротивлением 4 Ом?

Правильный ответ: I=12/4=3А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Какой закон описывает ток в цепи с резисторами?

Правильный ответ: Закон ома.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос:

1. Каковы основные виды электрических цепей?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Электрические цепи бывают:

Постоянного тока – параметры (ток, напряжение) не изменяются во времени.

Переменного тока – параметры изменяются по синусоидальному закону.

Последовательные цепи – элементы соединены последовательно, ток одинаков во всех элементах.

Параллельные цепи – напряжение на всех элементах одинаково, а ток делится между элементами.

Смешанные цепи – комбинация последовательного и параллельного соединений.

Критерии оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

2. Что собой представляет трехфазная система и какие преимущества имеют трехфазные системы перед другими системами однофазными и многофазными)?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Трехфазная система электрических цепей представляет собой совокупность электрических цепей, в которых действуют три синусоидальные ЭДС одной и той же частоты, сдвинутые друг относительно друга по фазе и создаваемые общим источником энергии. Каждая из цепей, входящих в трехфазную цепь, принято называть фазой.

Трехфазные системы имеют ряд преимуществ перед другими системами (однофазными и многофазными):

они позволяют легко получить вращающееся магнитное поле (на этом основан принцип работы разных двигателей переменного тока);

трехфазные системы наиболее экономичны, имеют высокий КПД;

конструкция трехфазных двигателей, генераторов и трансформаторов наиболее проста, что обеспечивает их высокую надежность;

один трехфазный генератор позволяет получать два различных (по величине) напряжения.

Критерии оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

Приведите полное решение задачи.

- Для указанной электрической цепи постоянного тока с приведенными численными данными определить главный ток схемы (расчеты производить с точностью до третьего знака после запятой):

.

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

- Определим входное сопротивление электрической цепи:

Критерии оценивания: расчет входного сопротивления с указанной точностью; вычисление главного тока по закону Ома

Правильный ответ: 8,520 А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

- Для последовательного контура найти набольшее возможное значение напряжения на конденсаторе (без потерь) при изменении его емкости (расчеты производить с точностью до третьего знака после запятой)

U= 1,6 В; R= 50 Ом; L= 10 мГц; ɷ= 104с-1

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

Ток в последовательном RLC контуре

Напряжение на конденсаторе

Максимум напряжения на конденсаторе (или квадрата напряжения) найдем,

приравнивая к нулю производную:

Тогда напряжение на конденсаторе достигает максимума при

При этом значении XC

Критерии оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату

Правильный ответ: 3,58 В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)