Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Спасательная техника и базовые машины»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. При выборе базовой машины для работы в зоне ЧС необходимо рассчитать ее тяговое усилие, чтобы обеспечить преодоление бездорожья. Какие параметры критичны для этого расчета?

А) Мощность двигателя, тип движителя, масса машины

Б) Цвет кабины, марка топлива, скорость движения

В) Количество сидений, наличие кондиционера, тип коробки передач

Г) Уровень шума, расход топлива, габариты

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

2. При проектировании экскаватора для расчистки завалов после землетрясения необходимо определить оптимальный объем ковша. Какой параметр НЕ учитывается в этом расчете?

А) Плотность грунта

Б) Максимальное усилие гидроцилиндров стрелы

В) Цвет машины

Г) Угол наклона стрелы при копании

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

3. Для обеспечения устойчивости бульдозера при работе на склоне необходимо рассчитать:

А) Центр тяжести машины и коэффициент сцепления гусениц с грунтом

Б) Расход топлива за смену

В) Скорость движения по прямой

Г) Максимальное ускорение движения в повороте

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

4. При выборе стрелового крана для эвакуации тяжелых конструкций после обрушения здания инженер должен проверить:

А) Наличие сигнальных огней на стреле

Б) Марку стали, использованной в кабине оператора

В) Дизайн логотипа на борту машины

Г) Соответствие грузоподъемности крана массе груза с учетом динамических нагрузок

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между типом источника энергоснабжения и его ключевым расчетным параметром для работы в зоне ЧС.

|  | Тип источника |  | Расчетный параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Дизельная электростанция | А) | Дебит воды и степень очистки |
| 2) | Передвижная насосная станция | Б) | Мощность генератора и автономность работы |
| 3) | Установка очистки воды | В) | Производительность и напор |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

2. Установите соответствие между видом пожарной техники и критическим расчетным показателем для ее применения в ЧС.

|  | Вид техники |  | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Автоцистерна пожарная | А) | Дальность действия робота и грузоподъемность |
| 2) | Пожарный робот-манипулятор | Б) | Объем цистерны и скорость подачи воды |
| 3) | Вертолетная система пожаротушения | В) | Вместимость бака и точность сброса огнетушащих средств |

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

3. Установите соответствие между оборудованием аварийно-спасательного автомобиля и параметром его надежности.

|  | Оборудование |  | Параметр надежности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Гидравлический аварийный инструмент | А) | Усилие резания и время непрерывной работы |
| 2) | Генератор на шасси КАМАЗ | Б) | Запас плавучести и устойчивость на воде |
| 3) | Автомобиль ЗИЛ-497600 | В) | Выходная мощность и защита от перегрузок |

Правильный ответ: 1А, 2В, 3Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

4. Установите соответствие между военной техникой, привлекаемой для спасательных работ, и требованием к ее адаптации для ЧС.

|  | Техника |  | Требование к адаптации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Инженерный танк | А) | Оснащение медицинским модулем и системами дезактивации |
| 2) | Бронетранспортер | Б) | Усиленная защита от обрушений и возможность буксировки грузов |
| 3) | Санитарный БТР | В) | Установка кранового оборудования и датчиков опасных веществ |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность действий при подготовке стрелового крана к работе в зоне ЧС:

А)	Проверка исправности приборов безопасности (ограничителя грузоподъемности, анемометра)

Б)	Расчет грузоподъемности с учетом вылета стрелы и динамических нагрузок

В)	Осмотр и тестирование гидравлической системы

Г)	Определение зоны работы крана с учетом опасных факторов

Д) Установка крана на выносные опоры и выравнивание

Правильный ответ: Г, Д, В, А, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

2. Установите последовательность развертывания временной системы водоснабжения в зоне ЧС:

А) Монтаж фильтрующих модулей и обеззараживающих установок

Б) Выбор места установки насосной станции с учетом уровня грунтовых вод

В) Расчет требуемого дебита воды на основе количества пострадавших

Г) Прокладка временных трубопроводов к местам потребления

Д) Пуско-наладочные работы и контроль качества воды

Правильный ответ: В, Б, А, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

3. Определите порядок использования оборудования аварийно-спасательного автомобиля на шасси КАМАЗ-4310 при ликвидации завала:

А) Развертывание гидравлического инструмента (ножницы, домкраты)

Б) Расчет устойчивости конструкции перед началом работ

В) Подключение генератора к инструменту с проверкой нагрузки

Г) Локализация опасных зон с помощью датчиков обрушения

Д) Постепенный разбор завала с контролем нагрузки на оборудование

Правильный ответ: Г, Б, В, А, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

4. Установите последовательность действий экипажа РХМ-4-01 при обнаружении химического заражения:

А) Замер концентрации опасных веществ с помощью датчиков

Б) Контроль эффективности дегазации повторными замерами

В) Передача данных в штаб для корректировки плана АСДНР

Г) Развертывание системы спецобработки на границе зоны

Д) Расчет зоны заражения и границ очага

Правильный ответ: А, Д, В, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Дополните предложение словом (словосочетанием).

1. Для обеспечения надежности работы двигателя в условиях ЧС необходимо строго соблюдать регламент замены __________.

Правильный ответ: масла

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

2. Максимальная наработка базовой машины до капитального ремонта определяется __________.

Правильный ответ: ресурсом

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

3. Перед проведением ремонта гидравлической системы спасательного оборудования обязательно выполняется её __________.

Правильный ответ: дефектация

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

4. Основным документом, регламентирующим порядок ТО, является __________ по эксплуатации.

Правильный ответ: инструкция

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.

1. При проведении контрольного осмотра ходовой части гусеничной машины особое внимание уделяют состоянию __________.

Правильный ответ: опорных катков и натяжению гусениц

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

2. При восстановлении треснувшей рамы базовой машины методом сварки необходимо предварительно __________.

Правильный ответ: выполнить разделку кромок трещины

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

3. В годовом плане эксплуатации техники обязательно указывается __________.

Правильный ответ: график проведения планового ТО

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

4. Перед использованием гидравлического аварийного инструмента необходимо проверить __________.

Правильный ответ: давление в гидросистеме и отсутствие утечек

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Решите задачу.

- При плановом ТО гусеничного трактора обнаружен износ пальцев гусеничной цепи. Номинальный диаметр пальца - 25 мм, допустимый износ - не более 10%. При измерении выявлен диаметр 22,5 мм. Можно ли эксплуатировать технику дальше? Обоснуйте решение с расчетом и укажите порядок дальнейших действий.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

- Расчет износа: (25 мм - 22,5 мм) / 25 мм × 100% = 10% износа

- Вывод: достигнут предельный износ (ровно 10%), эксплуатация недопустима.

- Действия:

Немедленная замена гусеничных цепей

Проверка сопряженных узлов (звездочек, опорных катков)

Внесение записи в журнал ТО о проведенном ремонте

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

- Для восстановления коленчатого вала двигателя (материал - сталь 45) с износом шеек на 0,8 мм предложены два варианта: наплавка или механическая обработка под ремонтный размер. Какой метод предпочтительнее при условии, что допустимый ремонтный размер составляет -1,2 мм? Дайте развернутое обоснование с расчетом остаточного ресурса.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

- Расчет для механической обработки:

Допустимый износ: 1,2 мм - 0,8 мм = 0,4 мм остаточного ресурса

- Расчет для наплавки:

Восстанавливает исходный размер, но снижает усталостную прочность на 15-20%

- Решение:

При текущем износе 0,8 мм целесообразна обработка под ремонтный размер

Наплавку применять только при превышении допустимых ремонтных размеров.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2.

3. Парк техники включает 5 бульдозеров с нормой наработки 200 моточасов между ТО-2. В январе планируется:

БД-1: 50 ч

БД-2: 75 ч

БД-3: 80 ч

БД-4: 60 ч

БД-5: 45 ч

Рассчитайте, каким машинам потребуется ТО-2 в конце месяца. Составьте план-график обслуживания.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

- Расчет суммарной наработки с последнего ТО-2:

БД-2: 75 ч (предыдущая наработка 130 ч) → 205 ч > 200 ч

БД-3: 80 ч (предыдущая 125 ч) → 205 ч > 200 ч

- План-график:

25.01: ТО-2 БД-2 и БД-3

Остальные машины - контрольный осмотр

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

4. Для автомобиля ЗИЛ-497200 с гидравлическим аварийным инструментом рассчитайте минимальное время непрерывной работы при условии, что:

объем гидробака: 40 л;

расход инструмента: 15 л/мин;

коэффициент запаса: 1,3.

Укажите меры для увеличения продолжительности работы.

Время выполнения задания – 15 минут.

Ожидаемый результат:

- Расчет:

Чистое время: 40 л / 15 л/мин = 2,66 мин

С учетом запаса: 2,66 / 1,3 ≈ 2 мин

- Меры:

Подключение дополнительного гидробака

Использование инструмента с меньшим расходом

Поэтапное выполнение операций

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)