Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Техническая оценка зданий и сооружений»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Какой документ регламентирует основные требования к технической эксплуатации зданий в РФ?

А) СП 255.1325800.2016

Б) ГОСТ Р 58033-2017

В) ПП РФ № 290 (Правила содержания общего имущества в МКД)

Г) СНиП 3.03.01-87

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

2. Какой метод неразрушающего контроля применяется для оценки прочности бетона?

А) Визуальный осмотр

Б) Ультразвуковой метод

В) Магнитометрический анализ

Г) Химический анализ

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

3. Какой признак указывает на неравномерную осадку фундамента?

А) Появление трещин в стенах

Б) Проседание отмостки

В) Наклон здания или образование трещин, расходящихся от углов

Г) Повышенная влажность в подвале

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

4. Какой параметр необходимо проверить при оценке состояния деревянных балок перекрытия?

А) Цвет древесины

Б) Наличие грибковых поражений и прогиб

В) Шероховатость поверхности

Г) Толщину лакокрасочного покрытия

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между типом источника энергоснабжения и его ключевым расчетным параметром для работы в зоне ЧС.

|  | Метод контроля |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ультразвуковой метод | А) | Обнаружение скрытых протечек и мостиков холода в ограждающих конструкциях |
| 2) | Тепловизионная съемка | Б) | Выявление коррозии арматуры в железобетонных конструкциях |
| 3) | Магнитометрический метод | В) | Фиксация видимых дефектов (трещины, сколы, отслоения покрытий) |
| 4) | Визуальный осмотр | Г) | Определение прочности бетона и выявление внутренних дефектов |

Правильный ответ: 1Г, 2А, 3Б, 4В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

2. Установите соответствие между дефектом и наиболее вероятной причиной его возникновения.

|  | Дефект |  | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вертикальные трещины в стенах | А) | Перегрузка перекрытий или износ несущих балок |
| 2) | Проседание полов | Б) | Отсутствие гидроизоляции или воздействие агрессивной среды |
| 3) | Отслоение штукатурки | В) | Неравномерная осадка фундамента |
| 4) | Коррозия металлических элементов | Г) | Повышенная влажность или нарушение технологии нанесения покрытия |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Г, 4Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

3. Установите соответствие между документом и его областью регулирования.

|  | Документ |  | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | СП 255.1325800.2016 | А) | Несущие и ограждающие конструкции (монтаж и приемка) |
| 2) | ГОСТ Р 58033-2017 | Б) | Содержание общего имущества в многоквартирных домах (МКД) |
| 3) | ПП РФ № 290 | В) | Требования к обследованию строительных конструкций |
| 4) | СНиП 3.03.01-87 | Г) | Правила эксплуатации зданий и сооружений |

Правильный ответ: 1Г, 2В, 3Б, 4А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

4. Установите соответствие между потенциальной аварией и способом ее предотвращения.

|  | Аварийная ситуация |  | Мера предотвращения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Обрушение перекрытия | А) | Нанесение антикоррозионных покрытий и контроль влажностного режима |
| 2) | Затопление подвала | Б) | Огнезащитная обработка деревянных конструкций и контроль электропроводки |
| 3) | Пожар в чердачном помещении | В) | Проверка гидроизоляции и работоспособности дренажной системы |
| 4) | Коррозия металлоконструкций | Г) | Регулярный контроль несущей способности балок и устранение перегрузок |

Правильный ответ: 1Г, 2В, 3Б, 4А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева на право.

1. Установите правильную последовательность этапов обследования здания. Запишите буквы в нужном порядке:

А) Визуальный осмотр конструкций

Б) Инструментальные измерения параметров

В) Анализ проектной документации

Г) Разработка рекомендаций по устранению дефектов

Д) Составление технического отчета

Правильный ответ: В, А, Б, Д, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

2. Укажите правильный порядок работ при ремонте плоской кровли:

А) Укладка нового гидроизоляционного слоя

Б) Очистка поверхности от мусора

В) Восстановление стяжки

Г) Проверка состояния водосточной системы

Д) Нанесение защитного покрытия

Правильный ответ: Б, В, Г, А, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

3. Укажите последовательность действий при аварийном обследовании здания:

А) Эвакуация людей из опасных зон

Б) Фотофиксация повреждений

В) Установление причин аварии

Г) Временное укрепление конструкций

Д) Разработка плана восстановительных работ

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

4. Установите последовательность проверки деревянных перекрытий:

А) Измерение прогиба балок

Б) Проверка на наличие грибковых поражений

В) Оценка состояния звукоизоляции

Г) Определение влажности древесины

Д) Проверка креплений к стенам

Правильный ответ: Б, Г, А, Д, В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Дополните предложение словом (словосочетанием).

1. Как называется вертикальная трещина в стене, возникающая вследствие неравномерной осадки фундамента?

Правильный ответ: разрывная

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

2. Какой максимально допустимый прогиб деревянных балок междуэтажных перекрытий согласно СП 64.13330.2017 (в % от длины пролета)?

Правильный ответ: 0,7

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

3. Какой основной нормативный документ регламентирует правила технической эксплуатации зданий в РФ?

Правильный ответ: Постановление 290

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

4. Какой минимальный коэффициент запаса прочности должен быть для несущих стальных конструкций зданий согласно СП 16.13330.2017?

Правильный ответ: 1,05

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.

1.  В панельном доме обнаружены сквозные трещины в межпанельных швах. Какие три основных фактора необходимо исследовать в первую очередь? (Перечислите через запятую).

Правильный ответ: Температурные деформации, осадку фундамента, качество герметизации швов.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

2.  Для здания II уровня ответственности определить нормативное значение снеговой нагрузки (в кПа) при следующих условиях: район строительства - Москва, угол наклона кровли 30°, коэффициент перехода от веса снегового покрова - 1,0.

Правильный ответ: Выполнить разделку кромок трещины.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

3. При обследовании ленточного фундамента обнаружены признаки морозного пучения грунта. Какие пять параметров необходимо замерить для разработки мероприятий по усилению? (Перечислите через запятую)

Правильный ответ: Глубину заложения, ширину подошвы, уровень грунтовых вод, пучинистость грунта, вертикальные перемещения.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

4. При обследовании кирпичной кладки обнаружены вертикальные трещины в углах здания. Какие три обязательных инструментальных метода контроля следует применить для определения причин повреждения? (Перечислите через запятую)

Правильный ответ: Нивелирование, ультразвуковая диагностика, измерения раскрытия трещин.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос. В случае необходимости приведите требуемый расчет.

1. Для железобетонной балки пролетом 6 м с расчетной нагрузкой 450 кг/м² определите минимально допустимый момент сопротивления (в см³) и сравните с фактическим, если: коэффициент условий работы γc = 0,9, расчетное сопротивление бетона Rb = 11,5 МПа, ширина балки b = 200 мм, рабочая высота сечения h₀ = 300 мм.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

- Переводим нагрузку в кН/м:

q = 450 кг/м² × 0,01 = 4,5 кН/м²

- Определяем изгибающий момент:

M = (q × L²)/8 = (4,5 × 6²)/8 = 20,25 кН·м

- Учитываем коэффициент условий работы:

Mрасч = M / γc = 20,25 / 0,9 = 22,5 кН·м

- Вычисляем требуемый момент сопротивления:

Wтреб = Mрасч / (Rb × 1000) = 22,5 / (11,5 × 1000) = 0,001956 м³ = 1956 см³

- Проверяем по минимальному армированию (μmin = 0,05%):
Asmin = μmin × b × h₀ = 0,0005 × 20 × 30 = 0,3 см²

- Фактический момент сопротивления:

Wфакт = (b × h²)/6 = (20 × 35²)/6 = 4083 см³ > Wтреб (1956 см³)

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие расчета приведенному ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2).

2. После урагана на плоской кровле образовались застои воды. Составьте программу обследования, включая:

- 3 основных дефекта, которые нужно выявить

- Методы контроля для каждого дефекта

- Рекомендуемые мероприятия по ремонту

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

- Основные дефекты:

  - Нарушение уклона к водостокам

  - Разрушение гидроизоляционного ковра

  - Засорение водосточных воронок

- Методы контроля:

  - Геодезическая съемка нивелиром

  - Визуальный осмотр с пробными вскрытиями

  - Испытание водоспусков

- Ремонтные мероприятия:

  - Устройство выравнивающей стяжки

  - Многослойное наплавляемое покрытие

  - Прочистка водосточных систем

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

3. В деревянном перекрытии обнаружен прогиб 1/80 пролета. Определите:

- Допустимые значения по СП 64.13330

- Необходимые замеры для оценки состояния

- Методику усиления при превышении норм

Время выполнения задания – 15 минут.

Ожидаемый результат:

- Нормативные значения:

  - Предельный прогиб 1/150 - для чердачных

  - 1/200 - для междуэтажных

- Необходимые замеры:

  - Фактический прогиб нивелиром

  - Влажность древесины

  - Наличие биоповреждений

- Методы усиления:

  - Установка металлических накладок

  - Дополнительные опорные стойки

  - Замена поврежденных балок

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

4. После локального пожара в ж/б здании требуется:

- перечислить 5 ключевых параметров для оценки

- методику отбора проб

- критерии для категорирования повреждений

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

- Ключевые параметры:

  - Температура воздействия

  - Изменение прочности бетона

  - Деформации арматуры

  - Трещинообразование

  - Потеря адгезии

- Методика отбора:

  - Керны диаметром 50-100 мм

  - По 3 пробы с каждого участка

  - Глубина не менее 50 мм

- Критерии оценки:

  - Категория I (до 10% потери прочности)

  - Категория II (10-30%)

  - Категория III (свыше 30%)

Все ответы составлены в соответствии с:

- Актуальными редакциями СП и ГОСТ

- Методическими рекомендациями НИИЖБ

- Опытом экспертной практики

- Требованиями к техническим заключениям

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)