Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Методы обеспечения работоспособного технического состояния автотранспортных средств»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. В каких моечных машинах можно использовать синтетические моющие растворы, склонные к повышенному пенообразованию?

А) В мониторных.

Б) В пароводоструйных.

В) В погружных.

Г) В струйных.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Какой из процессов ремонта машин включает в себя все остальные?

А) Производственный.

Б) Технологический.

В) Подготовительный.

Г) Сопутствующий.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.3)

3. Каким критерием оценивается предельное состояние поворотного кулака автомобиля с кольцевой трещиной на цапфе?

А) Техническим критерием.

Б) Критерием безопасности.

В) Технико-экономическим критерием.

Г) Любым из перечисленных.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

4. В каком случае на специализированном ремонтном предприятии полностью удаляют старые лакокрасочные покрытия?

А) Если повреждение поверхности покрытия превышает 30%.

Б) Если повреждение поверхности покрытия превышает 50%.

В) Если повреждена полностью поверхность покрытия.

Г) В любом случае.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

5. Какой вид загрязнений имеет наибольшее распространение на деталях двигателей?

А) Лаковые пленки.

Б) Масляные пленки.

В) Смолистые осадки.

Г) Нагар.

Д) Накипь.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

6. В каком случае в мастерских хозяйствах проводится местное удаление старых лакокрасочных покрытий?

А) При повреждении поверхности покрытия до 15%.

Б) При повреждении поверхности покрытия до 30%.

В) При повреждении поверхности покрытия до 50%.

Г) При повреждении поверхности покрытия более 60%.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

7. Какому виду хранения подвергается ремонтный фонд?

А) Длительному хранению.

Б) Кратковременному хранению.

В) Сложные машины – длительному хранению, простые – кратковременному.

Г) В зависимости от срока ожидания ремонта – длительному или кратковременному.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.3)

8. Какой из видов загрязнений относится к омыляемым?

А) Лаковые пленки.

Б) Пленки масел минерального происхождения.

В) Пленки масел органического (животного и растительного) происхождения.

Г) Смолистые осадки.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие дефектов и методов их обнаружения

| Выполняемая задача |  | Показатель соответствия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Определение дефекта на поверхности латунной детали | А) | Гидравлическая опрессовка. |  |
| 2) | Определение целостности водяной рубашки блока цилиндров | Б) | Магнитная дефектоскопия. |  |
| 3) | Определение внутреннего дефекта на глубине свыше 2мм в металлической детали | В) | Люминесцентная дефектоскопия. |  |
| 4) | Определение дефекта на глубине до 2мм в металлической детали | Г) | Ультразвуковая дефектоскопия. |  |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Г, 4Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Установите соответствие различных видов загрязнений и применяемых средств их очистки

| Выполняемая задача |  | Показатель соответствия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Карбонатная накипь | А) | Синтетические моющие средства. |
| 2) | Асфальто-смолистые отложения (осадки) | Б) | Растворители. |
| 3) | Лакокрасочные материалы | В) | Растворяюще-эмульгирующие средства. |
| 4) | Масляные загрязнения | Г) | Средства на основе каустической соды. |

Правильный ответ: 1Г, 2В, 3Б, 4А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

3. Установите соответствие зон на поверхности гильзы цилиндров и выполняемых задач при дефектовке

| Выполняемая задача |  | Показатель соответствия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Определение максимального износа гильзы | А) | Выше верхнего кольца в ВМТ. |
| 2) | Использование в качестве поверочной базы | Б) | В зоне верхнего компрессионного кольца в ВМТ. |
| 3) | Определение следов кавитации (для мокрых гильз) | В) | В зоне наибольшей скорости движения поршня. |
| 4) | Определение наличия следов хонингования | Г) | На наружной поверхности гильзы. |

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3Г, 4В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

4. Установите соответствие между понятиями, связанными с процессом старения машин, и их определениями

| Понятие |  | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Энтропия | А) | Постепенное ухудшение свойств материалов под воздействием внешних факторов. |
| 2) | Износ | Б) | Мера беспорядка в системе, которая постоянно увеличивается. |
| 3) | Коррозия | В) | Разрушение материала под воздействием химических или электрохимических процессов. |

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

5. Установите соответствие между элементами метрологического обеспечения и их характеристиками

| Элемент |  | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Эталоны | А) | Процедура подтверждения соответствия средств измерений установленным нормам. |
| 2) | Методики измерений | Б) | Документированные процедуры выполнения измерений. |
| 3) | Поверка | В) | Процедура установления точности средств измерений. |
| 4) | Калибровка | Г) | Средства измерений, используемые для поверки и калибровки оборудования. |

Правильный ответ: 1Г, 2Б, 3А, 4В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

6. Установите соответствие между элементами метрологического обеспечения и их характеристиками

| Элемент системы зажигания |  | Метод диагностики или обслуживания |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Свечи зажигания | А) | Измерение сопротивления обмоток, проверка на пробой. |
| 2) | Катушка зажигания | Б) | Проверка сигнала с помощью осциллографа, замена при неисправности. |
| 3) | Высоковольтные провода | В) | Проверка зазора и состояния электродов, замена при износе. |
| 4) | Датчик положения коленвала | Г) | Проверка сопротивления и изоляции, замена при повреждении. |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Г, 4Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.3)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Технологический процесс ремонта гнезда подшипника корпуса КПП дополнительной ремонтной деталью – втулкой состоит из ряда операций:

А) Расточка гнезда подшипника.

Б) Окончательная обработка наружной поверхности втулки.

В) Окончательная обработка внутренней поверхности втулки.

Г) Установка (запрессовка) втулки в корпус.

Д) Закрепление втулки в корпусе КПП.

Правильный ответ: А, Б, Г, Д, В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Что включает в себя технология статической балансировки деталей?

А) Выбирается радиус коррекции и величина уравновешивающей масс.

Б) Определяется направление центробежной силы неуравновешенной массы и величина неуравновешенности.

В) Удаляют излишнюю массу на радиусе коррекции с утяжеленной стороны или добавляют уравновешивающую массу на радиусе коррекции с противоположной стороны.

Г) Контролируют соответствие остаточной неуравновешенности требованиям технических условий.

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

3. В чем сущность процесса очистки деталей косточковой крошкой?

А) При ударе о поверхность, за счет высокой кинетической энергии, крошка деформируется, удаляя загрязнения.

Б) Крошка подается под давлением 0,4…0,5 Мпа.

В) На загрязненную поверхность сжатым воздухом подается косточковая крошка (из скорлупы фруктовых косточек).

Г) За счет высокой энергии частиц на поверхности очищенной детали не остаются следы механического воздействия крошки.

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

4. Расположите этапы внедрения концепции профилактики и ремонта «по состоянию» в правильной последовательности:

А) Анализ данных диагностики.

Б) Планирование ремонтных работ.

В) Проведение диагностики технического состояния.

Г) Принятие решения о необходимости ремонта.

Правильный ответ: В, А, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.3)

5. Расположите этапы моделирования режимов диагностирования в правильной последовательности:

А) Разработка математической модели.

Б) Проведение экспериментов для сбора данных.

В) Валидация модели на реальных данных.

Г) Анализ результатов моделирования.

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

6. Расположите этапы разработки модели обеспечения работоспособного технического состояния двигателя:

А) Определение ключевых параметров, влияющих на износ.

Б) Сбор данных о работе двигателя.

В) Построение математической зависимости.

Г) Тестирование модели на реальных данных.

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. При очистке от накипи деталей из алюминия недопустим раствор

ингибированной ___________ кислоты.

Правильный ответ: Соляной.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Причиной того, что при испытании без нагрузки генератор переменного тока не возбуждается, но индуцирует ЭДС меньше допустимого значения является межвитковое ____________ в обмотках.

Правильный ответ: Замыкание.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

3. На выбор способа наружной очистки наиболее влияет ______________ связи загрязнения с поверхностью?

Правильный ответ: Прочность.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

4. __________ топлива является ключевым показателем энергетической эффективности автомобиля и зависит от множества факторов, включая стиль вождения и техническое состояние двигателя.

Правильный ответ: Расход.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.3)

5. Одной из ключевых моделей обеспечения работоспособности двигателя является __________, которая позволяет прогнозировать остаточный ресурс двигателя на основе данных о его износе и условиях эксплуатации.

Правильный ответ: Прогнозная.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.3)

6. Для снижения выбросов __________ в отработавших газах используются каталитические нейтрализаторы, которые преобразуют вредные вещества в менее опасные соединения.

Правильный ответ: Оксидов азота и углеводородов.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Опишите какие процессы включает в себя технологический процесс ремонта машин?

Правильный ответ: Производственный процесс ремонта машин включает в себя: 1. Подготовительный. 2. Технологический 3. Сопутствующий.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.3)

2. Опишите технологический процесс приклеивания фрикционных накладок к дискам сцепления клеем ВС10Т.

Правильный ответ: Подготовка склеиваемых поверхностей (очистка, механическая обработка). Обезжиривание поверхностей. Нанесение клеев на поверхности и сушка (дважды). Сборка склеиваемых деталей с использованием приспособлений, обеспечивающих сильное соприкосновение поверхностей с нанесенным клеевым составом. Отверждение клеевого состава при температуре 1800С в течение 2 часов. Охлаждение деталей, снятие приспособлений, контроль прочности клеевого соединения.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.3)

3. Поясните как при капитальном ремонте машин применяют многостадийную мойку?

Правильный ответ: Последовательность следующая: 1. Наружная мойка машин. 2. Мойка узлов и агрегатов. 3. Мойка деталей машин. Машину в процессе ремонта разбирают, а многостадийность мойки позволяет обеспечить высокое качество дефектации и повышает ресурс.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

4. Какие факторы могут повлиять на увеличение расхода топлива в реальных условиях эксплуатации?

Правильный ответ: Агрессивный стиль вождения (резкие разгоны и торможения) / Перегруз автомобиля / Низкое давление в шинах / Неисправности двигателя или топливной системы.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

5. Назовите основные принципы концепции профилактики и ремонта «по состоянию».

Правильный ответ: Ремонт и обслуживание выполняются только при достижении критических значений параметров технического состояния / Использование диагностических данных для принятия решений / Минимизация излишних вмешательств в работу оборудования

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

6. Какие основные задачи решает метрологическое обеспечение диагностических систем?

Правильный ответ: Обеспечение точности и достоверности измерений / Поддержание единства измерений / Поверка и калибровка диагностического оборудования.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Дайте развернутый ответ на вопрос

Опишите схему технологического процесса ремонта машин?

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

должна быть приведена схема технологического процесса ремонта машин, которая включает в себя следующие этапы. 1. Очистка, подразборка и мойка машины.2. Разборка машины на агрегаты, узлы и детали.3. Очистка и мойка деталей машин.4. Контроль и сортирование деталей.5. Ремонт изношенных и изготовление новых деталей.6. Комплектование узлов и агрегатов.7. Сборка агрегатов.8. Сборка машины, обкатка, испытание и окраска.

Критерий оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

- Дайте развернутый ответ на вопрос

Вам необходимо разработать план технического обслуживания автомобиля на основе концепции «по состоянию». Какие нормативные документы (ГОСТ, РД, руководства производителя) вы будете использовать для определения требований к диагностике и ремонту? Опишите, как вы будете применять эти документы для выбора параметров контроля и установления критических значений.

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемы результат:

- Нормативные документы:

  - ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки».

  - Руководство по эксплуатации автомобиля (например, рекомендации производителя по диагностике и обслуживанию).

  - РД-200-РСФСР-12-0187-86 «Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта».

- Применение документов:

  - Использование ГОСТ для определения общих требований к безопасности и техническому состоянию.

  - Анализ руководства производителя для выбора специфических параметров контроля (например, уровень износа тормозных колодок, состояние масла в двигателе).

  - Установление критических значений на основе рекомендаций производителя и нормативов (например, замена масла при снижении его вязкости ниже определенного уровня).

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

- Дайте развернутый ответ на вопрос

Для оценки технического состояния двигателя автомобиля необходимо выбрать документацию, содержащую требования к диагностике и ремонту. Какие документы вы будете использовать? Опишите, как вы будете применять эти документы для выбора методов диагностики и определения допустимых параметров износа.

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

- Нормативные документы:

  - ГОСТ Р 54809-2011 «Двигатели внутреннего сгорания. Методы контроля технического состояния».

  - Руководство по ремонту и техническому обслуживанию двигателя конкретной марки автомобиля.

  - РД-37.009.025-92 «Методика оценки технического состояния автотранспортных средств».

- Применение документов:

  - Использование ГОСТ для выбора методов контроля (например, измерение компрессии в цилиндрах, анализ выбросов).

  - Анализ руководства по ремонту для определения допустимых параметров износа (например, зазоры в клапанах, толщина стенок цилиндров).

  - Применение методики РД для комплексной оценки состояния двигателя и принятия решения о необходимости ремонта.

Критерий оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

- Дайте развернутый ответ на вопрос

Опишите, как проводится диагностика состояния трансмиссии с использованием стендовых испытаний. Какие параметры измеряются и как они помогают определить необходимость ремонта?

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

1. Процесс диагностики:

- Автомобиль колесами устанавливается на вращающиеся барабаны стенда.

- Измеряются параметры: крутящий момент, скорость вращения, уровень шума и вибрации.

2. Измеряемые параметры:

- Потери мощности в трансмиссии.

- Равномерность вращения колес.

- Наличие посторонних шумов или вибраций.

3. Определение необходимости ремонта:

- Повышенные потери мощности или неравномерное вращение указывают на износ деталей (шестерен, подшипников).

- Шумы и вибрации могут свидетельствовать о повреждении кардана или дифференциала.

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

- Дайте развернутый ответ на вопрос

При диагностике рулевого управления обнаружено, что свободный ход рулевого колеса составляет 15 градусов, при норме не более 10 градусов. Опишите возможные причины увеличения свободного хода и методы устранения этих неисправностей.

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

1. Возможные причины:

- Износ рулевых тяг или наконечников.

- Ослабление крепления рулевой рейки.

- Износ шарниров рулевой колонки.

2. Методы устранения:

- Замена изношенных деталей (тяг, наконечников, шарниров).

- Регулировка или замена рулевой рейки.

- Проверка и подтяжка креплений рулевого механизма.

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

- Решите задачу

Колесо автомобиля вращается на диагностическом стенде с постоянной угловой скоростью 50 рад/с. Радиус колеса составляет 0,3 м. Рассчитайте линейную скорость движения колеса. Какой режим движения колеса наблюдается в данном случае: установившийся или неустановившийся?

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Линейная скорость V=ω⋅R=50⋅0,3=15 м/сV=ω⋅R=50⋅0,3=15м/с.

Режим движения: установившийся (так как угловая скорость постоянна).

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)